机相扫雷达对外通讯协议V2.16

发布日期：20260323

| 日期 | 修改前版本号 | 修改后版本号 | 修改内容 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20240927 | - | V2.0 | 初始版本 | RDXXB全系列 |
| 20241014 | V2.0 | V2.1 | 对倾角仪数据进行了进一步解释和描述 |  |
| 20241031 | V2.1 | V2.2 | 1）命令帧标识符进行了修改，增加了网络设置和一些保留指令 2）对目标类型进行了修改 |  |
| 20241120 | V2.2 | V2.3 | 1）修改了雷达量程的定义 2）状态信息删除了28V电压、TR状态等旧雷达的内容，改为备用 |  |
| 20241121 | V2.3 | V2.4 | 仅升级版本号 |  |
| 20241209 | V2.4 | V2.5 | 修改目标信息的表述方式，使之易于理解 |  |
| 20241230 | V2.5 | V2.6 | 状态信息中增加雷达IP,端口号，客户端IP，端口号，设备标识 |  |
| 20250116 | V2.6 | V2.7 | 3.2.1、3.2.5增加自主识别使能及自主识别最大目标个数字段 3.2.2修改MS定义方式，精度改为10ms 3.2.3、3.2.4增加UTC时间信息 |  |
| 20250514 | V2.7 | V2.8 | 3.2.3中每个目标信息中备用2最后一个字节修改为置信度，精度0.01；修改状态信息中的变量描述名称，字节位置无变动；从备用位中增加PZ标识；将子阵5温度更改为波控版本号；将子阵6-8温度修订为备用； |  |
| 20250615 | V2.8 | V2.9 | 内部勘误 |  |
| 20250815 | V2.9 | V2.10 | ### 3.2.1 模式命令帧中9字节备用中第一个字节修改为手动俯仰角使能； 3.2.2 状态信息帧中信处状态重定义 3.2.5 参数更新帧将未生效字段改为备用 |  |
| 20250828 | V2.10 | V2.11 | ### 3.2.1 模式命令帧中模式类型中增加 调平 |  |
| 20251015 | V2.11 | V2.12 | ### 3.2.3搜索目标信息帧与3.2.4跟踪目标信息帧 中 增加“包络点数”和“航迹点数” |  |
| 20251016 | V2.12 | V2.13 | ### 协议号升级 |  |
| 20251217 | V2.13 | V2.14 | ### 协议号升级 |  |
| 20260227 | V2.14 | V2.15 | ### 3.2.1 调平模式描述修正 |  |
| 20260323 | V2.15 | V2.16 | ### 3.2.2与3.2.3航迹类型修改 |  |

1 文档概述

本文档规定了RDXXB系列雷达和显控的通信协议。

2 通信约定

雷达和显控之间通讯采用UDP网络协议。

显控IP地址为：192.168.1.2，本地端口号为8000；

雷达IP地址为：192.168.1.3 ，本地端口号为7000；

凡遇到超过一个字节的数据内容，均按照小端处理，即高字节在后，低字节在前。

显控通过广播指令向255.255.255.255：11111发送任意内容时，处理机向对应的IP及端口回复网络配置响应帧。

3 数据协议

3.1 帧格式

所有通讯数据帧均采用如下格式。

表1数据帧格式

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | unsigned short | 0x55AA |
| 标识符 | 2 | unsigned short | 0xFF00：模式命令帧 0xFF01：跟踪目标信息帧 0xFF02：搜索目标信息帧 0xFF03：状态信息帧 0xFF04：参数更新帧 0xFF05：扫描模式切换命令帧 0xFF30：保留（禁止发送此内容） 0xFF31：保留（禁止发送此内容） 0xFF32：保留（禁止发送此内容） 0xFF33：网络设置命令/应答帧 0xFF34：保留（禁止发送此内容） |
| 帧计数 | 4 | unsigned int | 0x00000000~0xffffffff循环，由接收者进行同步 |
| 帧内容长度 | 4 | unsigned int | 帧内容的大小，单位为字节 |
| 帧内容 | n |  |  |
| 协议标识 | 1 | unsigned char | 固定值：8 |
| 协议主版本号 | 1 | unsigned char | 主版版本号：1、2、3… 如果发生重大改动，则升级主版本号，主版本号越大代表协议越新，新软件兼容老版本协议，旧软件不保证兼容新协议（向前兼容，向后不兼容） 默认值：2 |
| 协议子版本号 | 1 | unsigned char | 子版版本号：0、1、2… 如果发生一般性改动，则升级子版本号，主版本号相同时，子版本号越大代表协议越新，保证新软件兼容老版本协议，旧软件兼容新协议（向前向后均兼容） 默认值：16 |
| 校验和 | 1 | unsigned char | 除帧头外前面所有数据求和取最低字节 （uint8_t 累加） |
| 合计 | 16+n |  |  |

3.2 帧内容

3.2.1 模式命令帧

模式命令帧包含待机、搜索、跟踪三种工作模式，该帧由显控发送至雷达。

雷达上电默认为待机状态。

雷达不响应重复指令。

- 待机/搜索模式

表2待机/搜索帧

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式类型 | 1 | unsigned char | 0x00：待机模式 |
|  |  |  | 0x11：搜索模式 0x33: 调平模式 （工作前先调平，在机扫，待机下使用。下发指令中伺服模式设置为环扫模式。调平过程中不进行其它操作，当接收到3.2.2状态信息里工作模式由0x33变为0x00后,调平结束） |
| 备用 | 4 | char | 内部使用，置0 |
| 频点选择 | 1 | unsigned char | 取值范围:[0, 20] 具体见附录1频点对应表 默认值：10 |
| 静默区1起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 取值范围[0,3600]，对应状态信息帧：雷达前端1方位角度 如180.5°，发送值1805 |
| 静默区1结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 取值范围[0,3600] ，对应状态信息帧：雷达前端1方位角度 |
| 静默区2起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x7FFF |
| 静默区2结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x7FFF |
| 距离补偿 | 2 | Short | 精度0.1，默认填0 如2.3米，发送值：23 |
| 方位角补偿 | 2 | short | 精度0.1，默认填0 如1.2°，发送值：12 |
| 俯仰角补偿 | 2 | short | 精度0.1，默认填0 如1.1°，发送值：11 |
| 扫描周期 | 2 | short | 待机和搜索模式均有效，精度0.1，默认填3.2s, 默认值：32 |
| 伺服模式 | 1 | unsigned char | 待机和搜索模式均有效 0x11代表指向模式 0x33代表环扫模式 0x77代表拔出锁销 0x88代表插入插销 0xFF代表空闲模式 其他，按空闲指令执行 注意：待机指令 0xFF; 搜索/调平指令：0x33 指向指令：0x11 |
| 伺服指向角度 | 2 | unsigned short | 待机和搜索模式均有效 0~3600，代表0~360.0度，精度0.1，取值范围[0,3600] 如180.5°，发送值1805 |
| 系统控制标志 | 1 | unsigned char | 仅待机模式有效 0x00代表不执行系统控制码对应的操作 0x01代表执行系统控制码对应的操作 其他，按0x00执行 |
| 系统控制码 | 1 | unsigned char | 仅待机模式有效 0x01代表系统控制操作为雷达关机 其他，无动作 |
| 手动俯仰角使能 | 1 | char | 0x00 : 不使能 0x11:使能 （取值为：0x11时，调平所获取角度将不再使用，将使用设置的阵面安装俯仰角） 默认值：0 |
| 备用 | 8 | char |  |
| 经度 | 8 | double | 保留6位小数（架设点GPS信息） |
| 纬度 | 8 | double | 保留6位小数（架设点GPS信息） |
| 高度 | 8 | double | 保留6位小数（架设点GPS信息） |
| 量程 | 1 | char | 0x11:7.5km；0x22：15km 默认值：0x11 |
| 备用 | 256 | char |  |
| 3km以内高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以内（含3km）高度低于该高度的目标 默认值： 0 |
| 3km以外高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以外高度低于该高度的目标 默认值：100 |
| 高度上限 | 2 | short | 精度1m，剔除高度不小于该值的目标 默认值：600 |
| 速度下限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度低于该值得目标 默认值： 0 |
| 速度上限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度大于该值得目标 如12.3m/s, 发送值：123 默认值：600 |
| 备用 | 2 | unsigned char |  |
| 目标上报距离上限 | 2 | unsigned short | 精度1m，剔除距离大于该距离的目标 默认值：7500 |
| 目标上报距离下限 | 2 | unsigned short | 精度1m，剔除距离小于该距离的目标 默认值：200 |
| 备用 | 30 | unsigned char |  |
| 阵面安装横滚角 | 4 | float | 精确到小数点后2位，对应内置倾角仪X轴，沿辐射方向看，左低右高为正，左高右低为负 （3.2.2状态信息：阵面横滚角） 默认值：0.0 |
| 阵面安装俯仰角 | 4 | float | 精确到小数点后2位，对应内置倾角仪Y轴，沿辐射方向看，前低后高为正，前高后低为负 （3.2.2状态信息：阵面俯仰角） 默认值：0.0 |
| 校北角 | 4 | float | 精确到小数点后2位 取值范围：[0,360] 默认值：0.0 安装GPS且航向有效标志有效时，计算参考 附录二 |
| 自主识别使能 | 1 | char | 0：不使能，1：使能（如果不使能，仅跟踪航迹进行目标识别，否则搜索航迹也进行识别，且搜索周期会变长） 默认值：1 |
| 自主识别最大目标个数 | 1 | char | 范围：1~2 默认值：2 |
| 保留 | 30 | char |  |
| 合计 |  |  |  |

- 跟踪模式

表3跟踪帧

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式类型 | 1 | unsigned char | 0x22：跟踪模式 |
| 跟踪类型 | 1 | unsigned char | 0x11：进入跟踪 0x22：取消跟踪 |
| 雷达跟踪目标数量 | 2 | unsigned short | 固定为1 |
| 备用 | 128 | char |  |
| 目标备用 | 16 | Char |  |
| 目标编号 | 2 | unsigned short |  |
| 目标距离 | 4 | float |  |
| 目标方位 | 4 | float |  |
| 目标俯仰 | 4 | float |  |
| 目标高度 | 4 | float |  |
| 目标径向速度 | 4 | float |  |
| 合计 |  |  |  |

3.2.2状态信息帧

用户可根据需要进行选择性显示。

本状态帧发送周期为200ms左右（非严格的时间间隔）。

表4状态信息帧

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 | 1 | unsigned char | 0x00：待机 0x11：搜索 0x22：跟踪 0x33: 调平 |
| 命令执行情况 | 1 | unsigned char | 0x00：空闲（未收到新命令） 0x11：正在执行 0x22：执行成功 0x33：执行失败 其他，无效状态 |
| 故障类型 | 1 | unsigned char | 0x00：无故障 0x01：命令解析失败 0x02：命令无法执行 其他，自定义故障 其他，有故障 |
| 雷达型号 | 1 | unsigned char | 3：RD03；4：RD04；5：RD05；6：RD06；7：RD07；….. |
| 雷达前端数目及ID | 1 | unsigned char | 固定值：0x01 |
| 雷达前端1网络状态 | 1 | unsigned char | 0：未连接 1：已连接 |
| 雷达前端1扫描周期 | 4 | Unsigned int |  |
| 雷达前端1方位角度 | 4 | float | [0,360] |
| 雷达前端1俯仰角度 | 4 | float | [0,360] |
| 雷达前端1工作频点 | 2 | unsigned short | 0~20， X波段：0对应9.2GHz，20对应9.8GHz Ku波段：0对应15.70GHz，20对应16.70GHz 具体见附录1频点对应表 |
| 备用 | 1 | unsigned char |  |
| 雷达前端1静默区1起始角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 有效范围：[0,3600] 如 接收值1805，表示：180.5 |
| 雷达前端1静默区1结束角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 有效范围：[0,3600] 如 接收值1805，表示：180.5 |
| 雷达前端1静默区2起始角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 雷达前端1静默区2结束角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 备用 | 16 | Char |  |
| 风扇状态 | 1 | unsigned char | Bit[1:0]-表示风扇1状态，Bit[3:2]-表示风扇2状态，Bit[5:4]-表示风扇3状态，Bit[7:6]-表示风扇4状态。0 – 表示异常，1 – 表示正常 |
| 频综状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示LO1状态，Bit1-表示LO2状态。0 – 表示异常，1 – 表示正常 |
| 子阵1温度 | 2 | short | 精度1摄氏度 |
| 子阵2温度 | 2 | short | 精度1摄氏度 |
| 子阵3温度 | 2 | short | 精度1摄氏度 |
| 子阵4温度 | 2 | short | 精度1摄氏度 |
| 子阵5温度/波控版本号 | 2 | short |  |
| 子阵6温度 | 2 | short |  |
| 子阵7温度 | 2 | short |  |
| 子阵8温度 | 2 | short |  |
| 子阵1电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A 如，接收值54，即5.4A |
| 子阵2电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 子阵3电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 子阵4电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 子阵5电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 子阵6电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 子阵7电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 子阵8电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 信处状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示和通道AD超量程，0-表示未超量程，1-表示超量程。 Bit1-表示俯仰差通道AD超量程，0-表示未超量程，1-表示超量程。 Bit2-表示方位差通道AD超量程，0 -表示未超量程，1-表示超量程。 Bit3-表示备用通道AD超量程，0 -表示未超量程，1-表示超量程。 Bit4-表示QDR初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit5-表示DDR-0初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit6-表示DDR-1初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit7-表示PCIe链接状态，0 -表示未完成，1-表示完成。 |
| 信处电压1 | 2 | unsigned short | 精度1V |
| 信处电压2 | 2 | unsigned short | 精度1V |
| 信处电压3 | 2 | unsigned short | 精度1V |
| 信处温度 | 2 | short | 精度1摄氏度 |
| 数处温度 | 4 | float | 摄氏度 |
| 频综标识 | 1 | unsigned char |  |
| 俯仰框架角 | 4 | float |  |
| 俯仰调平角 | 4 | float |  |
| 备用位 | 23 | char |  |
| 备用 | 348 | char |  |
| 备用 | 5 | char |  |
| FPGA程序版本号 | 32 | char | 字符串 |
| 数据处理程序版本号 | 32 | char | 字符串 |
| 备用 | 32 | char |  |
| 伺服模式 | 1 | char | 0x11代表指向模式 0x33代表环扫模式 0x77代表拔出锁销 0x88代表插入插销 0xFF代表空闲模式 其他，按空闲指令执行 |
| 备用 | 28 | char |  |
| 架设点经度 | 8 | double | 架设点经度 |
| 架设点纬度 | 8 | double | 架设点纬度 |
| 架设点海拔高度 | 4 | float | 架设点海拔 |
| 航向角 | 4 | float | 雷达阵面法线指向的地理方位角（航向角） |
| 航向有效标志 | 1 | unsigned char | 航向角有效标志 0：无效 ， 1 ：有效 |
| 卫星个数 | 1 | unsigned char | 卫星个数 |
| 校北角 | 2 | unsigned short | 由雷达自主计算得到的校北角，待机状态下用户可直接使用。范围0~3600，精度0.1° |
| 阵面横滚角 | 4 | float | 对应内置倾角仪X轴，沿辐射方向看，左低右高为正，左高右低为负 |
| 阵面俯仰角 | 4 | float | 对应内置倾角仪Y轴，沿辐射方向看，前低后高为正，前高后低为负 |
| QJY_Z | 4 | float | 倾角仪数据Z |
| HH | 2 | short | 时 |
| MM | 2 | short | 分 |
| SS | 2 | short | 秒 |
| MS | 2 | short | 毫秒(范围0~99，代表0~990ms，精度10ms) |
| YEAR | 2 | short | 年 |
| MONTH | 2 | short | 月 |
| DAY | 2 | short | 日 |
| 伺服状态 | 1 | unsigned char | Bit0：编码器通信状态，1表示正常，0表示异常； Bit1：驱动器通信状态，1表示正常，0表示异常； Bit2：当前指令执行时间是否超时，1表示超时，0表示未超时； Bit3：当前控制指令是否有效，1表示有效，0表示无效； Bit4：插销插入到位，1表示到位，0表示未到位； Bit5：插销拔出到位，1表示到位，0表示未到位； 其他位保留，保持为0。 |
| 扫描模式 | 1 | unsigned char | 0x01：机扫 0x02：相扫 0x03：机相复合扫描（备用） 其他，按机扫对待 |
| 雷达ip | 16 | unsigned char | IP地址ASCII表示 |
| 雷达端口号 | 2 | unsigned short |  |
| 客户端ip | 16 | unsigned char | IP地址ASCII表示 |
| 客户端端口号 | 2 | unsigned short |  |
| 设备标识 | 32 | char | 字符串 |
| 保留 | 4 | char |  |
| 合计 |  |  |  |

3.2.3搜索目标信息帧

雷达每个脉组向显控发送目标信息。

该帧是变帧长的，长度和目标个数有关。当前脉组不存在目标时，仍然发送搜索目标头部信息，此时没有目标主体内容信息。

表5搜索目标信息头部（head）

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索方位 | 4 | float |  |
| 搜索俯仰 | 4 | float |  |
| 搜索周期 | 4 | unsigned int |  |
| 当前脉组号 | 4 | unsigned int |  |
| 目标数目 | 2 | unsigned short | 上报目标数目N |
| 备用 | 2 | unsigned char | 0x0000 |
| 合计 | 20 |  |  |

表6搜索目标信息主体内容(body)

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标1航迹删除标识 | 2 | unsigned short | 0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除 |
| 目标1航迹编号 | 2 | unsigned short | 0~最大编号（10000暂定） |
| 目标1丢失计数 | 2 | unsigned short |  |
| 目标1丢失原因 | 2 | unsigned short |  |
| 目标1更新时间 | 4 | unsigned int | 单位：CPI计数 |
| 目标1能量 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1信杂比 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1速度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1距离 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1方位 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1俯仰 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1高度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1航迹类型 | 1 | unsigned char | 0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20: 多旋翼 0x21：固定翼 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标 0x41:假目标 |
| 目标1属性(搜索or 跟踪) | 1 | unsigned char |  |
| 目标1所属雷达ID | 1 | unsigned char |  |
| 备用1 | 3 | unsigned char |  |
| 目标1航迹点数 | 2 | unsigned short |  |
| 目标1经度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标1纬度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标1高度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标1Vx | 4 | float |  |
| 目标1Vy | 4 | float |  |
| 目标1Vz | 4 | float |  |
| 目标1备用1 | 22 | unsigned char |  |
| 目标1包络点数 | 1 | unsigned char |  |
| 备用 | 13 | unsigned char |  |
| 目标1UTC时间年 | 2 | short | 年 |
| 目标1UTC时间月 | 1 | char | 月 |
| 目标1UTC时间日 | 1 | char | 日 |
| 目标1UTC时间时 | 1 | char | 时 |
| 目标1UTC时间分 | 1 | char | 分 |
| 目标1UTC时间秒 | 1 | char | 秒 |
| 目标1UTC时间毫秒 | 1 | char | 范围：0~99，代表0~990ms，精度10ms |
| 目标1备用2 | 19 | unsigned char |  |
| 目标1置信度 | 1 | unsigned char | 精度0.01 |
| ……. |  |  |  |
| 目标N航迹删除标识 | 2 | unsigned short | 0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除 |
| 目标N航迹编号 | 2 | unsigned short | 0~最大编号（10000暂定） |
| 目标N丢失计数 | 2 | unsigned short |  |
| 目标N丢失原因 | 2 | unsigned short |  |
| 目标N更新时间 | 4 | unsigned int | 单位：CPI计数 |
| 目标N能量 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N信杂比 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N速度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N距离 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N方位 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N俯仰 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N高度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N航迹类型 | 1 | unsigned char | 0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20: 多旋翼 0x21：固定翼 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标 |
| 目标N属性(搜索or 跟踪) | 1 | unsigned char |  |
| 目标N所属雷达ID | 1 | unsigned char |  |
| 备用n | 3 | unsigned char |  |
| 目标N航迹点数 | 2 | unsigned short |  |
| 目标N经度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标N纬度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标N高度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标NVx | 4 | float |  |
| 目标NVy | 4 | float |  |
| 目标NVz | 4 | float |  |
| 目标N 备用1 | 22 | unsigned char |  |
| 目标N包络点数 | 1 | unsigned char |  |
| 备用 | 13 | unsigned char |  |
| 目标N UTC时间年 | 2 | short | 年 |
| 目标N UTC时间月 | 1 | char | 月 |
| 目标N UTC时间日 | 1 | char | 日 |
| 目标N UTC时间时 | 1 | char | 时 |
| 目标N UTC时间分 | 1 | char | 分 |
| 目标N UTC时间秒 | 1 | char | 秒 |
| 目标N UTC时间毫秒 | 1 | char | 范围：0~99，代表0~990ms，精度10ms |
| 目标N备用2 | 19 | unsigned char |  |
| 目标N置信度 | 1 | unsigned char | 精度0.01 |
| 合计 | N*148 |  |  |

3.2.4跟踪目标信息帧

雷达向显控发送跟踪目标信息。当前脉组不存在目标时，仍然发送跟踪目标头部信息，此时没有目标主体内容信息部分。

表7跟踪目标信息头部（head）

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索方位 | 4 | float |  |
| 搜索俯仰 | 4 | float |  |
| 搜索周期 | 4 | unsigned int |  |
| 当前脉组号 | 4 | unsigned int |  |
| 目标数目 | 2 | unsigned short | 上报目标数目（机扫模式固定为1） |
| 备用 | 2 | unsigned char | 0x0000 |
| 合计 | 20 |  |  |

表8跟踪目标信息主体内容（boday）

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航迹删除标识 | 2 | unsigned short | 0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除 |
| 航迹编号 | 2 | unsigned short | 0~最大编号（10000暂定） |
| 丢失计数 | 2 | unsigned short |  |
| 丢失原因 | 2 | unsigned short |  |
| 更新时间 | 4 | unsigned int | 单位：CPI计数 |
| 目标能量 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标信杂比 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标速度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标距离 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标方位 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标俯仰 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标高度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 航迹类型 | 1 | unsigned char | 0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20: 多旋翼 0x21：固定翼 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标 |
| 目标属性(搜索or 跟踪) | 1 | unsigned char |  |
| 目标前端ID | 1 | unsigned char |  |
| 备用1 | 3 | unsigned char |  |
| 目标航迹点数 | 2 | unsigned short |  |
| 目标经度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标纬度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标高度 | 8 | double | 保留6位小数 |
| 目标Vx | 4 | float |  |
| 目标Vy | 4 | float |  |
| 目标Vz | 4 | float |  |
| 目标备用1 | 22 | unsigned char |  |
| 目标包络点数 | 1 | unsigned char |  |
| 备用 | 13 | unsigned char |  |
| 目标UTC时间年 | 2 | short | 年 |
| 目标UTC时间月 | 1 | char | 月 |
| 目标UTC时间日 | 1 | char | 日 |
| 目标UTC时间时 | 1 | char | 时 |
| 目标UTC时间分 | 1 | char | 分 |
| 目标UTC时间秒 | 1 | char | 秒 |
| 目标UTC时间毫秒 | 1 | char | 范围：0~99，代表0~990ms，精度10ms |
| 目标备用2 | 20 | unsigned char |  |
| 合计 | 1*148 |  |  |

3.2.5参数更新帧

当雷达处于搜索状态下，用户可以更新部分数据处理门限。雷达会根据最新的设置值更新航迹信息。该帧可重复发送。

表9参数更新帧

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 317 | char |  |
| 3km以内高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以内（含3km）高度低于该高度的目标 |
| 3km以外高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以外高度低于该高度的目标 |
| 高度上限 | 2 | short | 精度1m，剔除高度不小于该值的目标 |
| 速度下限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度低于该值得目标 |
| 速度上限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度大于该值得目标 如12.3m/s, 发送值：123 |
| 备用 | 2 | unsigned char |  |
| 目标上报距离上限 | 2 | unsigned short | 精度1m，剔除距离大于该距离的目标 |
| 目标上报距离下限 | 2 | unsigned short | 精度1m，剔除距离小于该距离的目标 |
| 保留 | 74 | char |  |
| 合计 | 407 |  |  |

3.2.6扫描模式切换命令帧

扫描模式切换指令由显控下发给数据处理软件，数据处理软件收到该指令后将安全地退出当前模式，进入指令指定的扫描模式，如果收到重复指令，则不响应。

数据处理软件实时将当前的扫描方式随同状态信息反馈给显控。由显控进行显示和判决。

伺服只能在机扫模式下控制，因此，在转入相扫模式前，必须由显控将伺服指向到用户预期的指向角度。

相扫模式下默认无法获取伺服当前角、GPS及倾角仪数据。

表10扫描模式切换命令帧

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描模式 | 1 | unsigned char | 0x01：进入机扫模式 0x02：进入相扫模式 0x03：进入机相扫模式（备用） 其他，按机扫模式对待 |
| 备用 | 15 | unsigned char |  |

附录一：

| 序号 | 频率码 | X频点(GHz) | Ku频点(GHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 9.2 | 15.70 |
| 2 | 1 | 9.23 | 15.75 |
| 3 | 2 | 9.26 | 15.80 |
| 4 | 3 | 9.29 | 15.85 |
| 5 | 4 | 9.32 | 15.90 |
| 6 | 5 | 9.35 | 15.95 |
| 7 | 6 | 9.38 | 16.00 |
| 8 | 7 | 9.41 | 16.05 |
| 9 | 8 | 9.44 | 16.10 |
| 10 | 9 | 9.47 | 16.15 |
| 11 | 10 | 9.5 | 16.20 |
| 12 | 11 | 9.53 | 16.25 |
| 13 | 12 | 9.56 | 16.30 |
| 14 | 13 | 9.59 | 16.35 |
| 15 | 14 | 9.62 | 16.40 |
| 16 | 15 | 9.65 | 16.45 |
| 17 | 16 | 9.68 | 16.50 |
| 18 | 17 | 9.71 | 16.55 |
| 19 | 18 | 9.74 | 16.60 |
| 20 | 19 | 9.77 | 16.65 |
| 21 | 20 | 9.8 | 16.70 |

附录二：

机扫待机模式下：

用当前航向角与之前30次航向角均值做比较，小于0.01时，将当前航向角带入以下函数计算，计算出航向角。

float north_angle(float servo_angle, float course_angle)

{

float north = 0.0;

float angle = 0.0;

angle = course_angle - 90;

while(angle>360)

angle-=360;

while(angle<0)

angle+=360;

north = servo_angle - angle;

while(north>360)

north-=360;

while(north<0)

north+=360;

return north;

}

servo_angle：3.2.2状态信息帧  雷达前端1方位角度

course_angle：3.2.2状态信息帧 航向角