两维相扫雷达显控通讯协议V2.8

| 序号 | 修改前版本 | 修改后版本 | 修改内容 | 修改日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V2.0 | V2.1 | 修改多处，详细内容对比文本 |  |
| 2 | V2.1 | V2.2 | 3.1.1协议主版本号进行了调整 3.1.5状态帧增加年月日 3.1.6目标信息增加了GPS及UTC时间戳 | 2025.01.16 |
| 3 | V2.2 | V2.2 | 3.1.5状态帧增加综控版本号 | 2025.01.21 |
| 4 | V2.2 | V2.3 | 3.1.6目标帧目标备用3增加64个字节；原目标备用2中增加Vx/Vy/Vz； 3.1.5状态帧更改工作模式描述错误；修改单个雷达状态信息中的备用位字节数描述错误，应为164； | 2025.02.17 |
| 5 | V2.3 | V2.4 | 3.1.3搜索命令中增加自主识别控制参数，使用原来的32个备用字节中的2个字节 | 2025.02.25 |
| 6 | V2.4 | V2.5 | 3.1.3搜索指令中增加方位架设角，将每个雷达阵面中的对空对地模式移除，在量程前的备用字段中取出一个字节作为公共的对地对空模式，全文勘误部分错误描述及错别字。3.1.6增加置信度。 | 2025.04.14 |
| 7 | V2.5 | V2.6 | 3.1.5状态帧故障类型中增加“跟踪同步错误”定义；增加雷达前端标识、频综标识和波控状态定义； 3.1.6增加置信度(勘误)。 删除频综标识字段。 | 2025.06.09 |
| 8 | V2.6 | V2.6B | 3.1.6 增加置信度(勘误)。 删除频综标识字段。 | 2025.06.18 |
| 9 | V2.6B | V2.6C | 3.1.5添加雷达前端1波控状态(勘误) 3.1.5 波控状态 （重定义） 3.1.5 增加“雷达搜索方位架设角” | 2025.07.04 |
| 10 | V2.6C | V2.6D | 将之前3.1.2 待机/搜索指令分开，目录递推； 补充3.1.3搜索指令 各字段的默认值；备用字段增加识别个数 修改3.1.3 搜索指令 波控收发控制定义 （同步3.1.5 状态帧 的波控收发控制）； | 2025.07.08 |
| 11 | V2.6D | V2.7 | 3.1.3搜索命令中增加“俯仰范围”定义； 3.1.5状态帧中修改“雷达型号”定义； |  |
| 12 | V2.7 | V2.8 | 3.1.5状态帧中修改雷达型号后缀定义；增加“量程”和“俯仰范围”定义； | 2025.12.08 |

1 文档概述

本协议兼容RD05A/RD06A/RD10A(2维相扫单阵面)、RD05C/RD07C/RD10C(2维相扫4面阵)。

2 通信约定

显控IP地址为：192.168.1.2，本地端口号为8000；

雷达 IP地址为：192.168.1.3 ，本地端口号为7000。

凡遇到超过一个字节的数据内容，均按照小端处理，即高字节在后，低字节在前。

显控与雷达的通信过程中，突发信息的优先级高于定时发送的信息的优先级，目标航迹信息的优先级高于状态信息的优先级，命令信息的优先级最高。

通信过程中的命令信息必须进行校验。命令的执行状态及结果信息通过状态信息反馈给显控。

对于特殊用途的新增字段，可在商定后添加在备用字段里。

3 数据协议

3.1数据协议

3.1.1 帧格式

协议分为内部协议和外部协议。

表 1 数据帧格式

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | unsigned short | 0x55AA |
| 标识符 | 2 | unsigned short | 0xFF00：模式命令帧 0xFF02：目标信息帧 0xFF03：状态信息帧 0xFF04：参数更新帧 |
| 帧计数 | 4 | unsigned int | 0x00000000~0xffffffff循环，由接收者进行同步 |
| 帧内容长度 | 4 | unsigned int | 帧内容的大小，单位为字节 |
| 帧内容 | n |  |  |
| 雷达标识 | 1 | unsigned char | 6：RD06；7：RD07；8：RD08；10：RD10；….. 该字节只有雷达发送的数据包有效。 |
| 厂家标识 | 1 | unsigned char | Bit3:bit0：保留 Bit7:bit4：厂家标识，0x00：默认协议；0x0A：A1厂家协议。该字节要求显控下发命令时有效。 |
| 保留 | 1 | unsigned char | 协议版本号V2.8，则子版本号为8。该字节只有雷达发送的数据包有效。 |
| 校验和 | 1 | unsigned char | 除帧头外前面所有数据求和取最低字节 |
| 合计 | 16+n |  |  |

3.1.2 待机指令

显控发送至雷达。

表 2 待机指令内容

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式类型 | 1 | unsigned char | 0x00：待机模式 |
| 保留 | 406 | char | 0x00 |
| 合计 | 407 |  |  |

3.1.3 搜索指令

显控发送至雷达。

表 3搜索指令内容

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式类型 | 1 | unsigned char | 0x11：搜索模式 |
| 雷达前端数目 | 1 | unsigned char | 取值范围：1-4 (根据实际安装情况填写) |
| 雷达前端1 ID | 1 | unsigned char | 默认值：0 |
| 雷达前端1频点 | 1 | unsigned char | 0~20，30M步进，0对应9.2GHz，20对应9.8GHz； 默认值：0x0A |
| 雷达前端1波控收发控制 | 1 | unsigned char | 0x00—收发都不开(静默) |
|  |  |  | 0x03—收发都开(发射) 默认值：0x03 |
| 雷达前端1备用 | 1 | unsigned char | 0x00 |
| 雷达前端1静默区1起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端1静默区1结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端1静默区2起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端1静默区2结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端1距离补偿 | 2 | Short | 精度1m 默认值：0x0000 |
| 雷达前端1方位角补偿 | 2 | short | 精度0.1，范围-180~180 默认值：0x0000 |
| 雷达前端1俯仰角补偿 | 2 | short | 精度0.1，范围-180~180 默认值：0x0000 |
| 雷达前端1阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，该角度为雷达的初始俯仰角度，符号为上正下负 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端1阵面俯仰角*100) |
| 雷达前端1阵面横滚角 | 2 | short | 精平台安装水平角，精度0.01。该角度为雷达的左右水平角度，用于雷达全区域扫描补偿，左侧高为负值，右侧高为正值 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端1阵面横滚角*100) |
| 雷达前端1阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360，默认为0 |
| 雷达前端1备用 | 10 | char | 0x00 |
| 雷达前端1经度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端1纬度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端1高度 | 8 | double | 保留2位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端1备用 | 17 | char | 0x00 |
| 雷达前端2 ID | 1 | unsigned char | 默认值：1 |
| 雷达前端2频点 | 1 | unsigned char | 0~20，30M步进，0对应9.2GHz，20对应9.8GHz 默认值：0x06 |
| 雷达前端2波控收发控制 | 1 | unsigned char | 0x00—收发都不开(静默) |
|  |  |  | 0x03—收发都开(发射) 默认值：0x03 |
| 雷达前端2备用 | 1 | unsigned char | 0x00 |
| 雷达前端2静默区1起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端2静默区1结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端2静默区2起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端2静默区2结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端2距离补偿 | 2 | Short | 上报显控处补偿 精度1m 默认值：0x0000 |
| 雷达前端2方位角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1 默认值：0x0000 |
| 雷达前端2俯仰角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1 默认值：0x0000 |
| 雷达前端2阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，该角度为雷达的初始俯仰角度，符号为上正下负 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端2阵面俯仰角*100) |
| 雷达前端2阵面横滚角 | 2 | short | 精平台安装水平角，精度0.01。该角度为雷达的左右水平角度，用于雷达全区域扫描补偿，左侧高为负值，右侧高为正值 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端1阵面横滚角*100) |
| 雷达前端2阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360°，默认为90°，默认值：90*10 |
| 雷达前端2备用 | 10 | char | 0x00 |
| 雷达前端2经度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端2纬度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端2高度 | 8 | double | 保留2位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端2备用 | 17 | char | 0x00 |
| 雷达前端3 ID | 1 | unsigned char | 默认值：2 |
| 雷达前端3频点 | 1 | unsigned char | 0~20，30M步进，0对应9.2GHz，20对应9.8GHz 默认值：0x08 |
| 雷达前端3波控收发控制 | 1 | unsigned char | 0x00—收发都不开(静默) |
|  |  |  | 0x03—收发都开(发射) 默认值：0x03 |
| 雷达前端3备用 | 1 | unsigned char | 0x00 |
| 雷达前端3静默区1起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端3静默区1结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端3静默区2起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端3静默区2结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端3距离补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度1m 默认值：0x0000 |
| 雷达前端3方位角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1 默认值：0x0000 |
| 雷达前端3俯仰角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1 默认值：0x0000 |
| 雷达前端3阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，该角度为雷达的初始俯仰角度，符号为上正下负 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端3阵面俯仰角*100) |
| 雷达前端3阵面横滚角 | 2 | short | 精平台安装水平角，精度0.01。该角度为雷达的左右水平角度，用于雷达全区域扫描补偿，左侧高为负值，右侧高为正值 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端1阵面横滚角*100) |
| 雷达前端3阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360°，默认为180°，默认值180*10 |
| 雷达前端3备用 | 10 | char | 0x00 |
| 雷达前端3经度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端3纬度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端3高度 | 8 | double | 保留2位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端3备用 | 17 | char | 0x00 |
| 雷达前端4 ID | 1 | unsigned char | 默认值：3 |
| 雷达前端4频点 | 1 | unsigned char | 0~20，30M步进，0对应9.2GHz，20对应9.8GHz 默认值：0x0e |
| 雷达前端4波控收发控制 | 1 | unsigned char | 0x00—收发都不开(静默) |
|  |  |  | 0x03—收发都开(发射) 默认值：0x03 |
| 雷达前端4备用 | 1 | unsigned char | 0x00 |
| 雷达前端4静默区1起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端4静默区1结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端4静默区2起始角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端4静默区2结束角 | 2 | unsigned short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH 默认值：0x0000 |
| 雷达前端4距离补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度1m 默认值：0x0000 |
| 雷达前端4方位角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1 默认值：0x0000 |
| 雷达前端4俯仰角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1 默认值：0x0000 |
| 雷达前端4阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，该角度为雷达的初始俯仰角度，符号为上正下负 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端4阵面俯仰角*100) |
| 雷达前端4阵面横滚角 | 2 | short | 精平台安装水平角，精度0.01。该角度为雷达的左右水平角度，用于雷达全区域扫描补偿，左侧高为负值，右侧高为正值 (解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端4阵面横滚角*100) |
| 雷达前端4阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360°，默认为270°，默认值：270*10 |
| 雷达前端4备用 | 10 | char | 0x00 |
| 雷达前端4经度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端4纬度 | 8 | double | 保留8位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端4高度 | 8 | double | 保留2位小数（架设点GPS信息） |
| 雷达前端4备用 | 17 | char | 0x00 |
| 备用 | 12 | unsigned char | 0x00 |
| 俯仰覆盖范围 | 1 | unsigned char | 0x00：俯仰30度覆盖；0x11：俯仰60度覆盖；0x22：俯仰75度覆盖； |
| 使用模式 | 1 | char | 0x00：对空模式，0x11：对地模式 默认值：0x00 |
| 量程 | 1 | unsigned char | 0x11:7.5km；0x22：15km 默认值：0x11 |
| 3km以内高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以内（含3km）高度低于该高度的目标， 默认值：100 |
| 3km以外高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以外高度低于该高度的目标 默认值：100 |
| 高度上限 | 2 | short | 精度1m，剔除高度不小于该值的目标， 默认值：700 |
| 速度下限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度低于该值得目标 默认值：0 |
| 速度上限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度大于该值得目标 默认：30m/s , 默认值：30*10 |
| 备用 | 2 | unsigned char | 0x00 |
| 目标上报距离上限 | 2 | unsigned short | 精度1m 默认值：7500 |
| 目标上报距离下限 | 2 | unsigned short | 精度1m 默认值：200 |
| 备用 | 38 | unsigned char | 0x00 |
| 校北角 | 4 | float | 校北角 (若雷达前端1安装了GPS，则解析 0xFF03：状态信息帧 雷达前端1校北角) |
| 识别使能 | 1 | unsigned char | 0：不使能；1：使能 默认值：1 |
| 识别个数 | 1 | unsigned char | 取值：1~2 默认值：2 |
| 保留 | 30 | char | 0x00 |
| 合计 | 75*4+107 |  |  |

3.1.4 跟踪指令

跟踪命令分为进入和取消跟踪跟踪为2条命令。

表 4 跟踪指令帧内容

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式类型 | 1 | unsigned char | 0x22：跟踪模式 |
| 跟踪类型 | 1 | unsigned char | 0x11：进入跟踪 0x22：取消跟踪 |
| 跟踪目标数量 | 2 | unsigned short | 单个雷达最多6个 四面阵雷达最多24个，同一个雷达ID的目标最多6个，超过6个将被忽略。 |
| 备用 | 128 | char | 0x00 |
| 目标1备用 | 15 | char | 0x00 |
| 目标1雷达ID | 1 | char | 取值：0~3 0xFF02：目标信息帧 前端ID |
| 目标1编号 | 2 | unsigned short | 0xFF02：目标信息帧 航迹编号 |
| 目标1距离 | 4 | float |  |
| 目标1方位 | 4 | float |  |
| 目标1俯仰 | 4 | float |  |
| 目标1高度 | 4 | float |  |
| 目标1速度 | 4 | float |  |
| …… |  |  | 此处省略30个目标参数 |
| 目标32备用 | 15 | char |  |
| 目标32雷达ID | 1 | char |  |
| 目标32编号 | 2 | unsigned short |  |
| 目标32距离 | 4 | float |  |
| 目标32方位 | 4 | float |  |
| 目标32俯仰 | 4 | float |  |
| 目标32高度 | 4 | float |  |
| 目标32速度 | 4 | float |  |

3.1.5 状态帧

表 5 状态帧内容

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 | 1 | unsigned char | 0x00：待机 0x33：TAS |
| 命令执行情况 | 1 | unsigned char | 0x00：空闲（未收到新命令） 0x11：正在执行 0x22：执行成功 0x33：执行失败 其他，无效状态 |
| 故障类型 | 1 | unsigned char | 0x00：无故障 0x01：命令解析失败 0x02：命令无法执行 0x03：进程同步失败 0x04：雷达型号错误 0x05：参数更新错误 0x06：雷达编号错误 0x07：跟踪同步错误 0x08：雷达数目错误 其他，自定义故障 其他，有故障 |
| 雷达型号 | 1 | unsigned char | 6：RD06；7：RD07；8：RD08；10：RD10；….. |
| 雷达前端数目及ID | 1 | unsigned char | Bit0-3：雷达ID号； Bit4-7：雷达前端数目 |
| 雷达前端1网络状态 | 1 | unsigned char | 0：未连接 1：已连接 |
| 雷达前端1扫描周期 | 4 | unsigned int |  |
| 雷达前端1方位角度 | 4 | float |  |
| 雷达前端1俯仰角度 | 4 | float |  |
| 雷达前端1工作频点 | 2 | unsigned short | 0~20，0对应9.2GHz，20对应9.8GHz |
| 雷达前端1类型 | 1 | unsigned char | 0x01：两维相扫雷达；0x02：两维机扫雷达；0x03：四面阵雷达 |
| 雷达前端1静默区1起始角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 雷达前端1静默区1结束角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 雷达前端1静默区2起始角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 雷达前端1静默区2结束角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 备用 | 16 | char | NUM45 |
| 雷达前端1风扇状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示风扇1状态，Bit1-表示风扇2状态，Bit2-表示风扇3状态，Bit3-表示风扇4状态。0 – 表示异常，1 – 表示正常 |
| 雷达前端1频综状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示LO1状态，Bit1-表示LO2状态。0 – 表示异常，1 – 表示正常 |
| 雷达前端1子阵1温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵2温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵3温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵4温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵5温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵6温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵7温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵8温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1子阵1电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1子阵2电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1子阵3电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1子阵4电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1子阵5电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1子阵6电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1子阵7电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1子阵8电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端1信处状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示和通道AD超量程，1-表示未超量程，0-表示超量程。 Bit1-表示俯仰差通道AD超量程，1-表示未超量程，0-表示超量程。 Bit2-表示方位差通道AD超量程，1 -表示未超量程，0-表示超量程。 Bit3-表示备用通道AD超量程，1 -表示未超量程，0-表示超量程。 Bit4-表示QDR初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit5-表示DDR-0初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit6-表示DDR-1初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit7-表示PCIe链接状态，0 -表示未完成，1-表示完成。 |
| 雷达前端1信处内核电压 | 2 | unsigned short | 精度0.1V |
| 雷达前端1信处AUX电压 | 2 | unsigned short | 精度0.1V |
| 雷达前端1信处BRAM电压 | 2 | unsigned short | 精度0.1V |
| 雷达前端1信处温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端1数处温度 | 4 | float |  |
| 雷达前端1架设点经度 | 8 | double |  |
| 雷达前端1架设点纬度 | 8 | double |  |
| 雷达前端1架设点海拔 | 4 | float |  |
| 雷达前端1GPS角度 | 4 | float | GPS天线连线与正北夹角 |
| GPS角度有效标志 | 1 | unsigned char |  |
| GPS卫星个数 | 1 | unsigned char |  |
| 雷达前端1校北角 | 4 | float |  |
| 雷达前端1 YY | 2 | short | 年 |
| 雷达前端1 MON | 1 | char | 月 |
| 雷达前端1 DD | 1 | char | 日 |
| 雷达前端1 HH | 1 | char | 时 |
| 雷达前端1 MM | 1 | char | 分 |
| 雷达前端1 SS | 1 | char | 秒 |
| 雷达前端1 MS | 1 | char | 范围0~99，代表0~990毫秒，精度10ms |
| 雷达前端1阵面横滚角 | 4 | float | 对应内置倾角仪X轴，沿辐射方向看，左低右高为正，左高右低为负 |
| 雷达前端1阵面俯仰角 | 4 | float | 对应内置倾角仪Y轴，沿辐射方向看，前高后低为正，前低后高为负 |
| 雷达前端1备用位 | 4 | char |  |
| 雷达前端1标识 | 32 | char | 字符串 |
| 雷达前端1备用位 | 42 | char |  |
| 雷达前端1波控状态 | 1 | unsigned char | 0x00—收发都不开(静默)；0x03—收发都开(发射)； |
| 搜索时刻 | 4 | float |  |
| 雷达前端1备用位 | 37 | unsigned char |  |
| 雷达1搜索方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360 |
| 雷达前端1备用位 | 42 | char |  |
| ......... |  |  |  |
| 雷达前端4网络状态 | 1 | unsigned char | 0：未连接 1：已连接 |
| 雷达前端4扫描周期 | 4 | unsigned int |  |
| 雷达前端4方位角度 | 4 | float | 雷达前端1方位角度 |
| 雷达前端4俯仰角度 | 4 | float | 雷达前端1俯仰角度 |
| 雷达前端4工作频点 | 2 | unsigned short | 0~20，0对应9.2GHz，20对应9.8GHz |
| 雷达前端4类型 | 1 | unsigned char | 0x01：两维相扫雷达；0x02：两维机扫雷达；0x03：四面阵雷达 |
| 雷达前端4静默区1起始角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 雷达前端4静默区1结束角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 雷达前端4静默区2起始角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 雷达前端4静默区2结束角 | 2 | short | 0°~360°，精度0.1°，无效7FFFH |
| 备用 | 16 | char |  |
| 雷达前端4风扇状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示风扇1状态，Bit1-表示风扇2状态，Bit2-表示风扇3状态，Bit3-表示风扇4状态。0 – 表示异常，1 – 表示正常 |
| 雷达前端4频综状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示LO1状态，Bit1-表示LO2状态。0 – 表示异常，1 – 表示正常 |
| 雷达前端4子阵1温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵2温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵3温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵4温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵5温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵6温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵7温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵8温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4子阵1电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4子阵2电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4子阵3电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4子阵4电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4子阵5电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4子阵6电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4子阵7电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4子阵8电流 | 2 | unsigned short | 精度0.1A |
| 雷达前端4信处状态 | 1 | unsigned char | Bit0-表示和通道AD超量程，1 -表示未超量程，0-表示超量程。 Bit1-表示俯仰差通道AD超量程，1 -表示未超量程，0-表示超量程。 Bit2-表示方位差通道AD超量程，1 -表示未超量程，0-表示超量程。 Bit3-表示备用通道AD超量程，1-表示未超量程，0-表示超量程。 Bit4-表示QDR初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit5-表示DDR-0初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit6-表示DDR-1初始化完成，0 -表示未完成，1-表示完成。 Bit7-表示PCIe链接状态，0 -表示未完成，1-表示完成。 |
| 雷达前端4信处内核电压 | 2 | unsigned short | 精度0.1V |
| 雷达前端4信处AUX电压 | 2 | unsigned short | 精度0.1V |
| 雷达前端4信处BRAM电压 | 2 | unsigned short | 精度0.1V |
| 雷达前端4信处温度 | 2 | short | 精度1° |
| 雷达前端4数处温度 | 4 | float |  |
| 雷达前端4架设点经度 | 8 | double |  |
| 雷达前端4架设点纬度 | 8 | double |  |
| 雷达前端4架设点海拔 | 4 | float |  |
| 雷达前端4 GPS角度 | 4 | float | GPS天线连线与正北夹角 |
| GPS角度有效标志 | 1 | unsigned char |  |
| GPS卫星个数 | 1 | unsigned char |  |
| 雷达前端4校北角 | 4 | float |  |
| 雷达前端4 YY | 2 | short | 年 |
| 雷达前端4 MON | 1 | char | 月 |
| 雷达前端4 DD | 1 | char | 日 |
| 雷达前端4 HH | 1 | char | 时 |
| 雷达前端4 MM | 1 | char | 分 |
| 雷达前端4 SS | 1 | char | 秒 |
| 雷达前端4 MS | 1 | char | 范围0~99，代表0~990毫秒，精度10ms |
| 雷达前端4阵面横滚角 | 4 | float | 对应内置倾角仪X轴，沿辐射方向看，左低右高为正，左高右低为负 |
| 雷达前端4阵面俯仰角 | 4 | float | 对应内置倾角仪Y轴，沿辐射方向看，前高后低为正，前低后高为负 |
| 雷达前端4备用位 | 4 | char |  |
| 雷达前端4标识 | 32 | char |  |
| 雷达前端4备用位 | 42 | char |  |
| 雷达前端4波控状态 | 1 | unsigned char | 0x00—收发都不开(静默)；0x03—收发都开(发射)； |
| 搜索时刻 | 4 | float |  |
| 雷达前端4备用位 | 37 | unsigned char |  |
| 雷达4搜索方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360 |
| 雷达前端4备用位 | 42 | char |  |
| 采集器采集状态 | 1 | unsigned char | 0x01：采集AD数据； 0x02：采集MTD I/Q数据； 其他：不采集 |
| AD数据源状态 | 1 | unsigned char | 0x01：正常AD数据 0x02：ROM中固化的数据 其他：正常AD数据 |
| STC控制状态 | 1 | unsigned char | 0x00：不使能 0x11：使能 |
| AGC发射控制码 | 1 | unsigned char | 取值范围为0-127，精度为0.5dB |
| AGC接收控制码 | 1 | unsigned char | 取值范围为0-127，精度为0.5dB |
| FPGA程序版本号 | 32 | char | 字符串 |
| 数据处理程序版本号 | 32 | char | 字符串 |
| 综控版本号 | 32 | char | 字符串 |
| 雷达型号后缀 | 2 | unsigned char | ASCII码，如“A1”、“A2”、“B1”、“C2”等 |
| 量程 | 1 | unsigned char | 1~30，代表km |
| 俯仰范围 | 1 | unsigned char | 代表° |
| 备用 | 28 | char |  |
| reserve | 128 | char |  |
| 合计 | 297*4+266 |  |  |

3.1.6 目标帧

目标帧如下表所示。

表 6 目标帧内容（内部）

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索方位 | 4 | float |  |
| 备用 | 1 | unsigned char |  |
| 目标帧类型 | 1 | unsigned char |  |
| 备用 | 2 | unsigned char |  |
| 搜索周期 | 4 | unsigned int |  |
| 当前脉组号 | 4 | unsigned int |  |
| 目标数目 | 2 | unsigned short | 上报目标数目 |
| 备用 | 2 | unsigned char |  |
| 目标1航迹删除标识 | 2 | unsigned short | 0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除 |
| 目标1航迹编号 | 2 | unsigned short | 0~最大编号（10000暂定） |
| 目标1丢失计数 | 2 | unsigned short |  |
| 目标1丢失原因 | 2 | unsigned short |  |
| 目标1更新时间 | 4 | unsigned int | 单位：CPI计数 |
| 目标1能量 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1信杂比 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1速度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1距离 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1方位 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1俯仰 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1高度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标1航迹类型 | 1 | unsigned char | 0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20:无人机 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标 |
| 目标1属性(搜索or 跟踪) | 1 | unsigned char | 0x11：搜索目标；0x22：跟踪目标 |
| 目标1前端ID | 1 | unsigned char |  |
| 目标1融合属性 | 1 | unsigned char | 0x0：非融合区目标；0x1：前端1与前端2融合区目标；0x2：前端2与前端3融合区目标；0x3：前端3与前端4融合区目标；0x4：前端4与前端1融合区目标； |
| 目标1备用1 | 3 | unsigned char |  |
| 目标1置信度 | 1 | unsigned char | 精度0.01 |
| 目标1经度 | 8 | double | 保留8位小数（相对于架设点GPS信息） |
| 目标1纬度 | 8 | double | 保留8位小数（相对于架设点GPS信息） |
| 目标1高度 | 8 | double | 保留2位小数（相对于架设点GPS信息） |
| 目标1Vx | 4 | float | 保留2位小数（东北天方向速度） |
| 目标1Vy | 4 | float | 保留2位小数（东北天方向速度） |
| 目标1Vz | 4 | float | 保留2位小数（东北天方向速度） |
| 目标1备用2 | 42 | unsigned char |  |
| 目标1 UTC时间YY | 2 | unsigned short | 目标更新UTC时间戳：年 |
| 目标1 UTC时间MON | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：月 |
| 目标1 UTC时间DD | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：日 |
| 目标1 UTC时间HH | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：时 |
| 目标1 UTC时间MM | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：分 |
| 目标1 UTC时间SS | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：秒 |
| 目标1 UTC时间MS | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：毫秒（范围0~99，实际代表0~990ms，精度10ms） |
| 目标1备用3 | 142 | unsigned char |  |
| ……. |  |  |  |
| 目标N航迹删除标识 | 2 | unsigned short | 0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除 |
| 目标N航迹编号 | 2 | unsigned short | 0~最大编号（10000暂定） |
| 目标N丢失计数 | 2 | unsigned short |  |
| 目标N丢失原因 | 2 | unsigned short |  |
| 目标N更新时间 | 4 | unsigned int | 单位：CPI计数 |
| 目标N能量 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N信杂比 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N速度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N距离 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N方位 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N俯仰 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N高度 | 4 | float | 32位浮点数的二进制 |
| 目标N航迹类型 | 1 | unsigned char | 0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20:无人机 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标 |
| 目标N属性(搜索or 跟踪) | 1 | unsigned char | 0x11：搜索目标；0x22：跟踪目标 |
| 目标N前端ID | 1 | unsigned char |  |
| 目标N融合属性 | 1 | unsigned char | 0x0：非融合区目标；0x1：前端1与前端2融合区目标；0x2：前端2与前端3融合区目标；0x3：前端3与前端4融合区目标；0x4：前端4与前端1融合区目标； |
| 备用N备用1 | 4 | unsigned char |  |
| 目标N经度 | 8 | double | 保留8位小数（相对于架设点GPS信息） |
| 目标N纬度 | 8 | double | 保留8位小数（相对于架设点GPS信息） |
| 目标N高度 | 8 | double | 保留2位小数（相对于架设点GPS信息） |
| 目标NVx | 4 | float | 保留2位小数（东北天方向速度） |
| 目标NVy | 4 | float | 保留2位小数（东北天方向速度） |
| 目标NVz | 4 | float | 保留2位小数（东北天方向速度） |
| 目标N备用2 | 42 | unsigned char |  |
| 目标N UTC时间YY | 2 | unsigned short | 目标更新UTC时间戳：年 |
| 目标N UTC时间MON | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：月 |
| 目标N UTC时间DD | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：日 |
| 目标N UTC时间HH | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：时 |
| 目标N UTC时间MM | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：分 |
| 目标N UTC时间SS | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：秒 |
| 目标N UTC时间MS | 1 | char | 目标更新UTC时间戳：毫秒（范围0~99，实际代表0~990ms，精度10ms） |
| 目标N备用3 | 142 | unsigned char |  |
| 合计 | 20+276*N |  |  |

3.1.7 参数更新帧

当帧头为0x55AA时，使用该帧格式。参数更新指令只有在搜索或跟踪模式下才会响应。

表 7参数更新帧内容

| 标识 | 字节数 | 数据类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 2 |  |  |
| 雷达前端1 ID | 1 | unsigned char | 前端1ID为0 |
| 雷达前端1备用 | 11 | unsigned char |  |
| 雷达前端1距离补偿 | 2 | short | 精度1m |
| 雷达前端1方位角补偿 | 2 | short | 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端1俯仰角补偿 | 2 | short | 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端1阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端1阵面横滚角 | 2 | short | 精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端1阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360，默认为0 |
| 雷达前端1备用 | 51 | char |  |
| 雷达前端2 ID | 1 | unsigned char | 前端2 ID为1 |
| 雷达前端2备用 | 11 | unsigned char |  |
| 雷达前端2距离补偿 | 2 | Short | 上报显控处补偿 精度1m |
| 雷达前端2方位角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端2俯仰角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端2阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端2阵面横滚角 | 2 | short | 精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端2阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360，默认为90 |
| 雷达前端2备用 | 51 | char |  |
| 雷达前端3 ID | 1 | unsigned char | 前端3 ID为2 |
| 雷达前端3备用 | 11 | unsigned char |  |
| 雷达前端3距离补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度1m |
| 雷达前端3方位角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端3俯仰角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端3阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端3阵面横滚角 | 2 | short | 精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端3阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360，默认为180 |
| 雷达前端3备用 | 51 | char |  |
| 雷达前端4 ID | 1 | unsigned char | 前端4 ID为3 |
| 雷达前端4备用 | 11 | unsigned char |  |
| 雷达前端4距离补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度1m |
| 雷达前端4方位角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端4俯仰角补偿 | 2 | short | 上报显控处补偿 精度0.1，范围-180~180 |
| 雷达前端4阵面仰角 | 2 | short | 平台安装仰角，精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端4阵面横滚角 | 2 | short | 精度0.01，范围-180~180 |
| 雷达前端4阵面方位架设角 | 2 | unsigned short | 精度0.1，范围0~360，默认为270 |
| 雷达前端4备用 | 51 | char |  |
| 备用 | 15 | unsigned char |  |
| 3km以内高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以内（含3km）高度低于该高度的目标， |
| 3km以外高度下限 | 2 | short | 精度1m，用于剔除3km以外高度低于该高度的目标 |
| 高度上限 | 2 | short | 精度1m，剔除高度不小于该值的目标， |
| 速度下限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度低于该值得目标 |
| 速度上限 | 2 | unsigned short | 精度0.1m/s，剔除绝对速度大于该值得目标 |
| 备用 | 2 | unsigned char |  |
| 目标上报距离上限 | 2 | unsigned short | 精度1m |
| 目标上报距离下限 | 2 | unsigned short | 精度1m |
| 备用 | 38 | unsigned char |  |
| 校北角 | 4 | float |  |
| 保留 | 32 | char |  |
| 合计 |  |  |  |