和普威视IPC远程配置协议

济南和普威视光电技术有限公司

目录

1. 协议格式	10

1.1. 传输方式	10

1.1.1. TCP被动连接	10

1.1.2. TCP主动注册	10

1.1.3. UDP	10

1.1.4. HTTP	11

1.2. 消息格式	11

2. 登录流程	12

3. 通信协议	12

3.1. 用户管理	12

3.1.1. 增加用户	12

3.1.2. 删除用户	13

3.1.3. 修改用户	14

3.1.4. 获取用户列表	15

3.1.5. 增加用户(onvif用户)	16

3.1.6. 删除用户(onvif用户)	17

3.1.7. 修改用户(onvif用户)	17

3.1.8. 获取用户列表(onvif用户)	18

3.1.9. 获取在线用户	19

3.1.10. 在线用户心跳	20

3.2. 用户登录与注销	20

3.2.1. 用户登录	20

3.2.2. 用户注销	22

3.2.3. Salt获取	22

3.3. 网络管理	22

3.3.1. 网络信息设置	22

3.3.2. 获取网络配置	24

3.3.3. 获取HTTP报警服务器配置	25

3.3.4. 设置HTTP报警服务器配置	26

3.3.5. 获取UDP原始数据传输参数	26

3.3.6. 设置UDP原始数据传输参数	27

3.3.7. 获取HTTP参数	27

3.3.8. 设置HTTP参数	28

3.3.9. 获取智能分析服务器参数	28

3.3.10. 设置智能分析服务器参数	29

3.3.11. 获取upnp参数	29

3.3.12. 设置upnp参数	30

3.4. 基本信息	31

3.4.1. 设备基本信息获取	31

3.4.2. 设备基本信息设置	32

3.4.3. 设备能力集获取	33

3.4.4. GB.28181平台接入参数获取	38

3.4.5. GB.28181平台默认接入参数获取	39

3.4.6. GB.28181平台接入参数设置	40

3.4.7. ONVIF参数获取	41

3.4.8. ONVIF默认参数获取	41

3.4.9. ONVIF参数设置	42

3.4.10. 时间设置	42

3.4.11. 时间获取	44

3.4.12. 设备重启	45

3.4.13. 设备恢复出厂设置	46

3.4.14. 开始上传升级文件	46

3.4.15. 开始升级	46

3.4.16. 升级进度获取	47

3.4.17. RTSP URL获取	48

3.4.18. RS232参数设置（弃用）	49

3.4.19. RS232参数获取（弃用）	49

3.4.20. 开始上传热成像机芯升级文件	50

3.4.21. 开始热成像机芯升级	51

3.4.22. 热成像机芯升级进度获取	51

3.4.23. IP网络断开参数设置（弃用）	52

3.4.24. IP网络断开参数获取（弃用）	53

3.4.25. smtp(邮件)参数获取	53

3.4.26. smtp(邮件)参数设置	54

3.4.27. 邮件测试	55

3.4.28. 邮件测试状态获取	55

3.4.29. ftp参数获取	56

3.4.30. ftp参数设置	56

3.4.31. ftp测试	57

3.4.32. 系统信息获取	58

3.5. 视音频管理	58

3.5.1. 视频编码设置	58

3.5.2. 视频编码获取	61

3.5.3. 默认视频编码获取	63

3.5.4. OSD参数设置	65

3.5.5. OSD参数获取	69

3.5.6. OSD默认参数获取	72

3.5.7. 获取抓拍图片	75

3.5.8. 获取视频输出配置	75

3.5.9. 设置视频输出配置	76

3.5.10. 获取视频输出默认配置	77

3.5.11. 请求IDR帧	77

3.5.12. 雷达信息显示	78

3.5.13. 获取视频输入配置	78

3.5.14. 设置视频输入配置	80

3.5.15. 获取视频输入默认配置	82

3.5.16. 获取音频编码参数	84

3.5.17. 设置音频编码参数	85

3.5.18. 获取音频编码参数默认配置	85

3.5.19. 自定义信息显示更新	86

3.5.20. 获取AR参数	86

3.5.21. 设置AR参数	87

3.5.22. 增加AR条目	88

3.5.23. 删除AR条目	88

3.5.24. 音频播放	89

3.5.25. 音频停止播放	89

3.5.26. 音量增大	90

3.5.27. 音量减小	90

3.5.28. 本地音频参数获取	90

3.5.29. 本地音频参数设置	91

3.6. PTZ管理	91

3.6.1. 云台参数设置	91

3.6.2. 云台参数获取	92

3.6.3. 云台默认参数获取	93

3.6.4. 云台控制命令	94

3.6.5. 预置位获取	117

3.6.6. 云台水平速度设置	118

3.6.7. 云台控制参数获取	118

3.6.8. 聚焦速度设置	119

3.6.9. 巡航路径设置	120

3.6.10. 巡航路径删除	121

3.6.11. 巡航路径获取	121

3.6.12. 巡航开始	123

3.6.13. 巡航结束	124

3.6.14. 巡航暂停	124

3.6.15. 巡航继续	124

3.6.16. 获取巡航暂停状态	125

3.6.17. 获取各类扫描暂停状态	125

3.6.18. 获取各类扫描设置参数	126

3.6.19. 设置守望参数	128

3.6.20. 获取守望参数	129

3.6.21. 清除云台配置参数	129

3.6.22. 设置云台定时任务	130

3.6.23. 获取云台定时任务	131

3.6.24. 获取云台限位限速参数	133

3.6.25. 获取云台断电记忆使能	133

3.6.26. 获取云台基本参数	134

3.6.27. 设置转台水平稳像开关	135

3.6.28. 设置转台俯仰稳像开关	135

3.6.29. 设置云台基本参数	136

3.6.30. 设置转台水平电机驱动开关	137

3.6.31. 设置转台俯仰电机驱动开关	137

3.6.32. 设置转台电机调试模式开关	138

3.6.33. 设置云台断电记忆使能	138

3.6.34. 设置云台限位限速及零点	138

3.6.35. 设置云台3D定位位置	139

3.6.36. 设置稳像水平零偏校正值	140

3.6.37. 设置稳像垂直零偏校正值	140

3.6.38. 标定云台当前水平值	140

3.6.39. 标定云台当前俯仰值	141

3.6.40. 获取设备开关状态	141

3.6.41. 设置热像电源开关	142

3.6.42. 设置可见光电源开关	143

3.6.43. 获取当前聚焦值	143

3.6.44. 云台俯仰速度设置	143

3.6.45. 触发自动对焦	144

3.6.46. 获取设备自检状态	144

3.6.47. 设置设备位置	145

3.6.48. 获取设备位置	146

3.6.49. 目标位置直角坐标引导（项目专用，通用版本不支持）	147

3.6.50. 目标位置经纬高坐标引导（项目专用，通用版本不支持）	147

3.6.51. 获取制冷热像参数	148

3.6.52. 设置制冷热像参数	149

3.6.53. 获取帧扫抓图帧数	150

3.6.54. 云台水平自动调零	151

3.6.55. 云台俯仰自动调零	151

3.6.56. 加速度测试开始	152

3.6.57. 获取加速度测试结果(测试开始后循环获取)	152

3.6.58. 标定云台水平零点角度	153

3.6.59. 标定云台俯仰零点角度	153

3.6.60. 云台自检命令	153

3.6.61. 云台电源	154

3.6.62. 获取设备角度信息	154

3.6.63. 二倍镜控制	155

3.6.64. 二倍镜查询	155

3.6.65. 设置消息上报订阅	156

3.6.66. 获取消息上报订阅	156

3.6.67. 红外雷达智能服务器设置	157

3.6.68. 红外雷达智能服务器获取	158

3.6.69. 红外雷达智能服务器发送图片开始	158

3.6.70. 红外雷达智能服务器发送图片停止	159

3.6.71. 红外雷达开启扫描	159

3.6.72. 红外雷达停止扫描	159

3.6.73. 红外雷达扫描参数设置	160

3.6.74. 红外雷达扫描参数获取	161

3.6.75. 稳像零偏自动校准设置	161

3.6.76. 稳像零偏自动校准结果查询	162

3.6.77. 日夜巡航路径设置	162

3.6.78. 日夜巡航路径删除	163

3.6.79. 日夜巡航路径获取	163

3.6.80. 日夜巡航参数设置	164

3.6.81. 日夜巡航参数获取	165

3.7. 报警管理	165

3.7.1. 报警输出参数获取	165

3.7.2. 报警输出默认参数获取	167

3.7.3. 报警输出参数设置	168

3.7.4. 视频遮挡报警参数获取	170

3.7.5. 视频遮挡报警默认参数获取	172

3.7.6. 视频遮挡报警参数设置	173

3.7.7. 报警输入参数获取	175

3.7.8. 报警输入默认参数获取	177

3.7.9. 报警输入参数设置	179

3.7.10. 获取报警事件	181

3.7.11. 获取智能分析参数	182

3.7.12. 获取智能分析默认参数	191

3.7.13. 设置智能分析参数	199

3.7.14. 目标跟踪控制	207

3.7.15. 获取目标跟踪状态	208

3.7.16. 目标跟踪空间范围设置	208

3.7.17. 报警输出手动控制	209

3.7.18. 串口输出信息	209

3.7.19. 目标ID跟踪控制	210

3.7.20. 获取所有智能分析功能开启状态	210

3.7.21. 获取点测温	211

3.7.22. 获取智能分析结果	211

3.7.23. 防盗告警	213

3.7.24. 目标跟踪类型矫正	214

3.7.25. 获取测温分析结果	214

3.7.26. 上传目标检测模型	216

3.7.27. 获取模型上传状态	217

3.7.28. 获取模型信息	217

3.7.29. 获取报警抓图	218

3.7.30. 跟踪中设置测距	219

3.7.31. 后端目标跟踪控制	220

3.7.32. 目标跟踪按键控制	220

3.7.33. 目标跟踪叠加设置	221

3.7.34. 目标跟踪叠加获取	221

3.7.35. 跟踪目标雷达信息更新	222

3.7.36. 获取误报消除参数	222

3.7.37. 设置误报消除参数	223

3.7.38. 增加误报消除条目	224

3.7.39. 删除误报消除条目	224

3.7.40. PTZ转至误报消除条目位置	225

3.8. 存储管理	225

3.8.1. 获取磁盘信息	225

3.8.2. 磁盘格式化	226

3.8.3. 获取存储计划	226

3.8.4. 配置存储计划	229

3.8.5. 存储高级参数设置	231

3.8.6. 存储高级参数获取	232

3.9. 录像回放及下载	232

3.9.1. 按时间搜索录像	233

3.9.2. 开始回放	233

3.9.3. 暂停回放	234

3.9.4. 继续回放	234

3.9.5. 停止回放	235

3.9.6. 单帧回放	235

3.9.7. 设置播放速度	235

3.9.8. 获取回放RTSP会话	236

3.9.9. 获取当前回放时间点	236

3.9.10. 按时间下载录像	237

3.9.11. 暂停下载	237

3.9.12. 停止下载	238

3.9.13. 设置下载速度	238

3.9.14. 按文件搜索录像	239

3.9.15. 按文件下载录像	239

3.9.16. 按文件删除录像	240

3.10. 热成像机芯控制	240

3.10.1. 设置热像配置参数模式	240

3.10.2. 手动校正	241

3.10.3. 背景校正	241

3.10.4. 虚焦校正	241

3.10.5. 坏点校正选择坐标	242

3.10.6. 坏点校正取消当前坐标	242

3.10.7. 坏点校正确认	243

3.10.8. 坏点校正保存	243

3.10.9. 获取机芯状态	243

3.10.10. 获取默认热成像图像参数	244

3.10.11. 获取热成像图像参数	249

3.10.12. 设置热成像图像参数	254

3.10.13. 发送自定义命令	256

3.10.14. 复位所有参数	256

3.10.15. 开始下载热像镜头参数	257

3.10.16. 下载热像镜头参数	257

3.10.17. 热像镜头自检一次	258

3.10.18. 获取镜头焦距	258

3.10.19. 设置镜头焦距	258

3.10.20. 获取视场角度	259

3.10.21. 设置视场角度	259

3.10.22. 设置热成像热告警参数	260

3.10.23. 获取热像放大倍数	263

3.10.24. 滤光片与视场设置（仅小屯派热像使用）	263

3.10.25. 获取积分时间（仅制冷热像使用）	264

3.10.26. 积分时间设置（仅制冷热像使用）	264

3.11. 可见光控制	265

3.11.1. 获取默认图像参数	265

3.11.2. 获取图像参数	271

3.11.3. 设置图像参数	274

3.11.4. 获取可见光设置光圈选择框内容	276

3.11.5. 获取可见光设置快门选择框内容	277

3.11.6. 设置可见光镜头数据左边界	277

3.11.7. 设置可见光镜头数据右边界	278

3.11.8. 获取可见光镜头位置命令	279

3.11.9. 获取可见光镜头位置结果	279

3.11.10. 可见光镜头数据采集写入文件	280

3.11.11. 可见光镜头数据采集导出文件	280

3.11.12. 可见光镜头下载数据导出	281

3.11.13. 设置可见光配置参数模式	282

3.11.14. 获取镜头状态	282

3.11.15. 获取可见光视场角	282

3.11.16. 获取可见光放大倍数	283

3.11.17. 可见光镜头自检	283

3.11.18. 可见光获取曝光状态信息	284

3.12. 设备上报消息(HTTP连接不支持)	284

3.12.1. 设备报警消息	285

3.12.2. 智能分析上报消息	286

3.12.3. 异常上报消息	289

3.12.4. PTZ状态上报消息	290

3.12.5. 区域测温上报消息	292

3.12.6. 目标跟踪信息上报消息	293

3.12.7. 帧扫抓图上报消息	294

3.12.8. 激光镜头状态上报消息	295

3.12.9. Pt自检状态上报消息(实时回传)	295

3.12.10. 可见光自检状态上报消息(实时回传)	296

3.12.11. 热像自检状态上报消息(实时回传)	296

3.12.12. PT巡航点状态上报消息(实时回传)	296

3.12.13. 报警抓图上报消息	297

3.12.14. PT预置点变更上报	298

3.12.15. 目标数量统计上报消息	298

3.12.16. 目标抓图上报消息	299

3.12.17. HTTP上报协议	299

3.13. 安全管理	299

3.13.1. IP白名单获取（弃用）	299

3.13.2. IP白名单设置（弃用）	300

3.13.3. IP白名单删除（弃用）	301

3.13.4. IP白名单使能标志设置（弃用）	301

3.13.5. IP白名单使能标志获取（弃用）	302

3.14. 激光镜头控制	302

3.14.1. 激光控制	302

3.14.2. 激光其他	304

3.14.3. 获取激光镜头位置结果（弃用）	307

3.14.4. 获取激光对准电机状态结果	307

3.14.5. 激光镜头数据采集写入文件（弃用）	307

3.14.6. 激光镜头数据采集导出文件（弃用）	308

3.14.7. 激光镜头数据首步矫正（弃用）	308

3.14.8. 激光镜头数据整体矫正	309

3.14.9. 激光镜头数据清除首步矫正（弃用）	309

3.14.10. 激光镜头数据清除整体矫正	309

3.14.11. 设置激光镜头同步使能	310

3.14.12. 激光镜头同步下载数据导出	310

3.14.13. 设置激光镜头屏蔽区域参数	311

3.14.14. 获取激光镜头屏蔽区域参数	311

3.14.15. 激光硬件电源	312

3.15. 外部传感器数据获取	312

3.15.1. 获取电子罗盘数据	312

3.15.2. GPS	313

3.15.3. 获取温湿度数据	314

3.16. 辅助功能	314

3.16.1. 辅助功能控制	314

3.16.2. 辅助功能参数设置	316

3.16.3. 辅助功能参数查询	316

3.16.4. 探照灯功能	318

3.16.5. 激光发射机功能	319

3.16.6. 探照灯X750控制	320

3.16.7. 三角度红外照明功率设置	320

3.16.8. 激光测距模块(非手持类)命令下发	321

3.16.9. 激光测距硬件电源	324

3.17. 其他	324

3.17.1. CGI抓图	324

3.17.2. CGI重启设备	324

4. 设备升级流程	325

5. 热成像机芯升级流程	325

6. 热成像机芯数据下载流程	325

7. 目标检测模型升级流程	325

8. 异常错误码	325

9. 响应错误码	325

10. Web日志错误码	327

11. 实时视频网络传输接口	327

11.1. 取流地址	328

11.2. 参数说明	328

11.3. 举例	328

12. 故障诊断	328

12.1. 静态故障诊断	328

12.2. 在线故障诊断	330

13. 系统日志	330

13.1. 系统日志初始化	330

13.2. 搜索日志	331

13.3. 刷新日志	331

13.4. 下载日志	332

13.5. 日志页数跳转	332

13.6. 日志跳至第一页	333

13.7. 日志跳至最后一页	335

13.8. 日志跳至前一页	336

13.9. 日志跳至后一页	337

协议格式

传输方式

TCP被动连接

基于TCP协议，IPC为TCP服务端，客户端为TCP客户端；通信端口：39020；

由客户端主动发起TCP连接并保持连接。

TCP主动注册

基于TCP协议，IPC为TCP客户端，服务器为TCP服务端，通信端口默认39020，IPC可根据服务器端口进行动态配置；

IPC通过TCP协议连接平台服务器并保持连接，需要手动启动，消息中不需要token，不需要登录和注销。

UDP

基于UDP协议，IPC为UDP服务端，客户端为UDP客户端；通信端口：39030；

需要手动启动，消息中不需要token，不需要登录和注销。

HTTP

基于HTTP协议，IPC为HTTP服务端，客户端为HTTP客户端，通信端口默认80；

CGI URL: http://{设备ip}:80/cgi-bin/proc.cgi

请求方式：Post；

消息格式：第4部分的JSON格式数据。

消息格式

注意：采用小端字节序，即低字节在前；

TCP传输方式消息格式：

| 消息头 0xA5A5A5A5 | 消息ID 4Bytes | 消息类型 1Byte | 分包标志 1Byte | 保留1 1Byte | 保留2 1Byte | 数据长度4Bytes | 消息内容 （最长65536Bytes） | CRC32校验 4Bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UDP传输方式消息格式：

| 消息ID 4Bytes | 消息类型 1Byte | 分包标志 1Byte | 保留1 1Byte | 保留2 1Byte | 数据长度4Bytes | 消息内容 （最长65508Bytes） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式说明：

消息头：固定为0xA5A5A5A5，UDP不需要；

消息ID：每条消息生成一个ID，从0递增至0xFFFFFFFF，循环使用，响应与请求的ID相同；

数据长度：表示该消息携带数据内容的长度；

消息类型：

0：心跳，15s由客户端向服务端发送一次，消息内容为空，服务端响应类型相同，内容为空，用于保持TCP连接，UDP不需要；可只发送4.1.10在线用户心跳，既可以保持TCP连接，也可以保持用户在线状态；

1：JSON格式文本数据；

2：设备升级文件（二进制）；

3：热像机芯升级文件（二进制）；

4：热像机芯镜头数据（二进制）；

5：透明数据（转发到云台控制板）；

6：透明数据（透传到热像机芯，热像机芯协议）；

7：录像文件数据（二进制），消息头的保留1字段为从0开始的通道号；

8：透明数据（透传到可见光一体机，Visca协议）；

9：温度数据：客户端请求消息内容为空，响应与请求的消息ID相同，消息内容为一幅图像所有像素点的温度值，每个像素2个字节，温度值/100为实际摄氏度温度值；

10：透明数据（透传到RS422）;

11：透明数据（透传到RS232）;

12：音频数据（根据4.5.16获取音频编码参数得到编码格式及采样率等信息，客户端向设备发送的音频数据格式需要与设备端相同）；

13：帧扫抓图，抓图固定JPEG格式，包格式定义见第3部分的3.12.7；

14：抓图上报，客户端请求消息内容为1个字节（0x00可见光 0x01热成像）响应与请求的消息ID相同，响应抓图固定JPEG格式，包格式定义见第3部分的3.12.13；

15：报警抓图上报，响应抓图固定JPEG格式，包格式定义见第3部分的3.12.13。

16：模型升级文件（二进制）；

17：目标抓图上报，抓图固定JPEG格式，包格式定义见第3部分的3.12.16。

分包标志（bit7-bit0）：

如果数据长度大于65536字节需要分包发送；

bit7为1表示分包，否则不分包；

bit7为1时，bit6为1表示结束包，否则表示非结束包；

其他保留；

消息内容：

JSON格式消息参见本文档第四部分；

如果数据长度大于65536字节需要分包发送；

分包格式为：包序号（4Bytes，从0开始）+总包数（4Bytes）+分包数据内容（TCP最长65536-8 Bytes，UDP最长65500 Bytes）；

CRC32校验：从消息头开始到消息内容结束所有内容的CRC32校验，暂不需要。

登录流程

- 客户端发送获取salt请求；

- 设备端发送salt响应，携带密码加密算法类型；

- 客户端按照密码加密算法将用户输入的密码与salt进行哈希运算，得到哈希字符串，添加到登录请求消息中，发送登录请求；加密算法类型为MD5时，加密方式为MD5(密码+salt)，密码与salt之间无任何连接符；加密算法类型为SHA256时，加密方式为HMAC_SHA256_MAC(salt, 密码)。

- 设备端验证密码，并发送登录响应；

- 登录完成；

- 登录成功后需要持续发送4.1.10在线用户心跳用于保活。

通信协议

用户管理

增加用户

a)通信格式

request:

{

"cmd":"userAdd",

"param":{

"token":"stringValue",          //token认证

"type":" stringValue",          //用户类型

"username":"stringValue",      //用户名

"password":"stringValue",      //用户密码（根据获取salt时登录加密算法loginEnc进行加密后的哈希字符串）

"passwordEnc":"stringValue",	//AES-128Bit ECB模式加密密码，密钥为8NONwyJtHesysWpM；

"salt":"stringValue",          //salt

"power":[intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue]    //用户权限

}

}

注：1.type vaule的取值：

a. administrator 只有一个超级用户，默认存在，不需要增加

b.operator     操作员

c.user         普通用户，只有远程预览权限

2. power value为数组，数组中intvalue的值取0或1，1具有操作权限

数组从左往右依次代表的功能为：

1.远程查看日志、状态

2.远程关机重启

3.远程设置参数

4.远程预览

5.远程云台控制

6.远程回放

7.远程升级

目前只列举了7种功能的操作权限，后续可继续增加，最多支持16个。

例如："power":[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]代表具有远程关机重启、远程控制串口及远程云台控制的权限

b)Example:

{

"cmd":"userAdd",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"type":"operator",

"username":"user1",

"password":"50c4b895ebdc580f9c316ad173150c96",

"salt":"1a2b3c4d",

"power":[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

}

}

删除用户

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userDel",

"param":{

"token":"stringValue",

"username":"stringValue"

}

}

b)Example:

{

"cmd":"userDel",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"username":"user1"

}

}

修改用户

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userEdit",

"param":{

"token":"stringValue",

"type":"stringValue",

"usernameold":"stringValue",

"usernamenew":"stringValue",

"password":"stringValue",（根据获取salt时登录加密算法loginEnc进行加密后的哈希字符串）

"passwordEnc":"stringValue",	//新密码，AES-128Bit ECB模式加密密码，密钥为8NONwyJtHesysWpM；

"passwordOld":"stringValue",	//旧密码，AES-128Bit ECB模式加密密码，密钥为8NONwyJtHesysWpM；

"salt":"stringValue",          //salt，客户端生成

"power":[intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue]

}

}

注：超级用户不允许改变权限，只能修改密码

b)Example:

{

"cmd":"userEdit",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"type":"operator",

"usernameold":"user1",

"usernamenew":"user2",

"password":"50c4b895ebdc580f9c316ad173150c96",

"salt":"1a2b3c4d",

"power":[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

}

}

获取用户列表

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userGetList",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"userGetList",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"userlist":[

{

//管理员用户

"username":"stringValue",

"type":"stringValue",

"power":[intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue]

},

……

//普通用户

{

"username":"stringValue",

"type":"stringValue",

"bDisable":intValue,	//是否已禁用

"bFirstLogin":intValue,	//是否首次登陆

"power": [intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue, intvalue]

}

]

}

}

b)Example:

response：

{

"cmd":" userGetList",

"param":{

"ackvalue": 100,

"userlist":[

{

"username":"admin",

"type":"administrator",

"power":[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

},

{

"username":"user1",

"type":"operator",

"power":[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

},

{

"username":"user2",

"type":"user",

"power":[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

}

]

}

}

注：1.admin类型的超级用户具有所有权限，user用户只有远程预览权限。

增加用户(onvif用户)

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userOnvifAdd",

"param":{

"token":"stringValue",

"type":" stringValue",          //用户类型

"username":"stringValue",      //用户名

"passwordEnc":"stringValue",	//AES-128Bit ECB模式加密密码，密钥为8NONwyJtHesysWpM；

"password":"stringValue"      //用户密码

}

}

注：1.type vaule的取值：

a. administrator只有一个超级用户，默认存在，不需要增加

b. onvifOperator操作员

c. onvifGuest普通用户

b)Example:

{

"cmd":"userOnvifAdd",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"type":"onvifOperator",

"username":"user1",

"password":"123456"

}

}

删除用户(onvif用户)

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userOnvifDel",

"param":{

"token":"stringValue",

"username":"stringValue"

}

}

b)Example:

{

"cmd":"userOnvifDel",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"username":"user1"

}

}

修改用户(onvif用户)

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userOnvifEdit",

"param":{

"token":"stringValue",

"type":"stringValue",

"usernameold":"stringValue",

"usernamenew":"stringValue",

"passwordEnc":"stringValue",	//AES-128Bit ECB模式加密密码，密钥为8NONwyJtHesysWpM；

"password":"stringValue"

}

}

注：1.如果无password字段，代表只修改用户名，不修改密码

b)Example:

{

"cmd":"userOnvifEdit",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"type":"onvifOperator",

"usernameold":"user1",

"usernamenew":"user2",

"password":"12345678"

}

}

获取用户列表(onvif用户)

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userOnvifGetList",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"userOnvifGetList",

"param":{

"ackvalue":intvalue,

"userlist":[

{

"username":"stringValue",

"type":"stringValue"

},

……

{

"username":"stringValue",

"type":"stringValue"

}

]

}

}

b)Example:

response：

{

"cmd":"userOnvifGetList",

"param":{

"ackvalue":100,

"userlist":[

{

"username":"admin",

"type":"administrator"

},

{

"username":"user1",

"type":"onvifOperator"

},

{

"username":"user2",

"type":"onvifGuest"

}

]

}

}

获取在线用户

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userOnline",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

Response：

{

"cmd":"userOnline",

"param":{

"ackvalue":100,

"userlist":[

{

"logintype":"web",       //1.web登录用户  2.onvif登录用户

"username":"admin",     //用户名

"type":"administrator",         //用户类型

"ipaddr":"10.224.0.186",   //用户登录IP地址

"operatetime":"2018-10-11 10:36:04"  //用户操作时间

},

{

"logintype":"web",

"username":"user1",

"type":"user",

"ipaddr":"10.224.0.187",

"operatetime":"2018-10-11 10:37:00"

}

{

"logintype":"onvif",

"username":"user2",

"type":"onvifOperator",

"ipaddr":"10.224.0.188",

"operatetime":"2018-10-11 10:38:30"

}

]

}

}

在线用户心跳

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userOnlineHeart",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

Response：

{

"cmd":"userOnlineHeart ",

"param":{

"ackvalue":100

}

注：建议登录成功后15-30s发送一次。

用户登录与注销

用户登录

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userLogin",

"param":{

"username":"stringValue",

"password":"stringValue "	//用户密码（根据获取salt时登录加密算法loginEnc进行加密后的哈希字符串）

}

}

Response：

{

"cmd":"userLogin",

"param":{

"ackvalue": intValue，

"token":"stringValue"

}

}

注：

当response返回失败时，不返回token字段；

加密算法类型为MD5时，加密方式为MD5(密码+salt)，密码与salt之间无任何连接符；

加密算法类型为SHA256时，加密方式为HMAC_SHA256_MAC(salt, 密码)。

b)Example:

request:

{

"cmd":"userLogin",

"param":{

"username":"admin",

"password":"50c4b895ebdc580f9c316ad173150c96"

}

}

Response：

返回成功时：

{

"cmd":"userLogin",

"param":{

"ackvalue": 100,

"token":"42cc6142a5055a0000"

}

}

返回失败时：

{

"cmd":"userLogin",

"param":{

"ackvalue": 101，

"count": 5，    //剩余次数，剩余0次时设备将被锁定

"time": 1800    //设备解除锁定剩余时间

}

}

用户注销

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userLogout",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

b)Example:

{

"cmd":"userLogout",

"param":{

"token":"42cc6142a5055a0000"

}

}

Salt获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"userSaltGet",

"param":{

"username":"stringValue"     //用户名

}

}

b)Example:

{

"cmd":"userSaltGet",

"param":{

"ackvalue": 100，

" salt ":"1a2b3c4d",

"loginEnc": 0	//密码加密算法类型，0：MD5；1：HMAC-SHA256

}

}

网络管理

网络信息设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"netConfSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"hostname":"stringValue",  //主机名

"netcard":"stringValue",    // 网卡类型 1.wired 2. 4G 3.WIFI

"dhcpenable":intValue,     //模式   0:静态  1:dhcp

"ipaddr":"stringValue",     //IP地址

"netmask":"stringValue ",   //子网掩码

"gateway":"stringValue",    //网关

"dns1":"stringValue ",      //首选DNS服务器

"dns2":"stringValue",       //备用DNS服务器

"dhcpv6enable":intValue,     //IP6模式   0:静态  1:dhcp

"ipaddrv6":"stringValue ",     //IP6地址

"netmaskv6":intValue,   //子网掩码

"gatewayv6":"stringValue",    //网关

"mtu":intValue,     		//mtu   100 - 1500

"netSpeedSet":intValue    //网速 0：自适应 1：100M 2：1000M

}

}

注：1.当dhcpenable为1时，”ipaddr””netmask””gateway””dns1””dns2”的字段不需要发送, IPv6也一样

b)Example:

request:

当dhcpenable=1时：

{

"cmd":"netConfSet",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"hostname":"IPC",

"netcard":"WIFI",

"dhcpenable":1,

"dhcpv6enable":1,

"mtu":1500,

"netSpeedSet":0

}

}

当dhcpenable=0时：

{

"cmd":"netConfSet",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"hostname":"IPC",

"netcard":"WIFI",

"dhcpenable":0,

"ipaddr":"10.224.0.229",

"netmask":"255.255.255.0",

"gateway":"10.224.0.1",

"dns1":"10.224.0.1",

"dns2":"8.8.8.8",

"dhcpv6enable":0,

"ipaddrv6":"fe80::791f:844f:60dd:f203",

"netmaskv6":64,

"gatewayv6":"3001:abcd:ef01:2345::1",

"mtu":1500,

"netSpeedSet":0

}

}

备注：当ip设置成功后，web自动跳转到登录界面

获取网络配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"netConfGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"netConfGet",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"hostname": "stringValue",

"netcard":"stringValue",       //1.wired 2. 4G 3.WIFI

"dhcpenable": intValue,       //0:静态 1:DHCP

"macaddr":"stringValue",

"ipaddr":"stringValue",

"netmask":"stringValue ",

"gateway":"stringValue",

"dns1":"stringValue ",

"dns2":"stringValue",

"dhcpv6enable":intValue,

"ipaddrv6":"stringValue",

"netmaskv6":intValue,

"gatewayv6":"stringValue",

"mtu":intValue,

"netSpeedSet":intValue

}

}

b)Example:

response:

{

"cmd":" netConfGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"hostname": "IPC",

"netcard":"wired",

"dhcpenable":0,

"macaddr":"00:00:23:45:78:56",

"ipaddr":"10.224.0.229",

"netmask":"255.255.255.0 ",

"gateway":"10.224.0.1",

"dns1":"10.224.0.1 ",

"dns2":"8.8.8.8",

"dhcpv6enable":0,

"ipaddrv6":"fe80::791f:844f:60dd:f203",

"netmaskv6":64,

"gatewayv6":"3001:abcd:ef01:2345::1",

"mtu":1500,

"netSpeedSet":0

}

}

获取HTTP报警服务器配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"postServerGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"postServerGet",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"bEnable": intValue,       //是否使能

"serverAddr": "stringValue",//服务器地址, 协议版本0有效

"serverPort": intValue,     //服务器端口

"serverAddrVer2": "stringValue",	//服务器地址, 协议版本1有效

"protoVer": intValue     //协议版本，0：原版http协议；1：tcp协议改http协议

}

}

设置HTTP报警服务器配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"postServerSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"bEnable": intValue,       //是否使能

"serverAddr": "stringValue",//协议版本0服务器地址

"serverPort": intValue     //服务器端口

"serverAddrVer2": "stringValue",	//协议版本1服务器地址

"protoVer": intValue     //协议版本，0：原版http协议；1：tcp协议改http协议

}

}

response:

{

"cmd":"postServerSet",

"param":{

"ackvalue": intValue

}

}

获取UDP原始数据传输参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"udpConfGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"udpConfGet",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"bEnable": intValue,       //是否使能

"serveraddr": "stringValue",//服务器地址

"serverport": intValue,     //服务器端口

"localport": intValue     //本地端口

}

}

设置UDP原始数据传输参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"udpConfSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"bEnable": intValue,       //是否使能

"serveraddr": "stringValue",//服务器地址

"serverport": intValue,     //服务器端口

"localport": intValue     //本地端口

}

}

response:

{

"cmd":"udpConfSet",

"param":{

"ackvalue": intValue

}

}

获取HTTP参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"httpConfGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"httpConfGet",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"port": intValue     //本地端口

}

}

设置HTTP参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"httpConfSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"port": intValue     //web登录端口

}

}

response:

{

"cmd":"httpConfSet",

"param":{

"ackvalue": intValue

}

}

获取智能分析服务器参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpServerGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue		//通道号，从0开始；

}

}

response:

{

"cmd":"ivpServerGet",

"param":{

"ackvalue": intValue,		//结果

"bEnable": intValue,		//是否使能

"mode": intValue,			//模式，0：RTSP；1：UDP；2：HTTP；

"timeout": intValue,		//超时时间，HTTP模式下有效

"addr": intValue,			//服务器地址，HTTP模式下有效

"addrBackup": intValue,		//服务器地址2，HTTP模式下有效

"atlasServer": intValue,		//服务器地址，RTSP模式下有效

"localPort": intValue,		 //本地端口，RTSP模式下有效

"udpServer": intValue,		//服务器地址，UDP模式下有效

"serverPort": intValue		//服务器端口，UDP模式下有效

}

}

设置智能分析服务器参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpServerSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,		//通道号，从0开始；

"bEnable": boolValue,		//是否使能

"mode": intValue,			//模式，0：RTSP；1：UDP；2：HTTP；

"timeout": intValue,		//超时时间，HTTP模式下有效

"addr": "stringValue",		//服务器地址，HTTP模式下有效

"addrBackup": "stringValue",	//服务器地址2，HTTP模式下有效

"atlasServer": "stringValue",	//服务器地址，RTSP模式下有效

"localPort": intValue,		//本地端口，RTSP模式下有效

"udpServer": "stringValue",	//服务器地址，UDP模式下有效

"serverPort": intValue		//服务器端口，UDP模式下有效

}

}

response:

{

"cmd":"ivpServerSet",

"param":{

"ackvalue": intValue

}

}

获取upnp参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"upnpConfGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"upnpConfGet",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"bEnable": intValue,		//是否使能

"upnpNickname": "stringValue",//别名

"portmapMode": intValue,     //0:自动；1：手动；

"portmap":[

{

"internalPort":intValue,    //内部端口

"externalPort":intValue,    //外部端口

"portStatus":intValue,   	//0:不生效；1：生效；

"portType":"10.224.0.186", //端口类型

"externalIp":"2018-10-11 10:36:04"  //外部IP

}

]

}

}

设置upnp参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"upnpConfSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"bEnable": intValue,		//是否使能

"upnpNickname": "stringValue",//别名

"portmapMode": intValue,     //0:自动；1：手动；

"portmap":[

{

"internalPort":intValue,    //内部端口

"externalPort":intValue,    //外部端口

"portStatus":intValue,   	//0:不生效；1：生效；

"portType":"10.224.0.186", //端口类型

"externalIp":"2018-10-11 10:36:04"  //外部IP

}

]

}

}

response:

{

"cmd":"upnpConfSet",

"param":{

"ackvalue": intValue

}

}

基本信息

设备基本信息获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"deviceInfoGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"deviceInfoGet",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"deviceSerialNum":"stringValue",   //设备编号；

"language":"stringValue",        //语言 1.中文；2.英文；

"languagetype":intValue,     	//语言类型 0：all；1：en；2：cn；

"devicename":"stringValue",     //设备名称

"devicemode":"stringValue",     //设备类型

"deviceid":intValue,            //设备ID

"softversion":"stringValue"      //软件版本

"hwVersion":"stringValue"      //硬件版本

"recordDir":"stringValue",   		//录像存储路径；

"recordLen":intValue,   		//录像时长；

"uptimes":intValue,   			//开机次数；

"bAutoPlay":boolValue   		//是否预览自动播放；

}

}

b)Example:

response:

{

"cmd":"deviceInfoGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"deviceSerialNum":"202304810024",

"language":"chinese",

"languagetype":0,

"devicename":"IPC",

"devicemode":"ATC617BIP",

"deviceid":1,

"softversion":"v2.1.2.10168-debug build240320"

"hwVersion":"ATC16DE"

"recordDir":"C:\\Users\\Administrator\\Web\\Record",

"recordLen":5,

"uptimes":60,

"bAutoPlay":true

}

}

设备基本信息设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"deviceInfoSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"language":"stringValue",

"devicename":"stringValue",

"recordDir":"stringValue",

"recordLen":intValue,

"uptimes":intValue,

"bAutoPlay":boolValue

}

}

b)Example:

request:

{

"cmd":"deviceInfoSet",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"language":"chinese",

"devicename":"IPC",

"recordDir":"C:\\Users\\Administrator\\Web\\Record",

"recordLen":5,

"uptimes":60,

"bAutoPlay":true

}

}

设备能力集获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"deviceGetAbility",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"deviceGetAbility",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"bIntrusionSupport":bool,	//是否支持区域入侵

"bTripwireSupport":bool,	//是否支持越界检测

"bTrackingSupport":bool,	//是否支持目标跟踪

"bLeftBehindSupport":bool,	//是否支持物体遗留检测

"bObjectRemovalSupport":bool,	//是否支持物体拿取检测

"bRegionInSupport":bool,	//是否支持进入区域检测

"bRegionOutSupport":bool,	//是否支持离开区域检测

"bLingerSupport":bool,		//是否支持徘徊检测

"bCrowdSupport":bool,		//是否支持人员聚集检测

"bQuickMoveSupport":bool,	//是否支持快速移动检测

"bMdSupport":bool,	//是否支持移动检测

"bClassifySupport":bool,		//是否支持目标分类

"bFaceDetSupport":bool,	//是否支持人脸检测

"bTimeGetOnceDisable":bool,	//是否支持web登录后获取电脑时间同步

"bAspectRatioSupport":bool,	//是否支持纵横比

"bGB35114Support":bool,	//是否支持GB35114

"bIvpServerSupport":bool,	//是否支持目标检测服务器

"bSoundDetectSupport":bool,	//是否支持音频异常检测

"bSceneChangeSupport":bool,	//是否支持场景变更检测

"bMoveAnalysisSupport":bool,	//是否支持行为分析

"bBlurDetSupport":bool,			//是否支持虚焦检测

"bVoUSB2HDMI":bool,			//是否支持视频输出USB转HDMI

"audioType":intValue,			//本地音频类型 0=独立音频芯片 1=主芯片读取音频文件

"rs422PortNum":intValue,			//串口个数

"bPostServerSupport":intValue,			//是否支持POST服务器配置 0=否 1=是

"bGAT1400Support":intValue,			//是否GAT1400 0=否 1=是

"devDebug":intValue,			//是否调试使用 0=否 1=是

"logo":intValue,			//logo类型

"objectDetectAlg":intValue,			//目标检测算法 0=自研YoloV3目标检测模型 1=旷视视频结构化SDK 2=自研YoloV5目标检测模型

"faceDetectAlg":intValue,			//人脸检测算法 0=自研人脸检测模型 1=旷视人脸识别SDK

"thermalPowerCtr":intValue,			//1 主控板控制热像电源，含有状态返回 2 hisi控制

"visiblePowerCtr":intValue,			//1 主控板控制可见光电源，含有状态返回 2 hisi控制

"bUDPDisable":bool,			//是否禁止UDP

"bDNSDisable":bool,			//是否禁止DNS

"thermalResType":intValue,			//热像默认分辨率 0=640x512 1=384x288 2=400x300 3=1024x768 4=1280x1024 5=704*576 6=640*480 7=880x720 8=640*516 9=900*720

"bIrTempCompEnable":intValue,			//热像温度补偿 0=不支持 1=支持

"bFixedFocalLensSupport":bool,			//热像为定焦镜头 0=否 1=是

"bImgHisiFlip":bool,			//热像图像翻转hisi实现 0=否 1=是

"bFakeColor":bool,			//热像伪彩和Gammahisi实现 0=否 1=是

"bIrDZoomSupport":bool,			//热像自身电子变倍是否支持0=否 1=是

"irTest":intValue,			//热像镜头测试 0=不支持 1=支持

"thermalBlendZoom":intValue,			//热像混合变倍倍数

"bIrLensMotorDisplay":intValue,			//热像网页端电机圈数是否显示:0全显示 1只显示变倍圈数 2只显示聚焦圈数 3都不显示

"visibleProtocol":intValue,			//可见光控制协议，0: 新版本控制板协议; 1: LVDS一体机; 2: 外接一体机; 3: 自研sensor板

"visibleMaxFrameRate":intValue,			//可见光最大帧率 0=25fps 1=30fps

"bDisplayStabLight":bool,			//可见光光学防抖 0=不支持 1=支持

"bVisibleStabDisplay":intValue,			//可见光防抖选项卡是否显示，0都显示 1只显示防抖开关,不显示防抖等级 2都不显示

"visibleLensType":intValue,			//镜头型号 0=不根据型号区分+支持光学透雾 1=不根据型号区分+不支持光学透雾 2=T5391_HQ81+不支持光学透雾

"ptType":intValue,			//pt类型 0=不支持 1=转台 2=云台/高速球 3=电子哨兵 4=无32云台 5=3516转台 6=自研云台

"ptPower":intValue,			//云台电源 0=不支持 1=32控制

"panoLink":intValue,			//枪球联动 0=不支持 1=枪机 2=球机

"bPtzAngleDisThreePoint":intValue,			//云台角度3位小数显示 0=不支持 1=支持

"rs422Protocol":intValue,			// 422控制协议，0: PelcoD; 1: 手持热像; 2: 新版本控制板协议; 3: 508

"wiper":intValue,			//雨刷控制 0:不支持 1:STM32控制 2:hisi控制

"defogCtrl":intValue,			//除霜 1=32板控制 2=hisi控制

"bUltrasonic":bool,			//超声波 0=不支持 1=支持

"laser":intValue,		//激光 0=不支持激光  1=A5协议32控制激光+电源不可控 2=A5协议32控制激光+电源可控

"whiteLight":intValue,		//白光灯 0=不支持 1=STM32控制 2=hisi控制

"redLight":intValue,		//红外灯 0=不支持 1=STM32控制 2=hisi控制

"redLight2":intValue,		//红外灯 0=不支持 1=STM32控制 2=hisi控制

"laserRanging":intValue,		//激光测距 0=不支持 1=A5协议32控制+电源不可控 2=A5协议32控制+电源可控 3=hisi控制+JDIIV4F 4=hisi控制+LSP2000

"laserTransmitter":intValue,		//激光发射机 0=不支持 1=支持

"bDoubleLensSupport":bool,		//是否支持二倍镜 0=不支持 1=支持

"bAirPressSupport":bool,		//气压 0=不支持 1=支持

"searchLight":bool,		//探照灯 0=不支持 1=卡爱探照灯 2=X750探照灯

"threeAngleInfraredLight":bool,		//三角度红外接力照明 0=不支持 1=STM32控制 2=hisi控制 gpio高电平为开启 3=hisi控制 gpio低电平为开启

"bLightSenSupport":bool,		//是否支持光敏检测 0:不支持 1:STM32检测 2:hisi检测

"bCompassSupport":bool,	//是否支持电子罗盘

"bGPSSupport":intValue,		//是否支持GPS/北斗定位

"bTempHumiSupport":bool,	//是否温湿度检测

"bWifiSupport":bool,		//是否支持WiFi

"bTempFrameSupport":bool,		//是否支持IPC测温

"bHumanTempSupport":bool,	//是否支持热成像机芯测温

"bTempIndustrySupport":bool,	//是否支持工业测温

"bFCTempSupport":bool,		//是否支持华氏温度显示

"bNetDevMngSupport":bool,		//是否支持网络在线设备查询功能

"bHttpsSupport":bool,		//是否支持HTTPS

"b8021xSupport":bool,		//是否支持802.1x

"bEmailSupport":bool,		//是否支持邮件

"bSnapshotSupport":bool,		//是否支持抓拍

"bGb28181Support":bool,		//是否支持GB28181

"bUart232Support":bool,		//是否支持RS232

"bDigitalZoomSupport":bool,		//是否支持IPC电子放大

"bHotAlarmSupport":bool,		//是否支持热告警

"bPtzCfgSupport":bool,			//是否支持云台配置

"ptzDevMode":intValue,			//ptz类型 0：20转台；1：50转台：2:中安云台；3:中安云台带速度 4:高速球 5:敏佳云台 6:电子哨兵

"bVisibleCfgSupport":bool,		//是否支持可见光配置

"bLaserLensSupport":bool,		//是否支持激光镜头配置

"camType":intValue,		//一体机型号0 = SH一体机;1 = JG一体机;2 = SL一体机；3 = HY一体机

"bStm32UpdateSupport":bool,	//是否支持STM32升级

"bCrossRulerSupport":bool,		//是否支持十字测距标尺

"bLaserMeasureSupport":bool,	//是否支持IPC激光测距

"cruiseTimeDefault":intValue,	//默认巡航时间

"presetNum":intValue,	//预置位最大个数

"cruiseNum":intValue,	//巡航最大个数

"languageType":intValue,		//语言类型，0：全部；1：英文

"bThermalSupport":bool,	//是否支持热成像

"thermalProtocol":intValue,	//热像机芯协议，0: 普通IPC; 1: 手持热像

"bCooledThermal":bool,	//是否制冷热像

"bVisibleSupport":bool,		//是否支持可见光

"trackingAlgSupport":intValue, //支持的目标跟踪算法库，0：算法库1；1：算法库2；2：算法库3；

"alarmInNum":intValue,		//报警输入通道数，缺省值1

"alarmOutNum":intValue,	//报警输出通道数，缺省值1

"chnNum":intValue,		//视频通道数，缺省值1

"streamNum":intValue,		//每个视频通道码流个数，缺省值2

"thermalChn":intValue,		//热成像通道号，缺省值0

"voMode":intValue,		//视频输出模式，0：标清；1：高清；2：4K；

"videoInRes":[intValue, intValue],	//每个视频通道原始视频输入分辨率，缺省值[9]

"bOsdDateSupport":bool,		//OSD是否支持显示日期

"bOsdWeekdaySupport":bool,	//OSD是否支持显示星期

"osdDateTypeList":[intValue,intValue],	//设备支持的日期格式类型，见下表

"osdClockType":[0,1],	//设备支持的时钟显示类型，0：12小时制；1：24小时制；

"bRcCbr":bool,				//是否支持定码率

"videoEncRes":[intValue,intValue], //编码分辨率

"videoEncResList":[[[intValue,intValue],[intValue,intValue],[intValue,intValue]],[[intValue,intValue],[intValue,intValue],[intValue,intValue]]],	//设备支持的分辨率列表：[[[通道1主码流],[通道1二码流],[通道1三码流]],[[通道2主码流],[通道2次码流],[通道2三码流]]]

"bRcVbr":bool,				//是否支持变码率

"frameraterange":[intValue,intValue],	//设备支持的帧率范围

"bitraterange":[intValue,intValue],	//设备支持的码率范围

"imageQualityList":[intValue,intValue],	//设备支持的图像质量列表，0：默认；1：最好；2：好；3：一般；4：差；5：最差；

"videoEncTypeList":[[["stringValue","stringValue"],["stringValue","stringValue"],["stringValue","stringValue"]],[["stringValue","stringValue"],["stringValue","stringValue"],["stringValue","stringValue"]]],	//设备支持的编码类型字符串：[[[通道1主码流],[通道1二码流],[通道1三码流]],[[通道2主码流],[通道2次码流],[通道2三码流]]]；

"IframeInterval":[intValue,intValue],	//设备支持的I帧间隔范围；

"videoEncProfileList":[intValue,intValue],	//设备支持的编码复杂度列表，0：baseline；1：main profile；2：high profile;

"bStreamSmooth":bool,		//是否支持码流平滑

"recordMedia":intValue,		//存储介质 0=SD卡 1=EMMC 2=USB

"chipType":intValue,		//芯片类型

"tempMeasure":intValue,	//测温类型，0：不支持；1：IPC测温；2：机芯测温

"thermalType":intValue, //热像机芯类型 0=不支持 1=普通热像 2=手持热像 3=T29热像 4=制冷

"videoType":[intValue,intValue],	//设备视频通道类型列表，0为可见光，其他为热像，类型根据thermalType；

"blindLaser":intValue,		//是否支持激光致盲器，0=不支持1=XWSR53205

"singleGridLaser":intValue,	//是否支持单点和网格激光器，0=不支持1=支持

"devSeq":intValue,	//板卡序号，1-5，PRS产品适用

}

}

芯片类型取值：

CHIP_16DV3=0,

CHIP_59AV1 = 1,

CHIP_19AV1 = 2,

CHIP_19V1 = 3,

CHIP_ATC928 = 4,

CHIP_19D = 5,

视频分辨率取值：

RES_INVALID = 0,

RES_4K_3840 = 1,

RES_2592x1520 = 2,

RES_1080P = 3,

RES_1280 = 4,

RES_960P = 5,

RES_1024x768 = 6,

RES_720P = 7,

RES_D1 = 8,

RES_640x512 = 9,

RES_400x300 = 10,

RES_384x288 = 11,

RES_CIF_288 = 12,

RES_CIF_240 = 13,

RES_2688x1520 = 14,

RES_640x480 = 15,

RES_2592x1944 = 16,

日期格式类型：

0：XXXX-XX-XX(年月日)

1：XX-XX-XXXX(月日年)

2：XX-XX-XXXX(日月年)

3：XXXX年XX月XX日

4：XX月XX日XXXX年

5：XX日XX月XXXX年

6：XXXX/XX/XX(年月日)

7：XX/XX/XXXX(月日年)

8：XX/XX/XXXX(日月年)

GB.28181平台接入参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"gb28181InfoGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"gb28181InfoGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"accessenable":0,            //平台接入使能标志 0:disable  1:enable

"sipserverid":"34020000002000000001",     //sip服务器编号

"sipdomain":"3402000000",                //SIP域

"sipserverip":"10.224.0.192",               //sip服务器ip

"sipserverport":5060,                     //sip服务器端口

"sipdeviceid":"34020000001320000001",     //设备编号

"sippassword":"12345678",                //注册密码

"siplocalport":5060,                      //本地SIP服务器端口

"expires":3600,                          //注册有效期

"hearttime":60,                          //心跳超时时间

"hearttimecount":3,                      //心跳超时次数

"registerinterval":3,                      //注册间隔

"bGB35114":true,                      //使能GB35114

"extendReturn":true,                      //GB 扩展回传

"gb35114EncNumber":"33020220201226001A0268",  //GB35114加密号码

"bGB28181Connected":true,  //GB28181连接状态

"videochnid1":"stringValue",   //通道相关信息：通道1编号

"videochnid2":"stringValue",   //通道相关信息：通道2编号

"alarmchnid1":"stringValue",  //报警相关信息：通道1编号

"alarmchnid2":"stringValue"  //报警相关信息：通道2编号

}

}

GB.28181平台默认接入参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"gb28181InfoDefaultGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"gb28181InfoDefaultGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"accessenable":0,            //平台接入使能标志 0:disable  1:enable

"sipserverid":"34020000002000000001",     //sip服务器编号

"sipdomain":"3402000000",                //SIP域

"sipserverip":"10.224.0.192",               //sip服务器ip

"sipserverport":5060,                     //sip服务器端口

"sipdeviceid":"34020000001320000001",     //设备编号

"sippassword":"12345678",                //注册密码

"siplocalport":5060,                      //本地SIP服务器端口

"expires":3600,                          //注册有效期

"hearttime":60,                          //心跳超时时间

"hearttimecount":3,                      //心跳超时次数

"registerinterval":3,                      //注册间隔

"bGB35114":true,                      //使能GB35114

"extendReturn":true,                      //GB 扩展回传

"gb35114EncNumber":"33020220201226001A0268",  //GB35114加密号码

"bGB28181Connected":true,  //GB28181连接状态

"videochnid1":"stringValue",   //通道相关信息：通道1编号

"videochnid2":"stringValue",   //通道相关信息：通道2编号

"alarmchnid1":"stringValue",  //报警相关信息：通道1编号

"alarmchnid2":"stringValue"  //报警相关信息：通道2编号

}

}

GB.28181平台接入参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":" gb28181InfoSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"accessenable":intValue,     //接入使能

"sipserverid":"stringValue",   //SIP服务器编号

"sipdomain":"stringValue",   //SIP域

"sipserverip":"stringValue",   //SIP服务器IP

"sipserverport":intValue,     //SIP服务器端口

"sipdeviceid":"stringValue",   //设备编号

"sippassword":"stringValue",  //注册密码

"siplocalport":intValue,       //本地SIP服务器端口

"bGB35114":intValue,          //使能GB35114

"extendReturn":intValue,          //GB 扩展回传

"expires":intValue,          //注册有效期

"hearttime":intValue,        //心跳周期

"hearttimecount":intValue,   //最大心跳次数

"registerinterval": intValue,   //注册间隔

"videochnid1":"stringValue",   //通道相关信息：通道1编号

"videochnid2":"stringValue",   //通道相关信息：通道2编号

"alarmchnid1":"stringValue",  //报警相关信息：通道1编号

"alarmchnid2":"stringValue"  //报警相关信息：通道2编号

}

}

b)Example:

request:

{

"cmd":"gb28181InfoSet",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"accessenable":0,

"sipserverid":"34020000002000000001",

"sipdomain":"3402000000",

"sipserverip":"10.224.0.192",

"sipserverport":5060,

"sipdeviceid":"34020000001320000001",

"sippassword":"12345678",

"siplocalport":5060,

"expires":3600,

"hearttime":60,

"hearttimecount":3,

"registerinterval":3,

"videochnid1":"34020000001320000001",

"videochnid2":"34020000001320000002",

"alarmchnid1":"34020000001340000001",

"alarmchnid2":"34020000001340000002"

}

}

ONVIF参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"onvifInfoGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"onvifInfoGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"onvifenable":0,            //使能标志 0:disable  1:enable

"onvifport":80,    		 //ONVIF端口

"rtspport":554,             //RTSP端口

"rtspSecret":0             //0-1

}

}

ONVIF默认参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"onvifInfoDefaultGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"onvifInfoDefaultGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"onvifenable":0,            //使能标志 0:disable  1:enable

"onvifport":80,    		 //ONVIF端口

"rtspport":554,             //RTSP端口

"rtspSecret":0             //0-1

}

}

ONVIF参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"onvifInfoSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"onvifenable":0,            //使能标志 0:disable  1:enable

"onvifport":80,    		 //ONVIF端口

"rtspport":554,             //RTSP端口

"rtspSecret":0             //0-1

}

}

response:

{

"cmd":"onvifInfoSet",

"param":{

"ackvalue":100,

}

}

时间设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"timeSetWeb",

"param":{

"token":"stringValue",

"timezone":"stringValue",     //时区

"manually":intValue,         //1.手动:0  2. NTP: 1

"year":intValue,             //年

"month":intValue,           //月

"day":intValue,              //日

"hour":intValue,             //时

"minute":intValue,           //分

"second":intValue,           //秒

"ntpserver1":"stringValue",    // ntp服务器1

"ntpport1":intValue,          //端口1

"ntpupdatecycle":intValue,     //更新周期(days)

"gpsSetTimeMode":intValue,     //gps授时 0关闭；1 一分钟；2 五分钟；3 十分钟；4 三十分钟；5 一小时；6 六小时；7 十二小时；8 二十四小时

"readYtjx":bool		//读一体机时间

}

}

注：1、时区列表如下(不需要显示中文地名)：

{

"timezone":{

"UTC-12:00",

"UTC-11:00",

"UTC-10:00",

"UTC-09:00",

"UTC-08:00",

"UTC-07:00",

"UTC-06:00",

"UTC-05:00",

"UTC-04:30",

"UTC-04:00",

"UTC-03:30",

"UTC-03:00",

"UTC-02:00",

"UTC-01:00",

"UTC+00:00",

"UTC+01:00",

"UTC+02:00",

"UTC+03:00",

"UTC+03:30",

"UTC+04:00",

"UTC+04:30",

"UTC+05:00",

"UTC+05:30",

"UTC+05:45",

"UTC+06:00",

"UTC+06:30",

"UTC+07:00",

"UTC+08:00",

"UTC+09:00",

"UTC+09:30",

"UTC+10:00",

"UTC+11:00",

"UTC+12:00",

"UTC+13:00"

}

}

b)Example:

request:

当manually为0时：

{

"cmd":"timeSetWeb",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"timezone":"UTC+08:00",

"manually":0,

"year":2018,

"month":9,

"day":19,

"hour":16,

"minute":3,

"second":20,

"gpsSetTimeMode"0,

"readYtjx":false

}

}

当manually为1时：

{

"cmd":"timeSetWeb",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"dateformat": 1,

"timeformat": 1,

"timezone":"UTC+08:00",

"manually":1,

"ntpserver1":"time.windows.com",

"ntpport1":123,

"ntpupdatecycle":1,

"gpsSetTimeMode"0,

"readYtjx":false

}

}

时间获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"timeGetWeb"

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

b)Example:

request:

{

"cmd":"timeGetWeb",

"param":{

"ackvalue":100,

"dateformat": 1,

"timeformat": 1,

"timezone":"UTC+08:00",

"readYtjx":false,

"manually":0,

"year":2018,

"month":9,

"day":19,

"hour":16,

"minute":3,

"second":20,

"ms":999,

"ntpserverlist":["time.windows.com","cn.ntp.org.cn","edu.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","pool.ntp.org","cn.mzr.me","ntp1.aliyun.com","ntp2.aliyun.com","ntp3.aliyun.com"],   //获取的ntp服务器列表

"ntpserverportlist":[123,124,125,126,127,128,129,130,131],  //获取的ntp服务器的端口号，与上面ntp服务器列表一一对应

"ntpserver1":"time.windows.com",

"ntpport1":123,

"ntpupdatecycle":1,

"gpsSetTimeMode":0

}

}

设备重启

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"reboot",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

设备恢复出厂设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"restore",

"param":{

"token":"stringValue",

"type":intValue //0简单恢复，1全部恢复，2 只恢复密码和网络地址

}

}

开始上传升级文件

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"uploadStart",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"uploadStart",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

Example:

response:

{

"cmd":"uploadStart",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

开始升级

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"upgradeStart",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"upgradeStart",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

Example:

response:

{

"cmd":"upgradeStart",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

升级进度获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"upgradeStatusGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"upgradeStatusGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"status":intvalue,       //升级状态：0:fail 1:upgrading 2:ok 3: version num is the same 4:model is different 5:file check failure

"percent":intvalue      //升级进度0~100

}

}

Example:

response:

{

"cmd":"upgradeStatusGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"status":1,

"percent":50

}

}

RTSP URL获取

a)通信格式：
request:
{
	"cmd":"rtspUrlGet",
	"param":{
		"token":"stringValue",

"channelid":0
	}

}
response:
{
	"cmd":"rtspUrlGet",
	"param":{
		"ackvalue": intvalue,
		"ipaddr": "stringValue",
		"rtspport": "stringValue",
		"suffix": ["stringValue","stringValue"]
	}
}

Example:
response:
{
	"cmd":"rtspUrlGet",
	"param":{
		"ackvalue": 100,
		"ipaddr": "192.168.1.10",
		"rtspport": "554",
		"suffix": ["stream0", "stream1"]
	}
}

RS232参数设置（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"deviceUartSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"mode":intValue,			//模式，0：空闲；1：热成像透传；2：一体机控制；3：外部输出；

"baudrate":intValue,         //波特率

"databits":intValue,          //数据位

"stopbits":intValue,          //停止位

"parity":intValue            //奇偶校验位 0:无 1:奇校验 2:偶校验

}

}

b)Example:

request:

{

"cmd":"deviceUartSet ",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"mode":1,

"baudrate":115200,

"databits":8,

"stopbits":1,

"parity":0

}

}

RS232参数获取（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"deviceUartGet ",

"param":{

"token":"stringValue",

}

}

b)Example:

respose:

{

"cmd":"deviceUartGet ",

"param":{

" ackvalue ":100,

"mode":intValue,			//模式，0：空闲；1：热成像透传；2：一体机控制；3：外部输出；

"baudrate":115200,

"databits":8,

"stopbits":1,

"parity":0

}

}

开始上传热成像机芯升级文件

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"uploadStartThermal",

"param":{

"token":"stringValue",

//"fileSize": intvalue

}

}

response:

{

"cmd":"uploadStartThermal",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

Example:

request:

{

"cmd":"uploadStartThermal",

"param":{

"token":"1234",

//"fileSize": 1024

}

}

response:

{

"cmd":"uploadStartThermal",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

开始热成像机芯升级

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"upgradeStartThermal",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"upgradeStartThermal",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

Example:

response:

{

"cmd":"upgradeStartThermal",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

热成像机芯升级进度获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"upgradeStatusGetThermal",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"upgradeStatusGetThermal",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"status":intvalue,       //升级状态：0:fail 1:upgrading 2:ok 3: version num is the same 4:model is different 5:file check failure

"percent":intvalue      //升级进度0~100

}

}

Example:

response:

{

"cmd":"upgradeStatusGetThermal",

"param":{

"ackvalue": 100,

"status":1,

"percent":50

}

}

IP网络断开参数设置（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"abnormalNetDisconnectSet",

"param":{

"token":"stringValue",          //token认证

"enable": intvalue,             //0:disable 1:enable

"recordenable": intvalue,        //录像使能

"recorddelaytime":intvalue,      //录像延时（10-300s）

"alarmenable": intvalue,         //报警使能

"recorddelaytime": intvalue,      //报警延时（10-300s）

"supplement": intvalue         //断网补录使能

}

}

Example:

{

"cmd":"abnormalNetDisconnectSet",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",  //token认证

" enable ": 1,                   //0:disable 1:enable

"recordenable": 1,        //录像使能

"recorddelaytime":10,      //录像延时（10-300s）

"alarmenable": 1,         //报警使能

" alarmdelaytime ": 10,      //报警延时（10-300s）

"supplement": intvalue         //断网补录使能

}

}

IP网络断开参数获取（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"abnormalNetDisconnectGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

Example:

response:

{

"cmd":" abnormalNetDisconnectGet ",

"param":{

"ackvalue": 100,

" enable ": 1,             //网络断开异常使能

"recordenable": 1,        //录像使能

"recorddelaytime":10,      //录像延时（10-300s）

"alarmenable": 1,         //报警使能

"alarmdelaytime": 10,      //报警延时（10-300s）

"supplement": 1          //断网补录使能

}

smtp(邮件)参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"emailConfGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

Example:

response:

{

"cmd":"emailConfGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"emailserver": "smtp@163.com",    //smtp服务器

"emailport": "465",               //smtp端口号

"emailencmethod":2,             //加密方法

"emailusername": "test",          //用户名

"emailpasswd": "test123",         //密码

"emailfromaddr": "test",          //发件人名称

"emailfromname":"test@163.com",    //发件人地址

"picencenable": 1,                  //图片附件使能

"sendinterval": 2,                   //图片发送间隔

"emailtoname1": "test1",            //收件人1名称

"emailtoaddr1":" test1@163.com ",    //收件人1地址

"emailtoname2": " test2",            //收件人2名称

"emailtoaddr2":" test2@163.com ",    //收件人2地址

"emailtoname3": " test3",            //收件人3名称

"emailtoaddr3":" test3@163.com "    //收件人3地址

}

smtp(邮件)参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"emailConfSet",

"param":{

"token":"stringValue ",  //token认证

"emailserver": "stringValue ",           //smtp服务器

"emailport": "stringValue ",             //smtp端口号

"emailencmethod": intValue,          //加密方法 0:无加密 1：SSL  2:TLS

"emailusername": "stringValue ",        //用户名

"emailpasswd": "stringValue ",          //密码

"emailfromaddr": "stringValue ",        //发件人名称

"emailfromname":"stringValue ",       //发件人地址

"picencenable": intValue,             //图片附件使能

"sendinterval": intValue,              //图片发送间隔 2~5s

"emailtoname1": "stringValue ",        //收件人1名称

"emailtoaddr1":" stringValue ",         //收件人1地址

"emailtoname2": "stringValue ",        //收件人2名称

"emailtoaddr2":" stringValue ",         //收件人2地址

"emailtoname3": "stringValue ",        //收件人3名称

"emailtoaddr3":" stringValue "         //收件人3地址

}

}

Example:

request:

{

"cmd":"emailConfSet",

"param":{

"ackvalue": "6d2d614846059c0000",

"emailserver": "smtp@163.com",  //smtp服务器

"emailport": "465",             //smtp端口号

"emailencmethod":2,           //加密方法

"emailusername": "test",        //用户名

"emailpasswd": "test123",       //密码

"emailfromaddr": "test",        //发件人名称

"emailfromname":"test@163.com",    //发件人地址

"picencenable": 1,                  //图片附件使能

"sendinterval": 2,                   //图片发送间隔

"emailtoname1": "test1",            //收件人1名称

"emailtoaddr1":" test1@163.com ",   //收件人1地址

"emailtoname2": " test2",           //收件人2名称

"emailtoaddr2":" test2@163.com ",   //收件人2地址

"emailtoname3": " test3",           //收件人3名称

"emailtoaddr3":" test3@163.com "   //收件人3地址

}

邮件测试

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"emailTest",

"param":{

"token":"stringValue ",        //token认证

"emailtoname":"stringValue",  //收件人名称

"emailtoaddr":"stringValue"   //收件人地址

}

}

response:

{

"cmd":" emailTest ",

"param":{

"ackvalue":intValue,

}

}

邮件测试状态获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"emailTestResult",

"param":{

"token":"stringValue ",  //token认证

}

}

response:

{

"cmd":" emailTestResult",

"param":{

"ackvalue":intValue,

"result":intValue     //邮件测试结果：0:失败 1:正在测试 2:成功

}

}

ftp参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ftpConfGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

Example:

response:

{

"cmd":" ftpConfGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"serveraddr": "10.224.0.233",     //ftp服务器地址

"serverport": 21,               //端口号

"username": "test",            //用户名

"passwd": "test123",           //密码

"directorystructure": 0,         //目录结构 0:默认存储在根目录 1:存储在一级目录 2:存储在二级目录

"directoryfirst": "test1",                  //一级目录

"directorysecond":" test1@163.com ",      //二级目录

"uploadpicenable": 0                   //上传图片使能

}

ftp参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ftpConfSet",

"param":{

"token":"stringValue ",                 //token认证

"serveraddr": " stringValue ",            //ftp服务器地址

"serverport": intValue,                 //端口号

"username": " stringValue ",            //用户名

"passwd": " stringValue ",              //密码

"directorystructure": intValue,         //目录结构 0:默认存储在根目录 1:存储在一级目录 2:存储在二级目录

"directoryfirst": " stringValue ",         //一级目录

"directorysecond":"stringValue",        //二级目录

"uploadpicenable":intValue           //上传图片使能

}

}

Example:

request:

{

"cmd":"emailConfSet",

"param":{

"ackvalue": "6d2d614846059c0000",

"serveraddr": "10.224.0.233",     //ftp服务器地址

"serverport": 21,               //端口号

"username": "test",             //用户名

"passwd": "test123",            //密码

"directorystructure": 0,         //目录结构 0:默认存储在根目录 1:存储在一级目录 2:存储在二级目录

"directoryfirst": "test1",                  //一级目录

"directorysecond":" test1@163.com ",      //二级目录

"uploadpicenable": 0                   //上传图片使能

}

ftp测试

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ftpTest",

"param":{

"token":"stringValue ",        //token认证

}

}

response:

{

"cmd":"ftpTest ",

"param":{

"ackvalue":intValue,

}

}

系统信息获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"sysInfoGet",

"param":{

"token":"stringValue ",        //token认证

}

}

response:

{

"cmd":"sysInfoGet",

"param":{

"ackvalue":intValue,

"volume":intValue, //flash容量，单位为Byte

"freeSpace":intValue, //flash剩余空间，单位为Byte

"chipTemp":intValue, //主芯片温度，单位为摄氏度

"freeRam":intValue, //内存剩余空间，单位为Byte

"totalRam":intValue, //内存总空间，单位为Byte

}

}

视音频管理

视频编码设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencSetVideoCfg",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,		//通道号

"streamtype":intValue,		//码流类型 0:主码流 1:次码流

"encoding":"stringValue",	//编码格式，见注3

"size":"stringValue",        //分辨率字符串，取值从获取到的sizelist列表中选取

"res":intValue,				//分辨率索引号，取值从获取到的resList列表中选取，size存在的情况下优先使用size，此参数无效；

"framerate":intValue,		//帧率 根据设备能力集范围设置

"rcmode":intValue,			//码流控制  1:vbr(可变码流)  0:cbr(固定码流)

"profile":intValue,			//编码复杂度，0：baseline；1：main profile；2：high profile;

"quality":intValue,			//图像质量，0：默认；1：最好；2：好；3：一般；4：差；5：最差；

"bitrate":intValue,			//码率或码率上限

"GOP":intValue,			//1-100

"qpDelta":intValue,			//码流平滑,0-40

"smartP":intValue,			// 0: normal P; 1: smart P

"bAudio":bool,			//音频开关

"roiNum":intValue,			//感兴趣区域编码区域数量

"roiInfo":[				//感兴趣区域编码区域

{

"bEnable":bool,

"level":intValue,			//等级

"roiRect":{

"x":intValue,			//x

"y":intValue,			//y

"w":intValue,			//w

"h":intValue			//h

}

},

.......

]

}

}

response:

{

"cmd":"vencSetVideoCfg",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

注：1. 主码流分辨率、次码流分辨率列表及帧率通过get命令获取

分辨率列表：

RES_4K_3840 = 1,

RES_2592x1520 = 2,

RES_1080P = 3,

RES_1280 = 4,

RES_960P = 5,

RES_1024x768 = 6,

RES_720P = 7,

RES_D1 = 8,

RES_640x512 = 9,

RES_400x300 = 10,

RES_384x288 = 11,

RES_CIF_288 = 12,

RES_CIF_240 = 13,

RES_2688x1520 = 14,

RES_640x480 = 15,

RES_2592x1944 = 16,

- 码流类型为可变码流时，设置的码率为码率上限;

- 编码格式取值：["H.264", "H.265", "MJPEG", "JPEG", "G711U", "G711A", "G726", "AAC", "ADPCM", "LPCM"]。

b)Example:

request:

{

"cmd":"vencSetVideoCfg",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"channelid":0,         //通道号

"streamtype":0,

"encoding": "H.264",

"size":"1080P(1920*1080)",

"res":1,

"framerate":25,

"rcmode":0,

"bitrate":4096,

"GOP":50,			//1-100

"qpDelta":20,			//码流平滑,0-40

"smartP":0,			// 0: normal P; 1: smart P

"bAudio":true,			//音频开关

"roiNum":2,			//感兴趣区域编码区域数量

"roiInfo":[				//感兴趣区域编码区域

{

"bEnable":true,

"level":0,			//等级

"roiRect":{

"x":0,			//x

"y":100,			//y

"w":100,			//w

"h":100			//h

}

},

......

{

"bEnable":true,

"level":1,			//等级

"roiRect":{

"x":0,			//x

"y":100,			//y

"w":100,			//w

"h":100			//h

}

}

]

}

}

视频编码获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencGetVideoCfg"

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,         //通道号

"streamtype":intValue     //码流类型 0:主码流 1:次码流

}

}

response:

{

"cmd":"vencGetVideoCfg",

"param":{

"ackvalue":100,

"streamtype":intValue,

"encoding":"stringValue",

"encTypeList":["stringValue","stringValue","stringValue","stringValue","stringValue"],

"sizelist":["stringValue","stringValue","stringValue","stringValue","stringValue"],

"size":"stringValue",

"resList":[intValue,intValue,intValue,intValue,intValue],

"res":intValue,

"frameraterange":[intValue,intValue],

"framerate":intValue,

"rcmode":intValue,

"profile":intValue,

"quality":intValue,			//图像质量，0：默认；1：最好；2：好；3：一般；4：差；5：最差；

"bitrate":intValue,

"GOP":intValue,			//1-100

"qpDelta":intValue,			//码流平滑,0-40

"smartP":intValue,			// 0: normal P; 1: smart P

"bAudio":bool,			//音频开关

"roiNum":intValue,			//感兴趣区域编码区域数量

"roiInfo":[				//感兴趣区域编码区域

{

"bEnable":bool,

"level":intValue,			//等级

"roiRect":{

"x":intValue,			//x

"y":intValue,			//y

"w":intValue,			//w

"h":intValue			//h

}

},

.......

]

}

}

b)Example:

request:

{

"cmd":"vencGetVideoCfg"

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"channelid":0,         //通道号

"streamtype":0

}

}

response:

{

"cmd":"vencGetVideoCfg",

"param":{

"ackvalue":100,

"streamtype":0,

"encoding":96,

"encTypeList":["H.264","H.265"],

"sizelist":["1080P(1920*1080)","1280*1024","960P(1280*960)","720P(1280*720)","D1(704*576)"],

"size":"1080P(1920*1080)",

"resList":[1,2,3,5,7],

"res":1,

"frameraterange":[5,25],

"framerate":25,

"rcmode":0,

"quality":intValue,			//图像质量，0：默认；1：最好；2：好；3：一般；4：差；5：最差；

"bitrate":4096,

"GOP":50,			//1-100

"qpDelta":20,			//码流平滑,0-40

"smartP":0,			// 0: normal P; 1: smart P

"bAudio":true,			//音频开关

"roiNum":2,			//感兴趣区域编码区域数量

"roiInfo":[				//感兴趣区域编码区域

{

"bEnable":true,

"level":0,			//等级

"roiRect":{

"x":0,			//x

"y":100,			//y

"w":100,			//w

"h":100			//h

}

},

......

{

"bEnable":true,

"level":1,			//等级

"roiRect":{

"x":0,			//x

"y":100,			//y

"w":100,			//w

"h":100			//h

}

}

]

}

}

默认视频编码获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencGetDefaultVideoCfg"

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,         //通道号

"streamtype":intValue     //码流类型 0:主码流 1:次码流

}

}

response:

{

"cmd":"vencGetDefaultVideoCfg",

"param":{

"ackvalue":100,

"streamtype":intValue,

"encoding":"stringValue",

"encTypeList":["stringValue","stringValue","stringValue","stringValue","stringValue"],

"sizelist":["stringValue","stringValue","stringValue","stringValue","stringValue"],

"size":"stringValue",

"resList":[intValue,intValue,intValue,intValue,intValue],

"res":intValue,

"frameraterange":[intValue,intValue],

"framerate":intValue,

"rcmode":intValue,

"profile":intValue,

"quality":intValue,			//图像质量，0：默认；1：最好；2：好；3：一般；4：差；5：最差；

"bitrate":intValue

"GOP":50,			//1-100

"qpDelta":20,			//码流平滑,0-40

"smartP":0,			// 0: normal P; 1: smart P

"bAudio":true,			//音频开关

"roiNum":2,			//感兴趣区域编码区域数量

"roiInfo":[				//感兴趣区域编码区域

{

"bEnable":true,

"level":0,			//等级

"roiRect":{

"x":0,			//x

"y":100,			//y

"w":100,			//w

"h":100			//h

}

},

......

{

"bEnable":true,

"level":1,			//等级

"roiRect":{

"x":0,			//x

"y":100,			//y

"w":100,			//w

"h":100			//h

}

}

]

}

}

b)Example:

request:

{

"cmd":" vencGetDefaultVideoCfg "

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"channelid":0,         //通道号

"streamtype":0

}

}

response:

{

"cmd":" vencGetDefaultVideoCfg ",

"param":{

"ackvalue":100,

"streamtype":0,

"encoding":96,

"encTypeList":["H.264","H.265"],

"sizelist":["1080P(1920*1080)","1280*1024","960P(1280*960)","720P(1280*720)","D1(704*576)"],

"size":"1080P(1920*1080)",

"resList":[1,2,3,5,7],

"res":1,

"frameraterange":"1~50",

"framerate":25,

"rcmode":0,

"bitrate":4096

}

}

OSD参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"regionSetOsd",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"fontSize":intValue,    //16-64，按8递增；

"chnname":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex1":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex2":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex3":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex4":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex5":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex6":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex7":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"name_position":intValue,    //通道名称区域位置 0：左上角；1：右上角；

2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"name_position_x":intValue,  //通道名称区域位置自定义横坐标 0-100

"name_position_y":intValue,  //通道名称区域位置自定义纵坐标 0-100

"chnname_align":intValue,    //通道名称对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"time_format": intValue,  //时间格式：0:YYYY-MM-DD HH:MM:SS, 1:DD/MM/YYYY HH:MM:SS,

2:MM/DD/YYYY HH:MM:SS

"time_mode": intValue,  //时间模式：0: 24小时制；1: 12小时制；

"displayweek":intValue,//是否显示星期

"bShowMilliSec":boolValue,//是否显示1/10秒

"bSnapshotOsd":boolValue,//是否抓图叠加OSD

"bCPUInfo":boolValue,//是否显示CPU、内存信息

"time_position":intValue,//区域位置 0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"time_position_x":intValue,    //时间区域位置自定义横坐标 0-100

"time_position_y":intValue,    //时间区域位置自定义纵坐标 0-100

//"time_align":intValue,    //时间对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"osd_ptz_pos":intValue, //云台方位、视场角度、焦距位置信息显示位置0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"osd_ptz_pos_x":intValue, //云台方位显示位置自定义横坐标 0-100

"osd_ptz_pos_y":intValue, //云台方位显示位置自定义纵坐标 0-100

"ptz_align":intValue,    //云台方位对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"displayPT":intValue,    //是否显示云台方位

"displayFocalLength":intValue,    //是否显示焦距位置

"displayFocalMax":intValue,    //是否显示最大焦距

"displayFov":intValue,    //是否显示视场角度

"displayZoomTimes":intValue,    //是否显示放大倍数

"bShowMilliSec":boolValue,//是否显示1/10秒

"bSnapshotOsd":boolValue,//是否抓图叠加OSD

"bCPUInfo":boolValue,//是否显示CPU、内存信息

"displayFocalMax":intValue,    //是否显示最大焦距

"bShowCtrlStatus":boolValue ,    //是否显示控制状态

"displayPtzState":intValue,    //是否显示云台状态

"displayLensSelf":intValue,    //是否显示镜头自检

"displaytrackState":intValue,    //是否显示追踪状态

"displayPtzAngDir":intValue,    //是否显示云台角度方位

"bMultiLine":intValue,    //是否多行OSD

"bColorInvert":intValue,    //是否自动反色

"horCoord":intValue,    //是否显示方位坐标

"horCoordH":intValue,    //方位坐标横坐标0-100

"horCoordV":intValue,    //方位坐标纵坐标0-100

"ptzMode":intValue,    //PTZ显示模式 0单行显示角度值 1 两行显示角度值 2单行显示角度值+zoom值,P T Z 数据 3单行显示角度值,36000转换为6000

"ptzAngleDecNum":intValue,    //PTZ角度显示小数点位数,浮点数配置显示使用 0-2

"zoomDisMode":intValue,    //ZOOM显示模式 0-1

"regionWidthCoef":intValue,    //矢量字体的区域宽度系数 例：15代表1.5倍

"regionHeightCoef":intValue,    //矢量字体的区域高度系数

"osd_compass_pos":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"osd_compass_pos_x":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置自定义横坐标 0-100

"osd_compass_pos_y":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置自定义纵坐标 0-100

"compass_align":intValue,    //电子罗盘/GPS/雷达信息对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"cross":bool, //是否显示十字叉，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

"cross_pos_type":intValue, //十字叉坐标类型，0：百分比；1：像素，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

"crossH":intValue, //十字叉横坐标，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；，cross_pos_type为0时0-100，为1时范围0-视频输入分辨率横坐标，需要查询设备能力集视频输入分辨率；

"crossV":intValue, //十字叉纵坐标，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；，cross_pos_type为0时0-100，为1时范围0-视频输入分辨率纵坐标，需要查询设备能力集视频输入分辨率；

"crossType":intValue, //十字叉样式，0、1；

"crossColor":stringValue, //十字叉颜色，[#000000, #FFFFFF]；

"fontColor":stringValue, //字体颜色，[#000000, #FFFFFF]；

"rulerType":intValue, //测距标尺样式，0、1、2、3、4；

"bShowGrid":intValue, //是否显示网格；

"crossAlpha":intValue, //透明度，0-128，同时对智能分析和目标检测的区域osd叠加有效；

"crossRuler":bool, //是否显示十字测距标尺，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

" bShowCompass":bool  //电子罗盘信息，0=不显示1=显示

" bShowGPS":bool  //GPS信息，0=不显示1=显示

"displaySelfDefine":bool, //是否显示自定义信息（电子罗盘区域）

"radarInfo": stringValue, //自定义信息（电子罗盘区域）

"osdOtherRegionType": val, //其他区域位置显示 0 = 关闭 1=默认 2=自定义

"osdOtherRegionX": val, //其他区域自定义位置X坐标 范围 0-100

"osdOtherRegionY": val, //其他区域自定义位置Y坐标 范围 0-100

"displayLaserRange": bool, //激光测距，0=不显示1=显示

"displayCoolIrUnuserTime": bool, //制冷热像倒计时，0=不显示1=显示

"displayBurglaAlarm": bool, //防盗告警，0=不显示1=显示

"displaySelfDefineLaserRange":bool, //是否显示自定义信息（其他区域）

"selfDefineSetOsd":stringValue //自定义信息（其他区域）

}

}

response:

{

"cmd":"regionSetOsd",

"param":{

"ackvalue":100,

}

}

52船载OSD自定义参数（此区域使用的电子罗盘/GPS区域，显示位置同之前，自定义内容如下）：

a)通信格式：

request:

{

"cmd":" regionUserDefined",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"content1": stringValue, // channelid = 0第1行内容；channelid = 1第3行内容；

"content2": stringValue, // channelid = 1第2行内容；channelid = 1第2行内容；

"content3": stringValue, // channelid = 2第3行内容；channelid = 1第1行内容；

}

}

response:

{

"cmd":" regionUserDefined ",

"param":{

"ackvalue":100,

}

}

OSD参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"regionGetOsd",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"regionGetOsd",

"param":{

"ackvalue":100,

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"fontSize":intValue,    //16-64，按8递增；

"chnname":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex1":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex2":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex3":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex4":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex5":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex6":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex7":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"name_position":intValue,    //通道名称区域位置 0：左上角；1：右上角；

2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"name_position_x":intValue,  //通道名称区域位置自定义横坐标 0-100

"name_position_y":intValue,  //通道名称区域位置自定义纵坐标 0-100

"chnname_align":intValue,    //通道名称对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"time_format": intValue,  //时间格式：0:YYYY-MM-DD HH:MM:SS, 1:DD/MM/YYYY HH:MM:SS,

2:MM/DD/YYYY HH:MM:SS

"time_mode": intValue,  //时间模式：0: 24小时制；1: 12小时制；

"displayweek":intValue,//是否显示星期

"time_position":intValue,//区域位置 0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"time_position_x":intValue,    //时间区域位置自定义横坐标 0-100

"time_position_y":intValue,    //时间区域位置自定义纵坐标 0-100

//"time_align":intValue,    //时间对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"osd_ptz_pos":intValue, //云台方位、视场角度、焦距位置信息显示位置0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"osd_ptz_pos_x":intValue, //云台方位显示位置自定义横坐标 0-100

"osd_ptz_pos_y":intValue, //云台方位显示位置自定义纵坐标 0-100

"ptz_align":intValue,    //云台方位对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"displayPT":intValue,    //是否显示云台方位

"displayFocalLength":intValue,    //是否显示焦距位置

"displayFov":intValue,    //是否显示视场角度

"displayZoomTimes":intValue,    //是否显示放大倍数

"bShowMilliSec":boolValue,//是否显示1/10秒

"bSnapshotOsd":boolValue,//是否抓图叠加OSD

"bCPUInfo":boolValue,//是否显示CPU、内存信息

"displayFocalMax":intValue,    //是否显示最大焦距

"bShowCtrlStatus":boolValue ,    //是否显示控制状态

"displayPtzState":intValue,    //是否显示云台状态

"displayLensSelf":intValue,    //是否显示镜头自检

"displaytrackState":intValue,    //是否显示追踪状态

"displayPtzAngDir":intValue,    //是否显示云台角度方位

"bMultiLine":intValue,    //是否多行OSD

"bColorInvert":intValue,    //是否自动反色

"horCoord":intValue,    //是否显示方位坐标

"horCoordH":intValue,    //方位坐标横坐标0-100

"horCoordV":intValue,    //方位坐标纵坐标0-100

"ptzMode":intValue,    //PTZ显示模式 0单行显示角度值 1 两行显示角度值 2单行显示角度值+zoom值,P T Z 数据 3单行显示角度值,36000转换为6000

"ptzAngleDecNum":intValue,    //PTZ角度显示小数点位数,浮点数配置显示使用 0-2

"zoomDisMode":intValue,    //ZOOM显示模式 0-1

"regionWidthCoef":intValue,    //矢量字体的区域宽度系数 例：15代表1.5倍

"regionHeightCoef":intValue,    //矢量字体的区域高度系数

"osd_compass_pos":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"osd_compass_pos_x":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置自定义横坐标 0-100

"osd_compass_pos_y":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置自定义纵坐标 0-100

"compass_align":intValue,    //电子罗盘/GPS/雷达信息对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"cross":bool, //是否显示十字叉，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

"cross_pos_type":intValue, //十字叉坐标类型，0：百分比；1：像素，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

"crossH":intValue, //十字叉横坐标，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；，cross_pos_type为0时0-100，为1时范围0-视频输入分辨率横坐标，需要查询设备能力集视频输入分辨率；

"crossV":intValue, //十字叉纵坐标，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；，cross_pos_type为0时0-100，为1时范围0-视频输入分辨率纵坐标，需要查询设备能力集视频输入分辨率；

"crossType":intValue, //十字叉样式，0、1；

"crossColor":stringValue, //十字叉颜色，[#000000, #FFFFFF]；

"fontColor":stringValue, //字体颜色，[#000000, #FFFFFF]；

"rulerType":intValue, //测距标尺样式，0或1；

"bShowGrid":intValue, //是否显示网格；

"crossAlpha":intValue, //透明度，0-128，同时对智能分析和目标检测的区域osd叠加有效；

"crossRuler":bool, //是否显示十字测距标尺，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

" bShowCompass":bool  //电子罗盘信息，0=不显示1=显示

" bShowGPS":bool  //GPS信息，0=不显示1=显示

"displaySelfDefine":bool, //是否显示自定义信息（电子罗盘区域）

"radarInfo": stringValue, //自定义信息（电子罗盘区域）

"osdOtherRegionType": val, //其他区域位置显示 0 = 关闭 1=默认 2=自定义

"osdOtherRegionX": val, //其他区域自定义位置X坐标 范围 0-100

"osdOtherRegionY": val, //其他区域自定义位置Y坐标 范围 0-100

"displayLaserRange": bool, //激光测距，0=不显示1=显示

"displayCoolIrUnuserTime": bool, //制冷热像倒计时，0=不显示1=显示

"displayBurglaAlarm": bool, //防盗告警，0=不显示1=显示

"displaySelfDefineLaserRange":bool, //是否显示自定义信息（其他区域）

"selfDefineSetOsd":stringValue //自定义信息（其他区域）

}

}

52船载OSD自定义参数（此区域使用的电子罗盘/GPS区域，显示位置同之前，自定义内容如下）：

a)通信格式：

request:

{

"cmd":" regionUserDefinedGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":" regionUserDefined ",

"param":{

"ackvalue":100,

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"row_1":xx, //第1行内容

"row_2":xx, //第2行内容

"row_3":xx, //第3行内容

}

}

OSD默认参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"regionGetOsdDefault",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"regionGetOsdDefault ",

"param":{

"ackvalue":100,

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"fontSize":intValue,    //16-64，按8递增；

"chnname":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex1":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex2":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex3":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex4":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex5":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex6":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"chnname_ex7":"stringValue",     //通道名称，UTF-8编码字符串

"name_position":intValue,    //通道名称区域位置 0：左上角；1：右上角；

2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"name_position_x":intValue,  //通道名称区域位置自定义横坐标 0-100

"name_position_y":intValue,  //通道名称区域位置自定义纵坐标 0-100

"chnname_align":intValue,    //通道名称对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"time_format": intValue,  //时间格式：0:YYYY-MM-DD HH:MM:SS, 1:DD/MM/YYYY HH:MM:SS,

2:MM/DD/YYYY HH:MM:SS

"time_mode": intValue,  //时间模式：0: 24小时制；1: 12小时制；

"displayweek":intValue,//是否显示星期

"time_position":intValue,//区域位置 0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"time_position_x":intValue,    //时间区域位置自定义横坐标 0-100

"time_position_y":intValue,    //时间区域位置自定义纵坐标 0-100

//"time_align":intValue,    //时间对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"osd_ptz_pos":intValue, //云台方位、视场角度、焦距位置信息显示位置0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"osd_ptz_pos_x":intValue, //云台方位显示位置自定义横坐标 0-100

"osd_ptz_pos_y":intValue, //云台方位显示位置自定义纵坐标 0-100

"ptz_align":intValue,    //云台方位对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"displayPT":intValue,    //是否显示云台方位

"displayFocalLength":intValue,    //是否显示焦距位置

"displayFov":intValue,    //是否显示视场角度

"displayZoomTimes":intValue,    //是否显示放大倍数

"bShowMilliSec":boolValue,//是否显示1/10秒

"bSnapshotOsd":boolValue,//是否抓图叠加OSD

"bCPUInfo":boolValue,//是否显示CPU、内存信息

"displayFocalMax":intValue,    //是否显示最大焦距

"bShowCtrlStatus":boolValue ,    //是否显示控制状态

"displayPtzState":intValue,    //是否显示云台状态

"displayLensSelf":intValue,    //是否显示镜头自检

"displaytrackState":intValue,    //是否显示追踪状态

"displayPtzAngDir":intValue,    //是否显示云台角度方位

"bMultiLine":intValue,    //是否多行OSD

"bColorInvert":intValue,    //是否自动反色

"horCoord":intValue,    //是否显示方位坐标

"horCoordH":intValue,    //方位坐标横坐标0-100

"horCoordV":intValue,    //方位坐标纵坐标0-100

"ptzMode":intValue,    //PTZ显示模式 0单行显示角度值 1 两行显示角度值 2单行显示角度值+zoom值,P T Z 数据 3单行显示角度值,36000转换为6000

"ptzAngleDecNum":intValue,    //PTZ角度显示小数点位数,浮点数配置显示使用 0-2

"zoomDisMode":intValue,    //ZOOM显示模式 0-1

"regionWidthCoef":intValue,    //矢量字体的区域宽度系数 例：15代表1.5倍

"regionHeightCoef":intValue,    //矢量字体的区域高度系数

"osd_compass_pos":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置0：左上角；1：右上角；2：左下角；3：右下角；4：不显示；5：自定义

"osd_compass_pos_x":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置自定义横坐标 0-100

"osd_compass_pos_y":intValue, //电子罗盘/GPS/雷达信息显示位置自定义纵坐标 0-100

"compass_align":intValue,    //电子罗盘/GPS/雷达信息对齐 0：左对齐；1：右对齐；

"cross":bool, //是否显示十字叉，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

"cross_pos_type":intValue, //十字叉坐标类型，0：百分比；1：像素，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

"crossH":intValue, //十字叉横坐标，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；，cross_pos_type为0时0-100，为1时范围0-视频输入分辨率横坐标，需要查询设备能力集视频输入分辨率；

"crossV":intValue, //十字叉纵坐标，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；，cross_pos_type为0时0-100，为1时范围0-视频输入分辨率纵坐标，需要查询设备能力集视频输入分辨率；

"crossType":intValue, //十字叉样式，0、1；

"crossColor":stringValue, //十字叉颜色，[#000000, #FFFFFF]；

"fontColor":stringValue, //字体颜色，[#000000, #FFFFFF]；

"rulerType":intValue, //测距标尺样式，0或1；

"bShowGrid":intValue, //是否显示网格；

"crossAlpha":intValue, //透明度，0-128，同时对智能分析和目标检测的区域osd叠加有效；

"crossRuler":bool, //是否显示十字测距标尺，能力集中bCrossRulerSupport为true时有效；

" bShowCompass":bool  //电子罗盘信息，0=不显示1=显示

" bShowGPS":bool  //GPS信息，0=不显示1=显示

"displaySelfDefine":bool, //是否显示自定义信息（电子罗盘区域）

"radarInfo": stringValue, //自定义信息（电子罗盘区域）

"osdOtherRegionType": val, //其他区域位置显示 0 = 关闭 1=默认 2=自定义

"osdOtherRegionX": val, //其他区域自定义位置X坐标 范围 0-100

"osdOtherRegionY": val, //其他区域自定义位置Y坐标 范围 0-100

"displayLaserRange": bool, //激光测距，0=不显示1=显示

"displayCoolIrUnuserTime": bool, //制冷热像倒计时，0=不显示1=显示

"displayBurglaAlarm": bool, //防盗告警，0=不显示1=显示

"displaySelfDefineLaserRange":bool, //是否显示自定义信息（其他区域）

"selfDefineSetOsd":stringValue //自定义信息（其他区域）

}

}

获取抓拍图片

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencSnap",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"type": intValue,		//抓图类型：0（默认）：JPG图片的HTTP URL；1：JPG图片的base64编码数据

"width": intValue,		//抓图宽度

"height": intValue		//抓图高度

}

}

response:

{

"cmd":"vencSnap",

"param":{

"url":"tmp/snapshot.jpg"	//抓图类型为0时，返回图片在html目录下的路径

"jpgBase64":""		//抓图类型为1时，返回图片的base64编码

}

}

获取视频输出配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencVoGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"vencVoGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"voEnable": boolValue,		//是否开启视频输出

"voFromVenc": boolValue,		//是否来自编码

"viChn": intValue,		//输入通道

"luma": intValue,		//亮度

"contrast": intValue,		//对比

"hue": intValue,		//色调

"satuature": intValue,		//饱和度

"voMode": intValue		//视频输出制式：0：PAL；1：NTSC；

}

}

设置视频输出配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencVoSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"voEnable": boolValue,		//是否开启视频输出

"voFromVenc": boolValue,		//是否来自编码

"viChn": intValue,		//输入通道

"luma": intValue,		//亮度

"contrast": intValue,		//对比

"hue": intValue,		//色调

"satuature": intValue,		//饱和度

"voMode": intValue		//视频输出制式：0：PAL；1：NTSC

}

}

response:

{

"cmd":"vencVoSet",

"param":{

"ackvalue":100,

}

}

获取视频输出默认配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencVoGetDefault",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"vencVoGetDefault",

"param":{

"ackvalue":100,

"voEnable": boolValue,		//是否开启视频输出

"voFromVenc": boolValue,		//是否来自编码

"viChn": intValue,		//输入通道

"luma": intValue,		//亮度

"contrast": intValue,		//对比

"hue": intValue,		//色调

"satuature": intValue,		//饱和度

"voMode": intValue		//视频输出制式：0：PAL；1：NTSC；

}

}

请求IDR帧

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencRequestIDR",

"param":{

"token":"stringValue",

"vencChn": intValue	//通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"vencRequestIDR",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

雷达信息显示

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"radarSetOsd",

"param":{

"token":"stringValue",

"radarInfo":"stringValue"  //雷达信息，UTF-8编码字符串

}

}

response:

{

"cmd":"radarSetOsd",

"param":{

"ackvalue":100,

}

}

获取视频输入配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencViGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue		//通道号

}

}

response:

{

"cmd":"vencViGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"luma":100, //亮度

"contrast":100, //对比度

"hue":100, //色度

"satuature":100, //饱和度

"bVideoSyncZoom":boolValue, //单热像适用，通过422控制可见光镜头同步视场角

"mirrorMode":intValue, //镜像模式

"bTempStrip":boolValue, //是否显示温度标条

"bDigitalZoom": intValue,//是否开启电子变倍，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"digitalZoomTimes": float,//电子变倍放大倍数，1.0-8.0,设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"digitalZoomSpeed": intValue,//电子变倍速度，1-100,设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"bPip": intValue,//是否开启电子变倍画中画，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"pipHImg": intValue,//电子变倍画中画水平位置，0-100，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"pipVImg": intValue,//电子变倍画中画垂直位置，0-100，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"bVideoFreeze": boolValue,//是否开启视频冻结

"dualVideoMode": intValue,//双视场模式

"dualVideoPipAlpha": intValue,//双视场画中画透明度，0-100

"dualVideoPipAlphaC": intValue,//双视场融合色度，0-100

"dualVideoPipSize": intValue,//双视场画中画大小，0-100

"dualVideoPipH": intValue,//双视场画中画水平位置，0-100

"dualVideoPipV": intValue,//双视场画中画垂直位置，0-100

"dualVideoMergeOffsetX": intValue,//双视场融合水平偏移，-320-320

"dualVideoMergeOffsetY": intValue,//双视场融合垂直偏移，-320-320

"dualVideoMergeThresh": intValue,//双视场融合阈值，0-255

"bDualVideoEdge": boolValue,//双视场融合边缘增强

"dualVideoEdgeAlgo": intValue,//双视场融合边缘增强算法

"dualVideoEdgeAlpha": intValue,//双视场融合边缘融合强度，0-100

"dualVideoEdgeLevel": intValue,//双视场融合边缘增强强度，0-100

"bAspectRatio": boolValue,//是否保持原始幅形比

"bROIZoom": boolValue,//是否开启ROI放大

"roiZoomPipH": intValue,//ROI放大画中画水平位置，0-100

"roiZoomPipV": intValue,//ROI放大画中画垂直位置，0-100

"roiZoomPosH": intValue,//ROI放大原图像水平位置，0-100

"roiZoomPosV": intValue,//ROI放大原图像垂直位置，0-100

"roiZoomTimes": intValue,//ROI放大倍数

"bNr": boolValue,//是否开启降噪

"dnrVer": intValue,//3DNR版本

"sf0_bright": intValue,//参考上一帧去亮处噪声；0-255

"sf0_dark": intValue,//参考上一帧去暗处噪声；0-255

"sf1_bright": intValue,//运动区域去亮处噪声1；0-255

"sf1_dark": intValue,//运动区域去暗处噪声1；0-255

"sf2_bright": intValue,//运动区域去亮处噪声2；0-255

"sf2_dark": intValue,//运动区域去暗处噪声2；0-255

"sfk_bright": intValue,//当前帧去亮处噪声0-255

"sfk_dark": intValue,//当前帧去暗处噪声0-255

"sf_bsc_freq": intValue,//0-4

"sf_ed_thresh": intValue,//边缘检测阈值0-255

"tf1_md_profile": intValue,//动静判断模式1；0-7

"tf1_md_thresh": intValue,//如果 tf_mth_linear_flg 等于 0，其取值范围为: [0, 200] 如果 tf_mth_linear_flg 等于 1，其取值范围为: [0, 4095]

"tf1_moving": intValue,//0-31

"tf1_still": intValue,//0-15

"tf2_md_profile": intValue,//动静判断模式2；0-7

"tf2_md_thresh": intValue,//如果 tf_mth_linear_flg 等于 0，其取值范围为: [0, 200] 如果 tf_mth_linear_flg 等于 1，其取值范围为: [0, 4095]

"tf2_moving": intValue,//0-31

"tf2_still": intValue,//0-15

"tf_profile": intValue,//0-3

"tf_mth_linear_flg": intValue,//0-1

"csf_strength": intValue,//Strength of c space filter 0-255

"ctf_range": intValue,//0-255

"ctf_strength": intValue,//Strength of c time filter. 0-32

"bDisEnable": intValue,//是否开启防抖

"disLevel": intValue//防抖等级 0-2

}

}

设置视频输入配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencViSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,		//通道号

"luma":100, //亮度

"contrast":100, //对比度

"hue":100, //色度

"satuature":100, //饱和度

"bVideoSyncZoom":boolValue, //单热像适用，通过422控制可见光镜头同步视场角

"mirrorMode":intValue, //镜像模式

"bTempStrip":boolValue, //是否显示温度标条

"bDigitalZoom": intValue,//是否开启电子变倍，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"digitalZoomTimes": float,//电子变倍放大倍数，1.0-8.0,设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"digitalZoomSpeed": intValue,//电子变倍速度，1-100,设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"bPip": intValue,//是否开启电子变倍画中画，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"pipHImg": intValue,//电子变倍画中画水平位置，0-100，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"pipVImg": intValue,//电子变倍画中画垂直位置，0-100，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"bVideoFreeze": boolValue,//是否开启视频冻结

"dualVideoMode": intValue,//双视场模式

"dualVideoPipAlpha": intValue,//双视场画中画透明度，0-100

"dualVideoPipAlphaC": intValue,//双视场融合色度，0-100

"dualVideoPipSize": intValue,//双视场画中画大小，0-100

"dualVideoPipH": intValue,//双视场画中画水平位置，0-100

"dualVideoPipV": intValue,//双视场画中画垂直位置，0-100

"dualVideoMergeOffsetX": intValue,//双视场融合水平偏移，-320-320

"dualVideoMergeOffsetY": intValue,//双视场融合垂直偏移，-320-320

"dualVideoMergeThresh": intValue,//双视场融合阈值，0-255

"bDualVideoEdge": boolValue,//双视场融合边缘增强

"dualVideoEdgeAlgo": intValue,//双视场融合边缘增强算法

"dualVideoEdgeAlpha": intValue,//双视场融合边缘融合强度，0-100

"dualVideoEdgeLevel": intValue,//双视场融合边缘增强强度，0-100

"bAspectRatio": boolValue,//是否保持原始幅形比

"bROIZoom": boolValue,//是否开启ROI放大

"roiZoomPipH": intValue,//ROI放大画中画水平位置，0-100

"roiZoomPipV": intValue,//ROI放大画中画垂直位置，0-100

"roiZoomPosH": intValue,//ROI放大原图像水平位置，0-100

"roiZoomPosV": intValue,//ROI放大原图像垂直位置，0-100

"roiZoomTimes": intValue,//ROI放大倍数

"bNr": boolValue,//是否开启降噪

"dnrVer": intValue,//3DNR版本

"sf0_bright": intValue,//参考上一帧去亮处噪声；0-255

"sf0_dark": intValue,//参考上一帧去暗处噪声；0-255

"sf1_bright": intValue,//运动区域去亮处噪声1；0-255

"sf1_dark": intValue,//运动区域去暗处噪声1；0-255

"sf2_bright": intValue,//运动区域去亮处噪声2；0-255

"sf2_dark": intValue,//运动区域去暗处噪声2；0-255

"sfk_bright": intValue,//当前帧去亮处噪声0-255

"sfk_dark": intValue,//当前帧去暗处噪声0-255

"sf_bsc_freq": intValue,//0-4

"sf_ed_thresh": intValue,//边缘检测阈值0-255

"tf1_md_profile": intValue,//动静判断模式1；0-7

"tf1_md_thresh": intValue,//如果 tf_mth_linear_flg 等于 0，其取值范围为: [0, 200] 如果 tf_mth_linear_flg 等于 1，其取值范围为: [0, 4095]

"tf1_moving": intValue,//0-31

"tf1_still": intValue,//0-15

"tf2_md_profile": intValue,//动静判断模式2；0-7

"tf2_md_thresh": intValue,//如果 tf_mth_linear_flg 等于 0，其取值范围为: [0, 200] 如果 tf_mth_linear_flg 等于 1，其取值范围为: [0, 4095]

"tf2_moving": intValue,//0-31

"tf2_still": intValue,//0-15

"tf_profile": intValue,//0-3

"tf_mth_linear_flg": intValue,//0-1

"csf_strength": intValue,//Strength of c space filter 0-255

"ctf_range": intValue,//0-255

"ctf_strength": intValue,//Strength of c time filter. 0-32

"bDisEnable": intValue,//是否开启防抖

"disLevel": intValue//防抖等级 0-2

}

}

response:

{

"cmd":"vencViSet",

"param":{

"ackvalue":100,

}

}

获取视频输入默认配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"vencViGetDefault",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue		//通道号

}

}

response:

{

"cmd":"vencViGetDefault",

"param":{

"ackvalue":100,

"luma":100, //亮度

"contrast":100, //对比度

"hue":100, //色度

"satuature":100, //饱和度

"bVideoSyncZoom":boolValue, //单热像适用，通过422控制可见光镜头同步视场角

"mirrorMode":intValue, //镜像模式

"bTempStrip":boolValue, //是否显示温度标条

"bDigitalZoom": intValue,//是否开启电子变倍，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"digitalZoomTimes": float,//电子变倍放大倍数，1.0-8.0,设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"digitalZoomSpeed": intValue,//电子变倍速度，1-100,设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"bPip": intValue,//是否开启电子变倍画中画，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"pipHImg": intValue,//电子变倍画中画水平位置，0-100，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"pipVImg": intValue,//电子变倍画中画垂直位置，0-100，设备能力集中bDigitalZoomSupport为true时有效；

"bVideoFreeze": boolValue,//是否开启视频冻结

"dualVideoMode": intValue,//双视场模式

"dualVideoPipAlpha": intValue,//双视场画中画透明度，0-100

"dualVideoPipAlphaC": intValue,//双视场融合色度，0-100

"dualVideoPipSize": intValue,//双视场画中画大小，0-100

"dualVideoPipH": intValue,//双视场画中画水平位置，0-100

"dualVideoPipV": intValue,//双视场画中画垂直位置，0-100

"dualVideoMergeOffsetX": intValue,//双视场融合水平偏移，-320-320

"dualVideoMergeOffsetY": intValue,//双视场融合垂直偏移，-320-320

"dualVideoMergeThresh": intValue,//双视场融合阈值，0-255

"bDualVideoEdge": boolValue,//双视场融合边缘增强

"dualVideoEdgeAlgo": intValue,//双视场融合边缘增强算法

"dualVideoEdgeAlpha": intValue,//双视场融合边缘融合强度，0-100

"dualVideoEdgeLevel": intValue,//双视场融合边缘增强强度，0-100

"bAspectRatio": boolValue,//是否保持原始幅形比

"bROIZoom": boolValue,//是否开启ROI放大

"roiZoomPipH": intValue,//ROI放大画中画水平位置，0-100

"roiZoomPipV": intValue,//ROI放大画中画垂直位置，0-100

"roiZoomPosH": intValue,//ROI放大原图像水平位置，0-100

"roiZoomPosV": intValue,//ROI放大原图像垂直位置，0-100

"roiZoomTimes": intValue,//ROI放大倍数

"bNr": boolValue,//是否开启降噪

"dnrVer": intValue,//3DNR版本

"sf0_bright": intValue,//参考上一帧去亮处噪声；0-255

"sf0_dark": intValue,//参考上一帧去暗处噪声；0-255

"sf1_bright": intValue,//运动区域去亮处噪声1；0-255

"sf1_dark": intValue,//运动区域去暗处噪声1；0-255

"sf2_bright": intValue,//运动区域去亮处噪声2；0-255

"sf2_dark": intValue,//运动区域去暗处噪声2；0-255

"sfk_bright": intValue,//当前帧去亮处噪声0-255

"sfk_dark": intValue,//当前帧去暗处噪声0-255

"sf_bsc_freq": intValue,//0-4

"sf_ed_thresh": intValue,//边缘检测阈值0-255

"tf1_md_profile": intValue,//动静判断模式1；0-7

"tf1_md_thresh": intValue,//如果 tf_mth_linear_flg 等于 0，其取值范围为: [0, 200] 如果 tf_mth_linear_flg 等于 1，其取值范围为: [0, 4095]

"tf1_moving": intValue,//0-31

"tf1_still": intValue,//0-15

"tf2_md_profile": intValue,//动静判断模式2；0-7

"tf2_md_thresh": intValue,//如果 tf_mth_linear_flg 等于 0，其取值范围为: [0, 200] 如果 tf_mth_linear_flg 等于 1，其取值范围为: [0, 4095]

"tf2_moving": intValue,//0-31

"tf2_still": intValue,//0-15

"tf_profile": intValue,//0-3

"tf_mth_linear_flg": intValue,//0-1

"csf_strength": intValue,//Strength of c space filter 0-255

"ctf_range": intValue,//0-255

"ctf_strength": intValue,//Strength of c time filter. 0-32

"bDisEnable": intValue,//是否开启防抖

"disLevel": intValue//防抖等级 0-2

}

}

获取音频编码参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"aencGetCfg",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"aencGetCfg",

"param":{

"ackvalue":100,

"bEnable": bool,//是否开启音频编码；

"encoding": intValue,//音频编码格式，19：G711alaw；20：G711ulaw；21：G726；9：G.722.1；4：G.723.1；18：G.729；41：PCM；37：AAC；

"sampleRate": intValue,//音频采样率8000：8K samplerate；12000：12K samplerate；11025：11.025K samplerate；16000：16K samplerate；22050：22.050K samplerate；24000：24K samplerate；32000：32K samplerate；44100：44.1K samplerate；48000：48K  samplerate；64000：64K  samplerate；96000：96K  samplerate；

"bitWidth": intValue,//位宽，0:8位；1:16位；2:24位；

bEnable": bool//是否开启输入输出环回；

}

}

设置音频编码参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"aencSetCfg",

"param":{

"token":"stringValue",

"bEnable": bool,//是否开启音频编码；

"encoding": intValue,//音频编码格式，19：G711alaw；20：G711ulaw；21：G726；9：G.722.1；4：G.723.1；18：G.729；41：PCM；37：AAC；

"sampleRate": intValue,//音频采样率8000：8K samplerate；12000：12K samplerate；11025：11.025K samplerate；16000：16K samplerate；22050：22.050K samplerate；24000：24K samplerate；32000：32K samplerate；44100：44.1K samplerate；48000：48K  samplerate；64000：64K  samplerate；96000：96K  samplerate；

"bitWidth": intValue,//位宽，0:8位；1:16位；2:24位

bEnable": bool//是否开启输入输出环回；

}

}

response:

{

"cmd":"aencSetCfg",

"param":{

"ackvalue":100,

}

}

获取音频编码参数默认配置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"aencGetDefaultCfg",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"aencGetDefaultCfg",

"param":{

"ackvalue":100,

"bEnable": bool,//是否开启音频编码；

"encoding": intValue,//音频编码格式，19：G711alaw；20：G711ulaw；21：G726；9：G.722.1；4：G.723.1；18：G.729；41：PCM；37：AAC；

"sampleRate": intValue,//音频采样率8000：8K samplerate；12000：12K samplerate；11025：11.025K samplerate；16000：16K samplerate；22050：22.050K samplerate；24000：24K samplerate；32000：32K samplerate；44100：44.1K samplerate；48000：48K  samplerate；64000：64K  samplerate；96000：96K  samplerate；

"bitWidth": intValue,//位宽，0:8位；1:16位；2:24位；

bEnable": bool//是否开启输入输出环回；

}

}

自定义信息显示更新

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"selfDefineSetOsd",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,			//通道号，从0开始

"selfDefineSetOsd":"stringValue"  //自定义信息，UTF-8编码字符串

}

}

response:

{

"cmd":"selfDefineSetOsd",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

获取AR参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpARGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue			//通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"ivpARGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"enable": boolValue,		//是否开启

"arItem": [				//AR条目列表

{

"index": intValue,	//索引

"bValid": 100,		//是否有效

"mode": intValue,	//AR框选还是点选，0：点选；1：框选；

"text": stringValue,	//标识字符串

"pos": {			//mode为0有效，640x512坐标系下的点坐标

"x": 0,

"y": 0

},

"pos": {			//mode为1有效，640x512坐标系下的框坐标

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

}

]

}

}

设置AR参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpARSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,		//通道号，从0开始

"enable": boolValue,		//是否开启

}

}

response:

{

"cmd":"ivpARSet",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

增加AR条目

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpARItemAdd",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,	//通道号，从0开始

"mode": intValue,		//AR框选还是点选，0：点选；1：框选；

"text": stringValue,		//标识字符串

"pos": {				//mode为0有效，640x512坐标系下的点坐标

"x": 0,

"y": 0

},

"pos": {				//mode为1有效，640x512坐标系下的框坐标

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

}

}

response:

{

"cmd":"ivpARItemAdd",

"param":{

"ackvalue":100,

"index": intValue	//索引

}

}

删除AR条目

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpARItemDel",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,			//通道号，从0开始

"indexArray": [intValue, intValue]	//要删除的索引列表

}

}

response:

{

"cmd":"ivpARItemDel",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

音频播放

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"audioPlaySetNum",

"param":{

"token":"stringValue",

"playNum": intValue			//播放曲目，1-8

}

}

response:

{

"cmd":"audioPlaySetNum",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

音频停止播放

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"audioStop",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"audioStop",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

音量增大

注：设备能力集参数audioType为0时有效。

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"audioVolumeUp",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"audioVolumeUp",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

音量减小

注：设备能力集参数audioType为0时有效。

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"audioVolumeDown",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"audioVolumeDown",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

本地音频参数获取

注：设备能力集参数audioType为1时有效。

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"audioLocalGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"audioLocalGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"volume": intValue,			//音频输出音量0-127

"AoutChn": intValue,		//播放通道，0：左声道；1右声道；

"bEnable": intValue			//是否开启音频播放

}

}

本地音频参数设置

注：设备能力集参数audioType为1时有效。

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"audioLocalSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"volume": intValue,			//音频输出音量0-127

"AoutChn": intValue,		//播放通道，0：左声道；1右声道；

"bEnable": intValue			//是否开启音频播放

}

}

response:

{

"cmd":"audioLocalSet",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

PTZ管理

云台参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzSetSerialConf",

"param":{

"token":"stringValue",

"chn":intValue,         	//422通道号，从0开始

"ptztype":"stringValue",       //云台类型(厂家)  hpws 最大20字节

"interfacetype":"stringValue",  //控制接口类型 RS485 RS422 最大20字节

"baudrate":intValue,         //波特率

"databits":intValue,          //数据位

"stopbits":intValue,          //停止位

"parity":intValue,            //奇偶校验位 0:无 1:奇校验 2:偶校验

"decodertype":"stringValue",  //解码器类型 PELCO-P PELCO-D 最大20字节

"decoderaddr":intValue,       //解码器地址

"bTrans":intValue  //485与热像机芯透传是否开启

}

}

b)Example:

request:

{

"cmd":"ptzSetSerialConf",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"chn":0,

"ptztype":"hpws",

"interfacetype":"RS422",

"baudrate":9600,

"databits":8,

"stopbits":1,

"parity":0,

"decodertype":"PELCO-D",

"decoderaddr":0,

"bTrans":false

}

}

云台参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzGetSerialConf",

"param":{

"token":"stringValue",

"chn":intValue         	//422通道号，从0开始

}

}

b)Example:

response:

{

"cmd":"ptzGetSerialConf",

"param":{

"ackvalue":100,

"ptztype":"hpws", //最大20字节

"interfacetype":"RS422", //最大20字节

"baudrate":9600,

"databits":8,

"stopbits":1,

"parity":0,

"decodertype":"PELCO-D",//最大20字节

"decoderaddr":0

}

}

云台默认参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzGetSerialDefaultConf",

"param":{

"token":"stringValue",

"chn":intValue         	//422通道号，从0开始

}

}

b)Example:

response:

{

"cmd":"ptzGetSerialDefaultConf",

"param":{

"ackvalue":100,

"ptztype":"hpws",

"interfacetype":"RS422",

"baudrate":9600,

"databits":8,

"stopbits":1,

"parity":0,

"decodertype":"PELCO-D",

"decoderaddr":0

}

}

云台控制命令

云台角度说明：

水平角度数值：0度---360度对应数值0---36000。

对应关系: 0度对应数值0，0.01度对应数值1，90度对应数值9000，180度对应数值18000，270度对应数值27000，359.99度对应数值35999。

俯仰角度数值：0度--- (-90)度对应数值0---9000。(+90)度--- 0度对应数值27000---36000。

对应关系: 0度对应数值0，-0.01度对应数值1，-10度对应数值1000，-90度对应数值9000，+90度对应数值27000，+10度对应数值35000，+0.01度对应数值35999。

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzControl",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"actionid":intValue,      //控制命令id

"ptzxspeed":intValue,    //水平速度

"ptzyspeed":intValue,    //垂直速度

"presetid":intValue,      //预置位id(1~255)

"owner":intValue,       //0:hpws 1:other

"scanspeed":intValue,    //线扫速度(1~63)

"curisewaittimeminute":intValue,  //巡航停留分钟(0-59)

"curisewaittimesecond":intValue,  //巡航停留秒数(0-59)

"curisepresetnum":intValue,      //巡航预置位个数(10~80)

"curisexstart":intValue           //第几条巡航路线(1~6)

"mode":intValue 	//0:基本的PTZ控制；1:PT选择识别到的目标

}

}

备注：该请求无response，只需进行下发命令

b)Example:

request:

| Actionid(控制命令) | Request(示例) |
| --- | --- |
| 0(上) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":0, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzyspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 1(下) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":1, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzyspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 2(左) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":2, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzxspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 3(右) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":3, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzxspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 4(左上) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":4, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzxspeed":30,// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptzyspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 5(左下) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":5, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzxspeed":30,// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptzyspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 6(右上) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":6, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzxspeed":30,// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptzyspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 7(右下) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":7, "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度 0：速度等级 1:真实速度 "ptzxspeed":30,// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptzyspeed":30// 若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "ptAutoStopTime":0,//方向命令时间设置，方向命令下发后超时自动下发停止命令，单位ms,大于100ms生效。 } } |
| 8(停止) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":8 } } |
| 9(镜头放大) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":9 } } |
| 10(镜头缩小) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":10 } } |
| 11(聚焦近) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":11 } } |
| 12(聚焦远) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":12 } } |
| 13(设置预置位) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":13, "presetid":1 "presetName": "22" "presetSpeed": "30" } } |
| 14(调用预置位) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":14, "presetid":1, "presetInvokeSpeed":30,//速度等级 “presetInvokeRealSpeedFlag”:0,//是否采用真实速度，0:速度等级 1:真实速度 “presetInvokeRealSpeedSet”:3000,//真实速度*100 } } |
| 15(删除预置位) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":15, "presetid":1 } } |
| 16(激光光圈缩小) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":16 } } |
| 17(激光光圈放大) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":17 } } |
| 18(打开灯光) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":18 } } |
| 19(关闭灯光) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":19 } } |
| 20(雨刷开) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":20 } } |
| 21(雨刷关) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":21 } } |
| 29(变倍停止) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":29 } } |
| 30(聚焦停止) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":30 } } |
| 42(视场角定位) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0,//通道号 "actionid": 42, "locIrViewPos": 1200 //视场角 扩大100倍 } } |
| 43(聚焦值定位) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0,//通道号 "actionid": 43, "locLensFocusPos": 8000 //可见光聚焦值(4096--32768),热像聚焦值(0--4096) } } |
| 44(焦距值定位) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0,//通道号 "actionid": 44, "locLensFocalPos": 20 //单位 mm } } |
| 45(倍率定位) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0,//通道号 "actionid": 45, "locLensZoomXPos": 200 //倍率 扩大100倍 } } |
| 50(恢复默认云台零点,限位,控制优先,延时时间) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 50 } } |
| 51(水平俯仰角度定位) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0, "actionid": 51, "locSpeed": 30, //若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "locYSpeed": 30, //俯仰速度，若bptzSpeedAb=0，填写等级数值（0--200），若bptzSpeedAb=1，填写真实速度*100（0--28500） "bptzSpeedAb":1//是否下发真实速度0：速度等级 1:真实速度 "locHorPos": 1200, //水平角，下发43690不执行 "locVerPos": 34800//俯仰角，下发43690不执行 "postionFlaX": 12.00, //水平角浮点数（0-360），下发436.90不执行 "postionFlaY": 348.00//俯仰角浮点数（0-360）下发436.90不执行 "ptzPosCamview":2000//可见光视场角，真实*100，0不动作 "ptzPosIrview":2000//热像视场角，真实*100，0不动作 } } |
| 58(激光光圈停止) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0, "actionid": 58 } } |
| 62(雨刷持续刷) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid": 0, "actionid":62 } } |
| 63(除霜风扇开) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid": 0, "actionid":63 } } |
| 64(除霜风扇关) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid": 0, "actionid":64 } } |
| 65(除霜加热开) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid": 0, "actionid":65 } } |
| 66(除霜加热关) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid": 0, "actionid":66 } } |
| 77(视场，聚焦值定位) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0,//通道号 "actionid": 77, "locIrViewPos": 1200 //视场角 扩大100倍 "locLensFocusPos": 8000 //可见光聚焦值(4096--32768),热像聚焦值(0--4096) } } |
| 78(焦距，聚焦值定位) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0,//通道号 "actionid": 78, "locLensFocalPos": 20 //单位 mm "locLensFocusPos": 8000 //可见光聚焦值(4096--32768),热像聚焦值(0--4096) } } |
| 79(可见光光圈变大) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":79 } } |
| 80(可见光光圈缩小) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":80 } } |
| 81(可见光光圈变化停止) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "channelid":0, "actionid":81 } } |
| 100(开始线性扫描) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":100, "horPath": 1 //第x条 } } |
| 101(设置线扫左边界) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 101, "ptzxspeed": 30,//水平速度，1-63 "ptzyspeed": 30,//俯仰速度，1-63 "scanWaitTime": 10,//等待时间，单位秒 "horPath": 1 //第 x 条 "horStartHor": 2500 //x100，0--36000 } } |
| 102(设置线扫右边界) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 102, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "scanWaitTime": 10, "horPath": 1 //第 x 条 "horStopHor": 2500 //x100，0--36000 } } |
| 103(设置线扫速度) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 103, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "horPath": 1 第x 条 } } |
| 104(巡航停留时间设置) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":104, "curisewaittimeminute":10, "curisewaittimesecond":30 } } |
| 105(启动自定义巡航) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":105 } } |
| 106(巡航预置位个数设置) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":106, "curisepresetnum":20 } } |
| 107(启动第x条巡航路线) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":107, "curisexstart":2 } } |
| 108(启动日夜巡航模式) | { "cmd":"ptzControl", "param":{ "token":"6d2d614846059c0000", "actionid":108 } } |
| 110(停止线扫、巡航) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0, "actionid": 110, "horPath": 1 //第x条线扫 } } |
| 111(苹果皮扫开始) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 111 } } |
| 112(苹果皮左下边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 112, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "scanStepAngle": 500, "scanWaitTime": 10 "appleScanLeftPos": 2500 //x100，0--36000 "appleScanDownPos": 2500 //x100，0--36000 } } |
| 113(苹果皮右上边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 113, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "scanStepAngle": 500, "scanWaitTime": 10 "appleScanRightPos": 2500 //x100，0--36000 "appleScanUpPos": 2500 //x100，0--36000 } } |
| 114(全景扫开始) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 114 } } |
| 115(帧扫开始) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 115 } } |
| 116(全景下边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 116, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "scanStepAngle": 500, "scanWaitTime": 10, "panoScanDown": 1000,(0-36000,真实*100) } } |
| 117(全景上边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 117, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "scanStepAngle": 500, "scanWaitTime": 10, "panoScanUp": 1000,(0-36000,真实*100) } } |
| 118(帧扫位置设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 118, "ptzxspeed": 30,//0-63 "ptzyspeed": 30,//0-63 "scanWaitTime": 300,//帧扫等待时间，单位ms，waitMode为3时有效 "waitMode": 5,//等待模式，0：快速；1：正常；2：慢速；3：自定义； "bWaitPosReach": false,//是否等待角度到位 "bFrameScanSnapshot": false,//是否抓图 "scanStepAngle": 5,//步距角，实际度数x100 "stepAngleView_x_offset": 5,//视场角修正，实际度数x100 "bScanOnce":false //是否只扫描一圈 "scanSetName":"名称"，//名称设置 } } |
| 119(线扫暂停) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 119, "horPath": 1 //第x条 } } |
| 120(线扫继续) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 120, "horPath": 1 //第x条 } } |
| 121(苹果皮扫暂停) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 121 } } |
| 122(苹果皮扫继续) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 122 } } |
| 123(全景扫暂停) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 123 } } |
| 124(全景扫继续) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 124 } } |
| 125(帧扫暂停) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 125 } } |
| 126(帧扫继续) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 126 } } |
| 127(花样扫开始录制) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 127 } } |
| 128(花样扫停止录制) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 128 } } |
| 129(花样扫暂停) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 129 } } |
| 130(花样扫开始) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 130 } } |
| 131(花样扫继续) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 131 } } |
| 132(垂直扫设置上边界) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 132, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "scanWaitTime": 10, "verScanUp": 1000,(0-36000,真实*100) } } |
| 133(垂直扫设置下边界) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 133, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30, "scanWaitTime": 10, "verScanDown": 1000,(0-36000,真实*100) } } |
| 134(垂直扫暂停) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 134 } } |
| 135(垂直扫开始) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 135 } } |
| 136(垂直扫继续) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 136 } } |
| 137(线扫等待时间设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 137, "scanWaitTime": 10, "horPath": 1 //第x条线扫 } } |
| 138(垂直扫速度设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 138, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30 } } |
| 139(垂直扫时间设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 139, "scanWaitTime": 10 } } |
| 140(全景速度设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 140, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30 } } |
| 140(全景时间设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 141, "scanWaitTime": 10 } } |
| 142(全景步距角设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 142, "scanStepAngle": 500 } } |
| 143(苹果皮速度设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 143, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30 } } |
| 144(苹果皮时间设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 144, "scanWaitTime": 10 } } |
| 145(苹果皮步距角设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 145, "scanStepAngle": 500 } } |
| 146(帧扫速度设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 146, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30 } } |
| 147(帧扫时间设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 147, "scanWaitTime": 5 } } |
| 149(帧扫上边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 149, "frameScanUp": 0-36000(真实*100) } } |
| 150(帧扫下边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 150, "frameScanDown": 0-36000(真实*100) } } |
| 151(帧扫左边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 151, "frameScanLeft": 0-36000(真实*100) } } |
| 152(帧扫右边界设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 152, "frameScanRight": 0-36000(真实*100) } } |
| 158(水平扫描名称设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 158, "scanSetName": "名称"//名称 "horPath":1,//第x条路径 } } |
| 159(垂直扫描名称设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 159, "scanSetName": "名称"//名称 } } |
| 161(全景扫描名称设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 161, "scanSetName": "名称"//名称 } } |
| 162(花样扫描名称设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 162, "scanSetName": "名称"//名称 "patternPath":第x条路径 } } |
| 163(苹果皮扫描名称设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 163, "scanSetName": "名称"//名称 } } |
| 164(随机扫描名称设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 164, "scanSetName": "名称"//名称 } } |
| 214(日夜巡航开始) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0, "actionid": 214 } } |
| 215(日夜巡航停止) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0, "actionid": 215 } } |
| 216(日夜巡航速度设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 216, "ptzxspeed": 30, "ptzyspeed": 30 } } |
| 217(日夜巡航时间设置) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "actionid": 217, "scanWaitTime": 10 } } |
| 218(日夜巡航暂停) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0, "actionid": 218 } } |
| 219(日夜巡航继续) | { "cmd": "ptzControl", "param": { "token": "2c52a0482b06b80000", "channelid": 0, "actionid": 219 } } |

预置位获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzWebGetPresets",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"ptzWebGetPresets",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"preset":[intvalue,intvalue, …,intvalue,intvalue],   //可变数组，最大为255

"presetName": ["stringValue","stringValue","stringValue"]

}

}

Example:

response:

{

"cmd":"ptzWebGetPresets",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"preset":[1,2,5],   //存在的预置位为1、2、5

"presetName": ["11","22","55"]

}

}

云台水平速度设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzWebSetPtzSpeedX",

"param":{

"token":"stringValue",

"ptzspeedX":intvalue                //云台水平速度

}

}

Example:

{

"cmd":"ptzWebSetPtzSpeedX",

"param":{

"ptzspeedX":30

}

}

云台控制参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzWebGetPtzCtrlPara",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"ptzWebGetPtzCtrlPara",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"ptzspeedXrange":[intvalue,intvalue],   //云台水平速度范围

"ptzspeedX":intvalue,                //云台水平速度

"ptzspeedYrange":[intvalue,intvalue],   //云台俯仰速度范围

"ptzspeedY":intvalue,                //云台俯仰速度

"focusspeedrange":[intvalue,intvalue],   //聚焦速度范围

"focusspeed":intvalue,                //聚焦速度

"ptHorMaxFullSpeed":doubleValue,                //云台全速模式 最大水平速度 单位°/S

"ptVerMaxFullSpeed":doubleValue,                //云台全速模式 最大俯仰速度 单位°/S

"ptHorMaxMidSpeed":doubleValue,                //云台中速模式 最大水平速度 单位°/S

"ptVerMaxMidSpeed":doubleValue,                //云台中速模式 最大俯仰速度 单位°/S

"ptHorMaxLowSpeed":doubleValue,                //云台低速模式 最大水平速度 单位°/S

"ptVerMaxLowSpeed":doubleValue,                //云台低速模式 最大俯仰速度 单位°/S

"ptHorMaxLocSpeed":doubleValue,                //云台定位 最大水平速度 单位°/S

"ptVerMaxLocSpeed":doubleValue,                //云台定位 最大俯仰速度 单位°/S

"ptHorMinSpeed":doubleValue,                //云台最小水平速度 单位°/S

"ptVerMinSpeed":doubleValue,                //云台最小俯仰速度 单位°/S

"ptRealSpeedDisplay":intvalue, // 云台真实速度显示 0=控制速度，定位速度不显示 1=控制速度，定位速度显示

"speedLoc":intvalue                //定位

}

}

Example:

{

"cmd":"ptzWebGetPtzCtrlPara",

"param":{

" ackvalue ":100,

"ptzspeedXrange":[1, 63],

"ptzspeedX":30,

"ptzspeedYrange":[1, 63],

"ptzspeedY":30,

"focusspeedrange":[1, 100],

"focusspeed":30,

}

}

聚焦速度设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzWebSetFocusSpeed",

"param":{

"token":"stringValue",

"focusspeed":intvalue                //聚焦速度,5-100

}

}

response:

{

"cmd": "ptzWebSetFocusSpeed",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

Example:

{

"cmd":"ptzWebSetFocusSpeed",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"focusspeed":30

}

}

巡航路径设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruisePathSet,

"param":{

"token":"stringValue",

"cruiseid":intvalue,  //从1开始

"cruiseName":"stringValue", //名称

"speedRealEn":intvalue, //是否采用真实速度,0:速度等级1:真实速度

"preset":[

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

},

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

},

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

}

]

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruisePathSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

巡航路径删除

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruisePathDel,

"param":{

"token":"stringValue",

"cruiseid":intvalue       //从1开始

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruisePathDel",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

巡航路径获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruisePathGet,

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

Response:

{

"cmd":"ptzCruisePathGet,

"param":{

" ackvalue ":100,

"cruisepath":[

{

"cruiseid":intvalue,

"cruiseName":stringValue, //名称

"speedRealEn":intvalue, //是否采用真实速度,0:速度等级1:真实速度

"preset":[

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

},

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

}

]

},

{

"cruiseid":intvalue,

"cruiseName":stringValue, //名称

"speedRealEn":intvalue, //是否采用真实速度,0:速度等级1:真实速度

"preset":[

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

},

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

}

]

},

{

"cruiseid":intvalue,

"cruiseName":stringValue, //名称

"speedRealEn":intvalue, //是否采用真实速度,0:速度等级1:真实速度

"preset":[

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

},

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

}

]

}

}

}

巡航开始

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruisePathStart,

"param":{

"token":"stringValue",

"cruiseid":intvalue   //从1开始

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruisePathStart",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

巡航结束

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruisePathStop,

"param":{

"token":"stringValue",

"cruiseid":intvalue   //从1开始

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruisePathStop",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

巡航暂停

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzCruisePathPause",

"param": {

"token":"stringValue",

"cruiseid":intvalue  //从1开始

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruisePathPause",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

巡航继续

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzCruisePathContinue",

"param": {

"token":"stringValue",

"cruiseid":intvalue  //从1开始

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruisePathContinue",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取巡航暂停状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzGetCruisePauseState",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzGetCruisePauseState",

"param": {

"ackvalue": 100,

"cruiseCurState": 0  //0:停止 1:正在进行 2:暂停

“cruisePauseIdNum”: 1,//暂停状态下的巡航线号

“cruisePausePresetIndex”: 1,//暂停状态下的巡航线预置点索引号，0开始

“cruisePausePresetNum”: 1,//暂停状态下的巡航线预置点号

}

}

获取各类扫描暂停状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzGetScanPauseState",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzGetScanPauseState",

"param": {

"ackvalue": 100,

"scanHorCurState": 0,  //线扫 0:停止 1:正在进行 2:暂停

"scanAppleCurState": 0,  //苹果皮 0:停止 1:正在进行 2:暂停

"scanPanoCurState": 0, //全景

"scanFrameCurState": 0,//帧扫

"scanPattCurState": 0,//花样扫

"scanVerCurState": 0,//垂直扫

"scanCruiDayCurState": 0//日夜巡航

}

}

获取各类扫描设置参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzGetScanParamConf",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"horPath": 1  //线扫第x条

"scanPattPath": 1  //花样扫第x条

}

}

response:

{

"cmd": "ptzGetScanParamConf",

"param": {

"ackvalue": 100,

"channelId":0,

"scanHorSpeed": 30, //第x条线扫速度

"scanPanoSpeed": 30, //全景速度

"scanPanoStepAngle": 500,//全景步距角(扩大100倍)

"scanAppleSpeed": 30,//苹果皮速度

"scanAppleStepAngle": 500,//苹果皮步距角(扩大100倍)

"scanFrameStepAngle": 300,//帧扫描步距角返回值，真实*100

"scanFrameSpeed": 30,//帧扫速度

"scanFrameWaitX": 5,//帧扫边界等待时间

"scanVerSpeed": 30,//垂直扫速度

"scanHorWait": 10,//第x条线扫边界等待时间

"scanVerWait": 10,//垂直边界等待时间

"scanPanoWait": 10,//全景边界等待时间

"scanAppleWait": 10,//苹果皮边界等待时间

"cruiseDaySpeed": 30,//日夜巡航速度

"cruiseDayWait": 10//日夜巡航等待时间

"bWaitPosReach": true//扫描是否等待云台到位

"bFrameScanSnapshot": true//扫描是否抓图

"bScanOnce": true//扫描是否只扫一次

"waitMode": 0//帧扫描停留等待模式返回值 0 fast  1middle  2 slow

"frameParamChangeTime": 0//帧扫设置的停留时间跟此时间对比，判断是否需要切换帧扫PID参数

"stepAngleView_x_offset": 0//视场角偏移

"horScanStartHor": intValue,//水平扫描相对对零点计算后的水平起始位置

"horScanStopHor": intValue,//水平扫描相对零点计算后的水平停止位置

"horScanStartHorFla": doubleValue,//水平扫描相对对零点计算后的水平起始位置浮点数

"horScanStopHorFla": doubleValue,//水平扫描相对零点计算后的水平停止位置浮点数

"appleScanLeftPos": 2000//0--36000,苹果皮左边界

"appleScanRightPos": 3000//0--36000,苹果皮右边界

"appleScanUpPos": 2000//0--36000,苹果皮上边界

"appleScanDownPos": 3000//0--36000,苹果皮下边界

"appleScanLeftPosFla": doubleValue//0--360.00,苹果皮左边界浮点数

"appleScanRightPosFla": doubleValue//0--360.00,苹果皮右边界浮点数

"appleScanUpPosFla": doubleValue//0--360.00,苹果皮上边界浮点数

"appleScanDownPosFla": doubleValue//0--360.00,苹果皮下边界浮点数

"frameScanUp": 3000//0--36000,帧扫上边界

"frameScanDown": 3000//0--36000,帧扫下边界

"frameScanLeft": 3000//0--36000,帧扫左边界

"frameScanRight": 3000//0--36000,帧扫右边界

"frameScanUpFla": doubleValue//0--360.00,帧扫上边界浮点数

"frameScanDownFla": doubleValue//0--360.00,帧扫下边界浮点数

"frameScanLeftFla": doubleValue//0--360.00,帧扫左边界浮点数

"frameScanRightFla": doubleValue//0--360.00,帧扫右边界浮点数

"channelIdFrame":0,//帧扫通道号 0 1

"verScanDown": 3000//0--36000,垂直下边界

"verScanUp": 3000//0--36000,垂直上边界

"verScanDownFla": doubleValue//0--360.00,垂直下边界浮点数

"verScanUpFla": doubleValue//0--360.00,垂直上边界浮点数

"panoScanDown": 3000//0--36000,全景下边界

"panoScanUp": 3000//0--36000,,全景上边界

"panoScanDownFla": doubleValue//0--360.00,全景下边界浮点数

"panoScanUpFla": doubleValue//0--360.00,全景上边界浮点数

"horScanName": "名称",//水平扫描名称

"panoScanName": "名称",//全景扫描名称

"frameScanName": "名称",//帧扫描名称

"pattScanName": "名称",//花样扫描名称

"appleScanName": "名称",//苹果皮扫描名称

"verScanName": "名称",//垂直扫描名称

"randomScanName": "名称",//随机扫描名称

}

}

设置守望参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzHomeModeSet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"enable": 0, //1使能

"waitTime": 30,

"mode": 4, // 0预置位 1巡航 2水平扫 3全景扫 4苹果扫 5帧扫 6花样扫 7垂直扫 8随机扫描  9组合路径

"horPath": 1, //1-6,水平扫描路径ID

"patternPath": 1,//1-8,花样扫描路径ID

"curisePath": 1,//1-10,巡航路径ID

"presethomeid": 1,//1-5001,预置位ID

"comboId": 1//1-8,组合路径ID

}

}

response:

{

"cmd": "ptzHomeModeSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取守望参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzWebGetHomeMode",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzWebGetHomeMode",

"param": {

"ackvalue": 100,

"enable": false,

"waitTime": 30,

"mode": 4, // 0预置位 1巡航 2水平扫 3全景扫 4苹果扫 5帧扫 6花样扫 7垂直扫 8随机扫描  9组合路径

"horPath": 1, //1-6,水平扫描路径ID

"patternPath": 1,//1-8,花样扫描路径ID

"curisePath": 1,//1-10,巡航路径ID

"presethomeid": 1,//1-5001,预置位ID

"comboId": 1//1-8,组合路径ID

}

}

清除云台配置参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzWebClearCfgSet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"clearAllPresetEn": 1, //所有预置位

"clearAllCuriseEn": 0,//所有巡航线

"clearAllLimitSetEn": 0,//所有限位

"clearAllTimeTaskEn": 0,//所有定时任务

"clearAllHomeEn": 0 //所有守望

}

}

response:

{

"cmd": "ptzWebClearCfgSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

设置云台定时任务

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzTimeTaskSet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"enable": 0, //使能状态

"restoreTime": 30, //任务恢复时间

//周一 ---  周天 7个数组，每个数组里面包含具体定时任务

"timePlan": [[{

"sTime": 11220, //开始时间(0 -- (86400-1))

"eTime": 20220,//结束时间

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 1  //1预置位 2巡航 3水平扫 4全景扫 5苹果皮扫 6帧扫 7花样扫 8垂直扫 9云台自检

},

{

"sTime": 34500,

"eTime": 47400,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 1

},

{

"sTime": 59040,

"eTime": 71220,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 1

}], [], [{

"sTime": 18480,

"eTime": 28500,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 3

},

{

"sTime": 44220,

"eTime": 54720,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 3

}], [], [{

"sTime": 32580,

"eTime": 45420,

"type": 5

}], [{

"sTime": 23580,

"eTime": 38220,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 8

},

{

"sTime": 55500,

"eTime": 70020,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 8

}], []]

}

}

response:

{

"cmd": "ptzTimeTaskSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取云台定时任务

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzTimeTaskGet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzTimeTaskGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"enable": false, //使能状态

"restoreTime": 30,//任务恢复时间

//周一 ---  周天 7个数组，每个数组里面包含具体定时任务

"timePlan": [[{

"sTime": 11220,//开始时间(0 -- (86400-1))

"eTime": 20220,//结束时间

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 1 //1预置位 2巡航 3水平扫 4全景扫 5苹果皮扫 6帧扫 7花样扫 8垂直扫 9云台自检

},

{

"sTime": 34500,

"eTime": 47400,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 1

},

{

"sTime": 59040,

"eTime": 71220,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 1

}], [], [{

"sTime": 18480,

"eTime": 28500,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 3

},

{

"sTime": 44220,

"eTime": 54720,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 3

}], [], [{

"sTime": 32580,

"eTime": 45420,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 5

}], [{

"sTime": 23580,

"eTime": 38220,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 8

},

{

"sTime": 55500,

"eTime": 70020,

"number": 1,//预置位或者巡航ID

"type": 8

}], []]

}

}

获取云台限位限速参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzGetLimitMode",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzGetLimitMode",

"param": {

"ackvalue": 100,

"enableHor": false, //水平限位使能

"enableVer": false, //俯仰限位使能

"speedAuto": false,//长焦限速使能

"ctrPriorityMode": 0,//控制优先  0网络优先 1串口优先

"ctrDelaySecond": 10 //延时时间

}

}

获取云台断电记忆使能

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzGetPowerOffEnable",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzGetPowerOffEnable",

"param": {

"ackvalue": 100,

"powerOffEnable": 0

}

}

获取云台基本参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzGetBaseParamConf",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzGetBaseParamConf",

"param": {

"ackvalue": 100,

"netTrans": 1,  //网络传输开关使能状态

"netTransInterval": 1,  //网络传输间隔时间，100-10000，单位ms

"netTransPelcoD": 1,  //PelcoD上报开关

"ctrlFlip": 1,  //逻辑反转是否开启

"lowPower": 1,  //低功耗是否开启

//"autoPowerOffTime": 0,  //制冷热像自动关机时长，0：不自动关机；1-24：运行指定小时后自动关机

"ctrlFlipOver": 1,  //过顶翻转是否开启

"trackTopTurn": 1,  //过顶跟踪是否开启

"bAsyncZoom": 1,  //双光同步变倍开启

"pelcodProto": 1,  //pelcod协议版本

//"bAsyncZoomVisibleMaster": 1,  //双光同步变倍以可见光为主

"ptAnglePosReachCheck": 1,  //是否判断角度定位到位

"ptPresetPosReachCheck": 1,  //是否判断调用预置位定位到位

"ptSelfPosReachCheck": 1,  //是否判断自检到位，控制指令和跟踪指令发送

"ptCruiseLensPosition": 1,  //是否巡航过程中始终定位视场角，否则zoom变化不大不进行视场角定位

"revErrAutoCheckEn": 1,  //是否使能此功能，配置保存

"revErrAutoCheckSelfCntSet": 1,  //重新自检次数，配置保存

"revErrAutoCheckTimeSet": 1,  //重新自检时间间隔，单位min，配置保存

"revErrAutoCheckSelfTempSet": 1,  //重新自检温度判断，配置保存

"lightCheckDay": 1,  //日夜巡航白天判断阈值

"lightCheckNight": 1,  //日夜巡航夜晚判断阈值

"ptNetParaState_close": 1,  //ptNetParaState字段是否关闭回传

"ptzNetCruiseState_close": 1,  //ptzNetCruiseState字段是否关闭回传

"PTZStatusReport_close": 1,  //PTZStatusReport字段是否关闭回传

"imgLensState_close": 1,  //imgLensState字段是否关闭回传

"laserLensState_close": 1,  //laserLensState字段是否关闭回传

"visibleLensState_close": 1,  //visibleLensState字段是否关闭回传

“dirCtrAutoStopEn”:0,//方向控制自动停止开关 0关 1开

“dirCtrAutoStopTime”:5000,//方向控制自动停止时间ms设置

}

}

设置转台水平稳像开关

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSteadyHSet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"enable": 0 //开关设置状态:0关闭 1锁定 2跟随

"simulEn": 1 //水平俯仰是否同时设置标志

"simulHor": 1 //同时设置下的水平开关状态

"simulVer": 1 //同时设置下的俯仰开关状态

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSteadyHSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置转台俯仰稳像开关

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSteadyVSet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"enable": 0 //开关设置状态:0关闭 1锁定 2跟随

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSteadyVSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置云台基本参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSetBaseParamConf",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"netTrans": 1,  //网络传输开关使能状态

"netTransInterval": 1,  //网络传输间隔时间，100-10000，单位ms

"netTransPelcoD": 1,  //PelcoD上报开关

"ctrlFlip": 1,  //辑反转是否开启

"lowPower": 1,  //低功耗是否开启

//"autoPowerOffTime": 0,  //制冷热像自动关机时长，0：不自动关机；1-24：运行指定小时后自动关机

"ctrlFlipOver": 1,  //过顶翻转是否开启

"trackTopTurn": 1,  //过顶跟踪是否开启

"bAsyncZoom": 1,  //双光同步变倍开启

"pelcodProto": 1,  //pelcod协议版本

//"bAsyncZoomVisibleMaster": 1,  //双光同步变倍以可见光为主

"ptAnglePosReachCheck": 1,  //是否判断角度定位到位

"ptPresetPosReachCheck": 1,  //是否判断调用预置位定位到位

"ptSelfPosReachCheck": 1,  //是否判断自检到位，控制指令和跟踪指令发送

"ptCruiseLensPosition": 1,  //是否巡航过程中始终定位视场角，否则zoom变化不大不进行视场角定位

"revErrAutoCheckEn": 1,  //是否使能此功能，配置保存

"revErrAutoCheckSelfCntSet": 1,  //重新自检次数，配置保存

"revErrAutoCheckTimeSet": 1,  //重新自检时间间隔，单位min，配置保存

"revErrAutoCheckSelfTempSet": 1,  //重新自检温度判断，配置保存

"lightCheckDay": 1,  //日夜巡航白天判断阈值

"lightCheckNight": 1,  //日夜巡航夜晚判断阈值

"ptNetParaState_close":1,//ptNetParaState字段是否关闭回传

"ptzNetCruiseState_close":1,//ptzNetCruiseState字段是否关闭回传

"PTZStatusReport_close":1,//PTZStatusReport字段是否关闭回传

"imgLensState_close":1,//imgLensState字段是否关闭回传

"laserLensState_close":1,//laserLensState字段是否关闭回传

"visibleLensState_close":1//visibleLensState字段是否关闭回传

“dirCtrAutoStopEn”:0,//方向控制自动停止开关 0关 1开

“dirCtrAutoStopTime”:5000,//方向控制自动停止时间ms设置

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSetBaseParamConf",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置转台水平电机驱动开关

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzDriveHSet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"enable": 1 //设置开关使能

"simulEn": 1 //水平俯仰是否同时设置标志

"simulHor": 1 //同时设置下的水平开关状态

"simulVer": 1 //同时设置下的俯仰开关状态

}

}

response:

{

"cmd": "ptzDriveHSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置转台俯仰电机驱动开关

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzDriveVSet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"enable": 1 //设置开关使能

}

}

response:

{

"cmd": "ptzDriveVSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置转台电机调试模式开关

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzMotorDebugEnable",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"enable": 0 //设置开关使能状态

}

}

response:

{

"cmd": "ptzMotorDebugEnable",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置云台断电记忆使能

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSetPowerOffEnable",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"powerOffEnable": 0 //设置使能状态

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSetPowerOffEnable",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置云台限位限速及零点

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSetLimitMode",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"enableHor": 0, //水平限位使能状态设置

"enableVer": 0, //俯仰限位使能状态设置

"speedAuto": 0,//长焦限速使能状态设置

"ctrPriorityMode": 0,//控制优先级 0网络优先 1串口优先

"ctrDelaySecond": 10,//延时时间

"limitSetFlag": 0, //设置限位标志 0不设置 1设置左下限位 2设置右上限位

"zeroSetFlag": 0 //设置零点标志 0不设置 1设置水平零点 2设置俯仰零点

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSetLimitMode",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置云台3D定位位置

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptz3dPosition",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000",

"channelid": 0, //视频通道

"mode": 0, //0=3D 1=roi af

"actionid": 0, // 0:zoomIn , 1:zoomOut

"D3X": 100,//框选左上角横坐标；

"D3Y": 200,//框选左上角纵坐标；

"D3W": 100,//框选宽

"D3H": 100, //框选高

}

}

response:

{

"cmd": "ptz3dPosition",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置稳像水平零偏校正值

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSetStableZeroHor",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"zeroHNum": 9250  // (-32767--32767)

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSetStableZeroHor",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置稳像垂直零偏校正值

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSetStableZeroVer",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"zeroVNum": 9250  // (-32767--32767)

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSetStableZeroVer",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

标定云台当前水平值

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzAngleHorCalib",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"locHorCalib": 5000,  //标定云台当前的值为设定值(角度*100)

"calibFloatEn": 0,  //是否标定云台当前的值为设定浮点数数值

"locHorCalibFla": 50.123  //标定云台当前的值为设定浮点数数值,calibFloatEn=1下使用

}

}

response:

{

"cmd": "ptzAngleHorCalib",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

标定云台当前俯仰值

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzAngleVerCalib",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"locVerCalib": 1000,  //标定云台当前的值为设定值(角度*100)

"calibFloatEn": 0,  //是否标定云台当前的值为设定浮点数数值

"locVerCalibFla": 50.123  //标定云台当前的值为设定浮点数数值,calibFloatEn=1下使用

}

}

response:

{

"cmd": "ptzAngleVerCalib",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

获取设备开关状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzGetZtSwState",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzGetZtSwState",

"param": {

"ackvalue": 100,

"stableH": 0, //水平稳像开关，0关,1-2稳像锁定状态,3稳像跟随状态

"stableV": 0, //俯仰稳像开关，0关,1-2稳像锁定状态,3稳像跟随状态

"driveH": 1,//水平驱动开关

"driveV": 1,//俯仰驱动开关

"motorDebug": 0,//电机调试开关

"powerIr": 0,//热像电源开关

"powerCam": 0,//可见光电源开关

"powerLaserHw": 0,// 激光硬件电源

"powerLaserDisHw": 0,// 激光测距机电源

"powerPt":0, //云台电源关

"staZeroH": 9250,//水平稳像零漂校正值

"staZeroHmax": 32767,//水平稳像零漂最大值

"staZeroHmin": -32767,//水平稳像零漂最小值

"staZeroV": 0,//俯仰稳像零漂校正值

"staZeroVmax": 32767,/俯仰稳像零漂最大值

"staZeroVmin": -32767//俯仰稳像零漂最大值

}

}

设置热像电源开关

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSetPowerIrEnable",

"param": {

"token": "8d36d1afcc01600000",

"powerIr": 1 //0 关 1开

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSetPowerIrEnable",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

设置可见光电源开关

- 通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSetPowerCamEnable",

"param": {

"token": "8d36d1afcc01600000",

"powerCam": 1 //0关 1开

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSetPowerCamEnable",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

获取当前聚焦值

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzLensGetFocusPos",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"channelid": 0 //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd": "ptzLensGetFocusPos",

"param": {

"ackvalue": 100,

"channelid": 0, //通道号，从0开始

"focusPos":29592

}

}

云台俯仰速度设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzWebSetPtzSpeedY",

"param":{

"token":"stringValue",

"ptzspeedY":intvalue                //云台俯仰速度

}

}

Example:

{

"cmd":"ptzWebSetPtzSpeedY",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

"ptzspeedY":30

}

}

触发自动对焦

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgAfTrigger",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

response:

{

"cmd":"imgAfTrigger",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取设备自检状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzGetSelfStateParam",

"param":{

"token":"stringValue",

}

response:

{

"cmd":"ptzGetSelfStateParam",

"param":{

"ackvalue": 100,

"ptStateSelfPt":intValue,	//云台状态，1正常,2自检中,3俯仰堵转,4水平堵转,5水平光电错误，6水平编码器错误，7俯仰光电错误，8俯仰编码器错误，9预热中

"ptStateSelfCam":intValue,	//可见光自检状态1自检 2正常 3自检zoom错误 4自检focus错误 5自检zoom和focus错误

"ptStateSelfIr":intValue,	//热像自检状态1自检 2正常 3自检zoom错误 4自检focus错误 5自检zoom和focus错误

"ptStatePowerCam":intValue,//可见光电源 0关闭 1开启

"ptStatePowerIr":intValue,	//热像电源 0关闭 1开启

"ptCurRunState":intValue,	//云台当前运行状态

"camZoomRingCur":intValue,	//可见光zoom圈数

"camZoomRingLeft":intValue,	//可见光zoom剩余圈数

"camFocusRingCur":intValue,	//可见光focus圈数

"camFocusRingLeft":intValue,	//可见光focus剩余圈数

"irZoomRingCur":intValue,	//热像zoom圈数

"irZoomRingLeft":intValue,	//热像zoom剩余圈数

"irFocusRingCur":intValue,	//热像focus圈数

"irFocusRingLeft":intValue,	//热像focus剩余圈数

"ptSlipRingCur":intValue,	//电滑环圈数

"ptSlipRingLeft":intValue,	//电滑环剩余圈数

"ptGetStateTimeOut":intValue,	//1获取超时

"irGetStateTimeOut":intValue,	// 0正常 1错误

"camGetStateTimeOut":intValue,	//0正常 1错误

"stall_H_pt":intValue,	//水平堵转,0正常，1错误

"stall_V_pt":intValue,	//俯仰堵转,0正常，1错误

"lightSW_H_pt":intValue,	//水平光电开关,0正常，1错误

"lightSW_V_pt":intValue,	//俯仰光电开关,0正常，1错误

"encoderZ_H_pt":intValue,	//水平编码Z信号,0正常，1错误

"encoderZ_V_pt":intValue,	//俯仰编码Z信号,0正常，1错误

}

}

设置设备位置

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "devicePositionSet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"devicePosX": 1000000.01,

"devicePosY": 1000000.01,

"devicePosZ": 1000000.01,

"devicePosL": 1160000000,//真实经度x10000000

"devicePosB": 400000000,//真实纬度x10000000

"devicePosH": 300,//真实高度 x100

"targetForce": 1, // 0关 1开 ，强制引导(跟踪过程中位置改变就切换目标)

"targetWaitEn": 1 ,// 0关 1开 ，目标引导等待(在空闲状态下持续等待一段时间后响应目标引导)

"targetWaitTime": 30,// 秒，目标引导等待(在空闲状态下持续等待30s后响应目标引导)

"hkPosSetPtVerMax": 30,// hk协议下发setPtzPos俯仰角度使用,十进制数据下发，判断更改数值, *100

"hkPosSetPtVerCheck": 30,//hk协议下发setPtzPos俯仰角度使用,十进制数据下发，判断范围数值

"powerOffDelayTime": 30// 断电记忆上电初始化下发定位延时时间，秒 0不处理

}

}

response:

{

"cmd": "devicePositionSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取设备位置

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "devicePositionGet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000"

}

}

response:

{

"cmd": "devicePositionGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"devicePosX": 1000000.01,

"devicePosY": 1000000.01,

"devicePosZ": 1000000.01,

"devicePosL": 1160000000,//真实经度x10000000

"devicePosB": 400000000,//真实纬度x10000000

"devicePosH": 300,//真实高度 x100

"targetForce": 1 // 0关 1开 ，强制引导(跟踪过程中位置改变就切换目标)

"targetWaitEn": 1 ,// 0关 1开 ，目标引导等待(在空闲状态下持续等待一段时间后响应目标引导)

"targetWaitTime": 30,// 秒，目标引导等待(在空闲状态下持续等待30s后响应目标引导)

"hkPosSetPtVerMax": 3,// hk协议下发setPtzPos俯仰角度使用,十进制数据下发，判断更改数值, *100

"hkPosSetPtVerCheck": 30,//hk协议下发setPtzPos俯仰角度使用,十进制数据下发，判断范围数值

"powerOffDelayTime": 30// 断电记忆上电初始化下发定位延时时间，秒 0不处理

}

}

目标位置直角坐标引导（项目专用，通用版本不支持）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "deviceTargetGuide",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"targetPosX": 1000000.01,

"targetPosY": 1000000.01,

"targetPosZ": 1000000.01

}

}

response:

{

"cmd": "deviceTargetGuide",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

目标位置经纬高坐标引导（项目专用，通用版本不支持）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "deviceTargetLBHGuide",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"chn": 1,//通道号，1可见光 2热成像

"localNumber": 50,//本地批号

"targetPosL": 1160000000,//真实经度x10000000

"targetPosB": 400000000,//真实纬度x10000000

"targetPosH": 300//真实高度 x100

}

}

response:

{

"cmd": "deviceTargetLBHGuide",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取制冷热像参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "powerCoolIrParaGet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd": "powerCoolIrParaGet",

"param": {

"ackvalue": 100

"mode": 1,  // 0 =手动模式 1=自动模式 2=调试模式

"power": 1,  // 0 =电源关 1=电源开

"resiRunSecond": xx,  // 运行剩余时间，秒

"manuMinute": xx,  // 手动模式下的开机时长，分钟

"autoSTmieHour": xx,  // 自动模式下的开机小时

"autoSTmieMinute": xx,  // 自动模式下的开机分钟

"autoETmieHour": xx,  // 自动模式下的关机小时

"autoETmieMinute": xx,  // 自动模式下的关机分钟

"lowTempCheck": xx,  // 低温检测阈值

"highTempCheck": xx,  // 高温检测阈值

"lowTemp": xx,  // 低温

"highTemp": xx,  // 高温

}

}

设置制冷热像参数

a)通信格式：

模式设置：

request:

{

"cmd": " powerCoolIrModeSet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

" mode": 1，//0=手动模式 1=自动模式 2=调试模式（该模式断电不保存）

}

}

response:

{

"cmd": " powerCoolIrModeSet ",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

手动模式下：

request:

{

"cmd": "powerCoolIrManuParaSet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"power": 1，//0=关机 1=开机

"sTimeHour":0, //开机时长小时

"sTimeMinute":15 //开机时长分钟

}

}

response:

{

"cmd": "powerCoolIrManuParaSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

自动模式下：

request:

{

"cmd": "powerCoolIrAutoParaSet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"sTimeHour": 1，//开始时间的小时

"sTimeMinute":0, //开始时间的分钟

"eTimeHour":15 //结束时间的小时

"eTimeMinute" //结束时间的分钟

}

}

response:

{

"cmd": " powerCoolIrAutoParaSet ",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

调试模式下：

request:

{

"cmd":"powerCoolIrDebugParaSet",

"param":{

"token":"3b81ad0a7c84c5633c665b06",

"power":1, // 0 =电源关 1=电源开

}

}

response:

{

"cmd": "powerCoolIrDebugParaSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取帧扫抓图帧数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzFrameScanGetCount",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzFrameScanGetCount",

"param": {

"ackvalue": 100,

"frameCount": 100//帧扫一圈抓图帧数

}

}

云台水平自动调零

带电子罗盘设备支持

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzHorAutoZeroStart",

"param":{

"token":"stringValue",

}

}

Example:

{

"cmd":"ptzHorAutoZeroStart",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

}

}

云台俯仰自动调零

带陀螺仪和加速度计设备支持

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzVerAutoZeroStart",

"param":{

"token":"stringValue",

}

}

Example:

{

"cmd":"ptzVerAutoZeroStart",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",

}

}

加速度测试开始

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzStateAcceleratStart",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

}

}

response:

{

"cmd": "ptzStateAcceleratStart",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取加速度测试结果(测试开始后循环获取)

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzStateAcceleratGet",

"param": {

"token": "0fc500088a07130000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzStateAcceleratGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"state": 0  0：测试中 1：测试完成

"acceleratHor": 1500,//水平真实加速度*100

"acceleratVer": 1500,//俯仰真实加速度*100

}

}

标定云台水平零点角度

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzInputZeroHor",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"inputZeroHor": 5000  //标定云台水平零点角度(角度*100)

}

}

response:

{

"cmd": "ptzInputZeroHor",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

标定云台俯仰零点角度

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzInputZeroVer",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"inputZeroVer": 1000  //标定云台俯仰零点角度(角度*100)

}

}

response:

{

"cmd": "ptzInputZeroVer",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

云台自检命令

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ptzSelfCheckStart",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000"

}

}

response:

{

"cmd": "ptzSelfCheckStart",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

云台电源

a)通信格式：

request:

{

"cmd": " PowerPtParaSet",

"param": {

"token": "5c3ac61e463c970000",

"enabled": 0=云台电源开 1=云台电源关

}

}

response:

{

"cmd": " PowerPtParaSet ",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

获取设备角度信息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzAngleInfoGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"ptzAngleInfoGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"angleInfoCurHor":1000,//当前水平 相对位置0-36000

"angleInfoCurVer":1000,//当前俯仰 相对位置0-36000

"angleInfoCurAbHor":1000,//当前水平 绝对位置0-36000

"angleInfoCurAbVer":1000,//当前俯仰 绝对位置0-36000

"angleInfoCurZeroHor":1000,//当前水平零位 绝对位置0-36000

"angleInfoCurZeroVer":1000//当前俯仰零位 绝对位置0-36000

}

}

二倍镜控制

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"visibleDoubleLensSet",

"param":{

"token":"stringValue",

//"channelid": 0, //通道号，从0开始

"enable":intValue//控制状态，0：关闭；1：开启；

}

}

response:

{

"cmd":"visibleDoubleLensSet",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

二倍镜查询

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"visibleDoubleLensGet",

"param":{

"token":"stringValue",

//"channelid": 0 //通道号，从0开始

}

response:

{

"cmd":"visibleDoubleLensGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"status":intValue//当前状态，0：关闭；1：开启；

}

}

设置消息上报订阅

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"statusReportSubscribeSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"PTZStatus": true, //ptz状态, 对应接口："PTZStatusReport"

"netTrans": true, //状态回传 对应接口："PTZStatusReport"

"diagOnline": true, //在线诊断信息 对应接口："DiagOnlineReport"

"netPtCruiseState": true, //ptz巡航状态 对应接口："ptzNetCruiseState"

"netPtPreset": true, //ptz预置位信息 对应接口："ptzNetPreset"

"netIvpObjCount": true, //目标计数信息 对应接口："ivpObjCount"

"LaserLensState": true, //激光镜头状态 对应接口："laserLensState"

"ImgLensState": true, //热像镜头状态 对应接口："imgLensState"

"VisibleLensState": true, //可见光镜头状态 对应接口："visibleLensState"

"PtzParaState": true, //ptz网络参数状态 对应接口："ptNetParaState"

"LaserRanging": true, //激光测距信息 对应接口："laserRangingReport"

"Alarm": true, //报警事件 对应接口："alarmEventReport"

"ivpRes": true, //智能分析 对应接口："ivpReport"

"trackingRes": true, //跟踪状态 对应接口："trackingReport"

"tempRes": true, //测温数据 对应接口："tempReport"

"record": true, //录像 对应msgType: 7

"audioData": true, //音频数据 对应msgType: 12

"frameScanSnapshot": true, //帧扫抓图 对应msgType: 13

"snapAllClient": true//报警抓图 对应msgType: 15

}

}

response:

{

"cmd":"statusReportSubscribeSet",

"param":{

"ackvalue": 100,

}

}

获取消息上报订阅

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"statusReportSubscribeGet",

"param":{

"token":"stringValue",

}

}

response:

{

"cmd":"statusReportSubscribeGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"PTZStatus": true, //ptz状态

"netTrans": true, //状态回传

"diagOnline": true, //在线诊断信息

"netPtCruiseState": true, //ptz巡航状态

"netPtPreset": true, //ptz预置位信息

"netIvpObjCount": true, //目标计数信息

"LaserLensState": true, //激光镜头状态

"ImgLensState": true, //热像镜头状态

"VisibleLensState": true, //可见光镜头状态

"PtzParaState": true, //ptz网络参数状态

"LaserRanging": true, //激光测距信息

"Alarm": true, //报警事件

"ivpRes": true, //智能分析

"trackingRes": true, //跟踪状态

"tempRes": true, //测温数据

"record": true, //录像

"audioData": true, //音频数据

"frameScanSnapshot": true, //帧扫抓图

"snapAllClient": true//报警抓图

}

}

红外雷达智能服务器设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"irRadarServerSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"serverAddr":"192.168.1.13",//服务器IP地址

"serverPort":39020,//服务器端口号

"localPort":39021,//设备发送端口号

"connectType":1//连接类型0：无效 1：UDP  2：TCP

}

}

response:

{

"cmd":"irRadarServerSet",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945994695123

}

}

红外雷达智能服务器获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"irRadarServerGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"irRadarServerGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"serverAddr":"192.168.1.13",//服务器IP地址

"serverPort":39020,//服务器端口号

"localPort":39021,//设备发送端口号

"connectType":1,//连接类型0：无效 1：UDP  2：TCP

"ptzScanStatus":1,//周扫状态 0：停止 1：开始

"connectStatus":1,//连接状态 0：停止 1：开始

"timestamp":945994836990

}

}

红外雷达智能服务器发送图片开始

a)通信格式：

request:
{

"cmd":"irRadarSendStart",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"irRadarSendStart",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945995167656

}

}

红外雷达智能服务器发送图片停止

a)通信格式：

request:
{

"cmd":"irRadarSendStop",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"irRadarSendStop",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945995167656

}

}

红外雷达开启扫描

a)通信格式：

request:
{

"cmd":"ptzRadarScanStart",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"ptzRadarScanStart",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945995167656

}

}

红外雷达停止扫描

a)通信格式：

request:
{

"cmd":"ptzRadarScanStop",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"ptzRadarScanStop",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945995167656

}

}

红外雷达扫描参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzIrRadarParamSet",

"param":{

"token":"stringValue",

“mode”:0,//模式参数，不传递默认设置当前模式参数

"splitCnt":40,//拼接次数

"cropLeft":0,//左侧裁剪列数

"cropRight":0,//右侧裁剪列数

"compress":10,//压缩值

"speedFla":360.00,//真实速度浮点数

"startFrame":1//起始帧

“curView”:10.21,//视场角，浮点数

“offsetAngle”:10.21,//扫描转凝视偏移角度，浮点数

“BMR_center”:3200,//振镜扫描中心，整数

“BMR_freq”:50.12,//振镜扫描频率，浮点数

“BMR_ratio”:45,//振镜扫描占空比，整数

“BMR_speed”:360.00,//振镜扫描速度，浮点数

“BMR_wave”:0,//0振镜扫描正波形 1振镜扫描反波形

}

}

response:

{

"cmd":"ptzIrRadarParamSet",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945994695123

}

}

红外雷达扫描参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzIrRadarParamGet",

"param":{

"token":"stringValue",

“mode”:0,//模式参数，不传递默认获取当前模式参数

}

}

response:

{

"cmd":"ptzIrRadarParamGet",

"param":{

"ackvalue":100,

“curMode”:0,//当前模式

"splitCnt":40,//拼接次数

"cropLeft":0,//左侧裁剪列数

"cropRight":0,//右侧裁剪列数

"compress":10,//压缩值

"speedFla":360.00,//真实速度浮点数

"startFrame":1//起始帧

“curView”:10.21,//视场角，浮点数

“offsetAngle”:10.21,//扫描转凝视偏移角度，浮点数

“BMR_center”:3200,//振镜扫描中心，整数

“BMR_freq”:50.12,//振镜扫描频率，浮点数

“BMR_ratio”:45,//振镜扫描占空比，整数

“BMR_speed”:360.00,//振镜扫描速度，浮点数

“BMR_wave”:0,//0振镜扫描正波形 1振镜扫描反波形

}

}

稳像零偏自动校准设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"PtzZeroLeftAutoCalibSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"en":1

}

}

response:

{

"cmd":"PtzZeroLeftAutoCalibSet",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945994695123

}

}

稳像零偏自动校准结果查询

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"PtzZeroLeftCalibStateGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"PtzZeroLeftCalibStateGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"endState":0, //校准结果，0未完成 1完成

"stableZeroHor":0,//校准结果水平零偏值

"stableZeroVer":0,//校准结果俯仰零偏值

}

}

日夜巡航路径设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruiseDayPathSet,

"param":{

"token":"stringValue",

"cruiseid":1,  // 1白天路径 2夜晚路径

"preset":[

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

},

{

"presetid":intvalue,

"speed": intvalue,//速度等级

"waittime": intvalue,

"speedRealInt": intvalue,//真实速度*100

}

]

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruiseDayPathSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

日夜巡航路径删除

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruiseDayPathDel,

"param":{

"token":"stringValue",

"cruiseid":1,  1白天路径 2夜晚路径

}

}

response:

{

"cmd": "ptzCruiseDayPathDel",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

日夜巡航路径获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruiseDayNightPathGet,

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

Response:

{

"cmd":"ptzCruiseDayNightPathGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"cruisepath":[

{"cruiseid":1,  // 白天路径

"preset":[

{"presetid":1,"waittime":60,"speed":30},

{"presetid":2,"waittime":60,"speed":30}

]

},

{"cruiseid":2,  // 夜晚路径

"preset":[

{"presetid":1,"waittime":60,"speed":30},

{"presetid":2,"waittime":60,"speed":30}

]

}

]

}

}

日夜巡航参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruiseDayNightInfoSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"dayNightMode":0,//模式 0自动模式(硬件支持光敏,自动判断阈值,阈值设置见ptzSetBaseParamConf 协议)， 1定时模式(定时时间内跑白天巡航线，定时时间外跑夜晚巡航线)

"dayTime_sTime":28800,//白天巡航线开始的时间，当天时间秒数

"dayTime_eTime":64800,//白天巡航线结束的时间，当天时间秒数

}

}

response:

{

"cmd":"ptzCruiseDayNightInfoSet",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":945994695123

}

}

日夜巡航参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ptzCruiseDayNightInfoGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"ptzCruiseDayNightInfoGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"dayNightMode":0,//模式 0自动模式(硬件支持光敏,自动判断阈值,阈值设置见ptzGetBaseParamConf 协议)， 1定时模式(定时时间内跑白天巡航线，定时时间外跑夜晚巡航线)

"dayTime_sTime":28800,//白天巡航线开始的时间，当天时间秒数

"dayTime_eTime":64800,//白天巡航线结束的时间，当天时间秒数

}

}

报警管理

报警输出参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ioAlarmOutCfgGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"ioAlarmOutCfgGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"delayType":intValue,  //延时类型，0：非手动；1：手动；

"status":intValue,   //报警状态，0：关闭报警输出；1：开启报警输出；

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

报警输出默认参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ioAlarmOutCfgDefaultGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":" ioAlarmOutCfgDefaultGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"delayType":intValue,  //延时类型，0：非手动；1：手动；

"status":intValue,   //报警状态，0：关闭报警输出；1：开启报警输出；

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

报警输出参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ioAlarmOutCfgSet",

"param":{

"token":"stringValue"

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"delayType":intValue,  //延时类型，0：非手动；1：手动；

"status":intValue,   //报警状态，0：关闭报警输出；1：开启报警输出；

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

response:

{

"cmd":"ioAlarmOutCfgSet",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

视频遮挡报警参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"odGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"odGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"enable":bool,   //是否使能；

"sensitivity":intvalue,	//检测灵敏度：0-100

"delay":intvalue,		//报警延迟时间（秒）：1-3600；

"bAlarmOut":bool,	//是否使能报警输出

"alarmOutNum": intValue,		//选择报警输出通道

"bAlarmEMail":bool,	//是否发送报警邮件

"bAlarmFTP":bool,	//是否上传FTP报警抓拍图片

"bAlarmRecord":bool,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot":bool,	//是否报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"bAlarmClient":bool,	//是否发送客户端报警消息（包含海康协议客户端及和普协议客户端）

"bAlarmSnapclient": false,	//是否发送报警图片到客户端

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

视频遮挡报警默认参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"odDefaultGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"odDefaultGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"enable":bool,   //是否使能；

"sensitivity":intvalue,	//检测灵敏度：0-100

"delay":intvalue,		//报警延迟时间（秒）：1-3600；

"bAlarmOut":bool,	//是否使能报警输出

"bAlarmEMail":bool,	//是否发送报警邮件

"bAlarmFTP":bool,	//是否上传FTP报警抓拍图片

"bAlarmRecord":bool,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot":bool,	//是否报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"bAlarmClient":bool,	//是否发送客户端报警消息（包含海康协议客户端及和普协议客户端）

"bAlarmSnapclient": false,	//是否发送报警图片到客户端

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"alarmOutNum": intValue,		//选择报警输出通道

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

视频遮挡报警参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"odSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"enable":bool,   //是否使能；

"sensitivity":intvalue,	//检测灵敏度：0-100

"delay":intvalue,		//报警延迟时间（秒）：1-3600；

"bAlarmOut":bool,	//是否使能报警输出

"bAlarmEMail":bool,	//是否发送报警邮件

"bAlarmFTP":bool,	//是否上传FTP报警抓拍图片

"bAlarmClient":bool	//是否发送客户端报警消息（包含海康协议客户端及和普协议客户端）

"bAlarmSnapclient": false,	//是否发送报警图片到客户端

"bAlarmRecord":bool,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot":bool,	//是否报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"alarmOutNum": intValue,		//选择报警输出通道

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

response:

{

"cmd":"odSet",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

报警输入参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ioAlarmInGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"ioAlarmInGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"enable":bool,   //是否使能；

"bAlarmOut":bool,   //是否报警输出；

"bAlarmEMail":bool,	//是否发送报警邮件

"bAlarmFTP":bool,	//是否上传FTP报警抓拍图片

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"bAlarmPtzAction": true,//是否联动PTZ动作

"bAlarmClient":bool,	//是否发送客户端报警消息（包含海康协议客户端及和普协议客户端）

"ioMode":intValue,   //0：常开模式；1：常闭模式；

"bAlarmRecord":bool,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot":bool,	//是否报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"alarmActionSelect1": intValue,			//报警信号1对应动作

"alarmActionSelect2": intValue,		//报警信号2对应动作

"delay": intValue,		//报警延迟时间

"alarmOutNum": intValue,		//选择报警输出通道

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

报警输入默认参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ioAlarmInDefaultGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":" ioAlarmInDefaultGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"enable":bool,   //是否使能；

"bAlarmOut":bool,   //是否报警输出；

"bAlarmEMail":bool,	//是否发送报警邮件

"bAlarmFTP":bool,	//是否上传FTP报警抓拍图片

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"bAlarmPtzAction": true,//是否联动PTZ动作

"bAlarmClient":bool,	//是否发送客户端报警消息（包含海康协议客户端及和普协议客户端）

"ioMode":intValue,   //0：常开模式；1：常闭模式；

"bAlarmRecord":bool,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot":bool,	//是否报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"alarmActionSelect1": intValue,			//报警信号1对应动作

"alarmActionSelect2": intValue,		//报警信号2对应动作

"delay": intValue,		//报警延迟时间

"alarmOutNum": intValue,		//选择报警输出通道

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

报警输入参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ioAlarmInSet",

"param":{

"token":"stringValue"

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"enable":bool,   //是否使能；

"bAlarmOut":bool,   //是否报警输出；

"bAlarmEMail":bool,	//是否发送报警邮件

"bAlarmFTP":bool,	//是否上传FTP报警抓拍图片

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"bAlarmPtzAction": true,//是否联动PTZ动作

"bAlarmClient":bool,	//是否发送客户端报警消息（包含海康协议客户端及和普协议客户端）

"ioMode":intValue,   //0：常开模式；1：常闭模式；

"bAlarmRecord":bool,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot":bool,	//是否报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"alarmActionSelect1": intValue,			//报警信号1对应动作

"alarmActionSelect2": intValue,		//报警信号2对应动作

"delay": intValue,		//报警延迟时间

"alarmOutNum": intValue,		//选择报警输出通道

"timePlan": [

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

response:

{

"cmd":"ioAlarmInSet",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

获取报警事件

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"alarmEventsGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"alarmEventsGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"alarmEvents":[

{

"alarmTime":"stringValue",

"alarmType":"stringValue",

"alarmChannel":intvalue

}

]

}

}

Example:

{

"cmd": "alarmEventsGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"alarmEvents":[

{

"alarmTime":"2019-01-15 00:00:00",

"alarmType":"io",

"alarmChannel":1

}

]

}

}

获取智能分析参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"type": intvalue, // 0: 遗留物检测；1：物体移除检测；2：绊线检测；3：入侵检测；4：目标跟踪；5：进入区域；6：离开区域；7：徘徊检测；8：人群聚集检测；9：快速移动；10：目标分类；11：人脸检测；12：测温；13：热告警；14：移动侦测；

}

response:

{

"cmd": "ivpGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"channelid": 0,

"enable": true,

"delay": 10,

"bDraw": true,			//是否标记目标

"bRegionDraw": true,	//标记目标关闭状态下,开启此状态可显示检测区域框

"bAlarmOut": true,		//是否联动报警输出

"bAlarmEMail": true,	//是否发送报警邮件

"bAlarmMulti": true,	//是否同一目标持续报警

"bAlarmFTP": true,		//是否抓拍图片上传FTP

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"bAlarmPtzAct": true,//是否联动云台

"bAlarmClient": false,	//是否发送报警消息到客户端

"bAlarmSnapclient": false,	//是否发送报警图片到客户端

"bAlarmRecord": true,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot": true,//是否报警抓图

"bAlarmTracking": true,	//是否联动目标跟踪

"bAlarmTrackingAutoZoom": true,	//是否联动目标跟踪自适应目标大小

"trackingAutoZoomCoef": intValue,	//联动鸟类跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomCoefMid": intValue,	//联动无人机跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomCoefBig": intValue,	//联动除鸟和无人机以外其他类型目标跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomThreshZoomIn": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应放大阈值，0.1-1

"trackingAutoZoomThreshZoomOut": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应缩小阈值，0.1-1

"trackingAutoZoomThresh": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应缩放阈值，0.01-1

"bObjectDetectAutoZoom": true,	//是否联动视场自适应目标大小

"objectDetectAutoZoomCoef": intValue,//联动视场自适应目标大小系数，1-100

"bAlarmFlash": intValue,		//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,	//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"bLaserRange": intValue,	//是否联动激光测距

bAlgParallel": intValue,	//TRUE：目标跟踪的结果处理osd叠加和算法处理并行处理，FALSE：串行

"alarmOutNum": intValue,	//选择报警输出通道，从1开始

"alarmTrackingCntThresh": intValue,	//报警转跟踪等待帧数

"alarmTrackingLostThresh": intValue,	//报警转跟踪判丢帧数，仅限目标检测有效

"alarmTrackingUnlockThresh": intValue,	//检测转跟踪失锁计数阈值，达到阈值后跟踪失锁，进入失锁状态，1-100

"bIvpResPassBack": true,	//是否回传智能分析结果

"passbackInt": intValue,	//回传智能分析结果频率，0：实时；1: 10次/s；2：5次/s；3: 1次/s；测温的区域测温模式下无效；

"bFollowPTZ": true,		//是否PTZ随动

"bTrail": true,		//是否叠加目标轨迹

"bIvpMove": true,		//是否PTZ变化时也检测，非目标检测有效

"videoDelay": intValue,		//视频延迟 目标检测0-7，目标跟踪0-15

"ivpBorderColorIn": "stringValue",		//目标进入颜色,网页端设置,暂时不使用 16字节

"ivpBorderColorOut": "stringValue",		//目标未进入颜色,网页端设置 16字节

"ivpBorderLineWidth": intValue,		//粗细

//以下参数为目标检测特有

"classifyType": 0,		//目标检测类型，0：人车；1：船；2：无人机；3：烟火；

"modelType": 0,		//目标检测模型类型，0：常规；1：快速；

"bAutoSwitch": false,	//是否自动切换模型类型

"bRoiDet": false,	//是否ROI抠图检测

"bSegmentDet": false,	//是否划区域检测

"bSnapshot": true,//是否目标抓图

"bHavePriority": true,//是否可配置高优先级，只获取

"bHighPriority": true,//是否设置当前通道为高优先级

"snapInt": 0,		//目标检测抓拍间隔时间，单位秒；

"faceThresh": 0,		//人脸检测阈值；

"bDrawThermal": true,		//是否在热像叠加人脸框；

"bFaceTemp": true,		//开启人脸测温；

"faceTempThresh": 0,		//人脸测温报警阈值；

"camViewW": 0,		//可见光视场角宽度；

"camViewH": 0,		//可见光视场角高度；

"irViewW": 0,		//热成像视场角宽度；

"irViewH": 0,		//热成像视场角高度；

"offsetX": 0,		//人脸水平偏移量；

"offsetY": 0,		//人脸垂直偏移量；

"classifyThresh": 0,		//目标检测阈值，0-100；

"bDistance": boolvalue,		//目标检测是否叠加目标测距信息；

"bPresetObjSize": boolvalue,		//是否预设目标尺寸；

"presetObjSize": intvalue,		//预设目标尺寸，单位cm；

"bStructure": boolvalue,		//是否叠加结构化信息；

"bTripwire": boolvalue,		//是否使用越界规则；

"bPtzAct": boolvalue,		//是否云台联动；

"bType": boolvalue,		//是否叠加目标类型；

"bId": boolvalue,		//是否叠加目标id；

"bConfidence": boolvalue,		//是否叠加目标置信度；

"predictCnt": intValue,		//预判量；

"bPredict": boolvalue,		//是否预判目标位置；

"bDetMove": boolvalue,		//目标检测在PTZ变化时是否运行；

"clearTime": intvalue,	//清空计数时间模式 //0:一天,1:一周,2:一个月

"cntAreaMode": intvalue,//计数模式：0全计数，1区域计数，2区域内有掩体计数

"objectIDMode": intvalue,		//目标ID生成方式

"bobjCount": intvalue,		//是否开启目标计数

"bboxColor": intvalue,		//是否开启框体颜色自定义；

"ivpObjColor": stringValue,		//#FFFFFF 最大16字符

"bExclude": [boolvalue,boolvalue,boolvalue,boolvalue],	//目标检测过滤目标类型，数组下标表示目标类型，目标类型见下方备注；

///////////////////

//以下参数为目标跟踪特有

"trackingTime": 0,		//目标跟踪时长，0-3600，0为不限制

"bLimit": 0,			//目标跟踪是否限制空间范围，仅目标跟踪支持

"bLimit": 0,			//目标跟踪是否限制空间范围，仅目标跟踪支持

"bExtendRect": 0,			//是否扩大显示目标

"bZoom": 0,			//目标跟踪是否自动放大目标，仅目标跟踪支持

"zoomCoef": 0,		//目标跟踪目标放大系数，仅目标跟踪支持，0-100

"bZoomAnother": 0,	//目标跟踪是否旁路自动放大目标，仅目标跟踪支持

"zoomAnotherCoef": 0,	//目标跟踪旁路目标放大系数，仅目标跟踪支持，0-100

"trackingMode": 0,		//目标跟踪模式，0：对空半自动；1：对空自动；2：对地手动；3：对地半自动；4：对地自动；仅目标跟踪可用

"trackingSkyAlg": 0,		//对空跟踪算法

"bShowOSD": 1,		//是否显示目标跟踪脱靶量信息

"bDrawObjectDet":1   //是否显示目标检测信息

"bLaserRanging":1   //是否跟踪时自动激光测距

"bInertiaTracking":1   //是否惯性跟踪

"bTrackingFilter":1   //是否滤波

"trackingFilterConst":90   //滤波系数，默认90，50-100

"snapshotTimes":intValue   //抓拍次数，默认3，1-100

"snapshotInt":intValue   //抓拍间隔，单位秒，默认2，1-120

"bFovAdaptive":boolValue//是否视场自适应

"bObjectDetTracking":boolValue//是否识别跟踪

"bObjectDetROI":boolValue//是否抠图识别跟踪

"btrackColor":boolValue//是否开启框体颜色自定义

"trackColor":stringValue//#FFFFFF 最大16

"offCenterCnt":intValue   //偏离中心判丢帧数，默认50，1-1000

"trackingUnlockThresh":intValue   //跟踪失锁判丢帧数，默认50，1-100

"bShowType": 1,		//是否显示目标类型；仅目标跟踪可用

"bShowStatus": 1,		//是否显示跟踪状态

"bShowResp": 1,		//是否显示目标响应率

"bShowDir": 1,		//是否显示运动方向

"bShowConf": 1,		//是否显示目标置信度

"trackingAlg": 1,		//算法库

"trackingRes": 1,		//目标跟踪脱靶量输出类型，0：角度（x100）；1：毫弧度（x100）；2：像素；

"trackingCoef": 2,	//脱靶量输出系数，范围0.1-10，默认2；

"apec": 10000,	//跟踪库1目标响应阈值，范围8-32，默认16，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"searchRoi": 200,	//自研目标跟踪搜索区域，默认200, 1-1000，越大搜索范围越大

"searchRoiRatio": 2,	//搜索范围，范围1-10，默认2，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"interpFactor": 12,	//学习率，范围1-50，默认12，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"respThresh": 10000,	//跟踪库3目标响应阈值，范围0-50000，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"blendCoef": 10000,	//混合系数，范围0-32767，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"lamda": 10000,//归一化系数，范围0-65535，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"trancAlpha": 10000,//归一化阈值，范围0-4095，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"sigma": 10000,	//高斯核带宽，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"respThr": 10000,	//响应阈值，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"gradThr": 10000,	//对空模式目标检测阈值，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"bSwitchChnAuto": false,	//是否切换通道自动锁定目标，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"bKeyCtrlCurser": false,	//是否开启键控选择跟踪

//目标跟踪特有参数结束

"bAlarmPtzAct": true,	//是否开启枪球联动

"ptzActFreq": true,		//枪球联动频率

"ptzActOffset": true,	//枪球联动偏移量，-5.0 - 5.0

"ptzActZoom": true,	//云台联动视场角放大系数，1.0-5.0

"timeThresh": 1,		//时长阈值，范围1-300秒，仅遗留物检测、物体移除检测、徘徊检测可用

"crowdThresh": 1,		//拥挤阈值，范围1-100，仅人群聚集检测可用

"speedThresh": 1,		//速度阈值，范围1-100，仅快速移动可用

"scenes": [			//预置位场景，第0个对应默认场景，第1-16个参数对应1-16号预置位

{

"sensitivity": 100,//灵敏度

"enableTrajectory": 100,//是否开启轨迹分析，仅区域入侵和越界检测有效

"bAnimalOmit": true,//是否过滤动物误报

"minTrajectoryDuration": 100,//轨迹持续时间阈值（帧数），0-1000，仅区域入侵和越界检测有效

"trajVersion": 100,//轨迹分析版本，0：算法库；1：自研；

"nTrajectoryAlarmLen": 100,//轨迹长度阈值，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"nTrajectoryRecChangeNum": 100,//区域变化阈值 0-100

"maxPixelSpeed": 100,//目标最大像素速度，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"sceneChangeThresh": 100,//场景变更阈值，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"bgUpdateRatio": 100,//背景更新速度，0-65535

"debugNum": 100,//轨迹库调试模式 0-100

"maxClassRate": 0.8,//轨迹库最大类型比率 0.8-1

"rectMax": {//最大目标大小，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 640,

"h": 512

},

"rectMin": {//最小目标大小，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

},

"rectRoi": {//ROI检测区域，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

},

"maxRegionNum": 16,//最大区域个数

"regionMode":intValue,	//0报警区域 1屏蔽区域

"regions": [//区域列表

{

"stPoints": [//区域坐标，宽度范围0-639，高度范围0-511；

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

],

"stRules": [//测温报警规则，仅测温功能有效；

{

"indicator": int,//温度指标，0：最高温度；1：最低温度；2：平均温度；3：中心温度；

"alarmMode": int, //测温报警模式，0：大于；1：大于等于；2：等于；3：小于等于；4：小于；

"tempVal": float//温度值

}

],

"nIvpCheckMode":intValue //拌线检测方向，0：A->B；1：B->A；2：双向；

}

]

}

],

"timePlan": [		//共7个数组，按顺序为周一到周日，每个数组最多4个时间段，时间点为当天的秒数

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

],

//以下参数仅测温功能支持

"tempMode": intValue,	//测温模式，0：目标测温；1：区域测温；

"tempInt": intValue,	//区域测温模式测温时间间隔，单位秒

"minTemp": float,		//最低温度，设备能力集中bTempIndustrySupport为FALSE时，范围0-50摄氏度，TRUE时，tempIndustryRange为0范围0-160摄氏度，tempIndustryRange为1范围0-550摄氏度，仅目标测温模式下有效

"maxTemp": float,		//最高温度，范围同minTemp，仅目标测温模式下有效

"tempThresh": float,	//温度报警阈值，范围同minTemp，仅目标测温模式下有效

"tempIndustryRange": intValue,//工业测温范围选择，0: 0-160摄氏度；1: 0-550摄氏度；

"xiuzheng_flag": bool,	//是否开启目标修正

"heiti_ref_flag": bool,	//是否开启黑体修正

"heiti_ref_temp": float,	//黑体参考温度，-40-60；摄氏度

"param_t_atm": float,	//大气温度，-40-60摄氏度

"humidity": float,	//大气湿度(网页参数)

"param_tao": float,		//透过率 0-1

"param_e": float,		//发射率 0-1

"param_t_amb": float,	//环境温度，-40-60摄氏度

"param_renti_cewen_corr": float, //目标测温系数，-12.7-12.8

"rectHeiti": {			//黑体坐标区域，640x512坐标系下

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

"tempDiffAlarm":bool  //温差报警使能, 0 = 不使能 1 = 使能

"tempDiffType": intValue //温差报警类型, 0 = 最高温 1 = 最低温 2 = 平均温

"tempDiff": intValue //温差

"alarmFilteCnt ":intValue  //报警过滤次数

" bScreenMinMax ":bool  //显示全屏最高最低温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionMax":bool  //显示区域最高温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionMin":bool  //显示区域最低温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionAvg":bool  //显示区域平均温, 0 = 不显示 1 = 显示

" regionNum": intValue //当前区域测温区域号 0-16  仅区域测温下支持

" humanCorrFactor ":float //当前区域测温校正系数, -12.8~+12.7 仅区域测温下支持

" objectDistance ":float//当前区域测温透过率, 0.1~100  仅区域测温下支持

//以下参数仅热告警功能支持

"hotAlarmMode": intValue,		//热告警模式，1：固定灰度值模式；0：热告警背景温差模式；

"hotAlarmMaxNum":intValue   //热告警最大个数，1-16

"hotAlarmThresh": intValue,		//热告警阈值,0-255

"hotAlarmVisibleFovAct": boolValue	//是否联动可见光视场角

"hotAlarmVisibleFov": intValue	//联动可见光视场角

"hotAlarmPtzAct": bool,			//热告警是否联动云台

"hotAlarmPtzActime": intValue	//热告警联动云台停留时间，单位秒

}

}

备注：目标类型（从0开始依次累加）：

P_OBJECT_CLASS_UNKNOWN,     //未知

P_OBJECT_CLASS_PERSON,      //人

P_OBJECT_CLASS_CAR,         //轿车

P_OBJECT_CLASS_BUS,         //公共汽车

P_OBJECT_CLASS_TRUCK,       //卡车

P_OBJECT_CLASS_BICYCLE=5,     //自行车

P_OBJECT_CLASS_MOTORBIKE,   //摩托车

P_OBJECT_CLASS_TRAIN,       //火车

P_OBJECT_CLASS_BOAT,        //船

P_OBJECT_CLASS_SHIP,		//轮船

P_OBJECT_CLASS_PLANE=10,       //飞机

P_OBJECT_CLASS_UAV,         //无人机

P_OBJECT_CLASS_CHAIR,       //椅子

P_OBJECT_CLASS_FACE,        //人脸

P_OBJECT_CLASS_IVP,         //普通智能分析报警

P_OBJECT_CLASS_ENGINEERING=15,	//工程车

P_OBJECT_CLASS_TRACTOR,		//拖拉机

P_OBJECT_CLASS_ANIMAL_LITTLE, 	//小型动物

P_OBJECT_CLASS_ANIMAL_MEDIAN, 	//中型动物

P_OBJECT_CLASS_ANIMAL_BIG, 	//大型动物

P_OBJECT_CLASS_VEHICLE_SMALL=20,	//轻型车辆

P_OBJECT_CLASS_VEHICLEL_MEDIAN,	//中型车辆

P_OBJECT_CLASS_VEHICLE_BIG,	//大型车辆

P_OBJECT_CLASS_PERSON_ARMED,	//武装人员

P_OBJECT_CLASS_PERSON_NO_ARMED,	//非武装人员

P_OBJECT_CLASS_FIRE=25, //火点

P_OBJECT_CLASS_SMOKE, //烟雾

P_OBJECT_CLASS_SUN, //太阳

P_OBJECT_CLASS_DRONE,			//多旋翼

P_OBJECT_CLASS_AIRPLANE,		//固定翼

P_OBJECT_CLASS_HELICOPTER=30,		//直升机

P_OBJECT_CLASS_BALLOON, 		//气球

P_OBJECT_CLASS_GUN, 		//枪

获取智能分析默认参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpDefaultGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"type": intvalue, // 0: 遗留物检测；1：物体移除检测；2：绊线检测；3：入侵检测；4：目标跟踪；5：进入区域；6：离开区域；7：徘徊检测；8：人群聚集检测；9：快速移动；10：目标分类；11：人脸检测；12：测温；13：热告警；14：移动侦测；

}

}

response:

{

"cmd": "ivpDefaultGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"channelid": 0,

"enable": true,

"delay": 10,

"bDraw": true,

"bRegionDraw": true,	//标记目标关闭状态下,开启此状态可显示检测区域框

"bAlarmOut": true,		//是否联动报警输出

"bAlarmEMail": true,	//是否发送报警邮件

"bAlarmMulti": true,	//是否同一目标持续报警

"bAlarmFTP": true,		//是否抓拍图片上传FTP

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"bAlarmPtzAct": true,//是否联动云台

"bAlarmClient": false,	//是否发送报警消息到客户端

"bAlarmSnapclient": false,	//是否发送报警图片到客户端

"bAlarmRecord": true,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot": true,//是否报警抓图

"bAlarmTracking": true,	//是否联动目标跟踪

"bAlarmTrackingAutoZoom": true,	//是否联动目标跟踪自适应目标大小

"trackingAutoZoomCoef": intValue,	//联动鸟类跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomCoefMid": intValue,	//联动无人机跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomCoefBig": intValue,	//联动除鸟和无人机以外其他类型目标跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomThreshZoomIn": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应放大阈值，0.1-1

"trackingAutoZoomThreshZoomOut": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应缩小阈值，0.1-1

"trackingAutoZoomThresh": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应缩放阈值，0.01-1

"bObjectDetectAutoZoom": true,	//是否联动视场自适应目标大小

"objectDetectAutoZoomCoef": intValue,//联动视场自适应目标大小系数，1-100

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"bLaserRange": intValue,	//是否联动激光测距

bAlgParallel": intValue,	//TRUE：目标跟踪的结果处理osd叠加和算法处理并行处理，FALSE：串行

"alarmOutNum": intValue,	//选择报警输出通道，从1开始

"alarmTrackingCntThresh": intValue,	//报警转跟踪等待帧数

"alarmTrackingLostThresh": intValue,	//报警转跟踪判丢帧数，仅限目标检测有效

"alarmTrackingUnlockThresh": intValue,	//检测转跟踪失锁计数阈值，达到阈值后跟踪失锁，进入失锁状态，1-100

"bIvpResPassBack": true,	//是否回传智能分析结果

"passbackInt": intValue,	//回传智能分析结果频率，0：实时；1: 10次/s；2：5次/s；3: 1次/s；测温的区域测温模式下无效；

"bFollowPTZ": true,		//是否PTZ随动

"bTrail": true,		//是否叠加目标轨迹

"bIvpMove": true,		//是否PTZ变化时也检测，非目标检测有效

"videoDelay": intValue,		//视频延迟 目标检测0-7，目标跟踪0-15

"ivpBorderColorIn": "stringValue",		//目标进入颜色,网页端设置,暂时不使用 16字节

"ivpBorderColorOut": "stringValue",		//目标未进入颜色,网页端设置 16字节

"ivpBorderLineWidth": intValue,		//粗细

//以下参数为目标检测特有

"classifyType": 0,		//目标检测类型，0：人车；1：船；2：无人机；3：烟火；

"modelType": 0,		//目标检测模型类型，0：常规；1：快速；

"bAutoSwitch": false,	//是否自动切换模型类型

"bRoiDet": false,	//是否ROI抠图检测

"bSegmentDet": false,	//是否划区域检测

"bSnapshot": true,//是否目标抓图

"bHavePriority": true,//是否可配置高优先级，只获取

"bHighPriority": true,//是否设置当前通道为高优先级

"snapInt": 0,		//目标检测抓拍间隔时间，单位秒；

"faceThresh": 0,		//人脸检测阈值；

"bDrawThermal": true,		//是否在热像叠加人脸框；

"bFaceTemp": true,		//开启人脸测温；

"faceTempThresh": 0,		//人脸测温报警阈值；

"camViewW": 0,		//可见光视场角宽度；

"camViewH": 0,		//可见光视场角高度；

"irViewW": 0,		//热成像视场角宽度；

"irViewH": 0,		//热成像视场角高度；

"offsetX": 0,		//人脸水平偏移量；

"offsetY": 0,		//人脸垂直偏移量；

"classifyThresh": 0,		//目标检测阈值，0-100；

"bDistance": boolvalue,		//目标检测是否叠加目标测距信息；

"bPresetObjSize": boolvalue,		//是否预设目标尺寸；

"presetObjSize": intvalue,		//预设目标尺寸，单位cm；

"bStructure": boolvalue,		//是否叠加结构化信息；

"bTripwire": boolvalue,		//是否使用越界规则；

"bPtzAct": boolvalue,		//是否云台联动；

"bType": boolvalue,		//是否叠加目标类型；

"bId": boolvalue,		//是否叠加目标id；

"bConfidence": boolvalue,		//是否叠加目标置信度；

"predictCnt": intValue,		//预判量；

"bPredict": boolvalue,		//是否预判目标位置；

"bDetMove": boolvalue,		//目标检测在PTZ变化时是否运行；

"clearTime": intvalue,	//清空计数时间模式 //0:一天,1:一周,2:一个月

"cntAreaMode": intvalue,//计数模式：0全计数，1区域计数，2区域内有掩体计数

"objectIDMode": intvalue,		//目标ID生成方式

"bobjCount": intvalue,		//是否开启目标计数

"bboxColor": intvalue,		//是否开启框体颜色自定义；

"ivpObjColor": stringValue,		//#FFFFFF 最大16字符

"bExclude": [boolvalue,boolvalue,boolvalue,boolvalue],	//目标检测过滤目标类型，数组下标表示目标类型，目标类型见下方备注；

///////////////////

//以下参数为目标跟踪特有

"trackingTime": 0,		//目标跟踪时长，0-3600，0为不限制

"bLimit": 0,			//目标跟踪是否限制空间范围，仅目标跟踪支持

"bExtendRect": 0,			//是否扩大显示目标

"bZoom": 0,			//目标跟踪是否自动放大目标，仅目标跟踪支持

"zoomCoef": 0,		//目标跟踪目标放大系数，仅目标跟踪支持，0-100

"bZoomAnother": 0,	//目标跟踪是否旁路自动放大目标，仅目标跟踪支持

"zoomAnotherCoef": 0,	//目标跟踪旁路目标放大系数，仅目标跟踪支持，0-100

"trackingMode": 0,		//目标跟踪模式，0：对空半自动；1：对空自动；2：对地手动；3：对地半自动；4：对地自动；仅目标跟踪可用

"trackingSkyAlg": 0,		//对空跟踪算法

"bShowOSD": 1,		//是否显示目标跟踪脱靶量信息

"bDrawObjectDet":1   //是否显示目标检测信息

"bLaserRanging":1   //是否跟踪时自动激光测距

"bInertiaTracking":1   //是否惯性跟踪

"bTrackingFilter":1   //是否滤波

"trackingFilterConst":90   //滤波系数，默认90，50-100

"snapshotTimes":intValue   //抓拍次数，默认3，1-100

"snapshotInt":intValue   //抓拍间隔，单位秒，默认2，1-120

"bFovAdaptive":boolValue//是否视场自适应

"bObjectDetTracking":boolValue//是否识别跟踪

"bObjectDetROI":boolValue//是否抠图识别跟踪

"btrackColor":boolValue//是否开启框体颜色自定义

"trackColor":stringValue//#FFFFFF 最大16

"offCenterCnt":intValue   //偏离中心判丢帧数，默认50，1-1000

"trackingUnlockThresh":intValue   //跟踪失锁判丢帧数，默认50，1-100

"bShowType": 1,		//是否显示目标类型；仅目标跟踪可用

"bShowStatus": 1,		//是否显示跟踪状态

"bShowResp": 1,		//是否显示目标响应率

"bShowDir": 1,		//是否显示运动方向

"bShowConf": 1,		//是否显示目标置信度

"trackingAlg": 1,		//算法库

"trackingRes": 1,		//目标跟踪脱靶量输出类型，0：角度（x100）；1：毫弧度（x100）；2：像素；

"trackingCoef": 2,	//脱靶量输出系数，范围0.1-10，默认2；

"apec": 10000,	//跟踪库1目标响应阈值，范围8-32，默认16，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"searchRoi": 200,	//自研目标跟踪搜索区域，默认200, 1-1000，越大搜索范围越大

"searchRoiRatio": 2,	//搜索范围，范围1-10，默认2，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"interpFactor": 12,	//学习率，范围1-50，默认12，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"respThresh": 10000,	//跟踪库3目标响应阈值，范围0-50000，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"blendCoef": 10000,	//混合系数，范围0-32767，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"lamda": 10000,//归一化系数，范围0-65535，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"trancAlpha": 10000,//归一化阈值，范围0-4095，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"sigma": 10000,	//高斯核带宽，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"respThr": 10000,	//响应阈值，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"gradThr": 10000,	//对空模式目标检测阈值，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"bSwitchChnAuto": false,	//是否切换通道自动锁定目标，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"bKeyCtrlCurser": false,	//是否开启键控选择跟踪

//目标跟踪特有参数结束

"bAlarmPtzAct": true,	//是否开启枪球联动

"ptzActFreq": true,		//枪球联动频率

"ptzActOffset": true,	//枪球联动偏移量，-5.0 - 5.0

"ptzActZoom": true,	//云台联动视场角放大系数，1.0-5.0

"timeThresh": 1,		//时长阈值，范围1-300秒，仅遗留物检测、物体移除检测、徘徊检测可用

"crowdThresh": 1,		//拥挤阈值，范围1-100，仅人群聚集检测可用

"speedThresh": 1,		//速度阈值，范围1-100，仅快速移动可用

"scenes": [			//预置位场景，第0个对应默认场景，第1-16个参数对应1-16号预置位

{

"sensitivity": 100,//灵敏度

"enableTrajectory": 100,//是否开启轨迹分析，仅区域入侵和越界检测有效

"bAnimalOmit": true,//是否过滤动物误报

"minTrajectoryDuration": 100,//轨迹持续时间阈值（帧数），0-1000，仅区域入侵和越界检测有效

"trajVersion": 100,//轨迹分析版本，0：算法库；1：自研；

"nTrajectoryAlarmLen": 100,//轨迹长度阈值，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"nTrajectoryRecChangeNum": 100,//区域变化阈值 0-100

"maxPixelSpeed": 100,//目标最大像素速度，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"sceneChangeThresh": 100,//场景变更阈值，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"bgUpdateRatio": 100,//背景更新速度，0-65535

"debugNum": 100,//轨迹库调试模式 0-100

"maxClassRate": 0.8,//轨迹库最大类型比率 0.8-1

"rectMax": {//最大目标大小，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 640,

"h": 512

},

"rectMin": {//最小目标大小，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

},

"rectRoi": {//ROI检测区域，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

},

"maxRegionNum": 8,//最大区域个数

"regionMode":intValue,	//0报警区域 1屏蔽区域

"regions": [//区域列表

{

"stPoints": [//区域坐标，宽度范围0-639，高度范围0-511；

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

],

"stRules": [//测温报警规则，仅测温功能有效；

{

"indicator": int,//温度指标，0：最高温度；1：最低温度；2：平均温度；3：中心温度；

"alarmMode": int, //测温报警模式，0：大于；1：大于等于；2：等于；3：小于等于；4：小于；

"tempVal": float//温度值

}

],

"nIvpCheckMode":intValue //拌线检测方向，0：A->B；1：B->A；2：双向；

}

]

}

],

"timePlan": [		//共7个数组，按顺序为周一到周日，每个数组最多4个时间段，时间点为当天的秒数

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

],

//以下参数仅测温功能支持

"tempMode": intValue,	//测温模式，0：目标测温；1：区域测温；

"tempInt": intValue,	//区域测温模式测温时间间隔，单位秒

"minTemp": float,		//最低温度，设备能力集中bTempIndustrySupport为FALSE时，范围0-50摄氏度，TRUE时，tempIndustryRange为0范围0-160摄氏度，tempIndustryRange为1范围0-550摄氏度，仅目标测温模式下有效

"maxTemp": float,		//最高温度，范围同minTemp，仅目标测温模式下有效

"tempThresh": float,	//温度报警阈值，范围同minTemp，仅目标测温模式下有效

"tempIndustryRange": intValue,//工业测温范围选择，0: 0-160摄氏度；1: 0-550摄氏度；

"xiuzheng_flag": bool,	//是否开启目标修正

"heiti_ref_flag": bool,	//是否开启黑体修正

"heiti_ref_temp": float,	//黑体参考温度，-40-60；摄氏度

"param_t_atm": float,	//大气温度，-40-60摄氏度

"humidity": float,	//大气湿度(网页参数)

"param_tao": float,		//透过率 0-1

"param_e": float,		//发射率 0-1

"param_t_amb": float,	//环境温度，-40-60摄氏度

"param_renti_cewen_corr": float, //目标测温系数，-12.7-12.8

"rectHeiti": {			//黑体坐标区域，640x512坐标系下

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

"tempDiffAlarm":bool  //温差报警使能, 0 = 不使能 1 = 使能

"tempDiffType": intValue //温差报警类型, 0 = 最高温 1 = 最低温 2 = 平均温

"tempDiff": intValue //温差

"alarmFilteCnt ":intValue  //报警过滤次数

" bScreenMinMax ":bool  //显示全屏最高最低温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionMax":bool  //显示区域最高温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionMin":bool  //显示区域最低温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionAvg":bool  //显示区域平均温, 0 = 不显示 1 = 显示

" regionNum": intValue //当前区域测温区域号 0-16  仅区域测温下支持

" humanCorrFactor ":float //当前区域测温校正系数, -12.8~+12.7 仅区域测温下支持

" objectDistance ":float//当前区域测温透过率, 0.1~100  仅区域测温下支持

//以下参数仅热告警功能支持

"hotAlarmMode": intValue,		//热告警模式，1：固定灰度值模式；0：热告警背景温差模式；

"hotAlarmMaxNum":intValue   //热告警最大个数，1-16

"hotAlarmThresh": intValue,		//热告警阈值,0-255

"hotAlarmVisibleFovAct": boolValue	//是否联动可见光视场角

"hotAlarmVisibleFov": intValue	//联动可见光视场角

"hotAlarmPtzAct": bool,			//热告警是否联动云台

"hotAlarmPtzActime": intValue	//热告警联动云台停留时间，单位秒

}

}

设置智能分析参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpSet",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"type": intvalue, // 0: 遗留物检测；1：物体移除检测；2：绊线检测；3：入侵检测；4：目标跟踪；5：进入区域；6：离开区域；7：徘徊检测；8：人群聚集检测；9：快速移动；10：目标分类；11：人脸检测；12：测温；13：热告警；14：移动侦测；

"enable": 1,

"delay": intValue ,//延时

"bDraw": true,			//是否标记目标

"bRegionDraw": true,	//标记目标关闭状态下,开启此状态可显示检测区域框

"bAlarmOut": true,		//是否联动报警输出

"bAlarmEMail": true,	//是否发送报警邮件

"bAlarmMulti": true,	//是否同一目标持续报警

"bAlarmFTP": true,		//是否抓拍图片上传FTP

"bAlarmSftp": true,		//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": true,		//是否联动报警抓拍另一路

"bAlarmClient": false,	//是否发送报警消息到客户端

"bAlarmSnapclient": false,	//是否发送报警图片到客户端

"bAlarmRecord": true,	//是否报警录像

"bAlarmSnapshot": true,//是否报警抓图

"bAlarmTracking": true,	//是否联动目标跟踪

"bAlarmTrackingAutoZoom": true,	//是否联动目标跟踪自适应目标大小

"trackingAutoZoomCoef": intValue,	//联动鸟类跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomCoefMid": intValue,	//联动无人机跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomCoefBig": intValue,	//联动除鸟和无人机以外其他类型目标跟踪自适应目标像素，1-600，1080P分辨率下

"trackingAutoZoomThreshZoomIn": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应放大阈值，0.1-1

"trackingAutoZoomThreshZoomOut": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应缩小阈值，0.1-1

"trackingAutoZoomThresh": doubleValue,	//联动目标跟踪自适应缩放阈值，0.01-1

"bObjectDetectAutoZoom": true,	//是否联动视场自适应目标大小

"objectDetectAutoZoomCoef": intValue,//联动视场自适应目标大小系数，1-100

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"bLaserRange": intValue,	//是否联动激光测距

"bAlgParallel": intValue,	//TRUE：目标跟踪的结果处理osd叠加和算法处理并行处理，FALSE：串行

"alarmOutNum": intValue,	//选择报警输出通道，从1开始

"alarmTrackingCntThresh": intValue,	//报警转跟踪等待帧数

"alarmTrackingLostThresh": intValue,	//报警转跟踪判丢帧数，仅限目标检测有效

"alarmTrackingUnlockThresh": intValue,	//检测转跟踪失锁计数阈值，达到阈值后跟踪失锁，进入失锁状态，1-100

"bIvpResPassBack": true,	//是否回传智能分析结果

"alarmFilteCnt ":intValue  //报警过滤次数

"passbackInt": intValue,	//回传智能分析结果频率，0：实时；1: 10次/s；2：5次/s；3: 1次/s；测温的区域测温模式下无效；

"bFollowPTZ": true,		//是否PTZ随动

"bTrail": true,		//是否叠加目标轨迹

"bIvpMove": true,		//是否PTZ变化时也检测，非目标检测有效

"videoDelay": intValue,		//视频延迟 目标检测0-7，目标跟踪0-15

"ivpBorderColorIn": "stringValue",		//目标进入颜色,网页端设置,暂时不使用 16字节

"ivpBorderColorOut": "stringValue",		//目标未进入颜色,网页端设置 16字节

"ivpBorderLineWidth": intValue,		//粗细

"bAlarmPtzAct": true,	//是否开启枪球联动

"ptzActFreq": true,		//枪球联动频率

"ptzActOffset": true,	//枪球联动偏移量，-5.0 - 5.0

"ptzActZoom": true,	//云台联动视场角放大系数，1.0-5.0

"timeThresh": 1,		//时长阈值，范围1-300秒，仅遗留物检测、物体移除检测、徘徊检测可用

"crowdThresh": 1,		//拥挤阈值，范围1-100，仅人群聚集检测可用

"speedThresh": 1,		//速度阈值，范围1-100，仅快速移动可用

//以下参数为目标检测特有

"classifyType": 0,		//目标检测类型，0：人车；1：船；2：无人机；3：烟火；

"modelType": 0,		//目标检测模型类型，0：常规；1：快速；

"bAutoSwitch": false,	//是否自动切换模型类型

"bRoiDet": false,	//是否ROI抠图检测

"bSegmentDet": false,	//是否划区域检测

"bSnapshot": true,//是否目标抓图

"bHighPriority": true,//是否设置当前通道为高优先级

"bHavePriority": true,//是否存在优先级

"snapInt": 0,		//目标检测抓拍间隔时间，单位秒；

"faceThresh": 0,		//人脸检测阈值；

"bDrawThermal": true,		//是否在热像叠加人脸框；

"bFaceTemp": true,		//开启人脸测温；

"faceTempThresh": 0,		//人脸测温报警阈值；

"camViewW": 0,		//可见光视场角宽度；

"camViewH": 0,		//可见光视场角高度；

"irViewW": 0,		//热成像视场角宽度；

"irViewH": 0,		//热成像视场角高度；

"offsetX": 0,		//人脸水平偏移量；

"offsetY": 0,		//人脸垂直偏移量；

"classifyThresh": 0,		//目标检测阈值，0-100；

"bDistance": boolvalue,		//目标检测是否叠加目标测距信息；

"bPresetObjSize": boolvalue,		//是否预设目标尺寸；

"presetObjSize": intvalue,		//预设目标尺寸，单位cm；

"bStructure": boolvalue,		//是否叠加结构化信息；

"bTripwire": boolvalue,		//是否使用越界规则；

"bPtzAct": boolvalue,		//是否云台联动；

"bType": boolvalue,		//是否叠加目标类型；

"bId": boolvalue,		//是否叠加目标id；

"bConfidence": boolvalue,		//是否叠加目标置信度；

"predictCnt": intValue,		//预判量；

"bPredict": boolvalue,		//是否预判目标位置；

"bDetMove": boolvalue,		//目标检测在PTZ变化时是否运行；

"clearTime": intvalue,	//清空计数时间模式 //0:一天,1:一周,2:一个月

"cntAreaMode": intvalue,//计数模式：0全计数，1区域计数，2区域内有掩体计数

"objectIDMode": intvalue,		//目标ID生成方式

"bobjCount": intvalue,		//是否开启目标计数

"bboxColor": intvalue,		//是否开启框体颜色自定义；

"ivpObjColor": stringValue,		//#FFFFFF 最大16字符

"bExclude": [boolvalue,boolvalue,boolvalue,boolvalue],	//目标检测过滤目标类型，数组下标表示目标类型，目标类型见下方备注；

///////////////////

//以下参数为目标跟踪特有

"trackingTime": 0,		//目标跟踪时长，0-3600，0为不限制

"bLimit": 0,			//目标跟踪是否限制空间范围，仅目标跟踪支持

"bExtendRect": 0,			//是否扩大显示目标

"bZoom": 0,			//目标跟踪是否自动放大目标，仅目标跟踪支持

"zoomCoef": 0,		//目标跟踪目标放大系数，仅目标跟踪支持，0-100

"bZoomAnother": 0,	//目标跟踪是否旁路自动放大目标，仅目标跟踪支持

"zoomAnotherCoef": 0,	//目标跟踪旁路目标放大系数，仅目标跟踪支持，0-100

"trackingMode": 0,		//目标跟踪模式，0：对空半自动；1：对空自动；2：对地手动；3：对地半自动；4：对地自动；仅目标跟踪可用

"trackingSkyAlg": 0,		//对空跟踪算法

"bShowOSD": 1,		//是否显示目标跟踪脱靶量信息

"bDrawObjectDet":1   //是否显示目标检测信息

"bLaserRanging":1   //是否跟踪时自动激光测距

"bInertiaTracking":1   //是否惯性跟踪

"bTrackingFilter":1   //是否滤波

"trackingFilterConst":90   //滤波系数，默认90，50-100

"snapshotTimes":intValue   //抓拍次数，默认3，1-100

"snapshotInt":intValue   //抓拍间隔，单位秒，默认2，1-120

"bFovAdaptive":boolValue//是否视场自适应

"bObjectDetTracking":boolValue//是否识别跟踪

"bObjectDetROI":boolValue//是否抠图识别跟踪

"btrackColor":boolValue//是否开启框体颜色自定义

"trackColor":stringValue//#FFFFFF 最大16

"offCenterCnt":intValue   //偏离中心判丢帧数，默认50，1-1000

"trackingUnlockThresh":intValue   //跟踪失锁判丢帧数，默认50，1-100

"bShowType": 1,		//是否显示目标类型；仅目标跟踪可用

"bShowStatus": 1,		//是否显示跟踪状态

"bShowResp": 1,		//是否显示目标响应率

"bShowDir": 1,		//是否显示运动方向

"bShowConf": 1,		//是否显示目标置信度

"trackingAlg": 1,		//算法库

"humidity": float,	//大气湿度(网页参数)

"trackingRes": 1,		//目标跟踪脱靶量输出类型，0：角度（x100）；1：毫弧度（x100）；2：像素；

"trackingCoef": 2,	//脱靶量输出系数，范围0.1-10，默认2；

"apec": 10000,	//跟踪库1目标响应阈值，范围8-32，默认16，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"searchRoi": 200,	//自研目标跟踪搜索区域，默认200, 1-1000，越大搜索范围越大

"searchRoiRatio": 2,	//搜索范围，范围1-10，默认2，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"interpFactor": 12,	//学习率，范围1-50，默认12，仅目标跟踪库1（见设备能力集）可用

"respThresh": 10000,	//跟踪库3目标响应阈值，范围0-50000，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"blendCoef": 10000,	//混合系数，范围0-32767，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"lamda": 10000,//归一化系数，范围0-65535，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"trancAlpha": 10000,//归一化阈值，范围0-4095，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"sigma": 10000,	//高斯核带宽，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"respThr": 10000,	//响应阈值，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"gradThr": 10000,	//对空模式目标检测阈值，范围0-255，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"bSwitchChnAuto": false,	//是否切换通道自动锁定目标，仅目标跟踪库3（见设备能力集）可用

"bKeyCtrlCurser": false,	//是否开启键控选择跟踪

//目标跟踪特有参数结束

"scene": -1,			//-1,0-16，-1时表示全部场景参数，0-16对应各个场景

"scenes": [			//预置位场景，第0个对应默认场景，第1-16个参数对应1-16号预置位

{

"sensitivity": 100,//灵敏度

"enableTrajectory": 100,//是否开启轨迹分析，仅区域入侵和越界检测有效

"bAnimalOmit": true,//是否过滤动物误报

"minTrajectoryDuration": 100,//轨迹持续时间阈值（帧数），0-1000，仅区域入侵和越界检测有效

"trajVersion": 100,//轨迹分析版本，0：算法库；1：自研；

"nTrajectoryAlarmLen": 100,//轨迹长度阈值，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"nTrajectoryRecChangeNum": 100,//区域变化阈值 0-100

"maxPixelSpeed": 100,//目标最大像素速度，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"sceneChangeThresh": 100,//场景变更阈值，0-100，仅区域入侵和越界检测有效

"bgUpdateRatio": 100,//背景更新速度，0-65535

"debugNum": 100,//轨迹库调试模式 0-100

"maxClassRate": 0.8,//轨迹库最大类型比率 0.8-1

"rectMax": {//最大目标大小，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 640,

"h": 512

},

"rectMin": {//最小目标大小，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

},

"rectRoi": {//ROI检测区域，宽度范围0-639，高度范围0-511；

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

},

"maxRegionNum": 8,//最大区域个数

"regionMode":intValue,	//0报警区域 1屏蔽区域

"regions": [//区域列表

{

"stPoints": [//区域坐标，宽度范围0-639，高度范围0-511；

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

],

"stRules": [//测温报警规则，仅测温功能有效；

{

"indicator": int,//温度指标，0：最高温度；1：最低温度；2：平均温度；3：中心温度；

"alarmMode": int, //测温报警模式，0：大于；1：大于等于；2：等于；3：小于等于；4：小于；

"tempVal": float//温度值

}

],

"nIvpCheckMode":intValue //拌线检测方向，0：A->B；1：B->A；2：双向；

}

]

}

],

"timePlan": [		//共7个数组，按顺序为周一到周日，每个数组最多4个时间段，时间点为当天的秒数

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

],

//以下参数仅测温功能支持

"tempMode": intValue,	//测温模式，0：目标测温；1：区域测温；

"tempInt": intValue,	//区域测温模式测温时间间隔，单位秒

"minTemp": float,		//最低温度，设备能力集中bTempIndustrySupport为FALSE时，范围0-50摄氏度，TRUE时，tempIndustryRange为0范围0-160摄氏度，tempIndustryRange为1范围0-550摄氏度，仅目标测温模式下有效

"maxTemp": float,		//最高温度，范围同minTemp，仅目标测温模式下有效

"tempThresh": float,	//温度报警阈值，范围同minTemp，仅目标测温模式下有效

"tempIndustryRange": intValue,//工业测温范围选择，0: 0-160摄氏度；1: 0-550摄氏度；

"xiuzheng_flag": bool,	//是否开启目标修正

"heiti_ref_flag": bool,	//是否开启黑体修正

"heiti_ref_temp": float,	//黑体参考温度，-40-60；摄氏度

"param_t_atm": float,	//大气温度，-40-60摄氏度

"param_tao": float,		//透过率 0-1

"param_e": float,		//发射率 0-1

"param_t_amb": float,	//环境温度，-40-60摄氏度

"param_renti_cewen_corr": float, //目标测温系数，-12.7-12.8

"rectHeiti": {			//黑体坐标区域，640x512坐标系下

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

"tempDiffAlarm":bool,  //温差报警使能, 0 = 不使能 1 = 使能

"tempDiffType": intValue, //温差报警类型, 0 = 最高温 1 = 最低温 2 = 平均温

"tempDiff": intValue, //温差

" bScreenMinMax ":bool  //显示全屏最高最低温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionMax":bool  //显示区域最高温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionMin":bool  //显示区域最低温, 0 = 不显示 1 = 显示

" bRegionAvg":bool  //显示区域平均温, 0 = 不显示 1 = 显示

" regionNum": intValue //当前区域测温区域号 0-16  仅区域测温下支持

" humanCorrFactor ":float //当前区域测温校正系数, -12.8~+12.7 仅区域测温下支持

" objectDistance ":float//当前区域测温透过率, 0.1~100  仅区域测温下支持

//以下参数仅热告警功能支持

"hotAlarmMode": intValue,		//热告警模式，1：固定灰度值模式；0：热告警背景温差模式；

"hotAlarmMaxNum":intValue   //热告警最大个数，1-16

"hotAlarmThresh": intValue,		//热告警阈值,0-255

"hotAlarmVisibleFovAct": boolValue	//是否联动可见光视场角

"hotAlarmVisibleFov": intValue	//联动可见光视场角

"hotAlarmPtzAct": bool,			//热告警是否联动云台

"hotAlarmPtzActime": intValue	//热告警联动云台停留时间，单位秒

}

}

response:

{

"cmd":"ivpSet",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

目标跟踪控制

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingCtrl",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"bTracking": bool, 		//TRUE:开始目标跟踪；FALSE：停止目标跟踪

"channelid": int, 		//通道号

"trackingTime": int,		//跟踪时长，单位秒

"trackingRect": {		//跟踪目标位置坐标，640x512坐标系下

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingCtrl",

"param":{

"ackvalue": 100,

"channelid": int, 		//通道号

"bTracking": bool	//是否正在跟踪

}

}

获取目标跟踪状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingStatusGet",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"channelid": int		//通道号

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingStatusGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"channelid": int,		//通道号

"bTracking": bool	//是否正在跟踪目标

}

}

目标跟踪空间范围设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingLimitSet",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"channelid": int, 		//通道号

"pos": int				//位置，0：左边界；1：右边界；2：上边界；3：下边界；

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingLimitSet",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

报警输出手动控制

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ioAlarmOutManualSet",

"param":{

"token":"stringValue"

"channelid":intValue,  //通道号，从0开始

"manualState":bool   //是否开启报警输出；

}

}

response:

{

"cmd":"ioAlarmOutManualSet",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

串口输出信息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"uartOutputInfo",

"param":{

"token":"stringValue"

"temp":floatvalue,	//实际温度值，浮点数；

"rect": {			//目标区域，640x512坐标系下

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32,

}

}

}

response:

{

"cmd":"uartOutputInfo",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

目标ID跟踪控制

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpTrackingTargetID",

"param":{

"token":"stringValue"

"bTracking": bool, 		//TRUE:开始目标跟踪；FALSE：停止目标跟踪

"channelid": int, 		//通道号

"ID": int, 				//目标ID，与12.2智能分析上报消息中的ID对应

"trackingTime": int,		//跟踪时长，单位秒

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingTargetID",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

获取所有智能分析功能开启状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpGetStatus",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"ivpGetStatus",

"param":{

"ackvalue": intvalue

"status":[[boolvalue, boolvalue, boolvalue,boolvalue,boolvalue], [boolvalue, boolvalue, boolvalue,boolvalue,boolvalue]]//一级下标对应通道号，二级下标对应智能分析类型索引，值表示该项智能分析功能是否启动

}

}

获取点测温

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpGetPointTemp",

"param":{

"token":"stringValue",

"bGetPointTemp": bool, //TRUE:开启点测温；FALSE：停止点测温；

"point": {"x":intValue, "y":intValue} //坐标点，640x512坐标系下；

}

}

response:

{

"cmd":"ivpGetPointTemp",

"param":{

"ackvalue": intvalue

"pointAvg": floatValue, //温度；

"pointTemp":floatValue//点温度，单位：摄氏度

}

}

获取智能分析结果

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpGetResult",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelId":intValue,		//通道号

"type":"stringValue" 	//智能分析类型，同4.12.1中的alarmType

}

}

response:

{

"cmd":"ivpGetResult",

"param":{

"ackvalue": intvalue

"channelId":intValue,		//通道号

"timeStamp":intValue, 		//时间戳，从1970年1月1日到现在的毫秒数

"type":"intValue", 	//智能分析类型，同4.12.1中的alarmType

"scene":"intValue", 	//预置位场景

"targets":[

{

"ID":intValue,

"targetType":intValue,		//目标类型，仅目标检测支持，取值见b部分

"confidence":floatValue,		//目标置信度，仅目标检测支持

"offsetH":floatValue,		//水平脱靶量，目标偏移视场角中心的毫弧度数，在视场中心左侧为负，右侧为正，仅目标检测支持；

"offsetV":floatValue, 		//垂直脱靶量，目标偏移视场角中心的毫弧度数，在视场中心下侧为负，上侧为正，仅目标检测支持；

"bAlarm":bool,			//是否触发报警

//"scene":intValue,			//对应的预置位场景编号

//"GPS":[longitude, latitude],	//GPS信息

//"altitude":intValue,			//海拔高度

"maxTemp":floatValue,		//区域内最高温度，仅测温消息支持

"rect":[x,y,width,height]		//目标在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

}

]

}

}

b)目标类型，代号依次排列：

IVP_TARGET_TYPE_UNKNOWN=0,	//未知

IVP_TARGET_TYPE_CAR=1,		//车

IVP_TARGET_TYPE_PERSON=2,		//人

IVP_TARGET_TYPE_SHIP=3,		//船

IVP_TARGET_TYPE_UAV=4,		//无人机

IVP_TARGET_TYPE_FACE=5,		//人脸

IVP_TARGET_TYPE_BUS=6,		//公共汽车

IVP_TARGET_TYPE_TRUCK=7,		//卡车

IVP_TARGET_TYPE_BICYCLE=8,		//自行车

IVP_TARGET_TYPE_MOTORBIKE,		//摩托车

IVP_TARGET_TYPE_TRAIN,		//火车

IVP_TARGET_TYPE_BOAT,		//船

IVP_TARGET_TYPE_PLANE,		//飞机

IVP_TARGET_TYPE_ENGINEERING,		//工程车

IVP_TARGET_TYPE_TRACTOR,		//拖拉机

IVP_TARGET_TYPE_ANIMAL_LITTLE,		//小型动物

IVP_TARGET_TYPE_ANIMAL_MEDIAN,		//中型动物

IVP_TARGET_TYPE_ANIMAL_BIG, 	//大型动物

IVP_TARGET_TYPE_VEHICLE_SMALL,	//轻型车辆

IVP_TARGET_TYPE_VEHICLEL_MEDIAN, //中型车辆

IVP_TARGET_TYPE_VEHICLE_BIG, //大型车辆

IVP_TARGET_TYPE_PERSON_ARMED,	//武装人员

IVP_TARGET_TYPE_PERSON_NO_ARMED, //非武装人员

IVP_TARGET_TYPE_FIRE,		//火点

IVP_TARGET_TYPE_SMOKE,		//烟雾

IVP_TARGET_TYPE_SUN,		//阳光

IVP_TARGET_TYPE_DRONE,			//多旋翼

IVP_TARGET_TYPE_AIRPLANE,		//固定翼

IVP_TARGET_TYPE_HELICOPTER,		//直升机

IVP_TARGET_TYPE_BALLOON, 		//气球

IVP_TARGET_TYPE_MAX,	 //未知

防盗告警

a)通信格式：

获取防盗告警参数

request:

{

"cmd":" abnormalBurglaAlarmGet",

"param":{

"token":"stringValue",

}

}

response:

{

"cmd":" abnormalBurglaAlarmGet ",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

" enable ": val,  		//BOOL类型，防盗告警使能

"clientEnable":val,		//BOOL类型，报警消息上传平台功能使能

"displacement": val, 		//位移值，10cm-200cm

"alarmOutEnable":"val", 	//IO报警使能

"alarmOutNum":" val",     //IO通道号

"alarmOutDelayTime":"val", //报警延时1s-3600s

}

]

}

}

设置防盗告警参数

request:

{

"cmd":" abnormalBurglaAlarmSet",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

" enable ": val,  		//BOOL类型，防盗告警使能

"clientEnable":val,		//BOOL类型，报警消息上传平台功能使能

"displacement": val, 		//位移值，10cm-200cm

"alarmOutEnable":"val", 	//IO报警使能

"alarmOutNum":" val",     //IO通道号

"alarmOutDelayTime":"val", //报警延时1s-3600s

}

}

response:

{

"cmd":" abnormalBurglaAlarmSet ",

"param":{

" ackvalue ": val,

//100成功  102/103 token失效 105 未定义 140 端口冲突 其他 设置失败

}

]

}

}

目标跟踪类型矫正

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingTargetTypeCorrect",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"targetType": intValue		//目标类型，类型取值见4.7.22 b部分

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingTargetTypeCorrect",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取测温分析结果

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpGetTempResult",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelId":intValue		//通道号

}

}

response:

{

"cmd":"ivpGetTempResult",

"param":{

"ackvalue": intvalue

"channelId":intValue,		//通道号

"timeStamp":intValue, 		//时间戳，从1970年1月1日到现在的毫秒数

"scene":intValue,			//设备当前场景，对应智能分析规则场景

"regions":[

{

"bPoint":bool,		//是否为点测温，点测温时，只有tempMax和pointMax有效，region第一个点有效；

"tempMax":float,	//区域内最高温度

"tempMin":float,	//区域内最低温度

"tempAvg":float,	//区域内平均温度

"pointMax":{//最高温点在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

"x": 270,

"y": 121

},

"pointMin":{//最低温点在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

"x": 270,

"y": 121

},

"region":[		//目标在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

]

}

]

}

}

上传目标检测模型

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpUploadModelStart",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelId":intValue,	//通道号

"fileSize":intValue,		//模型文件大小

"type":intValue,		//目标检测类型

"modelType":intValue	//目标检测模型类型

}

}

response:

{

"cmd":"ivpUploadModelStart",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"status":intValue,		//目标检测状态 0-6

"timeStamp":intValue 		//时间戳，从1970年1月1日到现在的毫秒数

}

}

目标检测类型定义：

P_OBJECT_DET_MODEL_CAR_PERSON=0,		//人车模型

P_OBJECT_DET_MODEL_SHIP=1,				//船模型

P_OBJECT_DET_MODEL_UAV=2,				//无人机模型

P_OBJECT_DET_MODEL_SMOKE=3,			//烟火模型

P_OBJECT_DET_MODEL_FACE_DET=4,			//人脸检测模型

P_OBJECT_DET_MODEL_MEG_STRUCT=5,		//视频结构化检测模型

P_OBJECT_DET_MODEL_MEG_HUMAN_ATTR=6,	//视频结构化人员属性模型

P_OBJECT_DET_MODEL_MEG_VEHICLE_ATTR=7,	//视频结构化机动车属性模型

P_OBJECT_DET_MODEL_MEG_PLATE_ATTR=8,	//视频结构化车牌识别模型

P_OBJECT_DET_MODEL_MEG_CYCLE_ATTR=9,	//视频结构化非机动车属性模型

目标检测模型类型定义：

P_OBJECT_DET_MODEL_TYPE_NORMAL=0,	//常规模型

P_OBJECT_DET_MODEL_TYPE_FAST=1		//快速模型

获取模型上传状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpUploadModelStatusGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue

}

}

response:

{

"cmd":"ivpUploadModelStatusGet",

"param":{

"ackvalue": intvalue

"status":intValue,		//上传状态

"bAvail":boolValue, 		//是否可用

"version":"stringValue" 	//模型版本

}

}

上传状态：

IVP_MODEL_UPLOAD_STATUS_OK=0,			//上传成功

IVP_MODEL_UPLOAD_STATUS_UPLOADING=1,	//正在上传

IVP_MODEL_UPLOAD_STATUS_FAILED=2,		//上传失败

获取模型信息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpGetModelInfo",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelId":intValue,	//通道号

"type":intValue,		//目标检测类型，同4.7.26

"modelType":intValue	//目标检测模型类型，同4.7.26

}

}

response:

{

"cmd":"ivpGetModelInfo",

"param":{

"ackvalue": intvalue

"bAvail":intValue, 		//是否可用

"version":"stringValue" 	//模型版本

}

}

获取报警抓图

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"snapshotGetList",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelId":intValue,		//通道号

"type":intValue,			//报警抓图类型，见备注；

"startTime":"stringValue",	//开始时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

"endTime":"stringValue",	//结束时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

"pageNum":intValue,		//页码

"pageSize":intValue			//页大小，1-100

}

}

response:

{

"cmd":"snapshotGetList",

"param":{

"ackvalue": intvalue

"totalCnt":intValue, 		//图片个数

"snapshotList":[ 			//图片列表

"snapshotID":intValue, 		//图片ID

"snapshotTime":intValue, 	//抓图时间，Unix时间戳

"type":intValue, 			//报警抓图类型，见备注

"fileSize":intValue, 			//图片大小，单位字节

"fileSizeOri":intValue, 		//原图大小，单位字节

"confidence":intValue, 		//置信度

"fileName":"stringValue",	//文件名称，通过http://ip/sdcard/snapshot/与该文件名称组合进行访问

"fileNameOri":"stringValue",	//原图文件名称，通过http://ip/sdcard/snapshot/与该原图文件名称组合进行访问

]

}

}

备注：

报警抓图类型：

0 所有

1 定时

2 io报警

3 移动侦测

4 热告警

5 SD卡满

6 区域入侵

7 越界

8 物品遗留

9 物品拿取

10 跟踪报警

11 进入区域

12 离开区域

13 徘徊检测

14 人员聚集

15 快速移动

16 目标检测类型-车辆

17 目标检测类型-人员

18 目标检测类型-人脸

19 目标检测报警

20 人脸检测报警

21 目标检测类型-动物

22 目标检测类型-船

23 目标检测类型-无人机

24 目标检测类型-飞机

25 目标检测类型-鸟

26 目标检测类型-火点

27 目标检测类型-烟雾

100 目标检测未知类型

101 视频丢失报警

102热像机芯响应异常报警

103视频遮挡侦测报警

104网线断开报警

105 IP冲突检测报警

106人体测温告警

跟踪中设置测距

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingLaserRaging",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"channelid": intValue		//通道号

"bLaserRanging": bool		//是否进行激光测距

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingLaserRaging",

"param":{

"ackvalue": 100,

}

}

后端目标跟踪控制

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpClientTracking",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"channelid": intValue,		//通道号

"trackingStatus": intValue,	//跟踪状态，0：非跟踪状态；1：跟踪正常；2：跟踪不稳定；3：跟踪目标失锁；4：跟踪目标丢失；10：跟踪通信异常；其他：跟踪失败；

"size":[width,height],		//跟踪视频尺寸

"rect":[x,y,width,height],		//跟踪目标在图像上的位置坐标，在跟踪视频尺寸坐标系下

"response": floatValue		//跟踪响应率

}

}

response:

{

"cmd":"ivpClientTracking",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

目标跟踪按键控制

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingKeyCtrl",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"bTracking": bool, 		//TRUE:开始目标跟踪；FALSE：停止目标跟踪

"channelid": int, 		//通道号

"trackingTime": int		//跟踪时长，单位秒

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingKeyCtrl",

"param":{

"ackvalue": 100,

"channelid": int, 		//通道号

"bTracking": bool	//是否正在跟踪

}

}

目标跟踪叠加设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingDisplaySet",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"bDisplay": bool, 		//TRUE:显示；FALSE：不显示

"channelid": int 		//通道号

}

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingDisplaySet",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

目标跟踪叠加获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpTrackingDisplayGet",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"channelid": int 		//通道号

}

}

}

response:

{

"cmd":"ivpTrackingDisplayGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"bDisplay": bool, 		//TRUE:显示；FALSE：不显示

}

}

跟踪目标雷达信息更新

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "ivpRadarInfoUpdate",

"param": {

"token": "2d9cc2a66b015f0000",

"radarID": intValue,		//雷达目标批次号

"longitude": doubleValue,	//目标经度

"latitude": doubleValue,		//目标纬度

"altitude": doubleValue,		//目标海拔

"distance": doubleValue		//目标距离

}

}

response:

{

"cmd":"ivpRadarInfoUpdate",

"param":{

"ackvalue": 100,

}

}

获取误报消除参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpFaeGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,			//通道号，从0开始

"type": intValue			//报警类型，3：智能分析；10：目标检测；13：热告警；

}

}

response:

{

"cmd":"ivpFaeGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"enable": boolValue,		//是否开启

"bShowTarget": boolValue,		//是否显示目标

"bShowRect": boolValue,		//是否显示区域

"item": [				//条目列表

{

"index": intValue,		//索引

"bLinkPtz": boolValue,	//是否联动PTZ；

"text": stringValue,		//标识字符串

"rectRef": {			//640x512坐标系下的框坐标

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

}

]

}

}

设置误报消除参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpFaeSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,		//通道号，从0开始

"enable": boolValue,		//是否开启

"bShowTarget": boolValue,	//是否显示目标

"bShowRect": boolValue,	//是否显示区域

"type": intValue			//报警类型，3：智能分析；10：目标检测；13：热告警

}

}

response:

{

"cmd":"ivpFaeSet",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

增加误报消除条目

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpFaeItemAdd",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,	//通道号，从0开始

"type": intValue,		//报警类型，3：智能分析；10：目标检测；13：热告警

"bLinkPtz": boolValue,	//是否联动PTZ；

"text": stringValue,		//标识字符串

"rectRef": {			//640x512坐标系下的框坐标

"x": 0,

"y": 0,

"w": 32,

"h": 32

}

}

}

response:

{

"cmd":"ivpFaeItemAdd",

"param":{

"ackvalue":100,

"index": intValue	//索引

}

}

删除误报消除条目

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpFaeItemDel",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,			//通道号，从0开始

"type": intValue,		//报警类型，3：智能分析；10：目标检测；13：热告警

"indexArray": [intValue, intValue]	//要删除的索引列表

}

}

response:

{

"cmd":"ivpFaeItemDel",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

PTZ转至误报消除条目位置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpFaeItemGoto",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid": intValue,			//通道号，从0开始

"type": intValue,		//报警类型，3：智能分析；10：目标检测；13：热告警

"indexArray": [intValue]	//要转至的索引列表，只第一个有效

}

}

response:

{

"cmd":"ivpFaeItemGoto",

"param":{

"ackvalue":100

}

}

存储管理

获取磁盘信息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"storageGetInfo",

"param":{

"token":"stringValue",

}

response:

{

"cmd":"storageGetInfo",

"param":{

"ackvalue": 100,

"storageList":[

{

"ID":intValue, //磁盘号

"volume":intValue, //容量，单位为MB

"freeSpace":intValue, //剩余空间，单位为MB

"volumeSnapshot":intValue, //抓图容量(MB)

"freeSpaceSnapshot":intValue, //抓图剩余空间,MB

"status":intValue, //0：正常；1:未初始化；2：正在格式化；3：异常；4：未知状态；

"type":intValue, //0：SD卡；1：U盘；2：硬盘；3：NFS；其他：未知类型；

"progress": intValue //格式化进度（0-100），仅当status为2时有效，其他情况忽略此参数

"divide": intValue //储空间分配，图片占比，5-95

}

]

}

}

磁盘格式化

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"storageFormat",

"param":{

"token":"stringValue",

"ID": [intValue, intValue], //磁盘号列表

}

response:

{

"cmd":"storageFormat",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取存储计划

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"storagePlanGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,		//通道号

}

response:

{

"cmd": "storagePlanGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"channelid":intValue,		//通道号

"recordPlan": [

{

"wday": "mon",			//星期几

"plan": [					//当天计划，最多支持4个计划

{

"isValid": true,		//是否有效

"startTime": "stringValue",	//开始时间，格式：00:00:00

"endTime": "stringValue"	//结束时间，格式：23:59:00

},

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

},

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

},

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "tue",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "wed",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "thu",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "fri",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "sat",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "sun",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

}

]

}

}

配置存储计划

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"storagePlanSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,		//通道号

"recordPlan": [

{

"wday": "mon",			     //星期几

"plan": [					//当天计划，最多支持4个计划

{

"isValid": true,		//是否有效

"startTime": "stringValue",//开始时间，格式：00:00:00

"endTime": "stringValue"//结束时间，格式：23:59:00

},

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

},

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

},

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "tue",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "wed",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "thu",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "fri",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "sat",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

},

{

"wday": "sun",

"plan": [

{

"isValid": true,

"startTime": "stringValue",

"endTime": "stringValue"

}

]

}

]

}

}

response:

{

"cmd": "storagePlanSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

存储高级参数设置

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"storageAdvancedParaSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,		//通道号

"type": intValue,     //存储码流类型 0:主码流 1:次码流

"circular": intValue,   // 是否循环存储  0:非循环存储 1:循环存储

"preRecord":intValue,		//预录时间 0-5s

"recordLen": intValue,     //报警录像时长，1-120min

"recordDelay": intValue   // 录像延时，10-300s

}

}

response:

{

"cmd":" storageAdvancedParaSet",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

存储高级参数获取

a)通信格式：

request:

{

"cmd":" storageAdvancedParaGet ",

"param":{

"token":"stringValue"

"channelid":intValue,		//通道号

}

}

response:

{

"cmd":" storageAdvancedParaGet ",

"param":{

"ackvalue": intValue,

"channelid":intValue,		//通道号

"type": intValue,

"circular": intValue,

"preRecord":intValue,		//预录时间 0-5s

"recordLen": intValue,     //报警录像时长，1-120min

"recordDelay": intValue   // 录像延时，10-300s

}

}

录像回放及下载

录像回放流程：

- 搜索录像，获得指定日期的所有录像时间段；

- 获取回放RTSP会话，根据收到的RTSP地址、端口、session打开RTSP回放连接；

- 开始回放，RTSP连接可接收到回放视频数据；

- 回放过程中需要在10s内发送获取当前回放时间点命令，否则超时设备会停止回放，RTSP连接不断开；

- 回放过程中可以暂停回放、继续回放、单帧回放、设置回放速度、停止回放；

- 停止回放后需要继续回放，需要重新发送开始回放命令，暂停、单帧回放需要恢复到正常回放，只需要发送继续回放命令。

录像下载流程：

- 搜索录像，获得指定日期的所有录像时间段；

- 录像下载，通过2.2节，消息类型7可获取到录像数据；

- 开启录像下载后，可暂停下载或者停止下载。

按时间搜索录像

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordSearch",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"date": "stringValue", //日期，格式：2019-02-19

"startTime":"stringValue", //开始时间，格式：00:00:00

"endTime":"stringValue" //结束时间，格式：23:59:59

}

}

response:

{

"cmd":"recordSearch",

"param":{

"ackvalue": 100,

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"recordList":[

{

"date":"stringValue", //日期，格式：2019-02-19

"startTime":"stringValue", //开始时间，格式：00:00:00

"endTime":"stringValue", //结束时间，格式：23:59:59

"frameCnt":intvalue, //帧数

"fileSize":intvalue, //文件大小，单位：字节

"recordType":intvalue //0:手动录像；1：报警录像；2：定时录像；

}

]

}

}

开始回放

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordPlay",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,		//通道号，从0开始

"session": "stringValue",		//RTSP会话

"time": "stringValue" //开始播放时间，格式：2019-02-21 00:00:00

}

response:

{

"cmd":"recordPlay",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

暂停回放

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordPause",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"session": "stringValue"	//RTSP会话

}

response:

{

"cmd":"recordPause",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

继续回放

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordResume",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"session": "stringValue"	//RTSP会话

}

response:

{

"cmd":"recordResume",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

停止回放

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordStop",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"session": "stringValue"	//RTSP会话

}

response:

{

"cmd":"recordStop",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

单帧回放

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordStep",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"session": "stringValue"	//RTSP会话

}

response:

{

"cmd":"recordStep",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

设置播放速度

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordSpeed",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"session": "stringValue",	//RTSP会话

"speed": 1.0 //播放速度取值: 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0

}

response:

{

"cmd":"recordSpeed",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取回放RTSP会话

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordGetSession",

"param":{

"token":"stringValue",

//"channelid":intValue      //通道号，从0开始

}

response:

{

"cmd":"recordGetSession",

"param":{

"ackvalue": 100,

"ipaddr": "stringValue",
			"rtspport": "stringValue",
			"session":"stringValue"	//RTSP会话

}

}

获取当前回放时间点

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordGetTime",

"param":{

"token":"stringValue",

//"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"session": "stringValue"	//RTSP会话

}

response:

{

"cmd":"recordGetTime",

"param":{

"ackvalue": 100,

"time": "stringValue" //当前播放时间，格式：00:00:00

}

}

按时间下载录像

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordDownloadStart",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

//"session": "stringValue",	//RTSP会话

"timeStart": "stringValue", //开始下载时间，格式：2019-02-21 00:00:00

"timeEnd": "stringValue" //结束下载时间，格式：2019-02-22 00:00:00

}

}

response:

{

"cmd":"recordDownloadStart",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

暂停下载

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordDownloadPause",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

//"session": "stringValue",	//RTSP会话

"bResume": intValue//0：暂停；1：继续

}

response:

{

"cmd":"recordDownloadPause",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

停止下载

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordDownloadStop",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

//"session": "stringValue"	//RTSP会话

}

response:

{

"cmd":"recordDownloadStop",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

设置下载速度

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordDownloadSpeed",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

//"session": "stringValue",	//RTSP会话

"speed": 1.0 //播放速度取值: 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0

}

response:

{

"cmd":"recordDownloadSpeed",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

按文件搜索录像

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordSearchByFile",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"date": "stringValue", //日期，格式：2019-02-19

"startTime":"stringValue", //开始时间，格式：00:00:00

"endTime":"stringValue" //结束时间，格式：23:59:59

}

}

response:

{

"cmd":"recordSearchByFile",

"param":{

"ackvalue": 100,

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"recordList":[

{

"dir":"stringValue", //路径

"filename":"stringValue", //文件名

"fileSize":intvalue //文件大小，单位：字节

}

]

}

}

按文件下载录像

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordDownloadByFile",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"dir":"stringValue", //路径

"filename": "stringValue" //文件名

}

}

response:

{

"cmd":"recordDownloadByFile",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

按文件删除录像

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"recordDeleteByFile",

"param":{

"token":"stringValue",

"channelid":intValue,      //通道号，从0开始

"dir":"stringValue", //路径

"filename": "stringValue" //文件名

}

}

response:

{

"cmd":"recordDeleteByFile",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

热成像机芯控制

设置热像配置参数模式

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "videoChangeImgScene",

"param": {

"token": "1174b6321701050000",

"irSceneMode": 1 //模式0-6 常规,跟踪对空,跟踪对地,跟踪自动,跟踪半自动,跟踪手动,识别模式

}

}

response:

{

"cmd":"videoChangeImgScene",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

手动校正

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgCalibManual",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"imgCalibManual",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

背景校正

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgCalibBg",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"imgCalibBg",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

虚焦校正

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgCalibVirtualFocus",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"imgCalibVirtualFocus",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

坏点校正选择坐标

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgDefectiveChoose",

"param":{

"token":"stringValue",

"xpos": intValue,	// 0-width

"ypos": intValue,	// 0-height

}

response:

{

"cmd":"imgDefectiveChoose",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

坏点校正取消当前坐标

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgDefectiveCancel",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"imgDefectiveCancel",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

坏点校正确认

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgDefectiveConfirm",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"imgDefectiveConfirm",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

坏点校正保存

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgDefectiveSave",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"imgDefectiveSave",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取机芯状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgGetThermalStatus",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"getThermalStatus",

"param":{

"ackvalue": 100,

"thermalType": intValue,	//机芯类型：0:384x288；1:640x512；2:400x300；

"hardwareVersion": "stringValue",//热成像硬件版本 最大32字节

"softwareVersion": "stringValue",//热成像软件版本 最大32字节

"thermalModel": "stringValue",	//机芯型号 最大32字节

"tempDetector": intValue,	//探测器温度

"tempEnv": intValue,		//环境温度

"workTime": intValue,		//工作时长

"dpTimes": intValue,		//快门次数

"tempLowest": intValue,		//历史最低工作温度

"tempHighest": intValue	,	//历史最高工作温度

"powerOnTimes": intValue,		//开机次数

"zoomCycle": intValue,		//变倍电机圈数

"focusCycle": intValue,	    //聚焦电机圈数

"irSelfErrorState": intValue,	//自检错误状态(0正常 1zoom错误 2focus错误 3 zoom focus 错误)

"serialNo": "stringValue"	    //探测器序列号 最大32字节

}

}

获取默认热成像图像参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgGetDefaultCfg",

"param":{

"token":"stringValue",

"mode": 0 //模式0-6 常规,跟踪对空,跟踪对地,跟踪自动,跟踪半自动,跟踪手动,识别模式

}

response:

{

"cmd":"imgGetDefaultCfg",

"param":{

"ackvalue": 100,

"mode": 0 //模式0-6 常规,跟踪对空,跟踪对地,跟踪自动,跟踪半自动,跟踪手动,识别模式

"brightness": intValue,				//亮度（0-255）直方图手动模式下有效

"contrast": intValue,				//对比度（0-255）直方图手动模式下有效

"brightness_auto": intValue,			//亮度（0-255）直方图自动模式下有效

"contrast_auto": intValue,			//对比度（0-255）直方图手动模式下有效

"fakeColor": intValue,				//调色板（伪彩色），0-17分别为	热白，热黑，黎明，铁红，彩虹1，彩虹2，彩虹3，红热，墨绿，彩虹4，绚丽，最热，紫光，极光，暖阳，蔚蓝，熔岩，金色

"flip": intValue,					//图像翻转，0：无；1：上下；2：左右；	"afMode": intValue,				//自动聚焦触发方式

"histMode": intValue,				//直方图模式，1：手动模式；2：自动模式1，默认；3：自动模式2；4：自动模式3；

"bAF": bool,					//是否开启自动聚焦

"afSpeed": intValue,					///聚焦速度 0-100, 100

"elecZoom": bool,				//是否开启电子放大

"elecZoomSpeed": intValue,			//电子放大速度

"elecZoomOsd": bool,			//是否显示电子放大OSD

"elecZoomTimes": intValue,			//电子放大倍数，10-80，表示1.0-8.0倍

"zoomReverse": bool,			//是否变倍逻辑反转

"autoCalibTime": bool,			//是否开启时间自动校正

"autoCalibTimeInt": intValue,			//时间自动校正间隔 1-2550, 480

"autoCalibTemp": bool,			//是否开启温度自动校正

"autoCalibTempInt": intValue,		//温度自动校正间隔 0-25.5, 20

"gammaCalib": intValue,				//Gamma校正参数 0-30, 10

"imgEnhance": bool,				//是否开启图像增强

"imgEnhanceCoef": intValue,			//图像增强系数 0-255, 80

"antiSunshine": bool,			//是否开启抗阳光损伤

"antiSunshineMode": intValue,			//抗阳光损伤模式 0-1

"antiSunshineThresh": intValue,		//图像像素阈值 0-255, 237

"baffleTime": intValue,				//挡片挡住时间 0-255, 24

"pointThresh": intValue,				//点数量阈值 0-255, 10

"hotAlarm": bool,				//是否开启热告警

"hotAlarmMinX": intValue,		//最小目标X坐标

"hotAlarmMinY": intValue,		//最小目标Y坐标

"hotAlarmMaxX": intValue,		//最大目标X坐标

"hotAlarmMaxY": intValue,		//最大目标Y坐标

"hotAlarmMinWidth": intValue,		//最小目标宽度

"hotAlarmMinHeight": intValue,		//最小目标高度

"hotAlarmMaxWidth": intValue,		//最大目标宽度

"hotAlarmMaxHeight": intValue,		//最大目标高度

"hotAlarmTargetNum": intValue,		//最多目标数量 1-16, 4

"hotAlarmMode": intValue,		//热告警模式，0：固定灰度值；1：背景温差

"hotAlarmThresh": intValue,			//根据设备能力集获取是否支持目标测温，普通热像IPC：热告警阈值 0-65535, 默认1000；目标测温热像IPC：温度阈值1-1000，默认370；

"hotAlarmDelay": intValue,		//报警延时时间，1-3600

"humanTempCorrCoef": intValue,		//目标温度修正系数，-128-127，摄氏度*10，默认0；

"crossColor": intValue,		//光标颜色，1：绿色；2：红色；3：黑色；254：白色；

"bgColor": intValue,		//光标颜色，0：无；1：绿色；2：红色；3：黑色；128：灰色；254：白色；

"bHumanbodyCalib": bool,	//目标温度修正

"emissivity": intValue,		//目标测温发射率 0-100，50

"bgTemp": intValue,		//目标测温背景温度 -400-600,200， 摄氏度*10

"airTemp": intValue,		//目标测温大气温度 -400-600,200，摄氏度*10

"humanTempTransmission": intValue,	//目标测温透过率 0-100，50

"bBlackbodyCalib": bool,		//参考黑体实时校准

"blackbodyCalibCoef": intValue,	//黑体修正系数 -128-127，0

"blackbodyTemp": intValue,		//参考黑体温度 -400-600,200，摄氏度*10

"blackbodyRect": {"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},		//黑体坐标，640x512坐标系下

"maxRectNum":3,

"rects":[{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},

{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},

{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue}],

"bAlarmOut": intValue,			//报警输出

"bAlarmEMail": intValue,		//报警邮件

"bAlarmFTP": intValue,			//报警上传FTP

"bAlarmSftp": boolValue,			//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": boolValue,			//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": boolValue,			//是否联动报警抓拍另一路

"playNum": intValue,			//切换报警音频

"alarmOutNum": intValue,			//选择报警输出通道，从1开始

"bAlarmTracking": boolValue,			//是否联动目标跟踪

"hotAlarmPtzAct": boolValue,			//是否联动云台

"hotAlarmPtzActime": intValue	//热告警联动云台停留时间，单位秒

"hotAlarmVisibleFovAct": boolValue	//是否联动可见光视场角

"hotAlarmVisibleFov": intValue	//联动可见光视场角

"bCmdLog": boolValue	//是否记录参数配置详细日志

"bAxisIr": boolValue	//轴偏校准

"bActionStopAF": boolValue	//云台停止触发自动聚焦

"bViewPosCheck": boolValue	//判断到位更新视场标志退出

"bCharDisp": boolValue	//是否字符显示(T29 211热像)

"bHighLightInh": boolValue	//是否高亮抑制(T29 211热像)

"birSelfErrReStart": boolValue	//是否自检错误重启

"tempCompEnable": boolValue	//温度补偿使能

"tempCompCurve": boolValue	//温度补偿曲线

"bAlarmClient": intValue,		//报警发送客户端

"bAlarmRecord": intValue,		//报警录像

"bAlarmSnapshot": intValue,		//报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"u32AlarmSoundNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"pip": bool,					//是否开启画中画

"pipH": intValue,				//画中画横坐标 1-100, 50

"pipV": intValue,				//画中画纵坐标 1-100, 50

"bTargetTempShow": bool,		//是否显示目标温度

"transmission": intValue,		//透过率，10-255，默认40

"responsivity": intValue,			//响应率，0-255默认70

"bGetFovFocalLength": bool,		//是否主动查询热像视场角度和焦距位置

"bNetTrans": bool,				//是否开启网络回传

"bPosAfEn": bool,				//是否定位后自动聚焦

"cross": bool,					//是否开启十字光标

"crossH": intValue,				//十字光标横坐标 1-100, 50

"crossV": intValue,				//十字光标纵坐标

"crossRuler": intValue,				//是否显示测距标尺

"bAirFilter":bool,				//是否开启空域滤波

"bRawTimeFilter":bool,				//是否开启Raw时域滤波

“lensCoverEn”:0 //0镜头盖关闭 1镜头盖打开(硬件配置文件irLensCover=1下生效)

"sceneCfg": {              //场景模式

"num": intValue,   //场景模式数量

"arrayInt": [intValue, intValue,…., intValue, intValue], //场景模式id号

"arrayStr": ["stringValue", " stringValue",…., " stringValue", stringValue "]  //场景模式名称

"arrayAbKey": ["ImgMode1", "ImgMode2",…., " ImgMode6", ImgMode7"] //模式固定名称(不跟随语言变化)

},

"scenes": [	//热告警预置位场景，第0个对应默认场景，第1-16个参数对应1-16号预置位

{

"maxRegionNum": 8,//最大区域个数

"regions": [//区域列表

{

"stPoints": [//区域坐标，宽度范围0-639，高度范围0-511；

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

],

"regionMode":intValue,				//0报警区域 1屏蔽区域

}

]

}

],

"maxRectNum":3,

"rects": [

{"x": 199, "y": 199,"w": 199,"h": 199},

{"x": 399, "y": 1399,"w": 199,"h": 199},

{"x": 599, "y": 599,"w": 199,"h": 199}

],

"timePlan": [		//共7个数组，按顺序为周一到周日，每个数组最多4个时间段，时间点为当天的秒数

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

获取热成像图像参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgGetCfg",

"param":{

"token":"stringValue",

"mode": 0 //模式0-6 常规,跟踪对空,跟踪对地,跟踪自动,跟踪半自动,跟踪手动,识别模式

}

}

response:

{

"cmd":"imgGetCfg",

"param":{

"ackvalue": 100,

"mode": 0,  //模式0-6 常规,跟踪对空,跟踪对地,跟踪自动,跟踪半自动,跟踪手动,识别模式

"brightness": intValue,				//亮度（0-255）直方图手动模式下有效

"contrast": intValue,				//对比度（0-255）直方图手动模式下有效

"brightness_auto": intValue,			//亮度（0-255）直方图自动模式下有效

"contrast_auto": intValue,			//对比度（0-255）直方图手动模式下有效

"fakeColor": intValue,				//调色板（伪彩色），0-17分别为	热白，热黑，黎明，铁红，彩虹1，彩虹2，彩虹3，红热，墨绿，彩虹4，绚丽，最热，紫光，极光，暖阳，蔚蓝，熔岩，金色

"flip": intValue,					//图像翻转，0：无；1：上下；2：左右；	"afMode": intValue,				//自动聚焦触发方式

"histMode": intValue,				//直方图模式，1：手动模式；2：自动模式1，默认；3：自动模式2；4：自动模式3；

"bAF": bool,					//是否开启自动聚焦

"afSpeed": intValue,					///聚焦速度 0-100, 100

"elecZoom": bool,				//是否开启电子放大

"elecZoomSpeed": intValue,			//电子放大速度

"elecZoomOsd": bool,			//是否显示电子放大OSD

"elecZoomTimes": intValue,			//电子放大倍数，10-80，表示1.0-8.0倍

"zoomReverse": bool,			//是否变倍逻辑反转

"autoCalibTime": bool,			//是否开启时间自动校正

"autoCalibTimeInt": intValue,			//时间自动校正间隔 1-2550, 480

"autoCalibTemp": bool,			//是否开启温度自动校正

"autoCalibTempInt": intValue,		//温度自动校正间隔 0-25.5, 20

"gammaCalib": intValue,				//Gamma校正参数 0-30, 10

"imgEnhance": bool,				//是否开启图像增强

"imgEnhanceCoef": intValue,			//图像增强系数 0-255, 80

"antiSunshine": bool,			//是否开启抗阳光损伤

"antiSunshineMode": intValue,			//抗阳光损伤模式 0-1

"antiSunshineThresh": intValue,		//图像像素阈值 0-255, 237

"baffleTime": intValue,				//挡片挡住时间 0-255, 24

"pointThresh": intValue,				//点数量阈值 0-255, 10

"hotAlarm": bool,				//是否开启热告警

"hotAlarmMinX": intValue,		//最小目标X坐标

"hotAlarmMinY": intValue,		//最小目标Y坐标

"hotAlarmMaxX": intValue,		//最大目标X坐标

"hotAlarmMaxY": intValue,		//最大目标Y坐标

"hotAlarmMinWidth": intValue,		//最小目标宽度

"hotAlarmMinHeight": intValue,		//最小目标高度

"hotAlarmMaxWidth": intValue,		//最大目标宽度

"hotAlarmMaxHeight": intValue,		//最大目标高度

"hotAlarmTargetNum": intValue,		//最多目标数量 1-16, 4

"hotAlarmMode": intValue,		//热告警模式，0：固定灰度值；1：背景温差

"hotAlarmThresh": intValue,			//根据设备能力集获取是否支持目标测温，普通热像IPC：热告警阈值 0-65535, 默认1000；目标测温热像IPC：温度阈值1-1000，默认370；

"hotAlarmDelay": intValue,		//报警延时时间，1-3600

"humanTempCorrCoef": intValue,		//目标温度修正系数，-128-127，摄氏度*10，默认0；

"crossColor": intValue,		//光标颜色，1：绿色；2：红色；3：黑色；254：白色；

"bgColor": intValue,		//光标颜色，0：无；1：绿色；2：红色；3：黑色；128：灰色；254：白色；

"bHumanbodyCalib": bool,	//目标温度修正

"emissivity": intValue,		//目标测温发射率 0-100，50

"bgTemp": intValue,		//目标测温背景温度 -400-600,200， 摄氏度*10

"airTemp": intValue,		//目标测温大气温度 -400-600,200，摄氏度*10

"humanTempTransmission": intValue,	//目标测温透过率 0-100，50

"bBlackbodyCalib": bool,		//参考黑体实时校准

"blackbodyCalibCoef": intValue,	//黑体修正系数 -128-127，0

"blackbodyTemp": intValue,		//参考黑体温度 -400-600,200，摄氏度*10

"blackbodyRect": {"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},		//黑体坐标，640x512坐标系下

"maxRectNum":3,

"rects":[{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},

{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},

{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue}],

"bAlarmOut": intValue,			//报警输出

"bAlarmEMail": intValue,		//报警邮件

"bAlarmFTP": intValue,			//报警上传FTP

"bAlarmSftp": boolValue,			//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": boolValue,			//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": boolValue,			//是否联动报警抓拍另一路

"playNum": intValue,			//切换报警音频

"alarmOutNum": intValue,			//选择报警输出通道，从1开始

"bAlarmTracking": boolValue,			//是否联动目标跟踪

"hotAlarmPtzAct": boolValue,			//是否联动云台

"hotAlarmPtzActime": intValue	//热告警联动云台停留时间，单位秒

"hotAlarmVisibleFovAct": boolValue	//是否联动可见光视场角

"hotAlarmVisibleFov": intValue	//联动可见光视场角

"bCmdLog": boolValue	//是否记录参数配置详细日志

"bAxisIr": boolValue	//轴偏校准

"bActionStopAF": boolValue	//云台停止触发自动聚焦

"bViewPosCheck": boolValue	//判断到位更新视场标志退出

"bCharDisp": boolValue	//是否字符显示(T29 211热像)

"bHighLightInh": boolValue	//是否高亮抑制(T29 211热像)

"birSelfErrReStart": boolValue	//是否自检错误重启

"tempCompEnable": boolValue	//温度补偿使能

"tempCompCurve": boolValue	//温度补偿曲线

"bAlarmClient": intValue,		//报警发送客户端

"bAlarmRecord": intValue,		//报警录像

"bAlarmSnapshot": intValue,		//报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"u32AlarmSoundNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"pip": bool,					//是否开启画中画

"pipH": intValue,				//画中画横坐标 1-100, 50

"pipV": intValue,				//画中画纵坐标 1-100, 50

"bTargetTempShow": bool,		//是否显示目标温度

"transmission": intValue,		//透过率，10-255，默认40

"responsivity": intValue,			//响应率，0-255默认70

"bGetFovFocalLength": bool,		//是否主动查询热像视场角度和焦距位置

"bNetTrans": bool,				//是否开启网络回传

"bPosAfEn": bool,				//是否定位后自动聚焦

"cross": bool,					//是否开启十字光标

"crossH": intValue,				//十字光标横坐标 1-100, 50

"crossV": intValue,				//十字光标纵坐标

"crossRuler": intValue,				//是否显示测距标尺

"bAirFilter":bool,				//是否开启空域滤波

"bRawTimeFilter":bool,				//是否开启Raw时域滤波

“lensCoverEn”:0 //0镜头盖关闭 1镜头盖打开(硬件配置文件irLensCover=1下生效)

"sceneCfg": {              //场景模式

"num": intValue,   //场景模式数量

"arrayInt": [intValue, intValue,…., intValue, intValue], //场景模式id号

"arrayStr": ["stringValue", " stringValue",…., " stringValue", stringValue "]  //场景模式名称

"arrayAbKey": ["ImgMode1", "ImgMode2",…., " ImgMode6", ImgMode7"] //模式固定名称(不跟随语言变化)

},

"scenes": [	//热告警预置位场景，第0个对应默认场景，第1-16个参数对应1-16号预置位

{

"maxRegionNum": 8,//最大区域个数

"regions": [//区域列表

{

"stPoints": [//区域坐标，宽度范围0-639，高度范围0-511；

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

],

"regionMode":intValue,				//0报警区域 1屏蔽区域

}

]

}

],

"maxRectNum":3,

"rects": [

{"x": 199, "y": 199,"w": 199,"h": 199},

{"x": 399, "y": 1399,"w": 199,"h": 199},

{"x": 599, "y": 599,"w": 199,"h": 199}

],

"timePlan": [		//共7个数组，按顺序为周一到周日，每个数组最多4个时间段，时间点为当天的秒数

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

设置热成像图像参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgSetCfg",

"param":{

"token":"stringValue",

"mode": 0,  //模式0-6 常规,跟踪对空,跟踪对地,跟踪自动,跟踪半自动,跟踪手动,识别模式

"brightness": intValue,				//亮度（0-255）直方图手动模式下有效

"contrast": intValue,				//对比度（0-255）直方图手动模式下有效

"brightness_auto": intValue,			//亮度（0-255）直方图自动模式下有效

"contrast_auto": intValue,			//对比度（0-255）直方图手动模式下有效

"fakeColor": intValue,				//调色板（伪彩色），0-17分别为	热白，热黑，黎明，铁红，彩虹1，彩虹2，彩虹3，红热，墨绿，彩虹4，绚丽，最热，紫光，极光，暖阳，蔚蓝，熔岩，金色

"flip": intValue,					//图像翻转，0：无；1：上下；2：左右；	"afMode": intValue,				//自动聚焦触发方式

"histMode": intValue,				//直方图模式，1：手动模式；2：自动模式1，默认；3：自动模式2；4：自动模式3；

"bAF": bool,					//是否开启自动聚焦

"afSpeed": intValue,					///聚焦速度 0-100, 100

"elecZoom": bool,				//是否开启电子放大

"elecZoomSpeed": intValue,			//电子放大速度

"elecZoomOsd": bool,			//是否显示电子放大OSD

"elecZoomTimes": intValue,			//电子放大倍数，10-80，表示1.0-8.0倍

"zoomReverse": bool,			//是否变倍逻辑反转

"autoCalibTime": bool,			//是否开启时间自动校正

"autoCalibTimeInt": intValue,			//时间自动校正间隔 1-2550, 480

"autoCalibTemp": bool,			//是否开启温度自动校正

"autoCalibTempInt": intValue,		//温度自动校正间隔 0-25.5, 20

"gammaCalib": intValue,				//Gamma校正参数 0-30, 10

"imgEnhance": bool,				//是否开启图像增强

"imgEnhanceCoef": intValue,			//图像增强系数 0-255, 80

"antiSunshine": bool,			//是否开启抗阳光损伤

"antiSunshineMode": intValue,			//抗阳光损伤模式 0-1

"antiSunshineThresh": intValue,		//图像像素阈值 0-255, 237

"baffleTime": intValue,				//挡片挡住时间 0-255, 24

"pointThresh": intValue,				//点数量阈值 0-255, 10

"pip": intValue,					//是否开启画中画

"pipH": intValue,				//画中画横坐标 1-100, 50

"pipV": intValue,				//画中画纵坐标 1-100, 50

"bTargetTempShow": intValue,		//是否显示目标温度

"transmission": intValue,			//透过率，10-255，默认40

"responsivity": intValue,				//响应率，0-255默认70

"bGetFovFocalLength": bool,		//是否主动查询热像视场角度和焦距位置

"bNetTrans": bool,				//是否开启网络回传

"bPosAfEn": bool,				//是否定位后自动聚焦

"cross": bool,					//是否开启十字光标

"crossH": intValue,				//十字光标横坐标 1-100, 50

"crossV": intValue,				//十字光标纵坐标

"crossRuler": intValue,				//是否显示测距标尺

"bAirFilter":bool,				//是否开启空域滤波

"bRawTimeFilter":bool,				//是否开启Raw时域滤波

"bCmdLog": boolValue	//是否记录参数配置详细日志

"bAxisIr": boolValue	//轴偏校准

"bActionStopAF": boolValue	//云台停止触发自动聚焦

"bViewPosCheck": boolValue	//判断到位更新视场标志退出

"bCharDisp": boolValue	//是否字符显示(T29 211热像)

"bHighLightInh": boolValue	//是否高亮抑制(T29 211热像)

"birSelfErrReStart": boolValue	//是否自检错误重启

"tempCompEnable": boolValue	//温度补偿使能

"tempCompCurve": boolValue	//温度补偿曲线

“lensCoverEn”:0 //0镜头盖关闭 1镜头盖打开(硬件配置文件irLensCover=1下生效)

}

}

response:

{

"cmd":"imgSetCfg",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

发送自定义命令

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgThermalCmd",

"param":{

"token":"stringValue",

"addr":"26",

"cmd":"ff",

"data":["11", "22", "aa", "bb"]

}

}

response:

{

"cmd":"imgThermalCmd",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

复位所有参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgThermalRecovery",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"imgThermalRecovery",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

开始下载热像镜头参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgThermalDownloadParamStart",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"imgThermalDownloadParamStart",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

下载热像镜头参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgThermalDownloadParam",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"imgThermalDownloadParam",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

热像镜头自检一次

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgSelfCheck",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"imgSelfCheck",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取镜头焦距

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgGetFocalLength",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"imgGetFocalLength",

"param":{

"ackvalue": 100,

"focalLength": 30

}

}

设置镜头焦距

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgSetFocalLength",

"param":{

"token":"stringValue",

"focalLength": 30

}

}

response:

{

"cmd":"imgSetFocalLength",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取视场角度

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgGetFov",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":"imgGetFov",

"param":{

"ackvalue": 100,

"fov": 30 //实际值x100

}

}

设置视场角度

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgSetFov",

"param":{

"token":"stringValue",

"fov": 30

}

}

response:

{

"cmd":"imgSetFov",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

设置热成像热告警参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"imgSetAlarmCfg",

"param":{

"token":"stringValue",

"hotAlarm": intValue,				//是否开启热告警

"hotAlarmMinX": intValue,			//最小目标X坐标

"hotAlarmMinY": intValue,			//最小目标Y坐标

"hotAlarmMaxX": intValue,			//最大目标X坐标

"hotAlarmMaxY": intValue,			//最大目标Y坐标

"hotAlarmMinWidth": intValue,		//最小目标宽度

"hotAlarmMinHeight": intValue,		//最小目标高度

"hotAlarmMaxWidth": intValue,		//最大目标宽度

"hotAlarmMaxHeight": intValue,		//最大目标高度

"hotAlarmTargetNum": intValue,		//最多目标数量 1-16, 4

"hotAlarmMode": intValue,		//热告警模式，0：固定灰度值；1：背景温差；

"hotAlarmThresh": intValue,			//根据设备能力集获取是否支持目标测温，普通热像IPC：热告警阈值 0-65535, 默认1000；目标测温热像IPC：温度阈值1-1000，默认370；

"hotAlarmDelay": intValue,		//报警延时时间，1-3600

"humanTempCorrCoef": intValue,		//目标温度修正系数，-128-128，摄氏度*10，默认0；

"bHumanbodyCalib": intValue,		//开启人体温度修正

"crossColor": intValue,		//光标颜色，1：绿色；2：红色；3：黑色；254：白色；

"bgColor": intValue,		//光标颜色，0：无；1：绿色；2：红色；3：黑色；128：灰色；254：白色；

"emissivity": intValue,		//目标测温发射率 0-100，50

"bgTemp": intValue,		//目标测温背景温度 -400-600,200， 摄氏度*10

"airTemp": intValue,		//目标测温大气温度 -400-600,200，摄氏度*10

"humanTempTransmission": intValue,	//目标测温透过率 0-100，50

"bBlackbodyCalib": bool,		//参考黑体实时校准

"blackbodyCalibCoef": intValue,	//黑体修正系数 -128-128，0

"blackbodyTemp": intValue,		//参考黑体温度 -400-600,200，摄氏度*10

"blackbodyRect": {"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},		//黑体坐标，640x512坐标系下

"maxRectNum":3,

"rects":[{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},

{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue},

{"x":intvalue, "y": intvalue, "w": intvalue, "h": intvalue}],

"bAlarmOut": intValue,			//报警输出

"bAlarmEMail": intValue,		//报警邮件

"bAlarmFTP": intValue,			//报警上传FTP

"bAlarmSftp": intValue,			//是否联动报警抓拍图片到SFTP

"bAlarmFTPAno": intValue,			//是否联动报警抓拍另一路图片到FTP

"bAlarmSnapshotAno": intValue,			//是否联动报警抓拍另一路

"bAlarmClient": intValue,		//报警发送客户端

"bAlarmRecord": intValue,		//报警录像

"bAlarmSnapshot": intValue,		//报警抓图

"bAlarmFlash": intValue,			//报警闪灯

"bAlarmSound": intValue,		//报警声音

"playNum": intValue,	//选择报警音频，1-8

"alarmOutNum": intValue,			//选择报警输出通道，从1开始

"bAlarmTracking": boolValue,			//是否联动目标跟踪

"hotAlarmPtzAct": boolValue,			//是否联动云台

"hotAlarmPtzActime": intValue	//热告警联动云台停留时间，单位秒

"hotAlarmVisibleFovAct": boolValue	//是否联动可见光视场角

"hotAlarmVisibleFov": intValue	//联动可见光视场角

"scenes": [	//热告警预置位场景，第0个对应默认场景，第1-16个参数对应1-16号预置位

{

"maxRegionNum": 8,//最大区域个数

"regions": [//区域列表

{

"stPoints": [//区域坐标，宽度范围0-639，高度范围0-511；

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

],

"regionMode": intValue,		//0：报警区域；1：屏蔽区域

}

]

}

],

"timePlan": [		//共7个数组，按顺序为周一到周日，每个数组最多4个时间段，时间点为当天的秒数

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

],

[

{

"sTime": 0,

"eTime": 86340

}

]

]

}

}

response:

{

"cmd":"imgSetAlarmCfg",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取热像放大倍数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "imgGetZoomXMax",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd": "imgGetZoomXMax",

"param": {

"ackvalue": 100,

"irZoomXMax": 10,	//放大倍数

"irFocalCurFocal": 10, //当前焦距,真实值

"irFocalCurView": 10, //当前视场角,真实*100

"irFocalCurZoomX": 10,    //当前倍率,真实*100

"irFocalCurDZoom": 10   //当前电子放大倍率

}

}

滤光片与视场设置（仅小屯派热像使用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": " irFilterSet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

“view”:intValue   //视场 0~12

“filter”:intValue   //滤光片 0~12

}

}

response:

{

"cmd":" irFilterSet ",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取积分时间（仅制冷热像使用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "imgIntegralTimeGet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd":" imgIntegralTimeGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"integralTime":35,	//积分时间（范围20-190），单位：0.1ms

"timestamp":944176602625

}

}

积分时间设置（仅制冷热像使用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "imgIntegralTimeSet",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000",

"integralTime":35	//积分时间（范围20-190），单位：0.1ms

}

}

response:

{

"cmd":" imgIntegralTimeGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"timestamp":944176602625

}

}

可见光控制

获取默认图像参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"visibleCfgGetDefault",

"param":{

"token":"stringValue",

"mode": 0 // 0-6 常规,彩色透雾一,彩色透雾二,彩色透雾三,黑白透雾一,黑白透雾二,黑白透雾三

}

}

response:

{

"cmd":"visibleCfgGetDefault",

"param":{

"ackvalue": 100,

"mode": 0,  // 0-6 常规,彩色透雾一,彩色透雾二,彩色透雾三,黑白透雾一,黑白透雾二,黑白透雾三

"brightness": intValue,		//亮度（0-100）

"contrast": intValue,		//对比度（0-100）

"sharpness": intValue,		//锐度（0-100）

"saturation": intValue,		//饱和度（0-100）

"gamma": intValue,		    //gamma（0-100）（外接一体机）

"dZoomSelect": intValue,	//数字变倍选择（0：关闭；1：开启）

"focusMode": intValue,		//聚焦模式（0：自动；1：手动：2：半自动）

"focusSenLevel":intValue,		//聚焦灵敏度（0：低；1：中：2：高）（外接一体机）

"focusNearLimit": intValue,	//最小聚焦距离（0-7：0-7；8：无限远）

"dayNightMode": intValue,	//日夜切换模式（0：白天；1：黑夜；2：自动；3：定时）

"dayNightSen": intValue,		//日夜切换自动模式下的灵敏度（0-7）（外接一体机）

"dayNightDayTmStart": intValue,	//日夜转换开始时间，当天秒数（0-86399）

"dayNightDayTmEnd": intValue,	//日夜转换结束时间，当天秒数（0-86399）

"dayNightFlag": intValue,	//日夜线程标志

"Darsenvalue": intValue,	//暗灵敏值

"Brisenvalue": intValue,	//亮灵敏值

"dayNightStatus": intValue,	//日夜状态,查询回传赋值

"backLightSelect": intValue,	//背光模式选择（0：关闭；1：强光抑制； 2：背光补偿；3宽动态）

"backLightAreaSelect": intValue,	//背光补偿模式区域选择（0：上；1：下； 2：左；3：右；4：中心）

"highLightLevel": intValue,	//强光抑制等级（0-100）

"backLightLevel": intValue,	//背光补偿等级（0-100）（自研一体机）

"wBalanceSelect": intValue,	//白平衡模式（0：自动；1：室内；2：室外；3：手动；4：白炽灯；5：；6：日光灯；）

"wBRGainLevel": intValue,	//白平衡R增益等级（0-100）

"wBBGainLevel": intValue,	//白平衡B增益等级（0-100）

"defogSelect": intValue,		//透雾模式（0：关闭；1：打开；2：自动）

"defogLevel": intValue,		//透雾等级（0：高；1：中；2：低；）（外接一体机）

"defogValue": intValue,		//透雾等级（0-100）（自研一体机）

"defogFlag": intValue,		//透雾线程标志（0：关闭；1：打开；2：自动）

"opticaldefogSelect": intValue,		//光学透雾模式

"wdrLevel": intValue,		//宽动态等级（0-100）

"Nr2DMode": intValue,		//2D降噪模式模式（0：关闭；1：开启）（自研一体机）

"Nr2DLevel": intValue,		//2D降噪等级（0-100）（自研一体机）

"Nr3DMode": intValue,		//3D降噪模式模式（0：关闭；1：开启）（自研一体机）

"Nr3DLevel": intValue,		//3D降噪等级（0-100）

"Nr3D2Level": intValue,		//3D降噪等级2

"nrLimitSw": intValue,		//降噪限制开关,1关闭,默认关闭

"Nr3DFlag": intValue,		//3D降噪线程标志

"hotWaveLevel": intValue,		//热浪等级

"bViewPosCheck": intValue,		//是否判断角度定位更新标志退出，可能会造成连续指令下发延时

"mirrorSelect": intValue,		//镜像模式（0：关闭；1：左右翻转；2：上下翻转；3：中心翻转；）

"exposureSelect": intValue,	//曝光模式（0：手动；1：自动；2：光圈优先；3：快门优先；）

"expGainLevel": intValue,	//曝光增益（0-15）

"expGainLimit": intValue,		//增益限制(自动模式下使用)

"expCompLevel": intValue,	//曝光补偿(自动模式下使用)

"apertureSelect": intValue,	//光圈模式（定义见VISIBLE_APERTURE_MODE_E）

"shutterSelect": intValue,	//快门模式（定义见VISIBLE_SHUTTER_MODE_E）

"nonManualGain": intValue,	//非手动模式下增益-自动/光圈优先/快门优先模式

"manualGain": intValue,	//手动增益

"aperturePriApertureValue": intValue,	//光圈优先模式下光圈值

"shutterPriShutterValue": intValue,	//快门优先模式下快门值

"manualApertureValue": intValue,	//手动光圈模式

"manualShutterValue": intValue,	//手动快门模式

"slowShutterMode": intValue,//慢快门（0：手动；1：自动）（外接一体机）

"stabMode": intValue,		//防抖模式（0：关闭；1：打开）（外接一体机）

"stabLevel": intValue,		//防抖等级（0：高；1：中；2：低）

"stabLightMode": intValue,		//光学防抖模式

"selfErrRestart": intValue,		//自检错误重启

"netDisplay": intValue,		//一体机网络开关

"camPosAF": intValue,		//定位自动聚焦

"bNetTrans": intValue,		//是否开启一体机协议网络透传

"selfTimeEn": intValue,		//定时自检

"selfTimeStart": intValue,		//定时自检时间 秒

"irisLimit": intValue,		//圈限制(自动和快门优先模式下使用)

"irisLimitMin": intValue,		//光圈限制最小值(自动和快门优先模式下使用)

"irisLimitMax": intValue,		//光圈限制最大值(自动和快门优先模式下使用)

"driveStepLockEn": intValue,		//自研一体机驱动步进锁使能

"selfCheckDelayEn": intValue,		//自检是否延时

"selfCheckDelayTime": intValue,		//自检延时时间,秒

"sceneCfg": {              //场景模式

"num": intValue,   //场景模式数量

"arrayInt": [intValue, intValue,…., intValue, intValue], //场景模式id

"arrayStr": ["stringValue", " stringValue",…., " stringValue", stringValue "]  //场景模式名称

"arrayAbKey": ["VisibleMode1", "VisibleMode2",…., " VisibleMode6", VisibleMode7"] //模式固定名称(不跟随语言变化)

}

"bYtjxAtEn":0,     //是否使能跟焦功能0-1

"YtjxAtCalMode":0, //跟焦计算模式 0全域计算 1点计算

"ytjxAtIndex":0,    //跟焦采集场景模式0-5

"ytjxAtName":"test-10" //跟焦采集场景模式名称

}

}

备注：标注外接一体机的为外接一体机使用字段，标注自研一体机的为自研一体机使用字段，其他为共用字段。

typedef enum visible_aperture_mode_e

{

VISIBLE_APERTURE_MODE_CLOSE = 0, //close

VISIBLE_APERTURE_MODE_1,//f1.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_2,//f1.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_3,//f1.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_4,//f1.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_5,//f2.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_6,//f2.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_7,//f2.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_8,//f2.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_9,//f2.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_10,//f3.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_11,//f3.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_12,//f3.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_13,//f3.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_14,//f3.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_15,//f4.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_16,//f4.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_17,//f4.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_18,//f4.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_19,//f4.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_20,//f5.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_21,//f5.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_22,//f5.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_23,//f5.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_24,//f5.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_25,//f6.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_26,//f6.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_27,//f6.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_28,//f6.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_29,//f6.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_30,//f7.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_31,//f7.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_32,//f7.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_33,//f7.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_34,//f7.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_35,//f8.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_36,//f8.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_37,//f8.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_38,//f8.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_39,//f8.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_40,//f9.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_41,//f9.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_42,//f9.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_43,//f9.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_44,//f9.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_45,//f10.0

VISIBLE_APERTURE_MODE_46,//f10.2

VISIBLE_APERTURE_MODE_47,//f10.4

VISIBLE_APERTURE_MODE_48,//f10.6

VISIBLE_APERTURE_MODE_49,//f10.8

VISIBLE_APERTURE_MODE_50,//f11

VISIBLE_APERTURE_MODE_51,//f12

VISIBLE_APERTURE_MODE_52,//f13

VISIBLE_APERTURE_MODE_53,//f14

VISIBLE_APERTURE_MODE_54,//f15

VISIBLE_APERTURE_MODE_55,//f16

VISIBLE_APERTURE_MODE_56,//f17

VISIBLE_APERTURE_MODE_57,//f18

VISIBLE_APERTURE_MODE_58,//f19

VISIBLE_APERTURE_MODE_59,//f20

VISIBLE_APERTURE_MODE_BUTT

}VISIBLE_APERTURE_MODE_E;

typedef enum visible_shutter_mode_e

{

VISIBLE_SHUTTER_MODE_0 = 0,//1/1

VISIBLE_SHUTTER_MODE_1,//1/2

VISIBLE_SHUTTER_MODE_2,//1/3

VISIBLE_SHUTTER_MODE_3,//1/4

VISIBLE_SHUTTER_MODE_4,//1/5

VISIBLE_SHUTTER_MODE_5,//1/6

VISIBLE_SHUTTER_MODE_6,//1/7

VISIBLE_SHUTTER_MODE_7,//1/8

VISIBLE_SHUTTER_MODE_8,//1/12

VISIBLE_SHUTTER_MODE_9,//1/15

VISIBLE_SHUTTER_MODE_10,//1/25

VISIBLE_SHUTTER_MODE_11,//1/30

VISIBLE_SHUTTER_MODE_12,//1/50

VISIBLE_SHUTTER_MODE_13,//1/60

VISIBLE_SHUTTER_MODE_14,//1/75

VISIBLE_SHUTTER_MODE_15,//1/80

VISIBLE_SHUTTER_MODE_16,//1/90

VISIBLE_SHUTTER_MODE_17,//1/100

VISIBLE_SHUTTER_MODE_18,//1/120

VISIBLE_SHUTTER_MODE_19,//1/125

VISIBLE_SHUTTER_MODE_20,//1/150

VISIBLE_SHUTTER_MODE_21,//1/180

VISIBLE_SHUTTER_MODE_22,//1/200

VISIBLE_SHUTTER_MODE_23,//1/250

VISIBLE_SHUTTER_MODE_24,//1/300

VISIBLE_SHUTTER_MODE_25,//1/350

VISIBLE_SHUTTER_MODE_26,//1/400

VISIBLE_SHUTTER_MODE_27,//1/450

VISIBLE_SHUTTER_MODE_28,//1/500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_29,//1/550

VISIBLE_SHUTTER_MODE_30,//1/600

VISIBLE_SHUTTER_MODE_31,//1/650

VISIBLE_SHUTTER_MODE_32,//1/700

VISIBLE_SHUTTER_MODE_33,//1/750

VISIBLE_SHUTTER_MODE_34,//1/800

VISIBLE_SHUTTER_MODE_35,//1/850

VISIBLE_SHUTTER_MODE_36,//1/900

VISIBLE_SHUTTER_MODE_37,//1/1000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_38,//1/1200

VISIBLE_SHUTTER_MODE_39,//1/1250

VISIBLE_SHUTTER_MODE_40,//1/1500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_41,//1/1700

VISIBLE_SHUTTER_MODE_42,//1/2000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_43,//1/2250

VISIBLE_SHUTTER_MODE_44,//1/2500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_45,//1/2750

VISIBLE_SHUTTER_MODE_46,//1/3000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_47,//1/3100

VISIBLE_SHUTTER_MODE_48,//1/3200

VISIBLE_SHUTTER_MODE_49,//1/3300

VISIBLE_SHUTTER_MODE_50,//1/3500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_51,//1/3750

VISIBLE_SHUTTER_MODE_52,//1/4000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_53,//1/4500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_54,//1/500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_55,//1/5500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_56,//1/6000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_57,//1/6500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_58,//1/7000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_59,//1/7500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_60,//1/8000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_61,//1/8500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_62,//1/9000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_63,//1/9500

VISIBLE_SHUTTER_MODE_64,//1/10000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_65,//1/20000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_66,//1/30000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_67,//1/40000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_68,//1/50000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_69,//1/60000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_70,//1/70000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_71,//1/80000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_72,//1/90000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_73,//1/100000

VISIBLE_SHUTTER_MODE_BUTT

}VISIBLE_SHUTTER_MODE_E;

获取图像参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"visibleCfgGet",

"param":{

"token":"stringValue",

"mode": 0 // 0-6 常规,彩色透雾一,彩色透雾二,彩色透雾三,黑白透雾一,黑白透雾二,黑白透雾三

}

}

response:

{

"cmd":" visibleCfgGet",

"param":{

"ackvalue": 100,

"mode": 0,  // 0-6 常规,彩色透雾一,彩色透雾二,彩色透雾三,黑白透雾一,黑白透雾二,黑白透雾三

"brightness": intValue,		//亮度（0-100）

"contrast": intValue,		//对比度（0-100）

"sharpness": intValue,		//锐度（0-100）

"saturation": intValue,		//饱和度（0-100）

"gamma": intValue,		    //gamma（0-100）（外接一体机）

"dZoomSelect": intValue,	//数字变倍选择（0：关闭；1：开启）

"focusMode": intValue,		//聚焦模式（0：自动；1：手动：2：半自动）

"focusSenLevel":intValue,		//聚焦灵敏度（0：低；1：中：2：高）（外接一体机）

"focusNearLimit": intValue,	//最小聚焦距离（0-7：0-7；8：无限远）

"dayNightMode": intValue,	//日夜切换模式（0：白天；1：黑夜；2：自动；3：定时）

"dayNightSen": intValue,		//日夜切换自动模式下的灵敏度（0-7）（外接一体机）

"dayNightDayTmStart": intValue,	//日夜转换开始时间，当天秒数（0-86399）

"dayNightDayTmEnd": intValue,	//日夜转换结束时间，当天秒数（0-86399）

"dayNightFlag": intValue,	//日夜线程标志

"Darsenvalue": intValue,	//暗灵敏值

"Brisenvalue": intValue,	//亮灵敏值

"dayNightStatus": intValue,	//日夜状态,查询回传赋值

"backLightSelect": intValue,	//背光模式选择（0：关闭；1：强光抑制； 2：背光补偿；3宽动态）

"backLightAreaSelect": intValue,	//背光补偿模式区域选择（0：上；1：下； 2：左；3：右；4：中心）

"highLightLevel": intValue,	//强光抑制等级（0-100）

"backLightLevel": intValue,	//背光补偿等级（0-100）（自研一体机）

"wBalanceSelect": intValue,	//白平衡模式（0：自动；1：室内；2：室外；3：手动；4：白炽灯；5：；6：日光灯；）

"wBRGainLevel": intValue,	//白平衡R增益等级（0-100）

"wBBGainLevel": intValue,	//白平衡B增益等级（0-100）

"defogSelect": intValue,		//透雾模式（0：关闭；1：打开；2：自动）

"defogLevel": intValue,		//透雾等级（0：高；1：中；2：低；）（外接一体机）

"defogValue": intValue,		//透雾等级（0-100）（自研一体机）

"defogFlag": intValue,		//透雾线程标志（0：关闭；1：打开；2：自动）

"opticaldefogSelect": intValue,		//光学透雾模式

"wdrLevel": intValue,		//宽动态等级（0-100）

"Nr2DMode": intValue,		//2D降噪模式模式（0：关闭；1：开启）（自研一体机）

"Nr2DLevel": intValue,		//2D降噪等级（0-100）（自研一体机）

"Nr3DMode": intValue,		//3D降噪模式模式（0：关闭；1：开启）（自研一体机）

"Nr3DLevel": intValue,		//3D降噪等级（0-100）

"Nr3D2Level": intValue,		//3D降噪等级2

"nrLimitSw": intValue,		//降噪限制开关,1关闭,默认关闭

"Nr3DFlag": intValue,		//3D降噪线程标志

"hotWaveLevel": intValue,		//热浪等级

"bViewPosCheck": intValue,		//是否判断角度定位更新标志退出，可能会造成连续指令下发延时

"mirrorSelect": intValue,		//镜像模式（0：关闭；1：左右翻转；2：上下翻转；3：中心翻转；）

"exposureSelect": intValue,	//曝光模式（0：手动；1：自动；2：光圈优先；3：快门优先；）

"expGainLevel": intValue,	//曝光增益（0-15）

"expGainLimit": intValue,		//增益限制(自动模式下使用)

"expCompLevel": intValue,	//曝光补偿(自动模式下使用)

"apertureSelect": intValue,	//光圈模式（定义见VISIBLE_APERTURE_MODE_E）

"shutterSelect": intValue,	//快门模式（定义见VISIBLE_SHUTTER_MODE_E）

"nonManualGain": intValue,	//非手动模式下增益-自动/光圈优先/快门优先模式

"manualGain": intValue,	//手动增益

"aperturePriApertureValue": intValue,	//光圈优先模式下光圈值

"shutterPriShutterValue": intValue,	//快门优先模式下快门值

"manualApertureValue": intValue,	//手动光圈模式

"manualShutterValue": intValue,	//手动快门模式

"slowShutterMode": intValue,//慢快门（0：手动；1：自动）（外接一体机）

"stabMode": intValue,		//防抖模式（0：关闭；1：打开）（外接一体机）

"stabLevel": intValue,		//防抖等级（0：高；1：中；2：低）

"stabLightMode": intValue,		//光学防抖模式

"selfErrRestart": intValue,		//自检错误重启

"netDisplay": intValue,		//一体机网络开关

"camPosAF": intValue,		//定位自动聚焦

"bNetTrans": intValue,		//是否开启一体机协议网络透传

"selfTimeEn": intValue,		//定时自检

"selfTimeStart": intValue,		//定时自检时间 秒

"irisLimit": intValue,		//圈限制(自动和快门优先模式下使用)

"irisLimitMin": intValue,		//光圈限制最小值(自动和快门优先模式下使用)

"irisLimitMax": intValue,		//光圈限制最大值(自动和快门优先模式下使用)

"driveStepLockEn": intValue,		//自研一体机驱动步进锁使能

"selfCheckDelayEn": intValue,		//自检是否延时

"selfCheckDelayTime": intValue,		//自检延时时间,秒

"sceneCfg": {              //场景模式

"num": intValue,   //场景模式数量

"arrayInt": [intValue, intValue,…., intValue, intValue], //场景模式id

"arrayStr": ["stringValue", " stringValue",…., " stringValue", stringValue "]  //场景模式名称

"arrayAbKey":["VisibleMode1", "VisibleMode2",…., " VisibleMode6", VisibleMode7"] //模式固定名称(不跟随语言变化)

}

"bYtjxAtEn":0,     //是否使能跟焦功能0-1

"YtjxAtCalMode":0, //跟焦计算模式 0全域计算 1点计算

"ytjxAtIndex":0,    //跟焦采集场景模式0-5

"ytjxAtName":"test-10" //跟焦采集场景模式名称

}

}

设置图像参数

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"visibleCfgSet",

"param":{

"token":"stringValue",

"mode": 0,  // 0-6 常规,彩色透雾一,彩色透雾二,彩色透雾三,黑白透雾一,黑白透雾二,黑白透雾三

"brightness": intValue,		//亮度（0-100）

"contrast": intValue,		//对比度（0-100）

"sharpness": intValue,		//锐度（0-100）

"saturation": intValue,		//饱和度（0-100）

"gamma": intValue,		    //gamma值（0-100）（外接一体机）

"dZoomSelect": intValue,	//数字变倍选择（0：关闭；1：开启）

"focusMode": intValue,		//聚焦模式（0：自动；1：手动：2：半自动）

"focusSenLevel":intValue,		//聚焦灵敏度（0：低；1：中：2：高）（外接一体机）

"focusNearLimit": intValue,	//最小聚焦距离（0-7：0-7；8：无限远）

"dayNightMode": intValue,	//日夜切换模式（0：白天；1：黑夜；2：自动；3：定时）

"dayNightSen": intValue,		//日夜切换自动模式下的灵敏度（0-7）（外接一体机）

"dayNightDayTmStart": intValue,	//日夜转换开始时间，当天秒数（0-86399）

"dayNightDayTmEnd": intValue,	//日夜转换结束时间，当天秒数（0-86399）

"backLightSelect": intValue,	//背光模式选择（0：关闭；1：强光抑制； 2：背光补偿；3宽动态）

"backLightAreaSelect": intValue,	//背光补偿模式区域选择（0：上；1：下； 2：左；3：右；4：中心）

"highLightLevel": intValue,	//强光抑制等级（0-100）

"backLightLevel": intValue,	//背光补偿等级（0-100）（自研一体机）

"wBalanceSelect": intValue,	//白平衡模式（0：自动；1：室内；2：室外；3：手动；4：白炽灯；5：；6：日光灯；）

"wBRGainLevel": intValue,	//白平衡R增益等级（0-100）

"wBBGainLevel": intValue,	//白平衡B增益等级（0-100）

"defogSelect": intValue,		//透雾模式（0：关闭；1：打开；2：自动）

"defogLevel": intValue,		//透雾等级（0：高；1：中；2：低；）（外接一体机）

"defogValue": intValue,		//透雾等级（0-100）（自研一体机）

"defogFlag": intValue,		//透雾线程标志（0：关闭；1：打开；2：自动）

"wdrLevel": intValue,		//宽动态等级（0-100）

"Nr2DMode": intValue,		//2D降噪模式模式（0：关闭；1：开启）（自研一体机）

"Nr2DLevel": intValue,		//2D降噪等级（0-100）（自研一体机）

"Nr3DMode": intValue,		//3D降噪模式模式（0：关闭；1：开启）（自研一体机）

"Nr3DLevel": intValue,		//3D降噪等级（0-100）

"mirrorSelect": intValue,		//镜像模式（0：关闭；1：左右翻转；2：上下翻转；3：中心翻转；）

"exposureSelect": intValue,	//曝光模式（0：手动；1：自动；2：光圈优先；3：快门优先；）

"expGainLevel": intValue,	//曝光增益（0-15）

"apertureSelect": intValue,	//光圈模式（定义见VISIBLE_APERTURE_MODE_E）

"shutterSelect": intValue,	//快门模式（定义见VISIBLE_SHUTTER_MODE_E）

"slowShutterMode": intValue,//慢快门（0：手动；1：自动）（外接一体机）

"stabMode": intValue,		//防抖模式（0：关闭；1：打开）（外接一体机）

"stabLevel": intValue,		//防抖等级（0：高；1：中；2：低）

"bNetTrans": intValue		//是否开启一体机协议网络透传

"selfErrRestart": intValue		//是否开启自检错误重启

"netDisplay": intValue,		//一体机网络开关

"camPosAF": intValue,		//定位自动聚焦

"bViewPosCheck": intValue,		//是否判断角度定位更新标志退出，可能会造成连续指令下发延时

"selfTimeEn": intValue,		//定时自检

"selfTimeStart": intValue,		//定时自检时间 秒

"stabLightMode": intValue,		//光学防抖模式

"dayNightFlag": intValue,	//日夜线程标志

"Darsenvalue": intValue,	//暗灵敏值

"Brisenvalue": intValue,	//亮灵敏值

"opticaldefogSelect": intValue,		//光学透雾模式

"Nr3D2Level": intValue,		//3D降噪等级2

"nrLimitSw": intValue,		//降噪限制开关,1关闭,默认关闭

"Nr3DFlag": intValue,		//3D降噪线程标志

"hotWaveLevel": intValue,		//热浪等级

"manualApertureValue": intValue,	//手动光圈模式

"manualShutterValue": intValue,	//手动快门模式

"nonManualGain": intValue,	//非手动模式下增益-自动/光圈优先/快门优先模式

"manualGain": intValue,	//手动增益

"aperturePriApertureValue": intValue,	//光圈优先模式下光圈值

"shutterPriShutterValue": intValue,	//快门优先模式下快门值

"expCompLevel": intValue,	//曝光补偿(自动模式下使用)

"expGainLimit": intValue,		//增益限制(自动模式下使用)

"irisLimit": intValue,		//圈限制(自动和快门优先模式下使用)

"irisLimitMin": intValue,		//光圈限制最小值(自动和快门优先模式下使用)

"irisLimitMax": intValue,		//光圈限制最大值(自动和快门优先模式下使用)

"driveStepLockEn": intValue,		//自研一体机驱动步进锁使能

"selfCheckDelayEn": intValue,		//自检是否延时

"selfCheckDelayTime": intValue		//自检延时时间,秒

"bYtjxAtEn":0,     //是否使能跟焦功能0-1

"YtjxAtCalMode":0, //跟焦计算模式 0全域计算 1点计算

"ytjxAtIndex":0,    //跟焦采集场景模式0-5

"ytjxAtName":"test-10" //跟焦采集场景模式名称

}

}

response:

{

"cmd":"visibleCfgSet",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取可见光设置光圈选择框内容

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleParamGetApertureSet",

"param": {

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleParamGetApertureSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"num": intValue,

"arrayInt": [intValue,intValue,intValue......],

"arrayStr": ["stringValue", "stringValue", "stringValue"......]

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleParamGetApertureSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"num": 14,

"arrayInt": [0, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 19, 23, 29, 35, 43, 50, 53],

"arrayStr": ["close", "f1.6", "f2.0", "f2.4", "f2.8", "f3.4", "f4.0", "f4.8", "f5.6", "f6.8", "f8.0", "f9.6", "f11", "f14"]

}

}

获取可见光设置快门选择框内容

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleParamGetShutterSet",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleParamGetShutterSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"num": intValue,

"arrayInt": [intValue,intValue,intValue......],

"arrayStr": ["stringValue", "stringValue", "stringValue"......]

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleParamGetShutterSet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"num": 21,

"arrayInt": [0, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 37, 40, 42, 46, 52, 56, 64],

"arrayStr": ["1/1", "1/2", "1/4", "1/8", "1/15", "1/30", "1/60", "1/90", "1/100", "1/125", "1/180", "1/250", "1/350", "1/500", "1/1000", "1/1500", "1/2000", "1/3000", "1/4000", "1/6000", "1/10000"]

}

}

设置可见光镜头数据左边界

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensGetViewPositionLeft",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleLensGetViewPositionLeft",

"param": {

"ackvalue": 100,

"left": intValue

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleLensGetViewPositionLeft",

"param": {

"ackvalue": 100,

"left": 6928

}

}

设置可见光镜头数据右边界

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensGetViewPositionRight",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleLensGetViewPositionRight",

"param": {

"ackvalue": 100,

"right": intValue

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleLensGetViewPositionRight",

"param": {

"ackvalue": 100,

"right": 6928

}

}

获取可见光镜头位置命令

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensGetViewPosition",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleLensGetViewPosition",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleLensGetViewPosition",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

获取可见光镜头位置结果

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensPositionViewResult",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleLensPositionViewResult",

"param": {

"ackvalue": 100,

"visiblelensViewPosition": intValue

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleLensPositionViewResult",

"param": {

"ackvalue": 100,

"visiblelensViewPosition": 7817

}

}

可见光镜头数据采集写入文件

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensFileWrite",

"param": {

"token": "stringValue",

"left": intValue,

"right": intValue,

"view": intValue

}

}

request: example

{

"cmd": "visibleLensFileWrite",

"param": {

"token": "105120058706fa0000",

"left": 6928,

"right": 6928,

"view": 7817

}

}

response:

{

"cmd": "visibleLensFileWrite",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

可见光镜头数据采集导出文件

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensFileGet",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleLensFileGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"url": "stringValue"

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleLensFileGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"url": "/tmp/te.txt?tm=11846"

}

}

可见光镜头下载数据导出

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensDataToWeb",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleLensDataToWeb",

"param": {

"ackvalue": 100,

"url": "stringValue"

}

}

response: example

{

"cmd": "visibleLensDataToWeb",

"param": {

"ackvalue": 100,

"url": "/tmp/visible.txt?tm=11846"

}

}

设置可见光配置参数模式

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "videoChangeCamScene",

"param": {

"token": "1174b6321701050000",

"camSceneMode": 5 // 0-6 常规,彩色透雾一,彩色透雾二,彩色透雾三,黑白透雾一,黑白透雾二,黑白透雾三

}

}

response:

{

"cmd":"videoChangeCamScene",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

获取镜头状态

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"visibleGetCamStatus",

"param":{

"token":"stringValue"

}

response:

{

"cmd":"visibleGetCamStatus",

"param":{

"ackvalue": 100,

"mode": "stringValue",//型号

"softwareVersion": "stringValue",/软件版本

"camSelfErrorState": intValue	//自检错误状态(0正常 1错误)

}

}

获取可见光视场角

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleGetFov",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleGetFov",

"param": {

"ackvalue": 100,

"fov": 100	//实际视场角x100

}

}

获取可见光放大倍数

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleGetFocalInfo",

"param": {

"token": "2c52a0482b06b80000"

}

}

response:

{

"cmd": "visibleGetFocalInfo",

"param": {

"ackvalue": 100,

"camFocalMin": 10,	//最小焦距

"camFocalMax": 100,	//最大焦距

"camZoomXMax": 10,	//放大倍数

"camFocalCurFocal": 10, //当前焦距,真实*100

"camFocalCurView": 10, //当前视场角,真实*100

"camFocalCurZoomX": 10,    //当前倍率,真实*100

"camFocalCurDZoom": 1.5,	//当前电子放大倍数

"camViewMax": 10,	//最大视场角,真实*100

"camViewMin": 10, //最小视场角,真实*100

"camFocusCur": 10, //当前聚焦值,真实值

"camZoomADCur": 10    //当前变倍AD值,真实值

}

}

可见光镜头自检

- 通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleLensSetSelfCheck",

"param": {

"token": "1174b6321701050000",

}

}

response:

{

"cmd":"visibleLensSetSelfCheck",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

可见光获取曝光状态信息

- 通信格式：

request:

{

"cmd": "visibleExpInfoGet",

"param": {

"token": "1174b6321701050000",

}

}

response:

{

"cmd":"visibleExpInfoGet",

"param":{

"ackvalue": 100

"aveLum": 66 //平均亮度信息

"expTime":4291 //曝光时间，单位us

"exposure": 22656 //曝光量

"linPer500ms": 41250 //每500ms对应的曝光行数

"fps":50 //当前帧率

"iso": 105 //当前ISO值

}

}

设备上报消息(HTTP连接不支持)

注：本部分消息request为设备端发送，response为客户端发送。

设备报警消息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"alarmEventReport",

"param":{

"alarmTime":"stringValue",

"alarmType":intvalue,

"alarmChannel":intvalue//从0开始

}

}

response:

{

"cmd":"alarmEventReport",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

alarmType取值如下：

ALARM_INPUT_GPIO = 0,			//IO输入报警

ALARM_INPUT_MOVE_DET,			//移动侦测报警

ALARM_INPUT_THREMAL_DET,		//热告警

ALARM_INPUT_SDCARD_FULL,		//SD卡满报警

ALARM_INPUT_IVP_INTRUSION,		//区域入侵报警

ALARM_INPUT_IVP_TRIPWIRE,		//拌线检测报警

ALARM_INPUT_IVP_LEFT_BENIND, 		//遗留物检测报警

ALARM_INPUT_IVP_OBJECT_REMOVAL,		//物体移除检测报警

ALARM_INPUT_IVP_TRACKING,			//目标跟踪报警

ALARM_INPUT_IVP_REGION_IN,			//进入区域检测报警

ALARM_INPUT_IVP_REGION_OUT,			//离开区域检测报警

ALARM_INPUT_IVP_LINGER_DETECTION,	//徘徊检测报警

ALARM_INPUT_IVP_CROWD_DETECTION, 	//人群聚集检测报警

ALARM_INPUT_IVP_QUICK_MOVE,			//快速移动报警

ALARM_INPUT_IVP_OBJECT_DET,			//目标检测报警

ALARM_INPUT_IVP_FACE, 				//人脸检测报警

ALARM_INPUT_VIDEO_LOST = 20,	//视频丢失报警

ALARM_INPUT_THERMAL_TIMEOUT,	//热像机芯响应异常报警

ALARM_INPUT_OD,					//视频遮挡侦测报警

ALARM_INPUT_NET_DISCONNECT,		//网线断开报警

ALARM_INPUT_IP_CONFLICT,		//IP冲突检测报警

ALARM_INPUT_ACCESS_VIOLATION,   //非法访问报警

ALARM_INPUT_NO_SDCARD,          //无sd卡报警

ALARM_INPUT_SDCARD_ERR,         //sd卡出错报警

ALARM_INPUT_SDCARD_NO_SPACE,    //sd卡空间不足报警

ALARM_INPUT_HUMAN_TEMP,			//高温目标报警

ALARM_INPUT_BURGLA,					//防盗报警

智能分析上报消息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpReport",

"param":{

"channelId":intValue,		//通道号

"timeStamp":intValue, 		//时间戳，从1970年1月1日到现在的毫秒数

"type":"stringValue", 	//智能分析类型，同11.1中的alarmType

"scene":intValue,			//对应的预置位场景编号

"targets":[

{

"ID":intValue,

"targetType":intValue,		//目标类型，类型取值见b部分

"confidence":floatValue,		//目标置信度，0-1

"distance":floatValue,		//目标距离，单位：米，仅目标检测有效

"offsetH":floatValue,		//水平脱靶量，目标偏移视场角中心的毫弧度数，在视场中心左侧为负，右侧为正；

"offsetV":floatValue, 		//垂直脱靶量，目标偏移视场角中心的毫弧度数，在视场中心下侧为负，上侧为正；

"bAlarm":bool,			//是否触发报警

"GPS":[longitude, latitude],	//GPS信息，带激光测距和GPS设备支持

"altitude":intValue,			//海拔高度，带激光测距和GPS设备支持

"maxTemp":floatValue,		//区域内最高温度，仅测温设备支持

"rect":[x,y,width,height]		//目标在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

}

]

}

}

response:

{

"cmd":"ivpReport",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

b)目标类型，代号依次排列：

IVP_TARGET_TYPE_UNKNOWN=0,	//未知

IVP_TARGET_TYPE_CAR=1,		//车

IVP_TARGET_TYPE_PERSON=2,		//人

IVP_TARGET_TYPE_SHIP=3,		//船

IVP_TARGET_TYPE_UAV=4,		//无人机

IVP_TARGET_TYPE_FACE=5,		//人脸

IVP_TARGET_TYPE_BUS=6,		//公共汽车

IVP_TARGET_TYPE_TRUCK=7,		//卡车

IVP_TARGET_TYPE_BICYCLE=8,		//自行车

IVP_TARGET_TYPE_MOTORBIKE,		//摩托车

IVP_TARGET_TYPE_TRAIN=10,		//火车

IVP_TARGET_TYPE_BOAT,		//船

IVP_TARGET_TYPE_PLANE,		//飞机

IVP_TARGET_TYPE_ENGINEERING,		//工程车

IVP_TARGET_TYPE_TRACTOR,		//拖拉机

IVP_TARGET_TYPE_ANIMAL_LITTLE=16,		//小型动物

IVP_TARGET_TYPE_ANIMAL_MEDIAN,		//中型动物

IVP_TARGET_TYPE_ANIMAL_BIG, 	//大型动物

IVP_TARGET_TYPE_VEHICLE_SMALL,	//轻型车辆

IVP_TARGET_TYPE_VEHICLEL_MEDIAN, //中型车辆

IVP_TARGET_TYPE_VEHICLE_BIG=20, //大型车辆

IVP_TARGET_TYPE_PERSON_ARMED,	//武装人员

IVP_TARGET_TYPE_PERSON_NO_ARMED, //非武装人员

IVP_TARGET_TYPE_FIRE,		//火点

IVP_TARGET_TYPE_SMOKE,		//烟雾

IVP_TARGET_TYPE_SUN=25,		//阳光

IVP_TARGET_TYPE_DRONE,			//多旋翼

IVP_TARGET_TYPE_AIRPLANE,		//固定翼

IVP_TARGET_TYPE_HELICOPTER,		//直升机

IVP_TARGET_TYPE_BALLOON, 		//气球

IVP_TARGET_TYPE_GUN=30,		//枪

IVP_TARGET_TYPE_BUOY,		//浮标

IVP_TARGET_TYPE_BIRD,		//鸟

IVP_TARGET_TYPE_UNDERCARRIAGE,		//起落架

IVP_TARGET_TYPE_BLACK_NECKED_CRANE, //黑颈鹤

IVP_TARGET_TYPE_RUDDY_DUCK = 35, 	//赤麻鸭

IVP_TARGET_TYPE_BAR_HEADED_GOOSE, 	//斑头雁

IVP_TARGET_TYPE_PLATE,				//车牌

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_J10,			//J10

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_J16,			//J16

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_CHUJIAO8,		//初教8

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_ARC,		//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_CIRCLE,	//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_F,		//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_HEXAGON,	//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_LINE,		//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_PENTAGON,	//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_RECTANGLE,//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_RHOMBUS,	//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_SQUARE,	//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_TRIANGLE,	//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_V,		//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_UAV_GROUP_Z,		//无人机群

IVP_TARGET_TYPE_CONE_TRIANGLE, 			//三角锥

IVP_TARGET_TYPE_CONE_TRAPEZIUM,			//梯形锥

IVP_TARGET_TYPE_RAIL_OBSTACLE=55,			//轨条砦

IVP_TARGET_TYPE_FISHING=56, 				//钓鱼

IVP_TARGET_TYPE_SHIP_DREDGE,            //采砂船

IVP_TARGET_TYPE_SHIP_CARGO, 				//货船

IVP_TARGET_TYPE_FISHINGBOAT, 			//渔船

IVP_TARGET_TYPE_PASSENGER = 60, 			//客船

IVP_TARGET_TYPE_SPEEDBOAT, 				//快艇

IVP_TARGET_TYPE_WARSHIP, 				//军舰

IVP_TARGET_TYPE_TOWER,			//塔

IVP_TARGET_TYPE_WAREHOUSE,			//仓库

IVP_TARGET_TYPE_FLOATBALL=65,			//浮球

IVP_TARGET_TYPE_PYRAMID, 			//金字塔

IVP_TARGET_TYPE_AIR_OBJECT,			//空飘物

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE0=100, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE1, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE2, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE3, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE4, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE5, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE6, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE7, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE8, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE9, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE10, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE11, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE12,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE13,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE14,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE15,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE16,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE17,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE18,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE19,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE20,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE21, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE22,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE23,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE24,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE25,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE26,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE27,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE28,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE29,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE30,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE31, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE32,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE33,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE34,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE35,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE36,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE37,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE38,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE39,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE40,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE41, 	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE42,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE43,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE44,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE45,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE46,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE47,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE48,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE49,	//

IVP_TARGET_TYPE_PLANE_RESERVE50,	//

IVP_TARGET_TYPE_MAX,	 //未知

异常上报消息

request:

{

"cmd":"errorReport",

"param":{

"errorNum":intValue,		//错误码，见异常错误码

"errorMsg":"stringValue"	//详细错误信息

}

}

response:

{

"cmd":"errorReport",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

PTZ状态上报消息

response:

{

"cmd":"PTZStatusReport",

"param":{

"irFocusInt":int,		//热成像镜头聚焦值

"camFocusInt":int,	//可见光镜头聚焦值

"irView":float,		//热成像镜头视场角

"camView":float,	//可见光镜头视场角

"pan":float,		//云台水平角度

"tilt":float,		//云台垂直角度

"ptRunState":int,    //当前运动状态，详细参见下方表格

"horSpeedSet":int,//云台方向控制设置水平数值，真实数值*100

"verSpeedSet":int,//云台方向控制设置俯仰数值，真实数值*100

"state":intValue,	//云台状态，1正常,2自检中,3俯仰堵转,4水平堵转,5水平光电错误，6水平编码器错误，7俯仰光电错误，8俯仰编码器错误，9预热中

"camFocal":intValue,	//可见光镜头焦距

"irFocal":intValue,	//热成像镜头焦距

"camSelfCheck":intValue	,//可见光镜头自检状态 0自检中 1自检完成

"irSelfCheck":intValue,	//热成像镜头自检状态 0自检中 1自检完成

"camSelfError":intValue,	//可见光镜头自检错误 0正常 1自检错误

"irSelfError":intValue,	//热成像镜头自检错误0正常 1自检zoom错误 2自检focus错误 3自检zoom和focus错误

"irZoomX"：intValue(x100), //热像倍率值

"camZoomX"：intValue(x100),//可见光倍率值

"laserDis": intValue, //激光测距返回值

"ptAngleHorReach": intValue, //1表示到位

"ptAngleVerReach": intValue, //1表示到位

"camZoomReach": intValue, //1表示到位

"irZoomReach": intValue, //1表示到位

"presetOff": 0,//离开预置位

"presetOn": intValue, //预置位到位，值为预置位号

"irPower": intValue, //热像电源0关 1开

"camPower": intValue, //可见光电源0关 1开

"laserPower": intValue //激光电源0关 1开

}

}

表(ptRunState,当前运动状态)

| 状态返回值(16进制) | 状态返回值(10进制) | 状态描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x1000 | 4096 | 基本运动状态(上下左右等) |
| 0x1001 | 4097 | 预置位状态 |
| 0x1007 | 4103 | 角度定位状态 |
| 0x1008 | 4104 | 停止状态 |
| 0x1009 | 4105 | 自检状态 |
| 0x100A | 4106 | 预热状态 |
| 0x100B | 4107 | 小制冷热像校正状态 |
| 0x100C | 4108 | 俯仰调零状态 |
| 0x100D | 4109 | 水平调零状态 |
| 0x100E | 4110 | 目标搜索状态 |
| 0x2000 | 8192 | 守望预置点 |
| 0x2001 | 8193 | 守望巡航 |
| 0x2003 | 8195 | 守望帧扫 |
| 0x2004 | 8196 | 守望随机扫 |
| 0x2005 | 8197 | 守望花样扫 |
| 0x2006 | 8198 | 守望全景扫 |
| 0x2007 | 8199 | 守望垂直扫 |
| 0x2008 | 8200 | 守望区域扫 |
| 0x2009 | 8201 | 守望扇扫 |
| 0x200A | 8202 | 守望苹果皮扫 |
| 0x2020 | 8224 | 守望组合扫 |
| 0x3000 | 12288 | 定时预置点 |
| 0x3001 | 12289 | 定时巡航 |
| 0x3003 | 12291 | 定时帧扫 |
| 0x3004 | 12292 | 定时随机扫 |
| 0x3005 | 12293 | 定时花样扫 |
| 0x3006 | 12294 | 定时全景扫 |
| 0x3007 | 12295 | 定时垂直扫 |
| 0x3008 | 12296 | 定时区域扫 |
| 0x3009 | 12297 | 定时扇扫 |
| 0x300A | 12298 | 定时苹果皮扫 |
| 0x300D | 12301 | 定时组合扫 |
| 0x4000 | 16384 | 巡航 |
| 0x4001 | 16385 | 扇扫 |
| 0x4002 | 16386 | 苹果皮扫 |
| 0x4003 | 16387 | 全景扫 |
| 0x4004 | 16388 | 帧扫 |
| 0x4005 | 16389 | 巡航暂停 |
| 0x4006 | 16390 | 线扫暂停 |
| 0x4007 | 16391 | 苹果皮暂停 |
| 0x4008 | 16392 | 全景暂停 |
| 0x4009 | 16393 | 帧扫暂停 |
| 0x400A | 16394 | 花样扫描开始录制 |
| 0x400B | 16395 | 花样扫描暂停 |
| 0x400C | 16396 | 花样扫描 |
| 0x400D | 16397 | 垂直扫描 |
| 0x400E | 16398 | 垂直扫描暂停 |
| 0x400F | 16399 | 日夜巡航 |
| 0x4010 | 16400 | 日夜巡航暂停 |
| 0x4012 | 16402 | 随机扫描 |
| 0x4013 | 16403 | 组合扫描 |
| 0x5003 | 20483 | 跟踪 |

区域测温上报消息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"tempReport",

"param":{

"channelId":intValue,		//通道号

"timeStamp":intValue, 		//时间戳，从1970年1月1日到现在的毫秒数

"scene":intValue,			//设备当前场景，对应智能分析规则场景

"regions":[

{

"bPoint":bool,		//是否为点测温，点测温时，只有tempMax和pointMax有效，region第一个点有效；

"tempMax":float,	//区域内最高温度

"tempMin":float,	//区域内最低温度

"tempAvg":float,	//区域内平均温度

"pointMax":{//最高温点在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

"x": 270,

"y": 121

},

"pointMin":{//最低温点在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

"x": 270,

"y": 121

},

"region":[		//目标在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

{

"x": 270,

"y": 121

},

{

"x": 386,

"y": 245

},

{

"x": 355,

"y": 311

},

{

"x": 199,

"y": 276

}

],

}

]

}

}

response:

{

"cmd":"tempReport",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

目标跟踪信息上报消息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"trackingReport",

"param":{

"channelId":intValue,		//通道号

"ID":intValue,				//目标ID，与7.19目标ID跟踪控制中的ID对应

"timeStamp":intValue, 		//时间戳，从1970年1月1日到现在的毫秒数

"status":intValue,		//0：非跟踪状态；1：跟踪正常；2：跟踪不稳定；3：跟踪目标失锁；4：跟踪目标丢失；10：跟踪通信异常；其他：跟踪失败；

"offsetH":floatValue,		//水平脱靶量，目标偏移视场角毫弧度数，在视场中心左侧为负，右侧为正；

"offsetV":floatValue, 	//垂直脱靶量，目标偏移视场角毫弧度数，在视场中心下侧为负，上侧为正；

"response":floatValue,		//跟踪响应率

"targetType":intValue,		//目标类型，类型取值见12.2智能分析上报b部分

"confidence":floatValue,		//开启目标检测情况下，跟踪目标的识别置信度，0-1

"rect":[x,y,width,height]		//目标在图像上的位置坐标，在640x512坐标系下

"trackDistance":floatValue,	//跟踪目标距离，单位：米

"affiliatedObjs":[			//跟踪目标附属目标，比如飞机起落架等

{

"targetType":intValue,		//目标类型，类型取值见b部分

"confidence":floatValue,		//目标置信度，0-1

"rect":[x,y,width,height]		//在640x512坐标系下

},

{

"targetType":intValue,		//目标类型，类型取值见b部分

"confidence":floatValue,		//目标置信度，0-1

"rect":[x,y,width,height]		//在640x512坐标系下

}

]

}

}

response:

{

"cmd":"trackingReport",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

帧扫抓图上报消息

- 通信格式：

|报文头|图片数据|

报文头格式（C语言）：

typedef struct img_frame_scan_info_t

{

U32 time;			//信息产生时间，当天的毫秒数

U16 pan;				//图像方位角0-36000

S16 tilt;				//图像俯仰角-18000---18000

U16 focal;			//图像焦距

U16 frameNum;		//图像帧编号1-一圈总帧数

U8 type;				//传输图片类型，1：可见光； 2：热像；

U8 quality;			//传输压缩比1-100

U16 width;			//图像宽度

U16 height;			//图像高度

U16 packCnt;			//总包数

U16 packNumCur;		//当前包数，从0开始

U16 length;			//数据长度，最大1400

U8 reserved[8];		//预留

}__attribute__((packed))IMG_FRAME_SCAN_INFO_T;

激光镜头状态上报消息

response:

{

"cmd":"laserLensState",

"param":{

"laserMode": intValue //控制模式0手动 1自动

"laserPower": intValue //激光电源0关 1开

"laserShieldIn": intValue //是否进入屏蔽区域 1进入

"laserTimeLong": intValue //是否长时间开启 1长时间开启

"laserSelf": intValue //激光自检，0 自检中 1自检完成

"laserHwPower": intValue //激光硬件电源，0 关闭 1开启

"laserSetShieldFlag": intValue //是否设置激光屏蔽区域 1设置 0未设置

"laserShieldInvalid": intValue //激光屏蔽区域是否失效 1失效 0未失效

"laserTimeLeftMin": intValue //激光关闭剩余时间，单位：s(z51四光转台定制)

}

}

Pt自检状态上报消息(实时回传)

response:

{

"cmd":"ptNetParaState",

"param":{

"ptzStateSelf": intValue ////云台状态，1正常,2自检中,3俯仰堵转,4水平堵转,5水平光电错误，6水平编码器错误，7俯仰光电错误，8俯仰编码器错误，9预热中；10伺服驱动通信异常

"ptzSelfState": intValue,//云台自检状态，1自检中 0自检完成

"ptzHorStall": intValue,//云台水平堵转状态，0未堵转1堵转

"ptzVerStall": intValue,//云台俯仰堵转状态，0未堵转1堵转

"ptzHorLightSw": intValue,//云台水平光电状态，0正常1错误

"ptzVerLightSw": intValue,//云台俯仰光电状态，0正常1错误

"ptzHorEncoder": intValue,//云台水平编码器状态，0正常1错误

"ptzVerEncoder": intValue,//云台俯仰编码器状态，0正常1错误

//"ptMotorH": intValue,//云台方位电机状态，0正常1错误

//"ptMotorV": intValue,//云台俯仰电机状态，0正常1错误

}

}

可见光自检状态上报消息(实时回传)

response:

{

"cmd":"visibleLensState",

"param":{

"visiblePower": intValue //电源 0关 1开

"visibleSelf": intValue //可见光镜头自检状态 0自检中 1自检完成    "visibleStateSelf": intValue //可见光镜头自检错误 0正常 1错误

"visibleStateUart": intValue //可见光镜头串口通信 0正常 1错误

"visibleStateInit": intValue //可见光镜头初始化参数完成标志 0未初始化 1初始化参数完成

}

}

热像自检状态上报消息(实时回传)

response:

{

"cmd":"imgLensState",

"param":{

"imgPower": intValue //电源 0关 1开

"imgSelf": intValue //热像镜头自检状态 0自检中 1自检完成

"imgStateSelf": intValue //热成像镜头自检错误0正常 1自检zoom错误 2自检focus错误 3自检zoom和focus错误；6：制冷机工作异常

"imgStateUart": intValue //热成像镜头串口通信 0正常 1错误

"imgStateInit": intValue //热成像镜头初始化参数完成标志 0未初始化 1初始化参数完成

}

}

PT巡航点状态上报消息(实时回传)

response:

{

"cmd":"ptzNetCruiseState",

"param":{

"cruisePresetStart": intValue // 巡航运动中， 0未巡航 1巡航开始

"cruiseId": intValue //巡航路径数值，从1开始

"cruisePresetNum": intValue //巡航路径中预置点索引号，从0开始

"cruisePresetId": intValue //巡航路径中预置点id号

"cruisePrePtReach": intValue //预置点云台是否到位，0未到位 1到位

"cruisePreCamZReach": intValue //预置点可见光是否到位，0未到位 1到位

"cruisePreIrZReach": intValue //预置点热像是否到位，0未到位 1到位

}

}

报警抓图上报消息

- 通信格式：

|报文头|图片数据|

报文头格式（C语言）：

typedef struct img_remote_send_info_t

{

U32 time;			//信息产生时间，当天的毫秒数

U8 type;			//传输图片类型，1：可见光； 2：热像；

U16 width;			//图像宽度

U16 height;			//图像高度

U16 packCnt;		//总包数

U16 packNumCur;		//当前包数

U16 length;			//数据长度，最大64000

U8 reserved[8];		//预留，第一个字节为告警类型，告警类型如下定义

}__attribute__((packed))IMG_REMOTE_SEND_INFO_T;

告警类型取值如下：

ALARM_INPUT_GPIO = 0,			//IO输入报警

ALARM_INPUT_MOVE_DET,			//移动侦测报警

ALARM_INPUT_THREMAL_DET,		//热告警

ALARM_INPUT_SDCARD_FULL,		//SD卡满报警

ALARM_INPUT_IVP_INTRUSION,		//区域入侵报警

ALARM_INPUT_IVP_TRIPWIRE,		//拌线检测报警

ALARM_INPUT_IVP_LEFT_BENIND, 		//遗留物检测报警

ALARM_INPUT_IVP_OBJECT_REMOVAL,		//物体移除检测报警

ALARM_INPUT_IVP_TRACKING,			//目标跟踪报警

ALARM_INPUT_IVP_REGION_IN,			//进入区域检测报警

ALARM_INPUT_IVP_REGION_OUT,			//离开区域检测报警

ALARM_INPUT_IVP_LINGER_DETECTION,	//徘徊检测报警

ALARM_INPUT_IVP_CROWD_DETECTION, 	//人群聚集检测报警

ALARM_INPUT_IVP_QUICK_MOVE,			//快速移动报警

ALARM_INPUT_IVP_OBJECT_DET,			//目标检测报警

ALARM_INPUT_IVP_FACE, 				//人脸检测报警

ALARM_INPUT_VIDEO_LOST = 20,	//视频丢失报警

ALARM_INPUT_THERMAL_TIMEOUT,	//热像机芯响应异常报警

ALARM_INPUT_OD,					//视频遮挡侦测报警

ALARM_INPUT_NET_DISCONNECT,		//网线断开报警

ALARM_INPUT_IP_CONFLICT,		//IP冲突检测报警

ALARM_INPUT_ACCESS_VIOLATION,   //非法访问报警

ALARM_INPUT_NO_SDCARD,          //无sd卡报警

ALARM_INPUT_SDCARD_ERR,         //sd卡出错报警

ALARM_INPUT_SDCARD_NO_SPACE,    //sd卡空间不足报警

ALARM_INPUT_HUMAN_TEMP,			//高温目标报警

ALARM_INPUT_BURGLA,					//防盗报警

PT预置点变更上报

response:

{

"cmd":"ptzNetPreset",

"param":{

"presetId": intValue 			//预置位id

"presetOperation": intValue   	//预置位操作  0：设置；1：删除；2：调用

"presetName": stringValue		//预置位名称

"horizontalAngle": intValue 		//预置点水平角度

"verticalAngle": intValue   		//预置点俯仰角度

"zoomPos": intValue 			//预置点变倍位置

"focusPos": intValue 			//预置点聚焦位置

"irfocal": intValue 				//热像焦距

"camfocal": intValue 			//可见光焦距

}

}

目标数量统计上报消息

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"ivpObjCount",

"param":{

"channelId":intValue,		//通道号

"timeStamp":intValue, 		//时间戳，从1970年1月1日到现在的毫秒数

"personNum":intValue, 		//人员目标个数

"vehicleNum":intValue, 		//车辆目标个数

"shipNum":intValue, 		//船目标个数

"skyTargetNum":intValue, 	//对空目标个数

"animalNum":intValue, 		//动物目标个数

"uavNum":intValue, 	//无人机目标个数

"helicopterNum":intValue 		//直升机目标个数

}

}

response:

{

"cmd":"ivpObjCount",

"param":{

"ackvalue": 100

}

}

目标抓图上报消息

- 通信格式：

|报文头|图片数据|

报文头格式（C语言）：

typedef struct img_target_info_t

{

U32 time;			//信息产生时间，当天的毫秒数

U8 chn;				//通道号，从0开始；

U8 imgType;			//图片类型，0：全景图；1：目标抠图；

U16 width;			//图像宽度

U16 height;			//图像高度

U16 packCnt;			//总包数

U16 packNumCur;		//当前包数

U16 length;			//数据长度，最大64000

U16 type;				//目标类型，见4.12.2.b部分定义

U8 targetInfo[64];		//目标自定义信息，车牌为车牌号

U8 reserved[8];		//预留

}__attribute__((packed))IMG_TARGET_INFO_T;

HTTP上报协议

见《HTTP报警上报协议.doc》。

注：需要用户搭建HTTP服务器。

安全管理

IP白名单获取（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"whiteListGet",

"param":{

"token":"stringValue"

}

}

response:

{

"cmd":" whiteListGet ",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"whitelist":[

{

"type": intvalue,       //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"stringValue"   //IP地址或ip网段或mac地址

},

……

{

"type": intvalue,       //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"stringValue"  //IP地址或ip网段或mac地址

}

]

}

}

Example:

response:

{

"cmd":" whiteListGet ",

"param":{

"ackvalue": 100,

"whitelist":[

{

"type": 0,       //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"10.224.0.243"  //IP地址或ip网段或mac地址

},

……

{

"type": 1,       //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"10.224.0.1-10.224.0.254"  //ip地址或ip网段或mac地址

}

]

}

}

IP白名单设置（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":" whiteListSet ",

"param":{

"token":"stringValue",          //token认证

"type": intvalue,              //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"stringValue"         //IP地址或ip网段或mac地址

}

}

Example:

{

"cmd":" whiteListSet ",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",  //token认证

"type": 0,                     //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"10.224.0.243"         //IP地址或ip网段或mac地址

}

}

IP白名单删除（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":" whiteListDel",

"param":{

"token":"stringValue",          //token认证

"type": intvalue,              //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"stringValue"         //IP地址或ip网段或mac地址

}

}

Example:

{

"cmd":" whiteListDel",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",  //token认证

"type": 0,                     //白名单类型：0:ip 1:ip segment 2:mac

"addr":"10.224.0.243"         //IP地址或ip网段或mac地址

}

}

IP白名单使能标志设置（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"whiteListEnableSet",

"param":{

"token":"stringValue",          //token认证

"Enable": intvalue,             //使能标志 0:未使能 1:使能

}

}

Example:

{

"cmd":"whiteListEnableSet",

"param":{

"token":"6d2d614846059c0000",  //token认证

" Enable ": 0                   //使能标志

}

}

IP白名单使能标志获取（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd":"whiteListEnableGet",

"param":{

"token":"stringValue"          //token认证

}

}

response:

{

"cmd":" whiteListEnableGet ",

"param":{

"ackvalue": intvalue,

"enable": intvalue

}

}

激光镜头控制

激光控制

| 激光电源 | request: { "cmd": "laserPowerMode", "param": { "token": "stringValue", "mode": val, //0关 1开 2自动 } } | response: { "cmd":"laserPowerMode", "param":{ "ackvalue": intvalue } } |
| --- | --- | --- |
| 激光同步 | request: { "cmd": "laserLensSynSetEnable", "param": { "token": "stringValue", "synEnable": val, //0关 1开 } } | response: { "cmd":"laserLensSynSetEnable", "param":{ "ackvalue": intvalue } } |
| 激光同步类型 | request: { "cmd": "laserLensSynSetFunc", "param": { "token": "stringValue", "modeFunc": val, //0标准 1内切 2 外切 3 全屏 } } | response: { "cmd":"laserLensSynSetFunc", "param":{ "ackvalue": intvalue } } |
| 激光灵敏度 | request: { "cmd": "laserSen", "param": { "token": "stringValue", "sen": val, //0低 1 中 2 高 } } | response: { "cmd":"laserSen", "param":{ "ackvalue": intvalue } } |
| 获取激光参数 | request: { "cmd": "laserParaGet", "param": { "token": "stringValue", } } | response: { "cmd":"laserParaGet", "param":{ "ackvalue": intvalue "powerAutoEnable":val,激光手动自动 0 手动 1自动 linkCam":val, 0 不联动可见光 1联动可见光 "powerStatus":val, 0电源开关 1电源开 "syncEnable":val, 1标准光斑 2内切 3 外切 4 全屏 "syncType":val, 0 同步关闭 1同步开启 "sen":val, 0低灵敏度 1中灵敏度 2 高灵敏度 " rateWork":val, 激光功率 "timestamp":1387750815390 } } |
| 激光功率 | request: { "cmd": " laserRateWork", "param": { "token": "stringValue", " rateWork": val, //1%-100% } } | response: { "cmd":" laserRateWork ", "param":{ "ackvalue": intvalue "timestamp":1387750815390 } } |

激光其他

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "laserLensAlignSet",

"param": {

"token": "105120058706fa0000",

"actionid": intValue,

"laserLensAlignXspeed": intValue, // 调对准水平速度

"laserLensAlignYspeed": intValue, //调对准垂直速度

"laserVisiblePosition": intValue, //可见光镜头定位位置(ad 0-16384)

"laserVisibleStep": intValue, //可见光镜头步长

"laserStep": intValue, //可见光镜头步长

"position": intValue //镜头定位位置

}

}

Example:

request:

| Actionid(控制命令) | Request(示例) |
| --- | --- |
| 0(对准电机上) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 0 } } |
| 1(对准电机下) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 1 } } |
| 2(对准电机左) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 2 } } |
| 3(对准电机右) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 3 } } |
| 4(对准电机停) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 4 } } |
| 8(获取激光状态位置) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 8 } } |
| 9(自检) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 9 } } |
| 10(光圈小) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 10 } } |
| 11(光圈大) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 11 } } |
| 12(光圈停) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid": 12 } } |
| 13(获取对准装置状态) | { "cmd":"laserLensAlignSet", "param":{ "token":"stringValue", "actionid":13 } } |

response:

{

"cmd":"laserLensAlignSet",

"param":{

"ackvalue": intvalue

}

}

获取激光镜头位置结果（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "laserLensPositionGet",

"param": {

"token": "105120058706fa0000"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensPositionGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"laserOpen": 0,  // 0激光关闭 1激光开启

"laserlensPosition": 123 //镜头位置

}

}

获取激光对准电机状态结果

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "laserLensAlignStateGet",

"param": {

"token":"105120058706fa0000"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensAlignStateGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"state_alignX": 0, //水平电机状态 0正常

"state_alignY": 0 //俯仰电机状态 0正常

}

}

激光镜头数据采集写入文件（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "laserLensFileWrite",

"param": {

"token": "105120058706fa0000",

"lensCam": intValue,

"lensLaser": intValue

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensFileWrite",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

激光镜头数据采集导出文件（弃用）

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "laserLensFileGet",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensFileGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"url": "stringValue"

}

}

激光镜头数据首步矫正（弃用）

a)通信格式：

{

"cmd": "laserLensDataFirstCorrect",

"param": {

"token": "105120058706fa0000"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensDataFirstCorrect",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

激光镜头数据整体矫正

a)通信格式：

{

"cmd": "laserLensDataGlobalCorrect",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensDataGlobalCorrect",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

激光镜头数据清除首步矫正（弃用）

a)通信格式：

{

"cmd": "laserLensDataClearFirstCorrect",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensDataClearFirstCorrect",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

激光镜头数据清除整体矫正

a)通信格式：

{

"cmd": "laserLensDataClearGlobalCorrect",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensDataClearGlobalCorrect",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

设置激光镜头同步使能

a)通信格式：

{

"cmd": "laserLensSynSetEnable",

"param": {

"token": "105120058706fa0000",

"synEnable": 1  //0 关  1开

}

}response:

{

"cmd": "laserLensSynSetEnable",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

激光镜头同步下载数据导出

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "laserLensDataToWeb",

"param": {

"token": "stringValue"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensDataToWeb",

"param": {

"ackvalue": 100,

"url": "stringValue"

}

}

response: example

{

"cmd": "laserLensDataToWeb",

"param": {

"ackvalue": 100,

"url": "/tmp/laser.txt?tm=11846"

}

}

设置激光镜头屏蔽区域参数

a)通信格式：

{

"cmd": "laserLensShieldAreaSet",

"param": {

"token": "105120058706fa0000",

"enable": 1  //屏蔽区域使能0 关  1开

"startPosHor":1000,//0--36000，水平起始位置10度，真实数值*100

"stopPosHor":2000,//,0--36000，水平起始位置,20度，真实数值*100

"startPosVer":1000,//0--36000(-90==9000,90==27000)，水平起始位置-10度，真实数值*100

"stopPosVer":2000,//,0--36000(-90==9000,90==27000)，水平起始位置,-20度，真实数值*100

"longTimeEn":1,//是否开启时长提醒

"longTimeData":20,//52定制协议单位为 分钟，其他为秒

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensShieldAreaSet",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

获取激光镜头屏蔽区域参数

- 通信格式：

request:

{

"cmd": "laserLensShieldAreaGet",

"param": {

"token": "105120058706fa0000"

}

}

response:

{

"cmd": "laserLensShieldAreaGet",

"param": {

"ackvalue": 100,

"enable": 1  //屏蔽区域使能0 关  1开

"startPosHor":1000,//0--36000，水平起始位置10度，真实数值*100

"stopPosHor":2000,//,0--36000，水平起始位置,20度，真实数值*100

"startPosVer":1000,//0--36000(-90==9000,90==27000)，水平起始位置-10度，真实数值*100

"stopPosVer":2000,//,0--36000(-90==9000,90==27000)，水平起始位置,-20度，真实数值*100

"longTimeEn":1,//是否开启时长提醒

"longTimeData":20,//52定制协议单位为 分钟，其他为秒

}

}

激光硬件电源

a)通信格式：

request:

{

"cmd": " ptSetPowerLaserHwEnable",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

"powerLaserHw":value,    //value=0 电源关   value=1  电源开

}

}

response:

{

"cmd": " ptSetPowerLaserHwEnable",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

外部传感器数据获取

获取电子罗盘数据

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "getCompassInfo",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

}

}

response:

{

"cmd": "getCompassInfo",

"param": {

"ackvalue": 100,

"ret": 0, //0正常

"pitch": 12.23, //俯仰角，浮点数

"steer": 5.65 //航向角，浮点数

"roll": 5.65 //横滚角，浮点数

}

}

GPS

a)获取GPS信息通信格式：

request:

{

"cmd": "getGPSInfo",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

}

}

response:

{

"cmd": "getGPSInfo",

"param": {

"ackvalue": 100,

"ret": 0, //正常

"mode":0 //模式 0=自动 1=手动

"longitude": 123.667, //经度数据，浮点数  东经数值>0 西经数值<0

"latitude": 48.665 //纬度数据，浮点数  北纬数值>0 南纬数值<0

"altitude"：1.001 //高度数据，浮点数

"displayType":0  // 0=常规经纬度 1=UTM 2=DMS 3=直角坐标系

"precision":0 //显示精度 0=.2f 1=.6f

}

}

b)设置GPS信息通信格式：

request:

{

"cmd": " setGPSInfo",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

"mode":0 //模式 0=自动 1=手动

"longitude": 123.667, //经度数据，浮点数  东经数值>0 西经数值<0

"latitude": 48.665 //纬度数据，浮点数  北纬数值>0 南纬数值<0

"height"：1.001 //高度数据，浮点数

"displayType":0  // 0=常规经纬度 1=UTM 2=DMS 3=直角坐标系

"precision":0 //显示精度 0=.2f 1=.6f

}

}

response:

{

"cmd": " setGPSInfo ",

"param": {

"ackvalue": 100,

}

}

获取温湿度数据

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "getTempHumiInfo",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

}

}

response:

{

"cmd": "getTempHumiInfo",

"param": {

"ackvalue": 100,

"temp": 36.799, //温度数据

"humi": 41.419 //湿度数据

}

}

辅助功能

辅助功能控制

通信格式：

request:

{

"cmd":"auxCtr",

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000",

"type":typeValue,  //控制类型

"action": actionValue //动作数据

//"hour": Value 		// 52船载特殊定制：仅在type =0,action =1 添加；小时，0-12

//"minute": Value 	//52船载特殊定制：仅在type =0,action =1 添加；分钟 0-59

"continueSecond": Value // type=1时，爆闪灯常亮和闪烁的时间，10s-3600s

}

}:

response:

{"cmd":"auxCtr",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":4026653496

}

}

|  | 控制类型 typeValue | 动作数据actionValue | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨刷 | 0 | 1 | 开 |
|  | 0 | 0 | 关 |
|  | 0 | 2 | 自动 |
| 白光灯（爆闪灯） | 1 | 1 | 常亮 |
|  | 1 | 0 | 关 |
|  | 1 | 2 | 闪烁 |
| 远光灯（红外灯1） | 2 | 1 | 远光灯开 |
|  | 2 | 0 | 远光灯关 |
|  | 2 | 2 | 远光灯自动 |
| 近光灯（红外灯2） | 3 | 1 | 近光灯开 |
|  | 3 | 0 | 近光灯关 |
|  | 3 | 2 | 近光灯自动 |
| 除霜 | 4 | 1 | 除霜开 |
|  | 4 | 0 | 除霜关 |
| 三角度红外接力照明 | 8 | 0 | 关 |
|  | 8 | 1 | 开 |
|  | 8 | 2 | 光敏自动 |
| 三角度红外近光灯 | 9 | 0 | 近光灯关 |
|  | 9 | 1 | 近光灯开 |
| 三角度红外中距灯 | 10 | 0 | 中距灯关 |
|  | 10 | 1 | 中距灯开 |
| 三角度红外远光灯 | 11 | 0 | 远光灯关 |
|  | 11 | 1 | 远光灯开 |
| 致盲激光器 | 19 | 0 | 单次 |
|  | 19 | 1 | 连续 |
|  | 19 | 2 | 停止 |
| 单点或网格激光器 | 20 | 0 | 关 |
|  | 20 | 1 | 开 |
|  | 20 | 2 | 单点激光角度变大 |
|  | 20 | 3 | 单点激光角度变小 |
|  | 20 | 4 | 单点激光角度停止 |
| 近红外激光 | 21 | 0 | 关 |
|  | 21 | 1 | 开 |
| 激光压制 | 22 | 0 | 关 |
|  | 22 | 1 | 开 |

辅助功能参数设置

通信格式：

request:

{"cmd":"auxSet",

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000",

"redLight1Fov":fov1,  //远光灯（红外灯1）对应可见光视场角值，实际值*100

"redLight2Fov":fov2   //近光灯（红外灯2）对应可见光视场角值，实际值*100

"threeAngleLight1Fov":threeLightFov1   //三角度远光灯对应可见光视场角值，实际值*100

"threeAngleLight2Fov":threeLightFov2   //三角度近光灯对应可见光视场角值，实际值*100

“blindLaserRate”:1 // 致盲激光器频率1,2,5,10,20 HZ

“singleLaserMode”:0 // 单点激光器模式 0连续 1间断

“singleLaserRate”:1 // 单点激光器频率 1-10 HZ

“gridLaserMode”:1 // 网格激光器图案 1-5

“singleGridLaserMode”:0 // 驱离方式 0单点激光 1网格激光 2单点激光+网格激光 3智能驱离

“nearIRLaserRate”:0 // 近红外激光功率 0-255

“laserPressFreq”:0 // 激光压制频率 0-10HZ，0为持续出光

“laserPressRate”:0 // 激光压制功率 0-25

}

}:

response:

{"cmd":" auxSet ",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":4026653496

}

}

辅助功能参数查询

查询通信格式：

request:

{"cmd":"auxGet",

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000"

}

}:

response:

{"cmd":"auxGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"wiperStatus":2,"  //雨刷状态，0关闭  1开启  2自动

whiteLightStatus":0, //白光灯（爆闪灯）状态，0关闭  1开启

"redLight1Status":0, //远光灯（红外灯1）状态，0关闭  1开启

"redLight1Mode":2, //远光灯（红外灯1）模式， 2自动 3手动

"redLight1Fov":1000, //远光灯（红外灯1）对应可见光视场角 实际值*100

"redLight2Status":1, //近光灯（红外灯2）状态，0关闭  1开启

"redLight2Mode":3, //近光灯（红外灯2）模式， 2自动 3手动

"redLight2Fov":1000, //红外灯2对应可见光视场角 实际值*100

"defrostStatus":0, //除霜状态，0关闭  1开启

"ultrasonicMode":0, //超声波状态，0关闭  1开启

"linkCam":0, //联动可见光，0关闭  1开启

"searchLightAccentStatus":0, //探照灯X750 强光状态，0关闭  1开启

"searchLightIrStatus":0, //探照灯X750 红外灯状态，0关闭  1开启

"searchLightAccentMode":0, //探照灯X750 强光模式，0强光  1弱光 2闪烁

"threeAngleLightMode":0, //三角度红外灯状态，0关闭  1开启 2自动 3手动

"threeAngleLight1Fov":1000, //三角度远光灯对应可见光视场角 实际值*100

"threeAngleLight2Fov":1000, //三角度近光灯对应可见光视场角 实际值*100

"threeRedLight1":0, //三角度红外近光灯状态，0关闭  1开启

"threeRedLight2":0, //三角度红外中距灯状态，0关闭  1开启

"threeRedLight3":0, //三角度红外远光灯状态，0关闭  1开启

“blindLaserRate”:1,//致盲激光器频率1,2,5,10,20 HZ

“blindLaserStatus”:0,//致盲激光器状态，0关闭  1开启

“singleGridLaserStatus”:0,//单点或网格激光器状态，0关闭  1开启

“singleLaserMode”:0 // 单点激光器模式 0连续 1间断

“singleLaserRate”:1 // 单点激光器频率 1-10 HZ

“gridLaserMode”:1 // 网格激光器图案 1-5

“singleGridLaserMode”:0 // 驱离方式 0单点激光 1网格激光 2单点激光+网格激光

“nearIRLaserRate”:0 // 近红外激光功率 0-255

“nearIRLaserStatus”:0,//近红外激光状态，0关闭  1开启

“laserPressFreq”:0 // 激光压制频率 0-10HZ，0为持续出光

“laserPressRate”:0 // 激光压制功率 0-25

“laserPressStatus”:0,//激光压制状态，0关闭  1开启

"timestamp":1627525171428

}

}

探照灯功能

控制协议：

request:

{

"cmd":"searchLightCtr",

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000",

"action": actionValue //动作类型

"para":para //数据，actionValue =9时，该部分才会存在，其余情况不添加

}:

response:

{"cmd":"searchLightCtr",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":4026653496

}

}

| 动作类型 | 探照灯功能 |
| --- | --- |
| 0 | 光斑停止 |
| 1 | 光斑+ |
| 2 | 光斑- |
| 3 | 光斑复位 |
| 4 | 开启 |
| 5 | 关闭 |
| 6 | 闪烁模式1 |
| 7 | 闪烁模式2 |
| 8 | 闪烁模式3 |
| 9 | 功率调节 para取值范围0~100 |

查询协议：

request:

{"cmd":"searchLightGet",

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000"

}

}:

response:

{"cmd":"searchLightGet",

"param":{

"ackvalue":100,

"mode":2,"  //探照灯模式 0=关闭 1=开启 2=闪烁1  3=闪烁2  4=闪烁3

"rate":1, //探照灯功率 0~100

"timestamp":1627525171428

}

}

激光发射机功能

控制协议：

request:

{

"cmd": "laserTransmitter",

"param": {

"token": "27fe10083722250000",

"action":value   //value=0 停止发射   value=1  发射一次  value=2  连续发射

}

}

response:

{"cmd":"laserTransmitter",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":4026653496

}

}

| 动作类型 | 发射机功能 |
| --- | --- |
| 0 | 停止发射 |
| 1 | 发射一次 |
| 2 | 连续发射 |

查询协议：

request:

{

"cmd": "laserTransmitterAlignSet",

"param": {

"token": "27fe10083722250000",

"action":value    //value=0 瞄准器开关切换

}

}

response:

{"cmd":"laserTransmitterAlignSet",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":4026653496

}

}

| 动作类型 | 发射机瞄准器开关切换 |
| --- | --- |
| 0 | 切换一次开关 |

探照灯X750控制

控制协议：

request:

{

"cmd": " searchLightX750Ctr",

"param": {

"token": "27fe10083722250000",

" accentSw":value   //value=0 强光关闭   value=1  强光开启

"irSw":value   //value=0 红外灯关闭   value=1  红外灯开启

" accentMode":value   //value=0 弱光模式   value=1  强光模式 value=2 闪烁模式

}

}

response:

{"cmd":" searchLightX750Ctr ",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":4026653496

}

}

三角度红外照明功率设置

控制协议：

request:

{

"cmd":"threeAngleIrLightWorkRateSet",

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000",

"rateWork1": 0//近光灯功率 取值范围1~100

"rateWork2": 0//中距灯功率 取值范围1~100

"rateWork3": 0//远光灯功率 取值范围1~100

}:

response:

{"cmd":"threeAngleIrLightWorkRateSet",

"param":{

"ackvalue":100,

"timestamp":4026653496

}

}

查询协议：

request:

{"cmd":"threeAngleIrLightWorkRateGet",

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000"

}

}:

response:

{"cmd":"threeAngleIrLightWorkRateSet",

"param":{

"ackvalue":100,

"rateWork1": 0//近光灯功率

"rateWork2": 0//中距灯功率

"rateWork3": 0//远光灯功率

"timestamp":4026653496

}

}

激光测距模块(非手持类)命令下发

a)通信格式：

request:

{

"cmd": "laserRanging",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

"action":value,    // 0=单次测距   1=多次测距 2=测距停止

}

}

response:

{

"cmd": "laserRanging",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

测距上报格式(HTTP连接不支持)：

response:

{

"cmd":"laserRangingReport",

"param":{

//"status":U8  //测距状态 0=激光测距关闭  1=激光测距开启 （52船载特殊定制）

"result":U8,   // 0 = 测距成功 1 = 无回波 2 = 无主波 3 = 距离过大 4 = 距离过小 5 = 超时

"distance1":u16,   //距离1  主目标

"distance2":u16,   //距离2 次目标（一般不用）

"distanceFla":float,   //距离（高精度，距离1的补充）

"targetLongitude":float,   //目标经度

"targetLatitude":float,   //目标纬度

}

}

52船载特殊定制：

request:

{

"cmd": "laserRanging",

"action":value,    //value=0 单次测距  value=1  多次测距value=2  停止

"second":value,    //value=0/1  second=0,  value=2  second=设定值，单位s，范围1-30s

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

}

}

response:

{

"cmd": "laserRanging",

"param": {

"ackvalue": 100 // 100=命令接收成功 102/103=token无效 105 = 参数错误 109=电源关闭 113 = 正在测距 114 = 屏蔽区禁止开启 其他=失败

}

}

测距上报格式(HTTP连接不支持)：

response:

{

"cmd":"laserRangingReport",

"param":{

"result":U8,   // 0 = 测距成功 1 = 无回波 2 = 无主波 3 = 距离过大 4 = 距离过小 5 = 超时

"distance1":float,   //距离1

"distance2":float,   //距离2

"targetLongitude":float,   //目标经度

"targetLatitude":float,   //目标纬度}

}

获取激光测距参数

request:

{

"cmd": " laserRangingParaGet",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

}

}

response:

{

"cmd": " laserRangingParaGet ",

"param": {

"ackvalue": 100

“continueSecond”:value  激光测距持续时间，范围1s-180s

“interval”:int激光测距时间间隔，范围0s-180s

“rate”:int激光测距频率，1=1hz 2=2hz 5=5hz 10=10hz

“precision”:int激光测距显示精度，0=整数 1=小数点1位 2=小数点2位

“compensate”:float激光测距补偿值

“corr”:float激光测距校正值

“accept”:float激光测接受值

"area":[[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0] 屏蔽区域，值为int型，实际值*100

}

}

设置激光测距参数

request:

{

"cmd": " laserRangingParaSet",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

“continueSecond”:int激光测距持续时间，范围1s-180s

“interval”:int激光测距时间间隔，范围0s-180s

“rate”:int激光测距频率，1=1hz 2=2hz 5=5hz 10=10hz

“precision”:int激光测距显示精度，0=整数 1=小数点1位 2=小数点2位

“compensate”:float激光测距补偿值

“corr”:float激光测距校正值

“accept”:float激光测接受值

"area":[[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0] 屏蔽区域，值为int型，实际值*100

}

}

response:

{

"cmd": " laserRangingParaSet ",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

激光测距硬件电源

a)通信格式：

request:

{

"cmd": " ptSetPowerLaserDisHwEnable",

"param": {

"token": "27fe10083722250000"

"powerLaserDisHw":value,    //value=0 电源关   value=1  电源开

}

}

response:

{

"cmd": " ptSetPowerLaserDisHwEnable ",

"param": {

"ackvalue": 100

}

}

其他

CGI抓图

请求方式：Get

格式示例：

http://ip/cgi-bin/snapshot.cgi?username=admin&password=Abc.12345&ch=0&size=640x512&snapshot

CGI重启设备

请求方式：Get

格式示例：

http://192.168.1.239/cgi-bin/proc.cgi?username=admin&password=Abc.12345&reboot

设备升级流程

- 发送"4.4.14开始上传升级文件"命令；

- 按照消息类型2，上传升级文件；

- 升级文件上传完成后，发送"4.4.15 开始升级"命令；

- 升级过程中可以发送"4.4.16 升级进度获取"命令获取升级进度；

热成像机芯升级流程

1、发送"4.4.20开始上传热成像机芯升级文件"命令；

2、按照消息类型3，上传热像机芯升级文件；

3、升级文件上传完成后，发送"4.4.21开始热成像机芯升级"命令；

4、升级过程中可以发送"4.4.22 热成像机芯升级进度获取"命令获取升级进度；

热成像机芯数据下载流程

1、发送"4.10.14 开始下载热像镜头参数"命令；

2、按照消息类型4，上传热成像机芯数据文件；

3、升级文件上传完成后，发送"4.10.15 下载热像镜头参数"命令；

4、由于热像镜头参数文件较小，无须获取升级进度，"4.10.15 下载热像镜头参数"会阻塞直到下载完成，最长不超过3s；

目标检测模型升级流程

1、按照2.2消息格式中的16，上传目标检测模型升级文件；

2、升级文件上传完成后，发送"4.7.26上传目标检测模型"命令；

3、升级过程中可以发送"4.7.27 获取模型上传状态"命令获取升级进度；

异常错误码

| 异常错误码 | 详细信息 |
| --- | --- |
| 1 | 连接超出最大路数 |

响应错误码

| 异常错误码 | 详细信息 |
| --- | --- |
| 100 | 成功 |
| 101 | 失败 |
| 102 | token过期 |
| 103 | token 不存在 |
| 104 | 回放结束 |
| 105 | 用户无权限 |
| 106 | IP无权限 |
| 107 | 不支持的操作 |
| 108 | 控制通信异常 |
| 110 | 用户已经存在，需重新输入 |
| 111 | 用户未激活 |
| 112 | 请求数据长度超过限制 |
| 120 | 保存成功，需重新刷新网页 |
| 130 | 正在上传或升级 |
| 140 | 端口冲突 |
| 150 | 黑白名单存在 |
| 151 | 白名单为空，无法开启白名单 |
| 152 | 白名单仅剩一个，不能删除 |
| 153 | 路径不存在 |
| 160 | 开启巡航，判断巡航线无预置点 |
| 163 | 设置巡航线失败 |
| 164 | 删除巡航线失败 |
| 180 | 巡航开启中 |
| 181 | 巡航暂停中 |
| 182 | 水平扫描开启中 |
| 183 | 水平扫描暂停中 |
| 184 | 垂直扫描开启中 |
| 185 | 垂直扫描暂停中 |
| 186 | 苹果皮扫描开启中 |
| 187 | 苹果皮扫描暂停中 |
| 188 | 帧扫开启中 |
| 189 | 帧扫暂停中 |
| 190 | 全景扫描开启中 |
| 191 | 全景扫描暂停中 |
| 192 | 花样扫开启中 |
| 193 | 随机扫开启中 |
| 194 | 云台停止中 |
| 195 | 自检未完成 |
| 196 | 日夜巡航开启中 |
| 197 | 日夜巡航暂停中 |
| 198 | 扫描边界设置相同 |
| 199 | 零点设置水平数值超出范围0-360 |
| 200 | 零点设置俯仰数值超出范围-180-180 |
| 201 | 定时守望时间或扫描设置等待时间范围超出1-360s |
| 202 | 扫描设置步距角范围超出0-90 |
| 203 | 扫描设置速度超出范围0-200 |
| 204 | 帧扫描等待时间范围超出100-60000ms |
| 300 | 可见光视场角采集数据写入相同 |
| 301 | 可见光视场角采集数据写入0 |
| 302 | 可见光日夜切换定时时间设置错误 |

Web日志错误码

| 异常错误码 | 详细信息 |
| --- | --- |
| -2 | 巡航开始，巡航线无预置点 |
| -3 | 正在扫描，开启扫描，暂未使用 |
| -4 | 暂停状态点击开始，暂未使用 |
| -5 | 正在扫描，设置参数，暂未使用 |
| -6 | 其他扫描功能运行中 |
| -10 | 巡航扫描开启中 |
| -11 | 巡航扫描暂停中 |
| -12 | 水平扫描开启中 |
| -13 | 水平扫描暂停中 |
| -14 | 垂直扫描开启中 |
| -15 | 垂直扫描暂停中 |
| -16 | 苹果皮扫描开启中 |
| -17 | 苹果皮扫描暂停中 |
| -18 | 帧扫开启中 |
| -19 | 帧扫暂停中 |
| -20 | 全景扫描开启中 |
| -21 | 全景扫描暂停中 |
| -22 | 花样扫开启中 |
| -23 | 随机扫开启中 |
| -24 | 云台停止状态 |
| -25 | 自检未完成，不可操作 |
| -26 | 日夜巡航开启中 |
| -27 | 日夜巡航暂停中 |
| -28 | 边界设置相同 |
| -29 | 水平范围超出0-360 |
| -30 | 俯仰范围超出-180-180 |
| -31 | 等待时间范围超出1-360s |
| -32 | 步距角范围超出0-90 |
| -33 | 速度范围超出0-200 |
| -34 | 等待时间范围超出100-60000s |
| -35 | 请关闭稳像 |

实时视频网络传输接口

实时视频网络传输采用RTSP协议。

取流地址

格式：rtsp://{username}:{password}@{IP}:{port}/ch{X}/stream{Y}

参数说明

{username}为用户名，{password}为密码，需根据实际情况修改；

{IP}为设备IP地址；

{port}为端口号，根据ONVIF配置参数中的rtspport取值；

{X}为通道号，X根据获取的设备能力集deviceGetAbility返回的chnNum个数取值，范围[0, chnNum-1]。

{Y}为码流号，Y根据获取的设备能力集deviceGetAbility返回的streamNum个数取值，范围[0, streamNum-1]。

举例

rtsp://admin:Abc.12345@192.168.1.64:554/ch0/stream0

故障诊断

静态故障诊断

开始故障诊断

request:

{

"cmd":" FaultDiagnoseStart", //开始故障诊断

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000",

"type": Value //诊断类型 0=普通诊断（表中0-14,17-21项） 1=深度诊断（表中0-21项）

}:

response:

{"cmd":" FaultDiagnoseStart",

"param":{

"ackvalue":100, //成功

"timestamp":4026653496

}

}

获取故障诊断结果

request:

{

"cmd":" FaultDiagnoseGetResult ", //开始故障诊断

"param":{

"token":"7d3991f740012e0000",

}:

response:

{"cmd":" FaultDiagnoseGetResult ",

"param":{

"ackvalue":100, //成功

"timestamp":4026653496

"statusMax":value, //故障诊断最大数量

"status":value, //故障诊断项，详见表 故障诊断项

"type":value, //0=普通诊断 1=普通诊断+深度诊断（需要断电重启的诊断）

" diagInfo":[

{

"res":value,//故障诊断结果

"errInfo":stringValue//故障诊断错误信息 最大1024字节

},

....

{

"res":value,//故障诊断结果

"errInfo":stringValue//故障诊断错误信息 最大1024字节

}

]

}

}

| 故障诊断项 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 系统 |
| 1 | 网络连接 |
| 2 | 串口通信 |
| 3 | 视频接口通信 |
| 4 | 视频输入 |
| 5 | 视频处理子系统 |
| 6 | 视频编码 |
| 7 | 视频解码 |
| 8 | 智能分析 |
| 9 | 云台角度定位准确性 |
| 10 | 云台速度平稳性 |
| 11 | 可见光zoom定位准确性 |
| 12 | 可见光focus定位准确性 |
| 13 | 热像zoom定位准确性 |
| 14 | 热像focus定位准确性 |
| 15 | 热像自检 深度诊断 |
| 16 | 云台自检 深度诊断 |
| 17 | 激光自检 |
| 18 | 激光测距 |
| 19 | GPS |
| 20 | 电子罗盘 |
| 21 | 雨刷 |

| 故障诊断结果 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 正常 |
| 1 | 错误 |
| 2 | 不支持 |
| 3 | 电源关 |
| 4 | 未诊断 |

在线故障诊断

结果上报：

response:

{

"cmd":" DiagOnlineReport",

"param":{

"ptHorLocker": intValue 		  //水平堵转 0=正常 1=错误

"ptVerLocker": intValue   	      //俯仰堵转 0=正常 1=错误

"ptHorSensorSw": stringValue	  //水平光电开关 0=正常 1=错误

"ptVerSensorSw": intValue 		  //俯仰光电开关 0=正常 1=错误

"ptHorEncoder": intValue   		  //水平编码器 0=正常 1=错误

"ptVerEncoder": intValue 		  //俯仰编码器 0=正常 1=错误

"camUart": intValue 			  //可见光串口 0=正常 1=错误

"irUart": intValue 				  //热像串口 0=正常 1=错误

}

}

系统日志

系统日志初始化

系统日志初始化：

request:

{

"cmd":"logGetAbility",//日志初始化

"param":{

"token":"15600f6f1d0161c0f5515ee6"

}

}:

response:

{

"cmd":"logGetAbility",//日志初始化

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"type":Value,//日志存储类型，0=ini文件存储 1=数据库存储

"timestamp":102287743//时间戳

}

}

搜索日志

日志搜索：

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"145b2d325e45c4c87191a075",

"type":Value,//日志类型 0=全部 1=普通日志 2=报警日志 3=异常日志 4=系统日志

"startTime":Value,//开始时间，默认为当天的00:00:00

"endTime":Value,//结束时间，默认为当天的23:59:59

"pageNum":Value,//当前页数，范围1-总页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=27648",//文件生成时间

"len":52,//开始到结束时间段内搜索到的日志数量

"timestamp":27648599//时间戳

}

}

刷新日志

日志刷新：

request:

{

"cmd":"logRefresh",//刷新日志

"param":{

"token":"c9dd6e873487dc1fe0454220"

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",//刷新日志

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=80471",//文件生成时间

"len":1237,//全部日志数量

"timestamp":80471773//时间戳

}

}

下载日志

日志下载：

request:

{

"cmd":"logDownload",//下载日志

"param":{

"token":"c9dd6e873487dc1fe0454220"

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=87505",//文件生成时间

"len":0,//无效

"timestamp":87505052//时间戳

}

}

日志页数跳转

日志页数跳转：

LogAction = 0时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"15600f6f1d0161c0f5515ee6",

"pageNum":Value,//当前页数，范围1-总页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=97989",//文件生成时间

"len":1242,//全部日志数量

"timestamp":97989367//时间戳

}

}

LogAction = 1时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"145b2d325e45c4c87191a075",

"type":Value,//日志类型 0=全部 1=普通日志 2=报警日志 3=异常日志 4=系统日志

"startTime":Value,//开始时间，默认为当天的00:00:00

"endTime":Value,//结束时间，默认为当天的23:59:59

"pageNum":Value,//当前页数，范围1-总页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=27648",//文件生成时间

"len":52,//开始到结束时间段内搜索到的日志数量

"timestamp":27648599//时间戳

}

}

日志跳至第一页

日志跳至第一页：

LogAction = 0时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"15600f6f1d0161c0f5515ee6",

"pageNum":Value,//第一页，默认为1

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=99753",//文件生成时间

"len":1242,//全部日志数量

"timestamp":99753034//时间戳

}

}

LogAction = 1时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"145b2d325e45c4c87191a075",

"type":Value,//日志类型 0=全部 1=普通日志 2=报警日志 3=异常日志 4=系统日志

"startTime":Value,//开始时间，默认为当天的00:00:00

"endTime":Value,//结束时间，默认为当天的23:59:59

"pageNum":Value,//第一页，默认为1

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=27648",//文件生成时间

"len":52,//开始到结束时间段内搜索到的日志数量

"timestamp":27648599//时间戳

}

}

日志跳至最后一页

日志跳至最后一页：

LogAction = 0时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"15600f6f1d0161c0f5515ee6",

"pageNum":Value,//最大页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=100072",//文件生成时间

"len":1242,//全部日志数量

"timestamp":100072443//时间戳

}

}

LogAction = 1时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"145b2d325e45c4c87191a075",

"type":Value,//日志类型 0=全部 1=普通日志 2=报警日志 3=异常日志 4=系统日志

"startTime":Value,//开始时间，默认为当天的00:00:00

"endTime":Value,//结束时间，默认为当天的23:59:59

"pageNum":Value,//最大页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=27648",//文件生成时间

"len":52,//开始到结束时间段内搜索到的日志数量

"timestamp":27648599//时间戳

}

}

日志跳至前一页

日志跳至前一页：

LogAction = 0时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"15600f6f1d0161c0f5515ee6",

"pageNum":Value,//前一页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=101990",//文件生成时间

"len":1242,//全部日志数量

"timestamp":101990243//时间戳

}

}

LogAction = 1时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"145b2d325e45c4c87191a075",

"type":Value,//日志类型 0=全部 1=普通日志 2=报警日志 3=异常日志 4=系统日志

"startTime":Value,//开始时间，默认为当天的00:00:00

"endTime":Value,//结束时间，默认为当天的23:59:59

"pageNum":Value,//前一页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=27648",//文件生成时间

"len":52,//开始到结束时间段内搜索到的日志数量

"timestamp":27648599//时间戳

}

}

日志跳至后一页

日志跳至后一页：

LogAction = 0时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"15600f6f1d0161c0f5515ee6",

"pageNum":Value,//后一页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=101889",//文件生成时间

"len":1242,//全部日志数量

"timestamp":101889243//时间戳

}

}

LogAction = 1时：//日志动作 0=前一动作为刷新 1=前一动作为搜索

request:

{

"cmd":"logSearch",//搜索日志

"param":{

"token":"145b2d325e45c4c87191a075",

"type":Value,//日志类型 0=全部 1=普通日志 2=报警日志 3=异常日志 4=系统日志

"startTime":Value,//开始时间，默认为当天的00:00:00

"endTime":Value,//结束时间，默认为当天的23:59:59

"pageNum":Value,//后一页数

"pageSize":Value //每页容纳日志最大个数，默认50

}

}:

response:

{

"cmd":"logRefresh",

"param":{

"ackvalue":100,//成功

"url":"/tmp/unicodeLog.txt?tm=27648",//文件生成时间

"len":52,//开始到结束时间段内搜索到的日志数量

"timestamp":27648599//时间戳

}

}