天盾无视频流问题（C2视频流正常）

## 2026.6 2211实验室（内网问题）

俊臣：天盾推流地址是拿到了的，如下图

### 排查过程记录：

我看到rtmp2sink在尝试与 RTMP 服务器建立连接，但是建立连接时失败。RTMP 服务器拒绝连接

天盾侧流媒体服务器查看流地址，没看到对应的SN推流，如下图：

实验室的是公司网络问题导致RTMP握手失败了

Plain Text skyfend@skyfend-desktop:~$ nc -vz cn.cloud.skyfend.com 1935 Connection to cn.cloud.skyfend.com (116.205.229.113) 1935 port [tcp/*] succeeded! skyfend@skyfend-desktop:~$ 网络是通的，但是我看了RTMP请求的log，客户端握手失败了

### 定位结论：

## 2026.7.1 沙色天盾

### 现象说明:

在C2上看到视频流是正常的，但是天盾上无视频流

### 分析过程：

看到log中有下面报错，怀疑是上天盾网络有问题

分析结论：不是当前网络不通，而是云端推流（RTMP 上云）失败

C2 和天盾走的是两条完全不同的视频链路，所以会出现「C2 正常、天盾黑屏」的情况。

两条链路对比

点击图片可查看完整电子表格

C2 能看，说明 摄像头、编码、本地 mediamtx 都正常。天盾报 {"code":-400,"msg":"stream not found"}，说明 云端流媒体服务器上找不到该设备的活跃流——不是播放器本身的问题。

日志与现场证据

1. nexus_gateway 的 CloudPusher 推流长期失败

nexus_gateway.log 中反复出现：

Connection error — RTMP 连接断开

publish denied: stream already exists / Already publishing — 云端认为该流已被占用（僵尸推流会话）

6/29 还有 Error resolving "cn.cloud.skyfend.com" — 当时 DNS 解析失败

最后一次推流相关日志停在 6/30 14:13，之后没有恢复成功的记录。

当前 RTMP 连接处于异常状态

CLOSE-WAIT  →  cn.cloud.skyfend.com:1935  (3 条，均已断开未清理)

ESTABLISHED →  cn.cloud.skyfend.com:30010 (MQTT 正常)

ESTABLISHED →  127.0.0.1:9554             (本地 RTSP 正常，有视频数据)

3 条 RTMP 连接都是 CLOSE-WAIT，且 lastsnd 距今约 3.6 天（与 6/27 开机时间吻合），实际只发了 handshake 级别的几 KB，没有持续推视频。

当前网络是通的

ping cn.cloud.skyfend.com：~12ms，0% 丢包

TCP 1935（RTMP）、30010（MQTT）均可连通

所以：不是「现在网络断了」，而是 推流进程在更早的网络/会话异常后没有恢复，云端侧一直没有可用流。

设备在线但无视频，和截图一致

截图里功率 285.8W、雷达/PTZ 开关均为「开」，说明 MQTT 遥测正常（天盾能收到设备状态）；但码率 0 Mbps、帧率 0，正是 云端拉不到流 的表现。

设备 SN SSF200B00S211001 与配置一致，云端流地址曾为：

zoom: rtmp://cn.cloud.skyfend.com:1935/live/dev/SSF200B00S211001/PTZ-SN-lrmzvoPiCGf3/1

ir: .../4

疑问：曾为？？流地址变了吗？ 没有变。 设备当前仍在使用同一套地址。 依据是 /tmp/nexus_stream_urls.json（nexus_gateway 写入的权威缓存，不依赖日志轮转）： { "updated_ms": 1782677343732, "ready": true, "zoom": "rtmp://cn.cloud.skyfend.com:1935/live/dev/SSF200B00S211001/PTZ-SN-lrmzvoPiCGf3/1", "ir": "rtmp://cn.cloud.skyfend.com:1935/live/dev/SSF200B00S211001/PTZ-SN-lrmzvoPiCGf3/4" } updated_ms 对应 2026-06-29 04:09:03，与日志里唯一一次 stream URL cached 一致 自 6/29 以来没有再次向云端请求/更新流地址 天盾播放用的也是云端分配的这条路径；stream not found 表示该路径上没有活跃流，不是地址变了 路径里 PTZ-SN-lrmzvoPiCGf3 是云端分配的 PTZ 会话 ID，只有云端重新分配且设备重新拉取后才会变。当前设备侧仍持有旧地址。

### 原因归纳：

主因：CloudPusher 向云端 RTMP 推流失败，连接僵死在 CLOSE-WAIT，云端没有活跃流 → 天盾报 stream not found。

诱因（历史）：间歇性网络/DNS 问题、推流冲突（Already publishing 僵尸会话）。

排除：不是摄像头/编码故障（C2 正常）；不是当前网络完全不通（ping/端口均正常）。

### 建议处理步骤

重启 nexus_gateway（或整机相关服务），清理 CLOSE-WAIT 僵尸连接，重新发起 RTMP 推流。

请云端侧检查该 SN 在流媒体服务器上是否有残留推流会话，必要时踢掉旧 session（对应日志里的 Already publishing）。

重启后观察日志是否出现 CloudPusher 推流成功（如 FPS 统计），并在天盾确认码率 > 0。

若仍失败，再排查 出站 1935 端口 是否被防火墙/运营商限制（当前 TCP 探测能通，不代表长连接推流稳定）。

排查：不重启nexus_gateway，定位CLOSE-WAIT 僵尸连接：是什么、怎么来的、为何残留

#### CLOSE-WAIT 僵尸连接：是什么、怎么来的、为何残留

CLOSE-WAIT 残留是核心机制问题，它直接导致推流中断，并间接造成天盾 stream not found。

#### TCP 状态含义

CLOSE-WAIT = 对端（云端 1935）已发 FIN 关闭连接

→ 本端（nexus_gateway）还没调用 close() 回收 socket

当前现场：

点击图片可查看完整电子表格

要点：

3 条连接全是 CLOSE-WAIT，没有任何 ESTABLISHED 的 RTMP 连接

发送量只有 handshake 级别（几 KB），从未真正推过视频

fd 35/36 在进程启动后约 47s 创建 → 对应 zoom + ir 两路 CloudPusher

fd 38 在启动后约 21min 创建 → 某次重连产生的第三条 orphan 连接

#### 时间线重建

#### 僵尸连接如何产生（机制）

第一步：云端先断

Plain Text [CloudPusher] error: Connection error publish denied: stream already exists / Already publishing

说明云端 SRS/RTMP 服务器主动断开或拒绝连接（网络抖动、会话超时、重复 publish 等）。

第二步：GStreamer 未完整回收 socket

从二进制反汇编看，CloudPusher 的错误路径是：

Plain Text bus_call(ERROR) → g_main_loop_quit() → runPipelineLoop 退出 → gst_element_set_state(NULL) + gst_object_unref() → workerTaskLoopForever sleep 5s 后重建 pipeline

正常流程会销毁 pipeline，但 gstrtmp2sink 底层 TCP fd 在异常路径下未被 close()，socket 留在 CLOSE-WAIT。这是典型的 GStreamer sink 资源泄漏。

第三步：重连创建新 socket，旧 fd 泄漏

workerTaskLoopForever 每 5s 重建 pipeline 并 connect() 新端口：

新连接：34742、34752、39366…

旧 fd 若未 close → 累积 zombie

当前残留 3 条，说明至少 3 次异常 teardown 没有正确 close

第四步：CLOSE-WAIT 如何“永久”残留

CLOSE-WAIT 只有进程调用 close(fd) 或进程退出时才会消失。
nexus_gateway 自 6/27 起一直运行（已 3 天+），fd 35/36/38 从未被回收，所以 zombie 一直挂到进程里。

Recv-Q=1 表示对端 FIN 已在内核队列，应用层从未 read/close——进一步印证 socket 泄漏。

#### 为何推流彻底停了（6/30 14:13 后无日志）

当前线程状态：

有 gmain / do_sys_poll 线程仍在 poll（CloudPusher 工作线程还活着）

4 个线程在 __skb_wait_for_more_packets（等网络包，可能是 RTSP 读端）

没有任何 ESTABLISHED 的 1935 连接

最可能的状态是：

CloudPusher 线程卡在 g_main_loop_run() 里，pipeline 仍认为 PLAYING，但底层 TCP 已是 CLOSE-WAIT 半死连接。 GStreamer 没有收到新的 ERROR/EOS，所以不会退出 loop → 不会打印 reconnect in 5000 ms → 重连循环实质停止。

这与最后日志停在 Connection error（6/30 14:13:59）完全吻合。

#### 与“Already publishing”的因果关系

这是同一问题的两个面：

点击图片可查看完整电子表格

恶性循环：

Plain Text 连接断 → CLOSE-WAIT 泄漏 → 重连被拒(Already publishing) → 推流失败 → 云端无流 → 天盾 stream not found → 线程卡死 → 不再重连 → 永久无流

### 最终结论

点击图片可查看完整电子表格

### 修改方案

三侧都要改，但主责在设备端 + 云端流媒体

天盾主要是拉流播放，不是根因所在。要“以后不再出现”，需要分工如下：

点击图片可查看完整电子表格

推荐落地顺序

点击图片可查看完整电子表格

一句话分工

设备端：修“推流连接的生命周期管理”（创建 → 监控 → 销毁 → 重连），这是根因。

云端：修“publish 会话的回收策略”（超时、踢僵尸、允许重连接管），这是放大器。

天盾：修“播放失败后的恢复链路”（告警 + 触发重推），这是体验兜底，不能替代前两处。

一、设备端（P0，必须改） 这是 CLOSE-WAIT 残留和推流卡死的直接来源。 修复 CloudPusher 连接 teardown（核心） 问题：gstrtmp2sink 报错后，pipeline 销毁了，但 TCP fd 没 close() → CLOSE-WAIT 永久残留。 改法（gstCloudPusher.cpp）： // 错误/重连/停止时，统一走完整 teardown void GstCloudPusher::destroyPipeline() { if (pipeline_) { gst_element_set_state(pipeline_, GST_STATE_NULL); gst_element_get_state(pipeline_, nullptr, nullptr, 5 * GST_SECOND); // 等待状态落地 gst_object_unref(pipeline_); pipeline_ = nullptr; } // 若仍持有 rtmp sink 的 socket fd，显式 close // 或在 set_state(NULL) 后校验 /proc/self/fd 无残留 1935 连接 } 要求：每次 bus_call(ERROR)、end of stream、restartPush、stopPush 都必须走同一条 destroy 路径，不能只做 g_main_loop_quit()。 加重连看门狗，避免卡在 g_main_loop_run 问题：TCP 已 CLOSE-WAIT，GStreamer 没再报 ERROR，线程卡在 poll，不再打印 reconnect in 5000 ms。 改法： 推流线程外层保留 workerTaskLoopForever，但给每轮 pipeline 加硬超时（如 30s 无 FPS / 无 bytes_sent → 强制 teardown + 重连） 定期（如每 10s）检查到 1935 的连接状态，发现 CLOSE-WAIT 或无 ESTABLISHED → 强制 restartPush() 重连前：先 stopPush() 再 startPush()，确保旧线程 join 完 重连策略：先 unpublish，再 publish 问题：旧会话还在云端 → Already publishing → 新推流永远失败。 改法： 重连流程： （1）destroyPipeline + 确认本地 fd 已关闭 （2）sleep 1~2s（给云端清理时间） （3）若仍失败且报 Already publishing → 通过 MQTT 请求云端 kick 该 stream key （4）再 startPush 可选：RTMP 连接参数加 ?v=timestamp，或在 reconnect 前发 RTMP deleteStream（若 SRS 支持）。 流地址定期刷新 问题：/tmp/nexus_stream_urls.json 自 6/29 后再未更新，云端若轮换 session id，设备仍推旧地址。 改法： MQTT 连接/重连后自动 RequestStreamUrl 每 24h 或 playback 失败时主动刷新 URL 变化时：stopPush(zoom) → stopPush(ir) → 用新 URL 重启 本地自检与自愈（运维兜底） 在 nexus_gateway 或 sysmonit 增加周期性检查： Plain Text 伪逻辑 if ss -tn state close-wait ¦ grep -q ':1935'; then restart cloud push for zoom/ir fi if no ESTABLISHED to 1935 for >60s and stream should be active; then restartPush() fi. 连续 N 次失败 → 重启 nexus_gateway（最后兜底，不应是唯一手段）。 二、云端流媒体（P0，必须改） 设备端修好后，云端仍要防止“幽灵 publish 占坑”。 配置 publish 会话超时 SRS 示例（按你们实际流媒体软件调整）： Plain Text # 推流 idle 超时：无数据 N 秒自动踢掉 publish { idle_timeout 30s; } # 或允许新连接踢掉旧连接（同 stream key） # force_publish off → 改为允许 takeover. 目标：断线 / 半死连接在 30~60s 内被服务端清掉，不再长期占 Already publishing。 同 key 重连策略：允许接管 当前行为：旧 publish 还在 → 拒绝新连接。 应改为：新 publish 踢掉旧 session（同 SN + 同 channel），或返回明确错误让设备走 kick 流程。 提供运维 API / 告警 按 SN 查询当前 publish 会话 按 stream path 强制 kick：/api/v1/streams/kick?path=live/dev/SSF200B00S211001/... 监控：某 SN 长时间无 publisher 但有拉流请求 → 告警 MQTT 联动（可选但推荐） 云端收到设备 stream_push_failed 或天盾 playback_failed 时，自动 kick 该 SN 的 RTMP 会话，并 MQTT 通知设备 restart_push。 三、天盾端（P1，增强体验，非根因） 天盾不需要改推流逻辑（它不推流），但可以加“失败自愈联动”： 播放失败时的明确策略 当前：stream not found → 前端无限重连。 建议： 播放失败 (code -400) → 上报事件（SN + stream path + 时间） → 触发 MQTT 命令：device.restart_cloud_push → 或通知云端 kick + 等设备重推 → 30s 后再拉流，最多 3 轮 监控面板 设备在线（MQTT）但码率 0 持续 >60s → 标红“推流异常” 区分：设备离线 vs 推流断 vs 拉流失败 不要用固定缓存 URL 拉流 拉流地址应来自云端实时查询（该 SN 当前活跃 stream），而不是写死历史 path。

### 整体自愈流程

### 与钟总/杨荣钲 对齐

@钟道振 @杨荣钲 对齐一下这次 Spotter Pro 断流问题的结论：

根因（设备侧，已修复）

主因：nexus_gateway 向云端 RTMP 推流失败后，TCP 连接僵死在 CLOSE-WAIT，本地未正确释放 socket，推流线程后续无法有效重连。

表现：云端无活跃 publish → 天盾拉流报 stream not found。

已排除：摄像头/编码正常（C2 本地 RTSP 一直正常）；PTZ SN 和流地址未变化。

断流后流地址策略（已确认）

不换地址。 断流后设备应继续使用云端下发的同一 RTMP 地址重试推流。

stream not found 是拉流侧在云端找不到活跃流，不是地址本身变了；当前设备缓存的 zoom/ir 地址与历史一致。

云端策略（@杨荣钲  已确认）

杨荣钲 已确认流媒体服务器以最后一次 publish 为准（非 SRS）。

即：同 key 新连接 publish 成功时，应以新流为准，旧 session 不应长期占坑导致 Already publishing。

请天盾/云端侧再确认：断线后旧 publish session 的清理超时是否足够短；若清理偏慢，设备重连同一地址时仍可能短暂冲突。 ---答复：杨荣钲 已确认流媒体服务器以最后一次 publish 为准。即云端播放器不用管旧 publish session，也不用清理，永远是用最新收到的为准

历史诱因分工

点击图片可查看完整电子表格

修改结论

设备端：已完成 — 解决 CLOSE-WAIT 泄漏和重连卡死；验证通过，天盾已恢复视频。

天盾播放端：无需改流地址逻辑 — 继续按 SN 对应固定 path 拉流即可。

@杨荣钲 麻烦帮确认一下：设备用同一流地址重连 publish 时，云端是否一定能按「最后一次为准」接管？若可以，设备端「不换地址重试」的策略就和云端一致了。答复：杨荣钲 已确认流媒体服务器以最后一次 publish 为准

## 附录：本地手工推流验证方法

前提：拿到天盾有效的RTMP推流地址

在本地PC电脑运行如下ffmpeg推流命令：

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 123.mp4 -vcodec copy -acodec aac -bf 0 -f flv rtmp://cn.cloud.skyfend.com:1935/live/dev/SSF200-SN-dl4NSYWoVv59/PTZ-SN-AV1YzJYoPw6a/1

推流工具和假的推流视频

[ffmpeg.exe]

[飞书20260701-144542.mp4]